### Согласовано: 							Утверждаю:

# Председатель профкома 					Руководитель организации

________________2002 г

________________2002 г

Протокол №

## Инструкция №

по охране труда  для обжигальщиков по обслуживанию

туннельных печей, работающих на природном газе.

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция содержит требования по обеспечению безопасной эксплуатации туннельных печей, работающих на природном газе.

  - К обслуживанию  печей  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, медицинскую комиссию, имеющие удостоверение с фотографией на право обслуживания печей, работающих на  газообразном  топливе.

  - Повторная проверка персонала  проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

1.4.	При вступлении на дежурство персонал обязан ознакомиться с записями в журнале, проверить исправность оборудования и всех установленных в цехе печей, газового оборудования, исправность освещения и телефона.

Прием и сдача дежурства должны оформляться старшим по смене  записью в сменном журнале с указанием результатов проверки  печей и относящегося к ним оборудования (манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов, средств автоматизации  оборудования).

1.5.	Не разрешается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии.

  - Посторонним лицам доступ в цех  разрешается руководителем предприятия.

  - Помещение цеха, печи  и все оборудование, проходы должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

  - Двери для выхода из цеха  должны легко открываться наружу.

  - В обязанности обжигальщика входит:

-ведение процесса обжига кирпича природным газом, контроль и регулирование работы горелок, проверка давления газа и воздуха;

-наблюдение за процессом горения топлива и соблюдением температурного режима;

-соблюдение установленного режима заталкивания вагонеток в печь;

-ведение журнала работы печей и записи показаний КИП;

1.10. Обжигальщик несет ответственность за безопасное обслуживание туннельных печей.     Эксплуатация должна  производится в соответствии «Правил безопасности в газовом хозяйстве.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Принять смену от предыдущего обжигальщика с росписью о приеме смены в вахтенном журнале.

  - Проверить исправность топки и газоходов печей, запорных и регулирующих устройств;

-исправность К.И.П., арматуры, питательных устройств, вентиляторов;

-исправность оборудования для сжигания газового   топлива;

-отсутствие заглушек на газопроводе, питательных материалах, продувочных линиях;

  - Проверить по манометру соответствие давления газа, воздуха перед горелками при работающем вентиляторе.

  - В случае неисправности автоматики безопасности, работу прекратить и доложить мастеру смены. Возобновить работу при неисправности автоматики безопасности можно только с письменного разрешения мастера смены, в котором должны быть указаны меры безопасности.

  - Если газовое оборудование было отключено на период капитального ремонта печей, пуск их в работу разрешается только по письменному разрешению ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования цеха.

  - Убедиться, что давление газа в ГРУ соответствует рабочему давлению

- Аварийные  остановы  печи

  - Не работает автоматика безопасности (нет напряжения на щите, не срабатывают головки магнитные, не работает СПД, не горит контрольная лампочка на щите.

  - При останове вентилятора и дымососа..

  - При понижении разрежения менее 0,5 мм вод. ст.

  - При снижении и повышении давления газа.

  - При прекращении подачи электроэнергии.

  - При возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и печи.

  - При проскоке и отрыве пламени горелки

  - При разрыве газопровода внутри цеха.

  - Внезапное прекращение подачи газа.

При аварийной остановке печи  необходимо:

прекратить подачу газа, воздуха, открыть кран продувочной свечи;

В случае возникновения  пожара персонал должен вызвать пожарную охрану и принять все меры к тушению его, не прекращая наблюдения за котлами.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - Навести порядок на рабочем месте

  - Сдать смену сменщику с записью в журнале всех замечаний по работе газового оборудования, расписаться в журнале о сдаче смены.

- Заключительные положения.

  - Администрация предприятия не должна давать персоналу указания, которые противоречат инструкциям и могут привести к аварии или несчастному случаю.

  - Рабочие несут ответственность за нарушение инструкции, относящейся к выполняемой ими работе в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка и уголовным кодексом Р.Ф.

Инструкцию разработал

начальник цеха

Согласовано:

инженер по ОТ

#### ОАО «Клинстройдеталь»

## ИНСТРУКЦИЯ №

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕЧЕЙ ОТЖИГА,

РАБОТАЮЩИЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ.

г. Клин

2002 г