Правила

безопасности для предприятий по производству асбестовых технических изделий

| Согласовано | Утверждено |
| --- | --- |
| с Госстроем СССР 12 июня 1980 г. (письмо № АБ-3022-20/6) ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической промышленности 21 августа 1979 г постановление секретариата протокол № 39 | Госгортехнадзором СССР 29 июля 1980 г. протокол № 25 Министерством нефтеперерабаты- вающей и нефтехимической промышленности СССР 22 августа 1980 г. |

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила являются обязательными для всех предприятий, научно-исследовательских институтов и организаций асботехнической промышленности, а также для проектных и конструкторских организаций, участвующих в разработке проектов, строительстве новых, расширению и реконструкции действующих предприятий указанной отрасли.

1.2. Проектирование, строительство и реконструкция производств асбестовых технических изделий должны производиться в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными Госстроем СССР, с соблюдением требований ПБВXП-74 и настоящих Правил.

1.3. Правила распространяются на все проектируемые и реконструируемые объекты, а в части эксплуатации - на все действующие предприятия.

Порядок и сроки приведения действующих предприятий в соответствие с настоящими правилами устанавливаются в каждом конкретном случае администрацией завода по соглаcoванию с местными органами Госгортехнадзора и технической инспекцией труда, а при необходимости технического перевооружения, Миннефтехимпромом СССР по согласованию с ЦК профсоюза и Госгортехнадзором СССР по подконтрольным объектам.

1.4. До приведения действующих производств в соответствие с настоящими Правилами должны быть разработаны и осуществлены мероприятия, снижающие опасность при эксплуатации этих производств.

Мероприятия утверждаются руководителями предприятий по согласованию с местными органами Госгортехнадзора и соответствующими инспекциями труда профсоюза.

1.5. Изменения и дополнения Правил утверждаются и согласовываются в том же порядке, как и сами Правила.

1.6. Инструктаж и обучение рабочих, служащих и ИТР безопасным приемам и методам работы, а также проверка знаний проводятся в соответствии с утвержденным Министерством действующим «Положением о порядке инструктажа и обучения рабочих, служащих и НТР безопасным приемам и методам работы на предприятиях и в организациях Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР».

1.7. Проверка знаний по технике безопасности и охране труда руководящих и инженерно-технических работников проводится и соответствии с действующим «Положением о порядке проверки зняний правил, норм и инструкций по технике безопасности руководящими и инженерно-техническими работниками предприятий и организаций Министерств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР». Периодическая проверка знаний проводится не реже одного раза в 3 года.

1.8. Случаи производственного травматизма и аварий на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору СССР, должны регистрироваться и расследоваться в порядке, предусмотренном «Инструкцией о расследовании и учете несчастных случаев на подконтрольных Госгортехнадзору СССР предприятиях и объектах» и «Инструкцией но расследованию аварий, не повлекших за собой несчастных случаев на подконтрольных Госгортехнадзору СССР предприятиях и объектах».

На всех остальных производствах несчастные случаи должны расследоваться в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», утвержденным постановлением Президиума ВЦСПС.

2. Территория, здания, сооружения

2.1. Территория, помещения и сооружения предприятий должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, санитарных норм проектирования промышленных предприятий, а также требованиям, указанным в настоящем подразделе.

Пожарная безопасность территории, помещений и сооружений должна обеспечиваться и соответствии с действующими «Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий» и «Правилами безопасности во взрывоопасных и взрыво-пожароопасных химических и нефтехимических производствах».

2.2. Территория отдельно расположенного предприятия должна быть ограждена.

2.3. Территория предприятия должна быть благоустроена, озеленена. На ней должны быть пешеходные дорожки, связывающие вход на территорию предприятия с цехами, сооружениями и вспомогательными помещениями, а также эти помещения друг с другом. Все пешеходные дорожки должны иметь твердые покрытия.

2.4. Рельеф местности в границах территории, занятой производственными цехами, установками и складами с сжиженными газами, легко воспламеняющимися и горючими жидкостями не должен иметь замкнутых оврагов, котлованов или неспланированных выемок грунта, могущих быть местом скопления тяжелых паров и газов производства.

2.5. На территории предприятия, в местах, где размещаются взрывоопасные и взрыво-пожароопасные производства, склады с продуктами, пары и газы которых тяжелее воздуха, не разрешается устройство каналов, незасыпанных траншей, могущих служить местом скопления взрывоопасных или токсичных паров и газов.

Примечание: допускается устройство открытых или перекрытых съемными решетками приямков, глубиной не более 0,8 м и лотков глубиной не более 0,4 м для сбора и отвода ливневых вод с обортованных площадок наружных установок.

2.6. Подземные инженерные сети при отсутствии колодцев, канав на углах поворота, должны иметь наружные опознавательные знаки, позволяющие определить положение сети.

2.7. Подземные кабельные трассы должны иметь наружные опознавательные знаки, позволяющие определить местоположение муфт и кабелей.

2.8. Для удаления поверхностных вод на территории предприятия должны быть предусмотрены канализационные приемники.

2.9. Колодцы, технологические емкости, расположенные на территории предприятий, должны быть закрыты. Временно открытые колодцы, ямы должны иметь ограждение высотой не менее 1,0 м.

2.10. Территория предприятия в темное время суток должна быть освещена.

2.11. На территории предприятия в местах, где запрещен проезд автомашин, тракторов и другого транспорта, должны быть вывешены запрещающие надписи и знаки.

2.12. Не допускается загромождение дорог, проездов, лестничных клеток, проходов и выходов из зданий, доступов к противопожарному оборудованию, средствам пожаротушения и связи.

2.13. Запрещается производить на территории предприятия какие-либо земляные работы без письменного разрешения главного инженера.

2.14. По окончании ремонтно-строительных работ участок территории предприятия, на котором они велись, должен быть спланирован и очищен от строительного мусора.

2.15 Отходы производства, мусор и т. п. надлежит регулярно вывозить за пределы территории предприятия в установленные для утилизации места.

2.16. При планировке цехов и размещении производственного оборудования должно быть обеспечено соблюдение «Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий», утвержденных ГУПО МВД СССР и норм технологического проектирования.

2.17. Производственные участки, характеризующиеся образованием и выделением и воздушную среду вредных веществ: пыли, паров растворителей, газов и т. д., должны быть расположены в отдельных помещениях.

2.18. На всех дверях пожароопасных и взрыво-пожароопасных помещений необходимо указывать категорию производства по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности и класс помещений по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

2.19. Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны соответствовать требованиям главы строительных норм и правил «Склады нефти и нефтепродуктов».

2.20. Хранение различных материалов на складах, в цехах и лабораториях должно производиться в соответствии с действующими «Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий», утвержденными ГУПО МВД СССР и «Рекомендациями по безопасным условиям хранения ингредиентов на складах заводов резиновой промышленности», утвержденными Миннефтехимпромом СССР.

2.21. Смазочные масла разрешается хранить в производственном помещении и шкафах или ящиках из несгораемых материалов, и количестве не более 20 л.

Смазочные материалы в количествах более 20 л необходимо хранить в специально предусмотренных для этого помещениях.

2.22. На рабочих местах разрешается иметь только расходное количество, (не превышающее сменную потребность), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. При этом сосуды, в которых находятся эти жидкости, должны быть закрытого типа.

2.23. При обслуживании складских зданий железнодорожным транспортом, со стороны железнодорожных путей необходимо предусматривать грузовую платформу (рампу), ширина которой должна быть не менее 3 метров, при условии движения по ней транспортных средств.

2.24. Складские грузовые платформы (рампы) должны быть оборудованы отбойными брусами, исключающими падение транспортных средств.

2.25. Хранение грузов на грузовой платформе (рампе) запрещается.

2.26. Запас сырья, материалов и готовой продукции на складах должен соответствовать нормативным указаниям «Отраслевых технологических норм для проектирования производства асбестовых изделий».

2.27. В производственных помещениях, в которых по условиям работы возможны проливы жидкости (вода, эмульсия и т. п.), полы должны быть непроницаемыми и иметь необходимые уклоны и каналы для их стока. Каналы в полах для стока жидкостей или для прокладки трубопроводов должны быть перекрыты крышками заподлицо с уровнем пола.

2.28. Надзор за техническим состоянием производственных и вспомогательных помещений, а также ремонт их необходимо производить в соответствии с действующим «Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», утвержденным Госстроем СССР.

2.29. Для курения должны быть предусмотрены специально отведенные и оборудованные места, согласованные с пожарной охраной предприятия.

2.30. Все производственные и подсобные помещения, установки, сооружения и склады должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с действующими «Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий», утвержденными ГУПО МВД СССР.

Месторасположение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря должно быть согласовано с местной пожарной охраной.

2.31. Использование пожарного оборудования и инвентаря для хозяйственныx, пpoизводственныx и других нужд, не связанныx с пожаротушением, запрещается.

3. Санитарно-технические требования

3.1. Вентиляция производственных помещений

3.1.1. Во всех производственных помещениях должна быть предусмотрена вентиляция, обеспечивающая в рабочей зоне состояние воздушной среды, соответствующее требованиям ГОСТ 12.1.005-76 и ПБВХП-74.

3.1.2. Технологическое оборудование или отдельные его элементы, где возможно выделение вредных паров, газов или пыли, должны быть, как правило, герметизированы, иметь устройства для локализации выделений (укрытие, капсуляция) или местные отсосы.

3.1.3. Для помещений производств, отнесенных к категории А, Б, В, в которых возможно выделение большого количества взрывоопасных или вредных паров и газов, должно предусматриваться устройство аварийной вентиляции.

Пуск аварийной вентиляции должен быть автоматический от сигнализирующих устройств газоанализаторов. Кроме этого необходимо предусматривать ручное дистанционное включение аварийной вентиляции у основных входных дверей снаружи помещения.

3.1.4. Контроль за состоянием вентиляционных установок, ремонт, регулировка и проверка их эффективности, ведение технической документации возлагается на службы главного механика или главного энергетика предприятия.

3.1.5. Ответственность за    правильную эксплуатацию, исправное состояние и сохранность вентиляционных устройств возлагается на руководителей цехов, мастерских, складов и т. п.

3.1.6. Эксплуатируемые вентиляционные установки должны обеспечивать указанные в проекте параметры.

3.1.7. Воздуховоды аспирационных систем должны быть оборудованы люками и другими устройствами для чистки.

3.1.8. Вентиляторы вытяжных вентиляционных систем должны располагаться в отдельных изолированных помещениях или снаружи производственных помещении в соответствии с главой СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

3.1.9. Выбросы в атмосферу воздуха, удаляемого вентиляцией, содержащего вредные и неприятно пахнущие вещества, должны подвергаться очистке в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

3.1.10. Пылеулавливающие установки должны быть, как правило, вынесены в отдельные изолированные помещения и иметь приспособления для механического сбора и удаления пыли.

3.1.11. Эксплуатация и обслуживание газопылеулавливающих установок должны осуществляться в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок».

3.2. Отопление производственных помещений

3.2.1. Производственные помещения должны оборудоваться отопительными устройствами и нагревательными приборами, отвечающими требованиям действующих строительных, санитарных и противопожарных норм и правил.

3.2.2. Въездные и выездные наружные ворота в цехах должны быть оборудованы воздушно-тепловыми завесами в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

3.3. Водоснабжение и канализация

3.3.1. Водопровод и канализация должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, санитарных норм проектирования промышленных предприятий и другим нормативным документам.

3.3.2. Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд и душевых устройств, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-73. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с производственными не допускается.

3.3.3. Питьевая вода должна поступать преимущественно через сатураторные установки и питьевые фонтанчики. Горячие цеха на предприятиях должны быть обеспечены охлажденной подсоленной водой.

3.3.4. Состав сточных вод, сбрасываемых в водоемы должен соответствовать требованиям действующих «Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами» и в каждом отдельном случае согласовываться с органами Госсаннадзора.

3.3.5. 3а сбросом сточных вод, степенью их загрязненности и эффективностью работы очистных сооружений должен быть установлен контроль.

3.3.6. Сброс пожаро- и взрывоопасных продуктов в канализационные системы, даже в аварийных случаях, запрещается.

4. Освещение

4.1. Освещение должно соответствовать требованиям действующих Строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок, Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

4.2. Для безопасного продолжения работы или выхода людей из помещения при внезапном отключении рабочего освещения должно предусматриваться аварийное освещение.

Источники питания аварийного освещения должны соответствовать требованиям ПУЭ.

4.3. Местное освещение рабочих поверхностей должно быть устроено так, чтобы светильники можно было устанавливать с необходимым направлением света.

4.4. Световые проемы не должны загромождаться оборудованием, изделиями и другими предметами как внутри, так и снаружи здания.

4.5. Для поддержания постоянной освещенности следует периодически производить чистку ламп и осветительной арматуры в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке.

4.6. Чистку световых проемов необходимо производить не реже 2-х раз в год.

4.7. Для осмотра, чистки и ремонта технологического оборудования участки и цехи предприятий должны быть обеспечены стационарной сетью ремонтного освещения, с напряжением в соответствии с требованиями ПУЭ.

4.8. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками, и иметь рукоятку из изолирующего материала.

Для этих светильников необходимо применять гибкие кабели и провода с медными жилами, специально предназначенные для этой цели с учетом возможных механических воздействий.

4.9. Надзор за искусственным освещением должен осуществляться службой главного энергетика предприятия согласно «Методическим указаниям по проведению предупредительного и текущего санитарного надзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях», утвержденных Министерством здравоохранения СССР.

5. Медицинское обслуживание

5.1. Рабочие и инженерно-технические работники производств и профессий, предусмотренных действующими положениями Министерства здравоохранения СССР, при приеме на работу должны пройти соответствующий медицинский осмотр с последующим повторением его в сроки, указанные в этих положениях.

5.2. Для оказания медицинской помощи на каждом предприятии должен быть оборудован здравпункт, категория которого назначается и зависимости от списочного количества работающих на предприятии, согласно требованиям главы СНиП «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий». Штаты здравпункта устанавливаются в соответствии со штатными нормативами, утвержденными Министерством здравоохранения СССР.

5.3. Здравпункт должен быть обеспечен дежурным транспортом для перевозки пострадавших от несчастного случая и заболевших в лечебные учреждения.

5.4. Все пpoизводственные помещения должны быть снабжены аптечками с медицинскими средствами для оказания неотложной медицинской помощи.

5.5. Все работники должны быть информированы о способах наиболее быстрой связи со здравпунктом, с правилами оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае.

5.6. При ожогах, ранениях, отравлениях или других несчастных случаях пострадавший или обнаруживший это должен сообщить администрации, здравпункту и приступить к оказанию помощи пострадавшему.

6. Молниезащита и защита от проявлений статического электричества

6.1. Молниезащита и защита от вторичных проявлений молнии должны осуществляться в соответствии с требованиями "Строительных норм по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений».

6.2. Ревизия молниезащитных устройств должна проводиться службой главного энергетика первый раз в году перед началом грозового сезона, а далее по графику, утвержденному главным инженером предприятия, не реже 1 раза в месяц в летний период. Во время ревизии необходимо определять:

а) надежность электрической связи между токоведущими элементами (мест сварки, болтовых и прочих соединений);

б) степень разрушения коррозией отдельных элементов молниезащиты;

в) элементы в защитных устройствах, требующие замены из-за механических повреждений.

Обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала грозового сезона.

6.3. Измерение сопротивления растеканию тока промышленной частоты всех заземлителей молниезащиты должно проводиться не реже одного раза в год.

6.4. Защита от статического электричества технологического оборудования и трубопроводов должны быть выполнены с учетом требований, изложенных в «Правилах защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности», и настоящих Правил.

6.5. Ответственность за исправность устройства защиты от статического электричества в цехе возлагается на начальника цexа, а по предприятию - на главного энергетика.

6.6. Осмотр и измерения электрических сопротивлений заземляющих устройств для зашиты от статического электричества должны производиться одновременно с проверкой заземления электрооборудования цеховых установок в соответствии с ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей.

Сопротивление заземляющих устройств для защиты от статического электричества должно быть не более 100 ом.

7. Требования к безопасному ведению технологических процессов

7.1. Общие требования

7.1.1. При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по производству асбестовых технических изделий должны предусматриваться наиболее совершенные технологические процессы, поточные линии, современное оборудование, средства механизации и автоматизации.

7.1.2. Производственные процессы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие    требования безопасности» и ГОСТ 12.2.003-74 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

7.1.3. Все технологические процессы должны осуществляться согласно утвержденным в установленном порядке технологическим регламентам.

7.1.4. Hа каждую рабочую профессию или рабочее место должны быть инструкции по технике безопасности, составленные в соответствии с технологическими регламентами, настоящими Правилами, а также действующими нормативными документами и указаниями.

7.1.5. Инструкции но технике безопасности разрабатываются руководителями цехов, отделений, установок, отделов, лабораторий и других объектов, согласовываются со службой техники безопасности, а также другими службами, в соответствии с порядком, установленным на предприятии. Утверждаются инструкции комитетом профсоюза и главным инженером предприятия.

7.1.6. Инструкции по технике безопасности подлежат пересмотру не реже одного раза в 3 года. До истечения указанного срока инструкции должны быть пересмотрены:

- при авариях, несчастных случаях, в результате которых выявлено неполное отражение в инструкциях мер безопасности;

- в случае изменения технологического процесса и условий работы, а также других руководящих документов, положенных в основу инструкции.

7.1.7. Все эксплуатируемое оборудование должно находиться в полной исправности. Работа на неисправном оборудовании запрещается. Соблюдение графиков планово-предупредительного ремонта является обязательным.

7.1.8. Замена и установка оборудования должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами.

7.1.9. Основные виды технологического оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по технике безопасности, должны отвечать требованиям ГОСТов, ОСТов или технических условий.

7.1.10. Конвейеры в головной и хвостовой части должны быть оборудованы аварийными кнопками «стоп».

Конвейеры с открытой трассой длиной более 30 м должны быть оборудованы исключающими устройствами, позволяющими останавливать конвейер в аварийных ситуациях с любого места по его длине со стороны прохода для обслуживания.

На подвесных конвейерах вдоль трассы допускается устанавливать аварийные кнопки «стоп» с шагом не более 30 м.

7.1.11. В местах прохода людей под подвесными конвейерами и транспортерами необходимо предусматривать ограждения на высоте не менее 2 м. В местах проезда транспорта ограждение должно быть на высоте, обеспечивающей свободный проход транспортных средств с грузом максимального габарита.

7.1.12. В помещениях с производствами категорий А и Б по взрывной и взрыво-пожарной опасности при работе и ремонте раазрешается применять только специальный неискрящий при ударах инструмент.

7.1.13. Трубопроводы для транспортировки ЛВЖ (бензин, этилацетат и др.) должны соответствовать требованиям действующих «Руководящих указаний по эксплуатации, ревизии и отбраковке технологических трубопроводов», утвержденных Мнннефтехимпромом СССР.

7.1.14. Компрессорные установки и трубопроводы сжатого воздуха должны быть смонтированы и эксплуатироваться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов», утвержденными Госгортехнадзором    СССР.

7.1.15. Электрооборудование, электроаппаратура, осветительная арматура, кабели и провода должны отвечать требованиям Правил устройства электроустановок.

7.1.16. При изготовлении асботехнических изделий разрещается использование бензина, содержащего не более 3% ароматических углеводородов.

7.1.17. Ингредиенты, как правило, необходимо транспортировать со склада к рабочим местам по закрытым транспортным системам или в закрытой таре.

7.1.18. Во всех производственных помещениях, где выделяются вредные пары, газы и пыль, необходимо проводить периодический контроль воздушной среды в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером предприятия и согласованным с санитарной инспекцией.

7.1.19. Во всех местах, представляющих опасность для жизни и здоровья работающих, должны быть вывешены соответствующие предупреждающие надписи.

7.1.20. Для каждого взрыво-пожароопасного производства должен быть составлен план ликвидации аварий в соответствии с «Инструкцией по составлению планов ликвидации аварий».

7.1.21. Развеска сыпучих материалов должна быть по возможности механизирована и автоматизирована.

7.1.22. Процесс приготовления формовочных масс без растворителя должен осуществляться, как правило, в автоматическом цикле, начиная с дозирования ингредиентов и кончая выгрузкой массы. Допускается развеску каучука производить вручную.

7.1.23. С целью снижения производственных вредностей в воздухе рабочей зоны, а также ликвидации трудоемких операций раскладки массы на массораскладчиках и сушки ее в вакуумсушилках, во всех вновь проектируемых и реконструируемых производствах фрикционных изделий для приготовления формовочных масс на растворителях следует, как правило, предусматривать установку вакуумсмесителей типа «ВСРШ» и ему подобных.

7.1.24. Подача формовочной измельченной массы от дробилок (дезинтеграторов) к оборудованию для изготовления брикетов должна осуществляться механизированным способом.

7.1.25. Транспортирование внутри цеха и между цехами полуфабрикатов и готовой продукции должно быть механизировано.

7.1.26. Для остывания горячих изделий после вулканизации и термообработки в рабочих помещениях должны быть оборудованы устройства для удаления выделяемого тепла и газов (вытяжные шкафы, зонты и т. д.).

7.2. Расположение оборудования и содержание рабочих мест

7.2.1. Расположение оборудования должно соответствовать поточности технологического процесса, обеспечивать бсзопасность и удобство его обслуживания и ремонта.

7.2.2. Ширина основных проходов между оборудованием в местах постоянного пребывания работающих должна быть не менее 2 м. Проезды напольного внутризаводского транспорта должны быть обозначены на полу помещения ясно выраженными линиями при помощи краски, утопленных кнопок и т. п. указателей. Загромождать проходы и проезды запрещается.

7.2.3. Запрещается расположение рабочих мест во внутрицеховых проездах и линиях движения грузов, переносимых грузоподъемными механизмами.

7.2.4. Рабочее место должно быть обеспечено необходимым инвентарем и тарой для материалов, заготовок и обработанных изделий (стеллажи, столы, ящики и т. п.).

7.2.5. Рабочие места не должны быть загромождены и захламлены различными материалами, заготовками, готовыми изделиями или отходами производства.

Производственные отходы должны собираться в соответствующую тару, установленную в специально отведенных местах.

7.2.6. Рабочие места должны содержаться в чистоте в течение всей смены. Каждый рабочий обязан производить тщательную уборку своего рабочего места.

7.2.7. Пролитые продукты должны немедленно убираться. Разлившиеся горючие жидкости должны быть засыпаны песком, который затем убирают из цеха в специально отведенные места.

7.2.8. Для использованного обтирочного материала необходимо предусматривать металлические ящики с крышками, которые должны своевременно очищаться.

7.2.9. Запас сырья и полуфабрикатов на рабочих местах должен соответствовать нормативам, указанным в «Отраслевых технологических нормах для проектирования производств асбестовых технических изделий», но не должен превышать сменную потребность.

7.2.10. Уборка полов производственных помещений должна производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в смену мокрым, влажным или другим не допускающим пыления способом. Применять ЛВЖ и вредные растворители для мытья полов и обтирки оборудования запрещается.

7.3. Ограждающие устройства

7.3.1. Переходные мостики, лестницы, площадки и т. п. должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м с планкой посредине высоты перил.

Площадки кроме того должны иметь сплошную обшивку по низу высотой не менее 0,14 м.

7.3.2. При расположении обслуживаемого оборудования на высоте более 1,8 м для доступа к нему должны быть устроены стационарные лестницы и площадки с перилами.

7.3.3. Настилы площадок должны быть сплошными и иметь рифленую поверхность.

Ступени лестниц должны выполняться из рифленого или просечного металла.

7.3.4. Все движущиеся части машин, механизмов и приводов, расположенные на высоте менее 2 м над уровнем пола или площадки обслуживания, должны иметь сплошное или сетчатое ограждение с площадью отверстий в сетке не более 100 мм.

7.3.5. Внешняя часть ограждений должна быть окрашена под цвет оборудования, внутренняя - в красный цвет.

7.3.6. Для защиты работающих от частиц, отлетающих при механической обработке изделий или от брызг агрессивных жидкостей на оборудовании (или возле него) должны устанавливаться защитные экраны.

7.3.7. Контргрузы, размещенные снаружи оборудования, должны быть закрыты прочными ограждениями или спущены в отверстия в полу так, чтобы движение их происходило ниже поверхности пола.

7.3.8. Работа на оборудовании со снятыми или неисправными ограждениями запрещается.

7.4. Контрольно-измерительные приборы, сигнализация и связь

7.4.1. На предприятиях должны применяться только контрольно-измерительные приборы, допущенные к использованию Госстандартом СССР или ведомственной комиссией.

7.4.2. Организация и порядок проведения проверки средств измерений должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 8.002-71.

Ремонт и ревизия приборов контроля и автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться по графикам, составленным в соответствии с "Положением о НИР по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики».

7.4.3. Запрещается устанонка и пользование контрольно-измерительными приборами:

- не имеющими клейма, или с просроченным клеймом, или без свидетельств и аттестатов;

- поврежденными или нуждающимися в ремонте или проверке.

7.4.4. Приборы и средства автоматизации, производственная сигнализация и связь во взрывоопасных и взрыво-пожароопасных производствах должны соответствовать требованиям «Правил безопасности во взрывоопасных и взрыво-пожароопасных химических и нефтехимических производствах ПБВХП-74», утвержденные Госгортехнадзором СССР.

7.4.5. Помещения, где применяются взрывоопасные и взрыво-пожароопасные продукты, должны быть обеспечены газоанализаторами,    выпускаемыми    промышленностью, с устройством световой и звуковой сигнализации, оповещающей о наличии в помещении опасных концентраций взрывоопасных веществ.

Установка газоанализаторов-сигнализаторов должна осуществляться в соответствии с «Техническими условиями установки газоанализаторов-сигнализаторов», утвержденными Миннефтехимпромом СССР.

7.4.6. Сигнальные устройства должны располагаться так, чтобы обеспечивалась явная видимость и слышимость сигнала в любых условиях работы данного цеха.

7.4.7. Проверку срабатывания систем противоаварийной сигнализации и блокировок следует производить службой КИПиА в присутствии цехового технологического персонала согласно графикам и регистрировать в специальных оперативных журналах.

7.4.8. Производственные, административные, складские и вспомогательные здания и помещения должны быть обеспечены средствами связи (пожарная сигнализация, телефоны) для немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.

7.4.9. Пожарные депо должны быть соединены прямой телефонной связью с ближайшей городской пожарной охраной и телефонной связью с коммутатором телефонной станции завода.

8. Правила безопасности при эксплуатации отдельного технологического оборудования

8.1. Подготовительное производство

Бегуны

8.1.1. Бегуны с вращающимися катками должны иметь укрытия и защитные металлические полосы, исключающие в случае поломки оси возможность схода катка с чаши от действия центробежной силы.

8.1.2. Элементы привода (валы, шестерни, соединительная муфта) бегунов должны быть защищены сплошными металлическими ограждениями.

8.1.3. Загрузка асбеста в бегуны должна быть, как правило, механизирована.

8.1.4. Для осмотра бегунов в кожухе должны быть устроены пыленепроницаемые смотровые окна.

8.1.5. Перед пуском бегунов в работу, необходимо предварительно убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри кожуха.

8.1.6. Запрещается во время работы бегунов выполнять какие-либо работы по чистке, ремонту и проверке качества обработки асбеста.

Дробильные машины

8.1.7. Роторы дробильных машин должны быть тщательно отбалансированы.

8.1.8. Загрузка асбеста и формовочной массы в дробильные машины должна быть, как правило, механизирована.

8.1.9. Загрузка дробильных машин материалом должна начинаться только при достижении ротором номинальной угловой скорости.

8.1.10. Во избежание вылета кусков материала при дроблении дробильные машины должны быть оборудованы защитными козырьками.

8.1.11. На роторах дезинтеграторов и дробилок, предназначенных для распушки формовочной массы на растворителях и размельчения твердых смол, должны быть установлены заземленные токосъемники или централизаторы зарядов статического электричества.

8.1.12. При загрузке дробильных машин необходимо следить, чтобы в нее не попали посторонние, в особенности металлические предметы. При возникновении стука внутри машины последняя должна быть немедленно остановлена.

8.1.13. Во избежание загорания при распушке асбомассы, приготовленной на растворителе, содержание растворителя в асбомассе после сушки не должно превышать величины, установленной технологическим регламентом.

8.1.14. Запрещается при работающей машине проталкивать материал руками через воронки и люки, отбирать пробы материала, производить чистку роторов и других движущихся частей.

8.1.15. Останов устройств для механизированной загрузки материалов, должен предшествовать останову дробильных машин.

Дозирующие устройства

8.1.16. Развеска сыпучих материалов должна быть, как правило, механизирована или автоматизирована.

8.1.17. Дозаторы, питатели и расходные бункеры для пылящих материалов должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими запыление рабочей зоны (кожухи, брезентовые рукава, герметичные течки, аспирация).

8 1.18. Расходные бункеры для серы и других сыпучих ингредиентов, обладающих диэлектрическими свойствами и способных образовать взрывоопасные смеси, должны быть выполнены с элементами, препятствующими накоплению статического электричества.

8.1.19. Чистка, наладка, регулировка и ремонт дозирующих устройств во время их работы запрещается.

Машины для резки каучуков

8.1.20. Конструкции всех машин для резки каучуков должны предусматривать сквозную резку кипы, исключающую необходимость ручного дорезания.

8.1.21. На машинах для резки каучуков должно быть предусмотрено ограждение режущих устройств или включение, при котором ход режущего элемента осуществляется при постоянной занятости обеих рук.

8.1.22. Ограждения должны быть сблокированы с пусковыми механизмами.

8.1.23. Машины для резки талькированных каучуков должны иметь местные отсосы.

8.1.24. Устройство для раскатки рулонов синтетического каучука должно иметь запорное приспособление, исключающее падение штанги с рулоном каучука.

8.1.25. Подача кип каучука на стол машины для резки должна быть механизирована.

Вальцы резинообрабатывающие

8.1.26. Вальцы должны быть оборудованы аварийным устройством для останова валков. Вновь устанавливаемые вальцы должны быть оснащены аварийным устройством штанговою типа, расположенным на расстоянии 900--1200 мм от уровня пола.

8.1.27. При останове вальцев аварийным выключателем должно обеспечиваться надежное торможение привода вальцев. Путь торможения вальцев не должен превышать 1/4 оборота переднего валка при ненагруженных вальцах.

При ненагруженных вальцах система торможения должна обеспечивать практически мгновенный останов валков.

8.1.28. Проверка работы аварийных устройств должна производиться вальцовщиком в присутствии мастера перед началом каждой смены. Результаты проверки необходимо заносить в специальный журнал.

8.1.29. Работа на пальцах с неисправным аварийным выключателем запрещается.

8.1.30. Запрещается останавливать вальцы аварийным выключателем при их нормальной работе, в этих случаях необходимо пользоваться кнопкой «стоп».

8.1.31. Привод пальцев должен обеспечивать переключение на обратный ход, осуществляемое не от аварийного выключателя.

8.1.32. Вновь устанавливаемые вальцы должны быть оборудованы приспособлением, обеспечивающим механическую раздвижку валков.

На вновь устанавливаемых вальцах механизм раздвижки валков должен быть сблокирован с аварийным выключателем. Расстояние между раздвинутыми валками должно быть не менее 25 мм.

8.1.33. При загрузке вальцев необходимо следить, чтобы между валками не попали посторонние предметы. В случае попадания этих предметов нельзя извлекать их на ходу, следует немедленно остановить вальцы с помощью аварийного выключателя.

8.1.34. Во избежание попадания рук в зазор между валками запрещается во время работы пальцев производить их ремонт, чистить ограничительные стрелы, обтирать и чистить палки.

8.1.35. Срезая смесь или каучук, необходимо держать нож в вытянутой правой руке ниже средней линии валка. Если не удалось полностью срезать смесь или каучук с валка, то нельзя задерживать их рукой, а необходимо снова направить в зазор между валками.

Резиносмесители

8.1.36. У загрузочной воронки резиносмесителя должна быть установлена аварийная кнопка «стоп».

8.1.37. Над загрузочной воронкой резиносмесителя должен быть предусмотрен местный отсос для удаления пыли и газов, выделяющихся при загрузке и работе резиносмесителя.

8.1.38. Управление резиносмесителя должно производиться с пульта управления. Пульт следует устанавливать в местах, обеспечивающих при работе удобство обслуживания и хорошее обозрение рабочей зоны.

8.1.39. Перед началом работы на резиносмесителе необходимо убедиться в исправности охладительной системы резиносмесителя и контрольно-измерительных приборов, открыть нижний и верхний затворы, чтобы убедиться в отсутствии посторонних предметов в камере резиносмесителя.

Проверить на холостом ходу резиносмесителя работу откидной крышки, нижнего и верхнего затворов и убедиться в отсутствии заеданий и пропуска воздуха через шланги, уплотнения и краны.

8.1.40. Массомещатели, используемые для приготовления смесей с применением ЛВЖ, должны иметь предохранительные мембраны.

Массомешатели

8.1.41. Для предотвращения искрообразования между роторами и рабочей камерой массомешателя должен быть гарантированный зазор.

8.1.42. Механизмы подъема крышки и опрокидывания рабочей камеры должны быть снабжены стопорными устройствами, надежно фиксирующими крышку и рабочую камеру в любом положении, предусмотренном конструкцией массомешателя.

8.1.43. Подача растворителя в массомешатель должна осуществляться по закрытой системе.

Во избежание электризации растворителя подача его и массомешатель должна осуществляться на стенку корыта рабочей камеры без разбрызгивания.

8.1.44. Массомешатели должны быть оборудованы индивидуальными счетчиками или дозаторами (мерниками) загружаемого растворителя.

8.1.45. На роторах и шнеках массомешателей должны быть установлены заземленные токосъемники зарядов статического электричества.

8.1.46. Во избежание взрыва паров растворителя в результате разряда статического электричества запрещается пуск массомешателя в работу после загрузки каучука без предварительной заливки растворителя.

8.1.47. Для предотвращения статической электризации при изготовлении клеев необходимо применять антистатическую присадку типа АСП-1 и другие.

8.1.48. Отбор пробы массы для анализа должен производиться специальным пробоотборником при остановленном массомешателе.

8.1.49. Удалять остатки массы из массомешателя следует специальным скребком из неискрящего материала при остановленном массомешателе.

8.1.50. Чистку рабочей камеры массомешателя следует производить при обесточенных электродвигателях и наличии на пусковых приборах предупреждающих аншлагов.

Массораскладчики

8.1.51. У загрузочной воронки массораскладчпка должен быть предусмотрен аварийный выключатель.

8.1.52. Ножи массораскладчика должны иметь надежное защитное ограждение, сблокированное с приводом.

8.1.53. Загрузочная воронка и стол массораскладчика должны быть оборудованы местными отсосами для удаления паров растворителя.

8.1.54. Подача массы в массораскладчики должна быть по возможности механизирована.

8.1.55. При ручной подаче массы в загрузочную воронку массораскладчика приспособления (совки и т. и.) должны быть выполнены из материалов, не допускающих искрообразования.

8.1.56. Перед началом работы на массораскладчике необходимо убедиться в отсутствии посторонних предметов в загрузочной воронке, исправности пускового прибора и аварийного выключателя.

8.1.57. Запрещается во время работы массораскладчика проталкивать массу в загрузочной коронке руками, извлекать из загрузочной воронки случайно попавшие предметы, производить чистку, открывать и снимать ограждение механического ножа.

Вакуумсушилки

8.1.58. Конструкция вакуумсушилки должна обеспечивать герметичность рабочей камеры во время сушки массы при остаточном давлении, указанном в технологическом регламенте.

8.1.59. Вакуумсушилка должна быть оборудована местными отсосами, обеспечивающими удаление паро-газообразований во время загрузки и выгрузки массы.

8.1.60. Вакуумсушилка должна быть оборудована приборами для контроля температуры обогревающей воды и вакуума.

8.1.61. Противни, загружаемые в вакуумсушилку, должны быть выполнены из материалов, исключающих возникновение искр при соударении с плитами или полами.

8.2. Производство формованных и вальцованных фрикционных изделий

Агрегат ленточно-брикетный

8.2.1. Агрегат должен быть оборудован звуковой сигнализацией, предупреждающей о пуске его в работу.

8.2.2. Устройства для резки вальцованной ленты должны быть закрыты ограждением, сблокированным с приводом.

8.2.3. Механизм резки должен иметь аварийную кнопку «Стоп». Для экстренной остановки всех движущихся механизмов агрегат должен быть снабжен аварийной кнопкой «Стоп общий».

8.2.4. Подача формовочной массы в расходный бункер агрегата должна быть механизирована.

8.2.5. Настройку ножей механизмов резки необходимо производить при полном обесточивании агрегата.

Сушильно-пропиточный агрегат тканных заготовок

8.2.6. Агрегат должен быть оборудован звуковой сигнализацией, предупреждающей о пуске его в работу.

8.2.7. Камера агрегата должна иметь вытяжную вентиляцию и местный отсос от окна загрузки и выгрузки заготовок.

8.2.8. Подача фенол-формальдегидной смолы к агрегату должна производиться по трубопроводам.

8.2.9. Во время работы агрегата смотровые люки и двери камеры должны быть закрыты.

8.2.10. Двери камеры должны быть сблокированы с пуском агрегата.

8.2.11. Чистка люлек от бакелита должна производиться в специально отведенных огражденных местах.

8.2.12. Агрегат должен быть оборудован системой паротушения.

Прессы гидравлические

8.2.13. Для экстренной остановки всех движущихся механизмов пресс должен быть снабжен аварийной кнопкой «стоп общий».

8.2.14. Прессы, при работе которых выделяются тепло, газы и пары, должны иметь капсуляцию с встроенным местным отсосом.

8.2.15. Прессы должны иметь устройства, препятствующие попаданию рук в опасную зону во время движения ползуна (система включения с занятостью обеих рук, капсуляция с блокировкой дверей и т. д.).

8.2.16. В случае внезапного останова насоса работа на прессе должна быть прекращена, а ползун пресса опущен вниз.

8.2.17. На прессах с общим гидроприводом, в случае подачи сигнала, предупреждающего о падении давления в гидравлической системе, работа на прессах должна быть немедленно прекращена.

8.2.18. При перерыве в работе пресс должен быть остановлен в положении при закрытой пресс-форме.

8.2.19. После ремонта и длительного перерыва в работе необходимо включить пресс и сделать ползуном несколько полных холостых ходов и удостовериться в плавном движении ползуна.

8.2.20. Запрещается во время хода ползуна пресса производить уборку, смазку, чистку, загрузку и съем изделий, поправлять брикет или заготовку в пресс-форме.

8.2.21. Для предотвращения загазованности производственного помещения, остывание изделий после вулканизации должно происходить в специально отведенных местах, оборудованных местными отсосами.

8.2.22. Пресс-формы должны крепиться на столах прессов надежно с помощью специальных болтов, скоб и мерных подкладок. Применение случайного крепежа или подкладок запрещается.

Печи вулканизационные

8.2.23. Конструкции печей должны удовлетворять требованиям максимальной автоматизации и механизации технологического процесса.

8.2.24. Механизмы управления и обслуживания печей следует располагать в местах наименьшего воздействия температуры и выделяющихся при термообработке вредностей.

8.2.25. Печи с электро-, паровым и аэродинамическим нагревом должны быть оборудованы устройствами для аварийного отключения обогрева при превышении температуры в рабочей камере выше допустимой.

8.2.26. Наружные нагретые поверхности элементов печи должны иметь тепловую изоляцию, с температурой поверхности не более 45°С.

8.2.27. В местах загрузки изделий в печи и выгрузки их из печи должны предусматриваться местные отсосы для удаления парогазообразований.

8.2.28. Подводящие и отводящие каналы и воздуховоды, а также полы и стены рабочей камеры печи должны систематически очищаться в соответствии с графиком.

8.2.29. Запрещается во время работы оставлять печь без надзора, нарушать температурный режим и время термообработки.

8.2.30. К печам, работающим на газовом топливе, должен быть подведен пар для их продувки перед розжигом.

8.2.31. Полки (люльки) конвейерных печей, на которые укладываются изделия, не должны иметь перекосов.

8.2.32. При работе на конвейерных печах укладывать и снимать изделия с полок (люлек) следует только в момент нахождения их в предусмотренных для этих целей местах.

8.2.33. Запрещается во время движения конвейера открывать двери печи, исправлять положение изделий в момент подхода их к рабочей камере.

8.2.34. Форсунки для сжигания жидкого и газообразного топлива, а также коммуникации, по которым оно подается, не должны иметь пропуска топлива.

8.2.35. К форсункам должен быть обеспечен удобный доступ для их обслуживания и ремонта.

8.2.36. Порядок эксплуатации форсунок должен исключать возможность их закупорки.

8.2.37. Электрооборудование электрических печей должно соответствовать действующим «Правилам устройства электроустановок» и эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

8.2.38. Все токоведущие части электропечей должны быть изолированы (за исключением нагревательных элементов) и ограждены. Металлические нетоконесущие части должны быть заземлены не менее чем в двух-трех местах.

8.2.39. Электрические печи как непрерывного, так и периодического действия должны иметь блокировку для автоматического отключения напряжения с нагревательных элементов при открывании двери.

8.2.40. Печь должна быть оборудована устройством, предотвращающим возможность самопроизвольного опускания заслонки (двери) в процессе загрузки и выгрузки изделий из печи.

8.2.41. Печи аэродинамического подогрева (ПАП) должки быть снабжены местными вентиляционными отсосами для создания разряжения, исключающего выброс газа в производственное помещение и средствами пожаротушения.

Станки для механической обработки фрикционных изделий

8.2.42. При работе на станках с абразивным инструментом должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.001-74 «Инструмент абразивный. Правила и нормы безопасной работы».

8.2.43. Все абразивные инструменты, а также вращающиеся выступающие концы шпинделя и крепежных деталей должны быть ограждены защитными кожухами. Кожух должен быть прочно закреплен на станке.

8.2.44. Абразивный инструмент, устанавливаемый на станок, должен быть испытан на специальном стенде.

8.2.45. Установка шлифовальных кругов на станок должна производиться специально обученным рабочим или наладчиком.

8.2.46. Перед установкой на станок инструмент должен быть тщательно осмотрен. Запрещается работать на кругах, имеющих трещины, выбоины и глубокие царапины.

8.2.47. Перед началом работы шлифовальный круг, установленный на станок, должен быть подвергнут кратковременному вращению вхолостую при рабочей скорости:

-круги диаметром до 400 мм не менее 2 минут;

-круги диаметром свыше 400 мм не менее 5 минут.

Во время проверки запрещается стоять против открытой части защитного кожуха.

8.2.48. Правка кругов должна производиться специальными правящими инструментами (алмазными карандашами, металлическими роликами, металлокерамическими дисками и т. д.). Правка кругов инструментами, не предназначенными для этой цели, не допускается. На станках и устройствах, предназначенных для обточки абразивных кругов, должны быть установлены защитные приспособления, предохраняющие рабочего от отлетающих частиц абразивного круга и правящего инструмента.

8.2.49. Работать на засаленном круге во избежание его разрыва от перегрева запрещается.

8.2.50. Направление вращения шлифовальных кругов должно соответствовать направлению, указанному на защитном кожухе.

8.2.51. Запрещается обработка на станках горячих изделий (с температурой выше 45°С).

8.2.52. Во всех случаях, где это технически осуществимо, подача изделий на шлифовальный круг должна быть механизирована.

8.2.53. При работе на станках с абразивным инструментом необходимо пользоваться защитными очками или экранами.

8.2.54. Во избежание загорания пыли, образующейся при обработке изделий, ее следует своевременно удалять из пылесборника станка.

8.2.55. Во время работы необходимо оберегать шлифовальный круг от ударов и толчков, подавать круг на деталь или деталь на круг следует плавно, без рывков и резкого нажима.

8.2.56. Запрещается поправлять и извлекать на ходу станка застрявшие изделия, обрабатывать на станке посторонние предметы и изделия.

8.2.57. Шлифовальные станки типа 6С-161, МШ-30 и др., а также резательные станки должны быть оборудованы специальными устройствами, предотвращающими вылет изделий (щитки, экраны, фиксаторы и т. д.).

8.2.58. Подающий барабан резательного станка должен соответствовать типоразмеру обрабатываемой детали.

8.2.59. При работе резательными алмазными кругами должны соблюдаться требования ГОСТ 16182-70 «Правила и нормы безопасной работы с алмазным инструментом».

8.2.60. Алмазные круги должны храниться в сухом помещении в первичной упаковке предприятия-изготовителя (футляры, коробки и т. д.) при температуре 5-20°С с относительной влажностью не выше 70%.

8.2.61. Алмазные круги следует подвергать испытаниям на механическую прочность по истечении срока их хранения.

8.2.62. Перед установкой на станок алмазный круг должен быть осмотрен визуально. При наличии трещин на поверхности алмазоносного слоя или его отслаивания эксплуатация круга запрещается.

8.2.63. Перед началом работы на резательном станке алмазные круги должны быть подвергнуты вращению вхолостую на рабочей скорости в течение 2 мин.

8.2.64. Резательные круги при вращении не должны касаться подающего барабана.

8.2.65. Закладка брикетов в подающий барабан резательного станка должна производиться без перекоса, в момент, когда торцевые, упоры находятся внизу.

8.2.66. В случае смещения брикета на барабане станок должен быть остановлен.

8.2.67. При работе на сверловочном агрегате во время поворота планшайбы стола запрещается вставлять изделия и пневматический зажим, вынимать изделия из него и придерживать его рукой.

8.2.68. При закладке изделий пальцы рук не должны касаться пневматического зажима.

8.2.69. Если изделие свободно не входит в пневматический зажим сверловочного агрегата, необходимо отложить его в сторону и пропустить зажим без изделия до следующего цикла.

8.2.70. Запрещается сдувать высверловку, наклоняться близко к шпинделям и режущим инструментам станка.

Агрегат для отделки тканей тормозной ленты типа Б

8.2.71. Агрегат должен быть оборудован звуковой сигнализацией, предупреждающей о пуске его в работу.

8.2.72. Сушильные и прокалочная камеры агрегата должны иметь вытяжную вентиляцию.

8.2.73. Во время работы агрегата все двери камер должны быть закрыты.

8.2.74. Входить внутрь сушильных и прокалочных камер разрешается только после отключения циркуляционных вентиляторов, подающих горячий воздух, открытия дверей и проветривания в течение 5 минут. Вытяжная вентиляция при этом должна работать.

8.2.75. При обрыве ленты внутри камер заправку ее на верхние валики и сшивку необходимо производить при остановленном приводе валиков, пользуясь исправными лестницами.

8.2.76. При сшивке ленты необходимо соблюдать осторожность при обращении с прокалывающим стержнем и иглой.

8.2.77. При работах в камере пропитки необходимо пользоваться защитными очками, рукавицами, прорезиненным фартуком для предохранения от пропиточной эмульсии.

8.2.78. Запрещается оставлять промасленный обтирочный материал в камерах агрегата во избежание его загорания.

8.2.79. Каландры агрегата должны иметь экраны-ограждения с рабочей стороны валков.

8.2.80. Производить заправку концов ленты в пазы намоточного валика смоточного станка или каландра, работающего вне линии, и снимать рулоны ленты необходимо только при полном останове намоточного механизма.

8.2.81. Запрещается производить чистку, обтирку, смазку движущихся и вращающихся частей, механизмов при работающем оборудовании.

8.2.82. Агрегат должен быть оборудован системой паротушения.

8.3. Производство прокладочных материалов. Смесители

При эксплуатации смесителей, предназначенных для изготовления паронитовой массы, кроме требований, изложенных в подразделе 8.1. необходимо выполнять следующие:

8.3.1. Для нейтрализации зарядов статического электричества, которые могут возникнуть в процессе изготовления паронитовой массы, необходимо вводить в смеситель асбест или пущеные паронитовые отходы в количестве, указанном в технологическом регламенте, перед первой заливкой бензина.

8.3.2. Хранение и транспортирование массы, выгруженной из смесителя, должно производиться в закрытых устройствах.

8.3.3. Запрещается чистить разгрузочные люки смесителя при вращающихся роторах.

Вальцы для производства паронита и электронита

8.3.4. Вальцы должны быть оборудованы механическим ножом для разрезки листового материала по образующей валка, приспособлением для отгиба листа и ограничительными стрелами, предотвращающими выход массы за рабочую часть валков.

8.3.5. Система подогрева нижнего валка должна предусматривать автоматическое и ручное регулирование температуры.

8.3.6. Дозировка и разгрузка массы на приемный лоток пальцев должны быть механизированы.

8.3.7. Валки пальцев должны быть максимально закрыты кожухом, снабженным патрубками для отсоса смеси воздуха и паров растворителя из нижней и верхней зон валков на рекуперацию.

8.3.8. Вальцы должны быть оборудованы аварийным выключателем, обеспечивающим мгновенный останов вальцев, как правило, с одновременной раздвижкой валков.

Перед началом работы на вальцах вальцовщик должен проверить исправность аварийного выключателя в присутствии мастера. Результаты проверки необходимо заносить в специальный журнал.

8.3.9. С целью снижения электризации паров растворителя при испарении на вальцах должно быть предусмотрено устройство для увлажнения поверхности верхнего валка.

8.3.10. Во избежание загорания паров растворителя при вальцевании не допускать нагрева наружной поверхности горячего валка вальцев выше температуры, предусмотренной технологическим регламентом; регулярно производить тщательную уборку и очистку полок и стрел вальцев от засохшей массы.

8.3.11. Масса для рубашечного слоя должна находиться в закрытых сосудах, выполненных из материала, не дающего искру при ударах.

8.3.12. При работе на вальцах необходимо следить, чтобы в зазор валков не попали посторонние предметы, а в случае попадания их, немедленно остановить вальцы с помощью аварийного выключателя.

8.3.13. Запрещается останавливать вальцы аварийным выключателем при нормальной их работе; в этих случаях следует пользоваться кнопкой «Стоп».

Станки для резки прокладочных материалов

8.3.14. Гильотинные ножницы должны быть оборудованы предохранительными устройствами, исключающими возможность попадания пальцев рук работающих под ножи.

8.3.15. Для укладки листов, разрезаемых на гильотинных ножницах, должны быть предусмотрены столы, рольганги и т. п., установленные на уровне неподвижного ножа.

8.3.16. Педаль ножниц должна соответствовать требованиям п. 8.3.25 настоящих Правил.

8.3.17. Во избежание случайного включения ножниц после каждого нажима на педаль необходимо снимать с нее ногу.

8.3.18. Ножи дисковых ножниц должны иметь ограждения, сблокированные с пуском ножниц в работу.

8.3.19. Для экстренной остановки дисковых ножниц должен быть предусмотрен аварийный останов.

8.3.20. Эксплуатация ножниц не допускается при наличии одного из следующих дефектов ножей: вмятины, выщербины, трещины в любой части ножа, затупления режущей кромки.

8.3.21. При работе на станках для резки запрещается: поправлять разрезаемый материал во время движения ножа, производить резку материала, не соответствующего по толщине настройке станка.

Прессы механические

8.3.22. Механические прессы должны быть оборудованы тормозным устройством, обеспечивающим надежное удержание ползуна в верхнем положении.

8.2.23. Прессы должны снабжаться предохранителями, предотвращающими поломку пресса при перегрузке.

8.3.24. Кнопки (рычаги) управления прессом (ходом ползуна) должны быть расположены на высоте 700-1200 мм от уровня пола. Кнопки «пуск» системы включения пресса с занятостью обеих рук (двуручное управление) должны находиться на расстоянии не менее 300 и не более 600 мм одна от другой.

8.3.25. Опорная поверхность педали пресса должна быть прямой, нескользкой и на расстоянии 110-130 мм от него - иметь упор для носка обуви. Педаль должна быть защищена прочным кожухом, открытым только с фронта обслуживания и исключающим возможность случайного воздействия на нее. Верхний кран кожуха должен быть закруглен с целью устранения возможности ранения ноги при введении ее на педаль.

Усилие на педаль для включения пресса должно быть в пределах 2,5-3,5 кгс. Опорная поверхность пусковой педали должна быть установлена на высоте 80-100 мм от уровня пола, включение пресса на рабочий ход должно происходить после прожатия педали соответственно на 45-70 мм.

8.3.26. Для исключения травмирования рук в опасной зоне, прессы должны быть оборудованы защитными устройствами (неподвижным ограждением). Кнопки двуручного управления должны быть сблокированы между собой так, чтобы включение пресса могло происходить только при одновременном воздействии на обе кнопки и чтобы исключалась возможность включении пресса при заклинивании одной из них.

8.3.27. Защитные устройства должны исключать возможность попадания рук под опускающийся ползун, не мешать работе и обозрению рабочего пространства, не вызывать случаев травмирования во время работы. Защитные устройства должны учитывать особенности конкретного пресса и условия работы на нем.

8.3.28. Узел регулировки межштампового пространства пресса не должен допускать самопроизвольного изменения исходного расстояния между столом и ползуном.

8.3.29. Меры безопасности, предусматриваемые конструкцией штампа, должны определяться в зависимости от условий и характера производства, габаритных размеров материала, заготовок и назначения самого штампа.

8.3.30. Крепление штампов на прессах должно быть надежным. Применение всевозможных шайб и случайных подкладок    при креплении штампов запрещается.

8.3.31. Штампы с выдвижными матрицами должны иметь надежные упоры, исключающие чрезмерное их выдвижение и падение.

8:3.32. Удаление застрявших в штампе деталей и отходов должно осуществляться только с помощью соответствующего инструмента при включенном прессе и полном останове маховика.

8.3.33. При вырубке деталей из длинных полос материала следует пользоваться технологическими подставками и автоподачами для полос.

8.3.34. Механизмы автоматических подач и другие средства механизации на прессах, если их действие может представлять опасность для работающих, должны быть укрыты соответствующими ограждениями.

8.3.35. Работа пресса в автоматическом режиме, как правило, должна осуществляться при наличии необходимых средств защиты рук от травмирования, автоматической или механизированной подачи заготовки в виде полосы или ленты и автоматического удаления отходов и готовых деталей.

8.3.36. Во время работы на прессе запрещается:

- укладывать, поправлять или передвигать заготовку, снимать готовую деталь во время хода ползуна;

- производить какие-либо исправления у пресса или штампа;

- держать ногу на педали включения при укладке заготовки и снятия детали со штамма.

Котлы вулканизационные

8.3.37. Вулканизационные котлы должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Рабочее давление теплоносителя должно соответствовать производственным инструкциям и не превышать величины, разрешенной для данного котла.

8.3.38. Все наружные нагревающиеся поверхности вулканизационных котлов должны быть теплоизолированы. Наружная поверхность изоляции должна иметь температуру не выше 45°С.

8.3.39. Вулканизационные котлы должны быть оснащены приборами для измерения давления теплоносителя и температуры в котле, предохранительными устройствами и запорной арматурой.

8.3.40. Вулканизационные котлы должны быть снабжены сигнализирующими устройствами, предупреждающими oб опасности открывания крышки, при наличии давления, а также при подаче теплоносителя в рабочую камеру при незакрытой крышке.

8.3.41. Крышки горизонтальных вулканизационных котлов должны иметь устройство, фиксирующее их в открытом положении.

8.3.42. Для удаления паро-газообразований в местах выгрузки (загрузки) изделий из котлов должны быть предусмотрены местные отсосы.

8.3.43. Котлы вулканизационные должны иметь предохранительные клапаны со сбросом давления за пределы производственных помещений.

8.3.44. Загрузка тележек и вулканизационные котлы и выгрузка из них должны быть механизированы.

Полуавтоматические линии для производства асбостальных листов

8.3.45. Система автоматического управления линии должна исключать возможность самопроизвольного включения линии и переключения ее с наладочного на автоматический режим работы.

8.3.46. На пульте управления должны быть сигнальные устройства, указывающие на включенное и выключенное состояние линии и ее отдельных станков (агрегатов), а также режим работы линии.

8.3.47. Полуавтоматическая линия должна быть оснащена сигнализацией, предупреждающей о включении линии пли переключении ее с одного режима работы на другой.

8.3.48. Движущиеся части транспортных и загрузочных устройств, которые в процессе работы представляют опасность травмирования, должны быть защищены надежными ограждениями, не затрудняющими их обслуживание.

8.3.49. Оборудование полуавтоматической линии должно иметь надежную защиту от разбрасывания за пределы линии отходов от обрезки кромок, промазочных паст и т. д.

8.3.50. На линии должна быть предусмотрена возможности быстрого и удобного выключения ее в аварийных случаях персоналом, находящимся в зоне обслуживания.

8.3.51. При необходимости визуального наблюдения за работой огражденных механизмов и узлов, транспортных и загрузочных устройств в ограждениях должны быть сделаны соответствующие проемы (окна), закрытые прочным прозрачным материалом или сеткой.

8.3.52. В случае разрыва каркаса после перфорации необходимо немедленно остановить перфорационный станок аварийным выключателем.

8.3.53. На сушильно-вулканизационном агрегате линии должно быть предусмотрено автоматическое отключение источника обогрева в случае превышения температуры в вулкaнизационной камере выше допустимой.

8.3.54. Для предотвращения выхода паро-газообразований в производственное помещение рабочая камера сушильно-вулканизационного агрегата должна находиться под разряжением.

8.3.55. Сушильно-вулканизационные агрегаты должны быть оборудованы системой пожаротушения.

8.3.56. При застревании асбостальных листов в зазорах валков или между полок конвейера сушильно-вулканизационного агрегата извлекать их разрешается только при остановленном оборудовании.

8.3.57. Во время работы линии запрещается производить регулировку, ремонт или чистку отдельных станков, поправлять ленту полотна руками, извлекать посторонние предметы, производить перезарядку рулонов жести и бумаги.

Установки рекуперации растворителей

8.3.58. Управление процессом рекуперации должно быть, как правило, автоматическим.

Кроме того, должно быть предусмотрено дистанционное и местное управление.

8.3.59. Перед поступлением на рекуперационную установку адсорбционного типа паровоздушная смесь должна быть очищена в фильтре от механических примесей.

8.3.60. Во избежание возможного распространения пожара на линиях ПВС н на линиях воздушников из аппаратов, в которых находится паровоздушная смесь, должны быть установлены огнепреградители.

8.3.61. На огнепреградителях и наружных трубопроводах установок адсорбционного типа должны быть установлены предохранительные мембраны.

8.3.62. Во избежание возможности образования высоких давлений в адсорберах и ректификационных колоннах последние должны быть оборудованы предохранительными клапанами.

8.3.63. Эксплуатация и обслуживание рекуперационных установок должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих «Правил технической эксплуатации и безопасного обслуживания газопылеулавливающих установок», утвержденных Всесоюзным объединением по очистке газов и пылеулавливанию, и «Правил безопасности во взрывоопасных и взрыво-пожароопасных химических и нефтехимических производствах», утвержденных Госгортехнадзором СССР.

8.3.64. Оборудование, коммуникации и арматура установки должны быть герметичными. Герметизирующие устройства всех агрегатов необходимо систематически осматривать и немедленно устранять нарушения герметичности.

8.3.65. Содержание паров растворителя в паровоздушной смеси на входе в рекуперационную установку адсорбционного типа не должно превышать 50% нижнего предела взрываемости применяемого растворителя.

8.3.66. В случае загорания угля в адсорбере должно быть предусмотрено отключение подачи в него паровоздушной смеси или сушильного воздуха с последующим включением системы пожаротушения. При этом работа установки должна быть переключена на аварийный режим.

8.4. Производство асбестовых текстильных изделий

Механизированные и автоматизированные поточные линии для приготовления и смешивания компонентов асбестовых смесей

При эксплуатации поточных линий, кроме требований, изложенных в пунктах 8.3.45,8.3.46 и 8.3.47, необходимо соблюдать следующее.

8.4.1. Операции, связанные с транспортировкой, обработкой, смешиванием и чесанием волокна должны быть механизированы.

8.4.2. Все машины и механизмы линии должны быть технологически связаны между собой пневматическими транспортными линиями или механическими транспортерами.

8.4.3. Во избежание загрязнения воздуха производственных помещений и в целях ограждения работающих от вредного воздействия пыли, все оборудование линий должно быть укрыто и оснащено местными отсосами. Пневмотранспортные линии должны быть герметичны.

8.4.4. В воздуховодах пневмотранспортных линий должны быть предусмотрены клапаны - переключатели с приводами, позволяющими управлять всеми линиями воздуховодов с пульта управления.

8.4.5. Автоматическое управление всех звеньев линии должно осуществляться с пульта управления.

8.4.6. На линиях должна быть предусмотрена возможность быстрого и удобного выключения ее в аварийных случаях персоналом, находящимся в зоне обслуживания.

8.4.7. Во избежание травмирования обслуживающего персонала, игольчатые решетки, колковые валики и т д. машин линии должны иметь ограждения с механическими запорами, ограничителями или автоматические выключатели.

8.4.8. Во время работы линии запрещается производить регулировку, ремонт или чистку отдельных ее машин и механизмов, а также поправлять обрабатываемый материал руками, извлекать посторонние предметы.

Чесальные аппараты

8.4.9. Пусковая аппаратура чесального аппарата должна обеспечивать подачу звукового сигнала с опережением пуска на 2-3 минуты.

На аппарате должна быть предусмотрена возможность быстрого и удобного выключения его в аварийных случаях персоналом, находящимся в зоне обслуживания.

8.4.10. Рабочие органы аппарата должны быть закрыты плотно прилегающими и исключающими пыление футлярами с крышками.

Крышки должны иметь крепления, позволяющие при чистке аппарата легко приподнимать и закреплять их.

8.4.11. Чесальный аппарат должен быть закрыт специальным укрытием (капсуляцией), исключающим выбивание пыли в производственное помещение.

Укрытие (капсуляция) одновременно должно служить ограждением, предупреждающим доступ к опасным местам аппарата во время его работы.

8.4.12. На чесальном аппарате должны быть предусмотрены блокирующие устройства, не допускающие пуск аппарата при открытых дверцах капсуляции.

8.4.13. Питание чесальных аппаратов смесью должно осуществляться автоматически.

8.4.14. На чесальном аппарате должны быть предусмотрены устройства для удаления угаров из-под аппарата и транспортировки их для очистки и дальнейшей переработки

8.4.15. Для непрерывного удаления краевых полосок ватки и транспортировки их в бункер самовеса должно быть, как правило, предусмотрено специальное пневматическое устройство.

8.4.16. Обтяжку лентой рабочих и съемных валов аппарата следует производить бригадой не менее 2-х человек при помощи специальных механизмов (прибор для обтяжки бapaбанов пильчатой гарнитурой ПОА-1, станок для обтяжки валиков 17СО-1, натяжной прибор для обтяжки рабочих органов игольчатой гарнитурой и других).

Обтяжку игольчатой лентой главного барабана, предпрочеса и съемных барабанов вручную следует производить бригадой не менее 4-х человек при помощи специального приспособления.

8.4.17. Чистка гарнитуры аппаратов должна осуществляться при помощи механических приспособлений.

8.4.18. При чистке рабочих органов чесального аппарата следует обеспечивать усиленное удаление запыленного воздуха из-под укрытия при помощи специальной дополнительной вентиляционной установки.

8.4.19. При обработке съемных и главных барабанов точильным бегуном на ходу машины запрещается находиться внутри укрытия. Дверцы укрытия должны быть закрыты. При чистке в точке съемных и главных барабанов и перегонных валов ручным способом нахождение в зоне капсуляции лиц (кроме чистильщиков-точильщиков), не причастных к чистке, запрещается.

8.4.20. Для чистки и заточки рабочих и съемных валиков должны быть отведены специальные помещения, имеющие устройства для пневматического удаления пыли.

Прядильные и крутильные машины

8.4.21. Основной пульт управления машиной должен быть размещен у головной передачи, а дополнительная кнопка «Стоп» - у хвостовой части.

8.4.22. Механические передачи в головной и хвостовой части машины должны закрываться стационарными кожухами.

8.4.23. На машине должны быть предусмотрены блокирующие устройства, не допускающие пуск машины при открытых дверцах ограждающих кожухов.

8.4.24. Каждое веретено машины должно быть снабжено индивидуальным тормозом, безопасным и удобным в использовании.

8.4.25. Поверхности питающих цилиндров и грузовых валиков должны быть гладкими: без заусениц, царапин, вмятин.

8.4.26. Во избежание пореза рук, запрещается снимать ножом ровницу (нить), намотавшуюся на грузовой валик и цилиндры. В этих случаях следует пользоваться специальными крючками.

8.4.27. Запрещается заправлять на машину дефектные катушки.

8.4.28. Машина должна быть оборудована местной вытяжной вентиляцией для удаления запыленного воздуха.

Плетельные и оплеточные машины

8.4.29. На машинах, работающих с пропиткой на растворителях, как правило, должны быть предусмотрены укрытия зоны плетения основания машины, зоны движения набивки и намоточного устройства. Укрытия должны быть обеспечены местными отсосами.

8.4.30. Подача пропиточного состава в чашу машины должна осуществляться по закрытой системе.

8.4.31. Температура внутренней поверхности обогреваемой части машины при использовании пропиточных составов на основе ЛВЖ должна быть не более 80% от температуры самовоспламенения ЛВЖ.

Ткацкие станки

8.4.32. Пусковые рукоятки (отводки) станка должны paсполагаться в удобных для доступа местах на фронтальной и заскальной сторонах его.

8.4.33. Рукоятки должны надежно фиксироваться в крайних положениях.

8.4.34. Тормоз при выключении отводки должен обеспечивать быстрый останов станка.

8.4.35. Фрикцион, моторные и ходовые шестерни должны быть полностью закрыты прочными и удобными в эксплуатации ограждениями.

8.4.36. В конструкции станка должен быть предусмотрен надежно действующий предохранитель от вылета челнока.

8.4.37. На случай вылета челнока, станок должен быть оснащен боковыми ограждениями со стороны рабочих проходов.

8.4.38. Операции по установке и снятию ткацкого навоя, а также снятию товарного валика должны быть механизированы.

8.5. Производство асбестовой бумаги, картона и фильтрволокна

Роллы

8.5.1. Рабочее место рольщика должно бить оборудовано кнопкой аварийного останова.

8.5.2. Всe движущиеся части ролла должны быть ограждены.

8.5.3. Загрузка асбеста и других ингредиентов в ванну ролла должна быть, как правило, механизирована.

8.5.4. Ролл должен быть оборудован местным отсосом.

8.5.5. Подача латекса к роллам должна производиться по закрытой системе.

8.5.6. Рычаг для открытия клапана, предназначенного для спуска массы из ролла, должен иметь стопорное устройство, предотвращающее его падение.

8.5.7. Во время работы ролла запрещается производить ремонтную чистку колпака размалывающего барабана, работы в ванне ролла и т.п.

Бумагоделательная машина

8.5.8. Бумагоделательная машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, предупреждающей о пуске ее в работу.

8.5.9. На машине должен быть предусмотрен аварийный останов отдельных ее частей: сеточной, прессовой, сушильной, каландра, накаточного, резательного и перекатного станков.

8.5.10. Приводная часть машины должна иметь стационарное ограждение.

8.5.11. Над сушильными цилиндрами должны быть установлены местные отсосы для удаления паро-газовыделений.

8.5.12. На быстроходных бумагоделательных машинах при скорости более 150 м/мин заправка полотна бумаги должна быть механизирована по всему ходу.

8.5.13. При ручной заправке, допустимой только на тихоходных машинах, следует прочно опираться на обе ноги, держаться свободной рукой за станину, иметь опору перед грудью для того, чтобы не допустить падения вперед. Ручная заправка разрешается только с лицевой стороны машины.

8.5.14. На ходу машины запрещается производить руками чистку сетковедущих и сукноведущих валиков, прессовых валов и сушильных цилиндров от приставших к ним массы и бумаги. Очистка должна производиться специальными приспособлениями - шаберами, спрысками и т. д.

8.5.15. При выполнении работ, связанных с ручной заправкой полотна бумаги, чисткой шаберов прессовых валов и т. д., один из членов бригады должен находиться у кнопки «Стоп».

8.5.16. Снятые рулоны бумаги должны складываться на горизонтальной плоскости и во избежание их раскатывания фиксироваться клиновыми подставками.

8.5.17. Удаление отходов производства от каландров, наката и резательного станка следует производить специальным приспособлением.

8.5.18. Переходные мостики, лестницы, площадки для обслуживания следует поддерживать в чистоте.

Картоноделательные машины

8.5.19. Картоноделательная машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией предупреждающей о пуске ее в работу и общим аварийным выключателем на рабочем месте съемщицы.

8.5.20. На машине должен быть предусмотрен аварийный останов сетчатых цилиндров, форматного вала, приемочного рольганга и ножей для поперечной резки.

8.5.21. Машина должна быть оборудована блокирующими устройствами, не допускающими пуск двигателя при открытом ограждении дисковых ножей.

8.5.22. В случае обрыва троса форматного вала, троса каретки ножа, неполного среза картона с форматного вала, застревании листов картона в рольганге, машину необходимо остановить кнопкой «Стоп» или аварийным выключателем.

8.5.23. Удаление мокрого брака с сетчатых цилиндров или форматного вала и их очистку от налипшей массы необходимо производить струей воды.

Станки для формования заготовок фильтрпластин

8.5.24. Станок должен быть оборудован кнопкой аварийного останова.

8.5.25. Во избежание травмирования рук не допускается вводить руки в зону подъема и опускания рамы формующею станка.

8.5.26. Во время работы станка запрещается поправлять и укладывать формующие рамки, использовать неисправные рамки, допускать перелив массы на пол, применять рычаг для подъема ящиков, с целью слива излишней массы.

Отжимные машины для изготовления фильтрволокна

8.5.27. Машина должна быть оборудована кнопкой аварийного останова.

8.5.28. Подача массы на непрерывно движущееся полотно машины должна быть механизирована.

9. Общие правила безопасности при ремонте и монтаже оборудования

9.1. Организация ремонтных работ на предприятиях должна производиться в соответствии с положением о планово-предупредительном ремонте (ПНР), утвержденным Миннефтехимпромом СССР.

9.2. Все виды ремонтных и монтажных работ, производимых на объектах, где применяются или получаются взрыво-пожароопасные, едкие, вредные и токсичные продукты должны производиться в соответствии с «Инструкцией по организации и безопасному производству ремонтных работ на предприятиях и в организациях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», утвержденной Миннефтехимпромом СССР, а также «Правилами безопасности во взрывоопасных и взрыво-пожароопасных химических и нефтехимических производствах», утвержденными Госгортехнадзором СССР.

9.3. Работу внутри аппаратов, емкостей и т.п. следует производить в соответствии с «Инструкцией по организации и безопасному ведению работ в закрытой аппаратуре на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», утвержденной Миннефтехимпромом СССР.

9.4. Огневые работы должны производиться в соответствии с Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденными ГУПО МВД СССР, и Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрыво-пожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором СССР.

9.5. Для обеспечения нормальной работы оборудования на каждом предприятии должны быть составлены и утверждены главным инженером завода годовые графики ремонта оборудования.

9.6. При ремонте отдельного технологического оборудования необходимо соблюдать требования, изложенные в отраслевых технических условиях на ремонт оборудования.

9.7. Ремонт электрооборудования должен производиться электротехническим персоналом согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Госэнергонадзором.

9.8. Для ремонта оборудования должны применяться грузоподъемные механизмы.

9.9. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения ремонтных работ на высоте должны соответствовать требованиям действующих «Строительных норм и Правил» (глава «Техника безопасности в строительстве»).

9.10. Настилы лесов, подмостей и люлек, расположенные выше 1 м от уровня земли или перекрытия, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м со сплошной отбортовкой по низу высотой не менее 0,14 м.

9.11. Настилы на лесах, подмостях и люльках должны иметь ровную поверхность по возможности без зазоров.

9.12. Леса, возводимые для ремонтных работ на высоте, должны быть рассчитаны на максимально-возможную нагрузку. Перегрузка лесов запрещается.

9.13. Стопки лесов должны быть ограждены от ударов проезжающего транспорта или поднимаемого груза.

9.14. Металлические леса должны быть заземлены.

9.15. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после приемки их производителем работ, свыше 4 м - после технического освидетельствования их комиссией, назначенной приказом по предприятию. Акт приемки лесов утверждается главным инженером предприятия.

9.16. При отсутствии огражденного рабочего настила работы на высоте должны выполняться с применением предохранительных поясов, крепящихся к надежным конструкциям.

10. Средства индивидуальной защиты рабочих

10.1. Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления должны выдаваться в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений», утвержденными Госкомитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС.

Порядок выдачи, хранения и пользования ими устанавливается Инструкцией о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями, утвержденной Госкомитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС.

10.2. Спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты выносить за пределы предприятия запрещается. Хранить их необходимо и гардеробных помещениях, отвечающих требованиям действующих санитарных норм.

Запрещается производить стирку спецодежды растворителями и другими пожаро- и взрывоопасными веществами.

10.3. Выдаваемая спецодежда и обувь должны отвечать действующим стандартам и быть пригодными по размерам.

10.4. Спецодежду рабочих, занятых на участках, где возможно выделение пыли (в подготовительных цехах, при складировании и транспортировке пылящих материалов и т. п.), необходимо обеспыливать в специальных помещениях после каждой смены.

10.5. Рабочие без спецодежды, предохранительных приспособлений и индивидуальных защитных средств к работе не допускаются.

10.6. В цехах и на участках, где уровень шума превышает допустимые нормы, работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (противошумными наушниками, вкладышами и т. д.).

10.7. Для предохранения кожи рук от загрязняющих и раздражающих веществ, работающие должны обеспечиваться соответствующими защитными профилактическими мазями или пастами.

10.8. Для защиты органов дыхания от всех видов промышленных пылей рабочие должны обеспечиваться противопылевыми респираторами.

10.9. Для защиты глаз и лица от возможного поражения, работающие должны быть обеспечены индивидуальными защитными приспособлениями (очки, щитки, маски), выбор которых зависит от конкретных условий производственного процесса.

10.10. В каждом пожаро- и взрывоопасном цехе должен быть аварийный запас противогазов соответствующих марок в количестве не менее трех-пяти комплектов.

10.11. Ответственность за неиспользование защитных средств наравне с лицами, непосредственно выполняющими работу, возлагается на мастера и начальника участка или смены в установленном порядке.

11. Ответственность за нарушение правил безопасности

11.1. Должностные лица предприятий и организаций промышленности асбестовых технических изделий, а также инженерно-технические работники учреждений, осуществляющих проектирование, конструирование, исследования и другие работы для этих предприятий и организаций, виновные в нарушении настоящих Правил, несут личную ответственность независимо от того, привело или не привело это нарушение к аварии или несчастному случаю. Они отвечают также за нарушения, допущенные их подчиненными. Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных нарушать правила безопасности и инструкции, самовольное возобновление, работ, остановленных органами Госгортехнадзора или технической инспекцией труда или службой техники безопасности предприятия, а также непринятие этими лицами мер по устранению нарушений, которые допускаются в их присутствии подчиненными или должностными лицами или рабочими, являются грубейшими нарушениями Правил.

В зависимости от характера нарушений и их последствий все указанные лица несут ответственность в установленном порядке.

11.2. Рабочие при невыполнении ими требований безопасности, изложенных в технологических (рабочих) инструкциях и инструкциях по технике безопасности по их профессиям, в зависимости от характера нарушений несут ответственность в    дисциплинарном или судебном порядке.