# ГОСТ 12.1.007-76

# Система стандартов безопасности труда

# ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Государственный стандарт Союза ССР

ГОСТ 12.1.007-76*

Система стандартов безопасности труда

"Вредные вещества"

Классификация и общие требования безопасности

(утв. и введен в действие постановлением Госкомстата СССР

от 10 марта 1976 г. N 579)

Occupational safety atsndarts system.

Noxious substances. Classification and general safety requirements

(утв. и введен в действие постановлением Госкомстата СССР

от 10 марта 1976 г. N 579)

Дата введения 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта от 18.07.85 N 2277 срок

действия продлен до 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на вредные вещества, содержащиеся

в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает

общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении.

Стандарт не распространяется на вредные вещества, содержащие радиоактивные

и биологические вещества (сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы

и т.п.).

Термины и их определения, встречающиеся в настоящем стандарте, приведены

в обязательном приложении.

1. Классификация

1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют

на четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные;

2-й - вещества высокоопасные;

3-й - вещества умеренно опасные;

4-й - вещества малоопасные.

1.2. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм

и показателей, указанных в таблице.

+-------------------------+---------------------------------------------+

|                         |     Норма для класса опасности              |

| Наименование показателя +----------+---------+----------+-------------+

|                         |  1-го    |  2-го   |  3-го    |  4-го       |

+-------------------------+----------+---------+----------+-------------+

|Предельно допустимая     |          |         |          |             |

|концентрация (ПДК) вред- |          |         |          |             |

|ных веществ в воздухе ра-|          |         |          |             |

|бочей зоны, мг/м3        |Менее 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | Более 10,0  |

|                         |          |         |          |             |

|Средняя смертельная до-  |          |         |          |             |

|за ври введении в  желу- |          |         |          |             |

|док, мг/кг               |Менее 15  |  15-150 | 151-5000 | Более 5000  |

|                         |          |         |          |             |

|Средняя смертельная до-  |          |         |          |             |

|за при нанесении на кожу,|          |         |          |             |

|мг/кг                    |Менее 100 | 100-500 | 501-2500 | Более 2500  |

|                         |          |         |          |             |

|Средняя     смертельная  |          |         |          |             |

|концентрация в воздухе   |          |         |          |             |

|мг/м3                    |Менее 500 | 500-5000|5001-50000| Более 50000 |

|                         |          |         |          |             |

|Коэффициент возмож-      |          |         |          |             |

|ности ингаляционного от- |          |         |          |             |

|равления (КВИО)          |Более 300 | 300-30  |  29-3    |   Менее 3   |

|                         |          |         |          |             |

|Зона острого действия    |Менее 6,0 | 6,0-18,0|18,1-54,0 |  Более 54,0 |

|                         |          |         |          |             |

|Зона хронического дейст- |          |         |          |             |

|вия                      |Более 10,0|10,0-5,0 | 4,9-2,5  |   Менее 2,5 |

+-------------------------+----------+---------+----------+-------------+

1.3. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю,

значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

2. Требования безопасности

2.1. На предприятиях, производственная деятельность которых связана с

вредными веществами, должны быть:

разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда при

производстве, применении и хранении вредных веществ;

выполнены комплексы организационно-технических, санитарно-гигиенических

и медико-биологических мероприятий.

2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными

веществами должны предусматривать:

замену вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих способов

переработки пылящих материалов - мокрыми; выпуск конечных продуктов в непылящих

формах;

замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлив -

газообразным;

ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных

продуктах;

применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, автоматизация,

комплексная механизация, дистанционное управление, непрерывность процессов

производства, автоматический контроль процессов и операций), исключающей контакт

человека с вредными веществами;

выбор соответствующего производственного оборудования и коммуникаций,

не допускающих выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах,

превышающих предельно допустимые концентрации при нормальном ведении технологического

процесса, а также правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования

и устройств (отопления, вентиляции, водопровода, канализации);

рациональную планировку промышленных площадок, зданий и помещений;

применение специальных систем по улавливанию и утилизации абгазов, рекуперацию

вредных веществ и очистку от них технологических выбросов, нейтрализацию отходов

производства, промывных и сточных вод;

применение средств дегазации, активных и пассивных средств взрывозащиты

и взрывоподавления;

контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии

с требованиями п.4.1;

включение в стандарты или технические условия на сырье, продукты и материалы

токсикологических характеристик вредных веществ;

включение данных токсикологических характеристик вредных веществ в технологические

регламенты;

применение средств индивидуальной защиты работающих;

специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала;

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц,

имеющих контакт с вредными веществами;

разработку медицинских противопоказаний для работы с конкретными вредными

веществами, инструкций по оказанию доврачебной и неотложной медицинской помощи

пострадавшим при отравлении.

3. Требования к санитарному ограничению содержания

вредных веществ в воздухе рабочей зоны

3.1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе

рабочей зоны - обязательные санитарные нормативы для использования при проектировании

производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции,

а также для предупредительного и текущего санитарного надзора.

3.2. Для вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны устанавливаться

ПДК на основании данных медико-биологических исследований.

3.3. Для низколетучих, но активно проникающих через кожу вредных веществ,

должны устанавливаться тесты экспозиции.

3.4. На период, предшествующий проектированию производств, должны временно

устанавливаться ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) путем

расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяций

в рядах, близких по строению соединений, или по показателям острой опасности.

В отдельных случаях, по согласованию с органами государственного санитарного

надзора, допускается при проектировании производства использование ОБУВ величиной

не менее 1 мг/м3 в воздухе рабочей зоны (умеренно и малоопасные вещества).

В остальных случаях ОБУВ не должны применяться при проектировании производства.

ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения или

заменяться ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих

с условиями труда.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.5. В соответствии с устанавливаемыми ПДК или ОБУВ вредных веществ должны

разрабатываться методы их контроля в воздухе рабочей зоны.

4. Основные требования к контролю за содержанием

вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.1. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен

проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-76.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.2-4.4 (Исключены, Изм. N 1).

Приложение

Обязательное

Термины и определения

+-----------------------------+-----------------------------------------+

|              Термин         |                 Определение             |

+-----------------------------+-----------------------------------------+

|Вредное вещество             |Вещество, которое  при контакте  с орга- |

|                             |низмом человека  в случае  нарушения тре-|

|                             |бований   безопасности   может   вызывать|

|                             |производственные  травмы,  профессиональ-|

|                             |ные заболевания  или отклонения  в состо-|

|                             |янии   здоровья,   обнаруживаемые  совре-|

|                             |менными  методами  как  в  процессе рабо-|

|                             |ты, так  и в  отдаленные сроки  жизни на-|

|                             |стоящего и последующих поколений         |

|                             |                                         |

|Рабочая зона                 |По ГОСТ 12.1.005-76                      |

|                             |                                         |

|Предельно допустимая концен- |По ГОСТ 12.1.005-76                      |

|трация вредных веществ в во- |                                         |

|здухе рабочей зоны           |                                         |

|                             |                                         |

|Средняя смертельная доза при |Доза вещества, вызывающая гибель         |

|введении в желудок           |50% животных при  однократном  введе-    |

|                             |нии в желудок                            |

|                             |                                         |

|Средняя смертельная концент- |Концентрация  вещества,   вызывающая     |

|рация в воздухе              |гибель 50%  животных   при  двух-четырех-|

|                             |часовом ингаляционном воздействии        |

|                             |                                         |

|Средняя смертельная доза при |Доза вещества,  вызывающая     гибель    |

|нанесении на кожу            |50% животных  при однократном  нанесе-   |

|                             |нии на кожу                              |

|                             |                                         |

|Коэффициент возможности ин-  |Отношение   максимально    достижимой    |

|галяционного отравления      |концентрации вредного вещества в  воздухе|

|                             |при 20 град.С к средней смертельной кон- |

|                             |центрации вещества  для мышей            |

|                             |                                         |

|Зона острого действия        |Отношение средней  смертельной   концен- |

|                             |трации вредного вещества к  минимальной  |

|                             |(пороговой) концентрации,     вызывающей |

|                             |изменение биологических показателей   на |

|                             |уровне   целостного организма, выходящих |

|                             |за  пределы приспособительных физиологи- |

|                             |ческих реакций                           |

|                             |                                         |

|Зона хронического действия   |Отношение     минимальной    (пороговой) |

|                             |концентрации, вызывающей  изменение био- |

|                             |логических показателей на уровне целост- |

|                             |ного    организма, выходящих за  пределы |

|                             |приспособительных физиологических реак-  |

|                             |ций, к минимальной (пороговой)  концент- |

|                             |рации,    вызывающей вредное действие в  |

|                             |хроническом эксперименте по 4 ч, пять раз|

|                             |в   неделю  на  протяжении не менее четы-|

|                             |рех месяцев                              |

|                             |                                         |

|Тест экспозиции              |Показатель, характеризующий     содержа- |

|                             |ние  вредного вещества или продуктов  его|

|                             |превращения  в организме человека (в кро-|

|                             |ви, моче, выдыхаемом  воздухе) или  сте- |

|                             |пень    угнетения активности определенных|

|                             |ферментов, соответствующая  общей    по- |

|                             |глощенной дозе вредного вещества         |

+-----------------------------+-----------------------------------------+

______________________________

* - Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре

1981 г. (ИУС N 12-81)