МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ.

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

FIRE FIGHTING VEHICLES. DESIGNATION

НПБ 307-2002

Дата введения 01.04.2003 г.

Разработаны Федеральным государственным учреждением «Всероссийский ордена "Знак почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России (А.П. Болохов, К.Е. Воронцов, Ю.С. Кузнецов, Н.В. Навценя).

Внесены и подготовлены к утверждению отделом пожарной техники и вооружения Главного управления Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МЧС России (И.В. Рыбкин, М.И. Кондауров).

Утверждены приказом ГУГПС МЧС России от 23 декабря 2002 г. № 48.

Дата введения в действие 1 апреля 2003 г.

Вводятся впервые.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы пожарной безопасности (далее — нормы) устанавливают номенклатуру основных показателей качества пожарных автомобилей, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по созданию пожарных автомобилей, разрабатываемые и пересматриваемые стандарты, нормы пожарной безопасности, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР) и технические условия (ТУ) на пожарные автомобили.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Пожарный автомобиль (ПА) — автомобиль на колесном шасси, оборудованный техническими средствами и агрегатами для хранения и подачи огнетушащих средств, выполнения специальных работ на пожаре и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и оборудования, проведения боевых действий по тушению пожаров в соответствии с его функциональным назначением.

2.2. Пожарная автоцистерна (АЦ) — по ГОСТ 12.2.047.

2.3. Пожарная автоцистерна с лестницей (АЦЛ) — пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения боевых действий по тушению пожара, использования при аварийно-спасательных работах и тушении на высоте.

2.4. Пожарная автоцистерна с коленчатым подъемником (АЦКП) — пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, стационарной механизированной поворотной коленчатой или телескопической подъемной стрелой с люлькой (подъемной платформой) и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения боевых действий по тушению пожара, использования при аварийно-спасательных работах и тушении на высоте.

2.5. Пожарный автомобиль порошкового тушения (АП) — пожарный автомобиль, оборудованный сосудом для огнетушащего порошка, баллонов с газом или компрессорной установкой, лафетным и ручными стволами и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения боевых действий по тушению пожара.

2.6. Пожарный автомобиль пенного тушения (АПТ) — по ГОСТ 12.2.047.

2.7. Пожарный автомобиль комбинированного тушения (АКТ) — по ГОСТ 12.2.047.

2.8. Пожарный автомобиль газового тушения (АГТ) — пожарный автомобиль, оборудованный сосудами для хранения сжатых или сжиженных газов, устройствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения боевых действий по тушению пожаров.

2.9. Пожарный автомобиль газоводяного тушения (АГВТ) — пожарный автомобиль, оборудованный турбореактивным двигателем, системой подачи газовой и водяной струй и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения боевых действий по его тушению.

2.10. Пожарный автомобиль первой помощи (АПП) — пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения боевых действий по тушению пожаров в начальной стадии и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ.

2.11. Пожарный автомобиль насосно-рукавный (АНР) — пожарный автомобиль, оборудованный насосом, комплектом пожарных рукавов и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению.

2.12. Пожарный автомобиль с насосом высокого давления (АВД) — пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом высокого давления, емкостями для жидких огнетушащих веществ, комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный для проведения боевых действий при тушении пожаров в высотных зданиях и сооружениях.

2.13. Пожарная автонасосная станция (ПНС) — по ГОСТ 12.2.047.

2.14. Пожарный пеноподъемник (ППП) — пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой или телескопической подъемной стрелой с пеногенераторами и предназначенный для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к месту пожара и проведения боевых действий по тушению пожаров пеной на высоте.

2.15. Пожарная автолестница (АЛ) — по ГОСТ 12.2.047.

2.16. Пожарный автоподъемник (АПК) — пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой и (или) телескопической подъемной стрелой, последнее звено которой заканчивается платформой или люлькой, предназначенный для проведения боевых действий по тушению пожаров и использования при аварийно-спасательных работах на высоте.

2.17. Пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА) — пожарный автомобиль, оборудованный генератором, комплектом аварийно-спасательного инструмента и предназначенный для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к месту пожара (аварии) и проведения боевых действий при аварийно-спасательных работах.

2.18. Пожарный водозащитный автомобиль (АВЗ) — по ГОСТ 12.2.047.

2.19. Пожарный автомобиль связи и освещения (АСО) — по ГОСТ 12.2.047.

2.20. Пожарный автомобиль газодымозащитной службы (АГ) - по ГОСТ 12.2.047.

2.21. Пожарный автомобиль дымоудаления (АД) — по ГОСТ 12.2.047.

2.22. Пожарный рукавный автомобиль (АР) — по ГОСТ 12.2.047.

2.23. Пожарный штабной автомобиль (АШ) — по ГОСТ 12.2.047.

2.24. Пожарная автолаборатория (АЛП) - по ГОСТ 12.2.047.

2.25. Пожарный автомобиль профилактики и ремонта средств связи (АПРСС) — пожарный автомобиль, оборудованный техническими средствами диагностики и ремонта средств связи и предназначенный для доставки личного состава и оборудования к месту проведения ремонтных работ.

2.26. Автомобиль диагностики пожарной техники (АДПТ) — пожарный автомобиль, оборудованный техническими средствами оценки технического состояния пожарной техники и предназначенный для доставки личного состава и оборудования к месту проведения диагностических (ремонтных) работ.

2.27. Пожарный автомобиль-база ГДЗС (АБГ) — пожарный автомобиль, оборудованный комплектом технического вооружения обслуживания и зарядки средств защиты органов дыхания и предназначенный для доставки личного состава и техники к месту работы газодымозащитной службы (ГДЗС).

2.28. Пожарный автомобиль технической службы (АПТС) — по ГОСТ 12.2.047.

2.29. Автомобиль отогрева пожарной техники (АОПТ) — пожарный автомобиль, оборудованный нагревательно-отопительными приборами и предназначенный для доставки личного состава и оборудования к месту пожара (аварии) и обеспечения функционирования пожарной техники при отрицательной температуре.

2.30. Пожарная компрессорная станция (ПКС) — пожарный автомобиль, оборудованный компрессором и предназначенный для доставки личного состава и оборудования, заправки кислородом (воздухом) баллонов СИЗОД на передвижных базах газодымозащитной службы.

2.31. Пожарный прицеп (ПП) - по ГОСТ 12.2.047.

2.32. Пожарный оперативно-служебный автомобиль (АОС) — пожарный автомобиль, оборудованный комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава оперативной службы и комплекта техники для его работы.

2.33. Полная масса ПА — сумма снаряженной массы автомобиля и перевозимого им боевого расчета, включая водителя, огнетушащие вещества, пожарно-техническое вооружение, заявленная предприятием-изготовителем пожарного автомобиля в нормативно-технической документации.

2.34. Удельная мощность ПА — отношение номинальной мощности двигателя к полной массе автомобиля.

2.35. Дальность струи при подаче лафетным водяным (пенным) стволом ПА — расстояние от насадка до крайних капель водяной (пенной) струи.

2.36. Дальность струи при подаче лафетным (ручным) порошковым стволом ПА — максимальное расстояние от насадка до середины специального модельного очага пожара класса В, расположенного на оси струи и потушенного при подаче огнетушащего вещества. Расстояние между очагами не менее 1 м.

2.37. Тип кабины ПА — кабина с одинарным, двойным, тройным количеством рядов сидений.

2.38. Компоновочная схема шасси ПА — расположение кабины относительно двигателя автомобиля (перед двигателем, над двигателем, за двигателем).

2.39. Скорость (максимальная) ПА — максимальная скорость автомобиля при движении по горизонтальному участку шоссе с твердым покрытием.

2.40. Коэффициент поперечной статической устойчивости ПА — отношение высоты центра тяжести автомобиля в транспортном положении к ширине колеи.

2.41. Расход топлива при стационарной работе на привод спецагрегатов ПА — количество топлива, расходуемого в единицу времени при работе на привод спецагрегатов в номинальном режиме.

2.42. Способ прокладки рукавов ПА — механический или ручной.

2.43. Высота подъема (Н) АЛ, АПК, ППП — расстояние по вертикали от горизонтальной опорной поверхности до верхней ступени лестницы АЛ, до пола люльки АПК, до оси гребенки пеногенератора ППП.

2.44. Вылет (В) АЛ, АПК, ППП - расстояние по горизонтали от оси вращения подъемно-поворотного основания до верхней ступени лестницы АЛ, до внешнего края пола люльки АПК, до внешнего края пеногенератора ППП.

2.45. Время маневра АЛ, АПК, ППП — промежуток времени с момента перемещения тумблера (рычага), с помощью которого обеспечивается выполнение соответствующего маневра (движения), до момента, когда исполнительный механизм, обеспечивающий его, достиг своего предельного положения или соответствующий элемент изделия достиг требуемого положения.

2.46. Грузоподъемность АЛ, АПК, ППП - масса максимально допустимого груза, которым может быть нагружена стрела (люлька) АЛ, АПК, ППП для данного вылета.

2.47. Угол подъема стрелы АЛ, АПК, ППП - угол между горизонтальной опорной поверхностью и стрелой АЛ, АПК, ППП.

2.48. Люлька ПА — устройство, обеспечивающее удобство и безопасность эвакуации людей и работы пожарных при тушении пожара на высоте, устанавливаемое на вершине стрелы АЛ (подвешиваемое к тяговому канату лифтовой системы).

2.49. Выносные опоры ПА — устройства, обеспечивающие устойчивость АЛ, АПК, ППП, АСА, АЦЛ, АЦКП и АПТС при работе и предохраняющие рессоры и шины базового шасси от воздействия дополнительных нагрузок, возникающих при работе.

2.50. Длина лестницы (стрелы) АЛ — расстояние от нижней до верхней ступеньки лестницы (зависит от степени выдвигания лестницы).

2.51. Ширина минерализованной полосы — расстояние, измеренное перпендикулярно оси минерализованной полосы между крайними линиями смачивания поверхности земли.

3. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

3.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства пожарных автомобилей приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель качества | Обозначение показателя качества | Характеризуемое свойство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели назначения |  |  |  |
| 1.1 | Полная масса, кг | М | Материалоемкость |
| 1.2 | Удельная мощность, кВт/т | Nуд. | Динамичность и энерговооруженность |
| 1.3 | Вместимость цистерны для воды, м3; л | Vв | Запас огнетушащих веществ |
| 1.4 | Вместимость пенобака, м3, л | Vп.o | Запас огнетушащих веществ |
| 1.5 | Вместимость цистерны для жидких огнетушащих веществ, м3; л | Vж.o | Запас огнетушащих веществ |
| 1.6 | Масса вывозимого порошка, кг | Mп | Запас огнетушащих веществ |
| 1.7 | Масса огнетушащего газа, кг | Мг | Запас огнетушащих веществ |
| 1.8 | Подача насоса при номинальном числе оборотов, м3/с; л/с | Q | Производительность |
| 1.9 | Напор ступеней насоса при номинальном числе оборотов: |  | Способность сообщать энергию жидкости |
|  | низкого давления, кгс/см2; м вод.ст. | Hн |  |
|  | высокого давления, кгс/см2; м вод.ст. | Hв |  |
| 1.10 | Расход водяного лафетного ствола, м3/с; л/с | Qв | Интенсивность подачи |
| 1.11 | Расход пенного лафетного ствола при кратности К, м3/с; л/с | Qп | Интенсивность подачи |
| 1.12 | Расход порошкового лафетного ствола, кг/с | Qпр | Интенсивность подачи |
| 1.13 | Дальность струи при подаче водяным лафетным стволом, м | Le | Дальность подачи огнетушащих веществ |
| 1.14 | Дальность струи при подаче пенным лафетным стволом при кратности К, м | Ln | Дальность подачи огнетушащих веществ |
| 1.15 | Дальность струи при подаче порошковым лафетным стволом, м | Lnp | Дальность подачи огнетушащих веществ |
| 1.16 | Угол поворота водяного лафетного ствола в горизонтальной плоскости, град | в | Тактические возможности |
| 1.17 | Угол поворота пенного лафетного ствола в горизонтальной плоскости, град | п | Тактические возможности |
| 1.18 | Угол поворота порошкового лафетного ствола в горизонтальной плоскости, град | np | Тактические возможности |
| 1.19 | Угол поворота водяного лафетного ствола в вертикальной плоскости, град | в | Тактические возможности |
| 1.20 | Угол поворота пенного лафетного ствола в вертикальной плоскости, град | п | Тактические возможности |
| 1.21 | Угол поворота порошкового лафетного ствола в вертикальной плоскости, град | пр | Тактические возможности |
| 1.22 | Возможность дистанционного управления лафетным стволом (из кабины боевого расчета) | - | Тактические возможности, удобство управления |
| 1.23 | Тип кабины | - |  |
| 1.24 | Тип шасси, колесная формула | - |  |
| 1.25 | Компоновочная схема шасси | - |  |
| 1.26 | Мощность двигателя (номинальная) кВт; л.с. | Nд | Тягово-скоростные возможности |
| 1.27 | Скорость (максимальная) км/ч | vmax | Скоростные возможности |
| 1.28 | Число мест для боевого расчета (включая место водителя), шт. | nбр | Тактические возможности |
| 1.29 | Угол опрокидывания, град |  | Устойчивость |
| 1.30 | Коэффициент поперечной устойчивости | Kус | Устойчивость |
| 1.31 | Наименьший радиус поворота, м | r | Проходимость |
| 1.32 | Вместимость емкости на прицепе, м3; л: |  | Запас огнетушащих веществ |
|  | цистерны для воды | Vпр. в |  |
|  | пенобака | Vпр. по |  |
| 1.33 | Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | hг. в | Максимальная высота всасывания, при которой обеспечиваются заданные параметры |
| 1.34 | Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания, с | tа | Совершенство вакуумной системы |
| 1.35 | Расход ручного порошкового ствола, кг/с | Qp. пр | Интенсивность подачи огнетушащих веществ |
| 1.36 | Дальность струи при подаче ручным порошковым стволом, м | Lp. np | Дальность подачи огнетушащих веществ |
| 1.37 | Количество ручных порошковых стволов, шт. | N | Тактические возможности |
| 1.38 | Рабочее давление в емкости с порошком (в том числе начальное), МПа; кгс/см2 | Pп (Pп.н) | Тактические возможности |
| 1.39 | Рабочее давление в баллонах с огнетушащим газом (в том числе начальное), МПа; кгс/см2 | Pг (Pг.н) | Тактические возможности |
| 1.40 | Запас напорных рукавов (общий), м | Lp | Тактические возможности |
| 1.41 | Способ прокладки рукавов | - | Уровень механизации |
| 1.42 | Ширина минерализованной полосы, м | В | Тактические возможности |
| 1.43 | Наличие подбамперных насадков и их количество, шт.: |  | Тактические возможности |
|  | передних | Спн |  |
|  | задних | Сзн |  |
| 1.44 | Наличие аварийно-спасательного инструмента | - | Уровень механизации |
| 1.45 | Крутящий момент на рабочем органе, Нм; кгсм | Mро | Энергетические возможности агрегатирования |
| 1.46 | Наличие установки для подогрева воды в цистерне | - | Тактические возможности |
| 1.47 | Температура воды в цистерне при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо, °С | Tв | Тактические возможности |
| 1.48 | Наличие подогрева насосного отсека | - | Тактические возможности |
| 1.49 | Температура воздуха в насосном отсеке при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо, °С | Tн.о. | Тактические возможности |
| 1.50 | Температура воздуха в кабине ПА при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо, °С | Tк | Тактические возможности |
| 1.51 | Вид потребляемого топлива | - |  |
| 1.52 | Вместимость топливных баков, л | Vтб | Тактические возможности |
| 1.53 | Мощность электросиловой установки, кВт | Np | Тактические возможности |
| 1.54 | Напряжение электросиловой установки, В | Uг | Тактические возможности |
| 1.55 | Частота тока, Гц | Fг | Тактические возможности |
| 1.56 | Число фаз электросиловой установки | nф | Тактические возможности |
| 1.57 | Число устанавливаемых стационарных прожекторов, шт. | nс.пр | Тактические возможности |
| 1.58 | Число устанавливаемых переносных прожекторов, шт. | nп.пр | Тактические возможности |
| 1.59 | Мощность прожекторов, кВт | Nn | Тактические возможности |
| 1.60 | Высота подъема телескопической осветительной мачты, м | hм.пр | Тактические возможности |
| 1.61 | Углы поворота прожекторов в горизонтальной плоскости, град | г.пр | Тактические возможности |
| 1.62 | Углы поворота прожекторов в вертикальной плоскости, град | в.пр | Тактические возможности |
| 1.63 | Освещенность рабочего места оператора, лк | Eр.м | Тактические возможности |
| 1.64 | Освещенность места пожара или аварии при работе с телескопической осветительной мачтой на высоте 3-5 м от земли в темное время суток, лк | Eм.п. | Тактические возможности |
| 1.65 | Грузоподъемность крана-манипулятора, кН; кгс | Pгр | Тактические возможности |
| 1.66 | Максимальная высота подъема груза, м | hmax.гр | Тактические возможности |
| 1.67 | Максимальный вылет стрелы крана-манипулятора, м | lmax.cmp | Тактические возможности |
| 1.68 | Тяговое усилие лебедки, кН; кгс | Pл | Тактические возможности |
| 1.69 | Длина троса, м | Lтр | Тактические возможности |
| 1.70 | Производительность дымососа, м3/ч | Еg. д | Тактические возможности |
| 1.71 | Количество дымососов, шт. | nд | Тактические возможности |
| 1.72 | Возможность дистанционного управления краном-манипулятором | - | Удобство управления |
| 1.73 | Максимальная высота подъема АЛ, АПК и ППП, м | H | Тактические возможности |
| 1.74 | Максимальная рабочая нагрузка на вершину неприслоненной АЛ при максимальном вылете, кг | Q | Тактические возможности |
| 1.75 | Грузоподъемность АЛ, АПК, ППП при использовании их в качестве крана, т | Qкп | Тактические возможности |
| 1.76 | Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полностью выдвинутую и неприслоненную АЛ при максимальном вылете, кг | Q | Тактические возможности |
| 1.77 | Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полностью выдвинутую АЛ с прислоненной вершиной при максимальном вылете, кг | Qgh | Тактические возможности |
| 1.78 | Грузоподъемность люльки АЛ, АПК и/или лифта (при неприслоненной АЛ), кг | Qл | Тактические возможности |
| 1.79 | Минимальный угол подъема стрелы АЛ, при котором возможен ее поворот на 360°, град |  | Тактические возможности |
| 1.80 | Угол поворота стрелы АЛ, АПК, ППП (вправо и влево) при круговом вращении, град |  | Тактические возможности |
| 1.81 | Максимальный вылет стрелы АЛ, АПК от оси вращения подъемно-поворотного основания, м: |  | Тактические возможности |
|  | с максимальной нагрузкой на вершине (в люльке) | Lм.н |  |
|  | без нагрузки на вершине (в люльке) | Lб.н |  |
| 1.82 | Минимальный вылет стрелы АЛ при ее максимальной длине (высоте подъема), м | B | Тактические возможности |
| 1.83 | Максимальная ширина опорного контура АЛ, АПК, ППП, АСА, м | B | Тактические возможности |
| 1.84 | Время установки АЛ, АПК, ППП, АСА на выносные опоры, с | tвм | Тактические возможности |
| 1.85 | Время маневров АЛ при максимальной скорости движения без нагрузки, с | tб.н | Тактические возможности |
| 1.86 | Время подъема люльки АПК от опорной поверхности до максимальной рабочей высоты, с | tпод | Тактические возможности |
| 1.87 | Время опускания люльки АПК с максимальной рабочей высоты на грунт, с | ton | Тактические возможности |
| 1.88 | Время поворота стрелы АПК на 360° в каждую из сторон при максимальной рабочей высоте, с | tпов | Тактические возможности |
| 1.89 | Время маневров лестницы при максимальной скорости движения с рабочей нагрузкой в люльке или на вершине АЛ, с | tм.н | Тактические возможности |
| 1.90 | Максимально допустимый прогиб вершины полностью разложенной стрелы АПК при максимальном для этого случая вылете и максимальной нагрузке в люльке, м | H | Тактические возможности |
| 1.91 | Максимально допустимый прогиб вершины полностью выдвинутой АЛ при минимальном угле подъема и максимальной рабочей нагрузке на вершине, м | Hл | Тактические возможности |
| 1.92 | Максимальный вылет стрелы ППП от оси вращения подъемно-поворотного основания, м | Leл | Тактические возможности |
| 1.93 | Время подъема стрелы ППП на максимальную высоту и вылет, с | tпов | Тактические возможности |
| 1.94 | Время поворота стрелы ППП на заданный угол в каждую из сторон при максимальной рабочей высоте, с | tпов | Тактические возможности |
| 2. Показатели надежности |  |  |  |
| 2.1 | Гамма-процентный ( = 80 %) ресурс работы спецагрегатов и их привода до первого капитального ремонта, ч | t. p | Долговечность |
| 2.2 | Гамма-процентная ( = 80 %) наработка спецагрегатов и их привода до отказа, ч | t | Безотказность |
| 2.3 | Полный средний срок службы, лет | tсл | Долговечность |
| 2.4 | Средняя суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов (технического обслуживания), чел. -ч | Smp (Sp) | Ремонтопригодность |
| 3. Показатели экономного использования топлива |  |  |  |
| 3.1 | Расход топлива при стационарной работе на привод спецагрегатов, кг/ч | g | Экономичность по расходу топлива при эксплуатации |
| 4. Эргономические показатели |  |  |  |
| 4.1 | Уровень звука в кабине боевого расчета при движении, дБ | Lк. бр | Гигиеничность |
| 4.2 | Уровень звука на рабочем месте оператора, дБ | Lр. м. | Гигиеничность |
| 4.3 | Внешний уровень звука, дБ | Lвн | Гигиеничность |
| 4.4 | Общая вибрация по направлениям X, Y, Z, м/с2 | Lоб. x,y,z | Гигиеничность |
| 4.5 | Локальная вибрация по направлениям X, Y, Z, м/с2 | Lл. x,y,z | Гигиеничность |
| 4.6 | Соответствие надстройки антропометрическим требованиям | - | Соответствие физическим возможностям человека |
| 4.7 | Усилие на органах управления, Н; кгс | Pупр | Соответствие физическим возможностям человека |
| 5. Показатели транспортабельности |  |  |  |
| 5.1 | Габаритные размеры, мм: |  | Проходимость, |
|  | длина | L | приспособленность к |
|  | ширина | B | транспортированию |
|  | высота в транспортном положении (без боевого расчета, воды и пенообразователя, с 5-10 л запасом топлива) | Hт. п |  |
| 5.2 | Угол свеса, град: |  | Проходимость |
|  | „передний | п |  |
|  | задний | з |  |
| 5.3 | Дорожный просвет, мм | Пд | Проходимость |
| 5.4 | Минимальный радиус поворота (по наружной точке АЛ, АПК), м | min | Проходимость |
| 5.5 | Координаты центра тяжести, мм | - | Проходимость, приспособленность к транспортированию |
| 6. Показатели безопасности |  |  |  |
| 6.1 | Уровень загазованности в кабине боевого расчета, мг/ м3 | Узаг | Эксплутационная безопасность |
| 6.2 | Параметры защитно-отключающего устройства (ЗОУ) для обеспечения безопасности личного состава: |  | Эксплутационная безопасность |
|  | ток срабатывания, А | Iср |  |
|  | время срабатывания, с | tср |  |

4. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

4.1. Применяемость показателей качества пожарных автомобилей в технической документации приведена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

| Применяемость по группам однородной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Применяемость в НТД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер показа-теля по таблице 1 | Автоцистерны | Автоцистерна с лестни-цей | Автоцистерна с колен-чатым подъем-ником | Автомобиль первой помощи | Автомобиль с насосом высоко-го дав-ления | Автомобили порош-кового тушения | Автомобили пенного тушения | Автомобили комби-нированного тушения | Автомобили газового тушения | Автомобили газово-дяного тушения | Автомобили насосно-рукав-ные | Автона-сосная станция | Пено-подъем-ники | Авто-подъем-ники | Авто-лест-ницы | ТЗ НИР, ГОСТ ОТТ | Стан-дарты (кроме ГОСТ ОТТ), НПБ | ТЗ на ОКР | ТУ |
| 1.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.4 | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | +; - | - | - | + | + | + | + |
| 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.6 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.8 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.9 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.10 | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.11 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.12 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.13 | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.14 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.15 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.16 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.17 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.18 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.19 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.20 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.21 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.22 | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 1.24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 1.25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 1.26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.27 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 1.28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 1.29 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 1.30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 1.31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| 1.32 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.33 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.34 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.35 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.36 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.37 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.38 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.40 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.44 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.46 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.47 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.48 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.49 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.51 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| 1.52 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| 1.53 | +; - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.54 | +; - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.55 | +; - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.56 | +; - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.57 | +; - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.58 | +; - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.59 | +; - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.60 | +; - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.61 | +; - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.62 | +; - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.73 | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.74 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.75 | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.76 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.77 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.78 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.79 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.80 | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.81 | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.82 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.83 | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.84 | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.85 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.86 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.87 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.88 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.89 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.90 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.91 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + |
| 2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| 6.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. В таблице «+» означает применяемость, «-» неприменяемость, «+; -» ограниченную применяемость соответствующего показателя качества.

Таблица 3

| Применяемость по группам однородной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Применяемость в НТД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер показа-теля по таблице 1 | Аварий-но-спа-сатель-ный авто-мобиль | Авто-мобиль водо-защит-ный | Авто-мобиль связи и освще-ния | Авто-мобиль газо-дымо-защит-ной службы | Авто-мобиль штабной | Пожар-ный опера-тивно-служеб-ный авто-мобиль | Авто-мобиль дымо-удале-ния | Авто-мобиль профи-лактики и ремонта средств связи | Авто-мобиль-лабора-тория пожар-ный | Авто-мобиль базы ГЗДС | Авто-мобиль пожар-ный техни-ческой службы | Авто-мобиль отогре-ва по-жарной техники | Прицеп дымо-удале-ния | Прицеп аварий-но-спа-сатель-ный | ТЗ НИР, ГОСТ ОТТ | Стан-дарты (кроме ГОСТ ОТТ), НПБ | ТЗ на ОКР | ТУ |
| 1.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.27 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.29 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.33 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.34 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.44 | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
| 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.51 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.52 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.53 | + | - | + | + | - | - | -; + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.54 | + | - | + | + | - | - | -; + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.55 | + | - | + | + | - | - | -; + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.56 | + | - | + | + | - | - | +; - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.57 | + | - | + | + | - | - | +; - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.58 | + | - | + | + | - | - | +; - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.59 | + | - | + | + | - | - | +; - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| l.60 | + | - | + | + | - | - | +; - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.61 | + | - | + | + | - | - | +; - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.62 | + | - | + | + | - | - | +; - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.64 | + | - | + | + | - | - | +; - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.65 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.66 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.67 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.68 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.69 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.70 | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.71 | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.72 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.3 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 2.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.1 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 4.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.6 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.7 | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 5.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| 6.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 6.2 | + | - | + | + | - | - | +; - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |

Примечание. В таблице «+» означает применяемость, «-» неприменяемость, «+; -» ограниченную применяемость соответствующего показателя качества.

5. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работы сидя. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работы стоя. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.

ГОСТ 16842-82 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех.

ГОСТ 17.2.2.01-84 Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений.

ГОСТ 17.2.2.03-87 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности.

ГОСТ 17.2.2.05-97 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин.

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости.

ГОСТ 10984-74 Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Световые и цветовые характеристики. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ 12962-93 Генераторы пены средней кратности. Технические условия.

ГОСТ 21752-76 Система "человек — машина". Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования.

ГОСТ 21753-76 Система "человек - машина". Рычаги управления. Общие эргономические требования.

ГОСТ 21786-76 Система "человек - машина". Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования.

ГОСТ 22269-76 Система "человек - машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

ГОСТ 22748-77 Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений.

ГОСТ 25478-91 Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки.

ГОСТ 27436-87 Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений.

ГОСТ 27472-87 Средства автотранспортные специализированные. Охрана труда, эргономика. Требования безопасности.

ГОСТ Р 50574-93 Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования.

ОСТ 37.001.471-88 Управляемость и устойчивость автотранспортных средств. Методы испытаний.

НПБ 159-97 Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 163-97 Пожарная техника. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 180-99 Пожарная техника. Автомобили пожарные. Разработка и постановка на серийное производство.

НПБ 188-2000 Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 192-2000 Техника пожарная. Автомобиль связи и освещения. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 194-2000 Техника пожарная. Автомобиль газодымозащитной службы. Общие технические требования. Методы испытаний.

Нормы и правила "Проектирование электросиловых установок пожарных машин".

Правила устройства электроустановок.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Правила по охране труда в подразделениях ГПС МВД России (от 25.05.96 г. № 285).

Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов.

Правила безопасности при эксплуатации электроустановок пожарных автомобилей и прицепов. ПОТ PO-98-001-96.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(справочное)

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

| Показатель качества | Номер пункта таблицы 1 |
| --- | --- |
| Вид потребляемого топлива | 1.51 |
| Вместимость емкости на прицепе, м3; л: | 1.32 |
| цистерны для воды |  |
| пенобака |  |
| Вместимость пенобака, м3; л | 1.4 |
| Вместимость топливных баков, л | 1.52 |
| Вместимость цистерны для воды, м3; л | 1.3 |
| Вместимость цистерны для жидких огнетушащих веществ, м3; л | 1.5 |
| Внешний уровень звука, дБ | 4.3 |
| Возможность дистанционного управления краном-манипулятором | 1.72 |
| Возможность дистанционного управления лафетным стволом (из кабины боевого расчета) | 1.22 |
| Время маневров АЛ при максимальной скорости движения без нагрузки, с | 1.85 |
| Время маневров лестницы при максимальной скорости движения с рабочей нагрузкой в люльке или на вершине АЛ, с | 1.89 |
| Время опускания люльки АПК с максимальной рабочей высоты на грунт, с | 1.87 |
| Время поворота стрелы АПК на 360° в каждую из сторон при максимальной рабочей высоте, с | 1.88 |
| Время поворота стрелы ППП на заданный угол в каждую из сторон при максимальной рабочей высоте, с | 1.94 |
| Время подъема люльки АПК от опорной поверхности до максимальной рабочей высоты, с | 1.86 |
| Время подъема стрелы ППП на максимальную высоту и вылет, с | 1.93 |
| Время установки АЛ, АПК, ППП, АСА на выносные опоры, с | 1.84 |
| Высота подъема телескопической осветительной мачты, м | 1.60 |
| Габаритные размеры, мм: | 5.1 |
| длина |  |
| ширина |  |
| высота в транспортном положении (без боевого расчета, воды и пенообразователя, с 5-10 л запасом топлива) |  |
| Гамма-процентная ( = 80 %) наработка спецагрегатов и их привода до отказа, ч | 2.2 |
| Гамма-процентный ( = 80 %) ресурс работы спецагрегатов и их привода до первого капитального ремонта, ч | 2.1 |
| Грузоподъемность АЛ, АПК, ППП при использовании их в качестве крана, т | 1.75 |
| Грузоподъемность крана-манипулятора, кН; кгс | 1.65 |
| Грузоподъемность люльки АЛ, АПК и/или лифта (при неприслоненной АЛ), кг | 1.78 |
| Дальность струи при подаче пенным лафетным стволом при кратности К, м | 1.14 |
| Дальность струи при подаче порошковым лафетным стволом, м | 1.15 |
| Дальность струи при подаче водяным лафетным стволом, м | 1.13 |
| Дальность струи при подаче ручным порошковым стволом, м | 1.36 |
| Длина троса, м | 1.69 |
| Дорожный просвет, мм | 5.3 |
| Запас напорных рукавов (общий), м | 1.40 |
| Количество дымососов, шт. | 1.71 |
| Количество ручных порошковых стволов, шт. | 1.37 |
| Компоновочная схема шасси | 1.25 |
| Координаты центра тяжести, мм | 5.5 |
| Коэффициент поперечной устойчивости | 1.30 |
| Крутящий момент на рабочем органе, Нм; кгсм | 1.45 |
| Локальная вибрация по направлениям X, Y, Z, м/с2 | 4.5 |
| Максимальная высота подъема АЛ, АПК и ППП, м | 1.73 |
| Максимальная высота подъема груза, м | 1.66 |
| Максимальная рабочая нагрузка на вершину неприслоненной АЛ при максимальном вылете, кг | 1.74 |
| Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полностью выдвинутую и неприслоненную АЛ при максимальном вылете, кг | 1.76 |
| Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полностью выдвинутую АЛ с прислоненной вершиной при максимальном вылете, кг | 1.77 |
| Максимальная ширина опорного контура АЛ, АПК, ППП, АСА, м | 1.83 |
| Максимально допустимый прогиб вершины полностью выдвинутой АЛ при минимальном угле подъема и максимальной рабочей нагрузке на вершине, м | 1.91 |
| Максимально допустимый прогиб вершины полностью разложенной стрелы АПК при максимальном для этого случая вылете и максимальной нагрузке в люльке, м | 1.90 |
| Максимальный вылет стрелы АЛ, АПК от оси вращения подъемно-поворотного основания, м: | 1.81 |
| с максимальной нагрузкой на вершине (в люльке) |  |
| без нагрузки на вершине (в люльке) |  |
| Максимальный вылет стрелы крана-манипулятора, м | 1.67 |
| Максимальный вылет стрелы ППП от оси вращения подъемно-поворотного основания, м | 1.92 |
| Масса вывозимого порошка, кг | 1.6 |
| Масса огнетушащего газа, кг | 1.7 |
| Минимальный вылет стрелы АЛ при ее максимальной длине (высоте подъема), м | 1.82 |
| Минимальный радиус поворота (по наружной точке АЛ, АПК), м | 5.4 |
| Минимальный угол подъема стрелы АЛ, при котором возможен ее поворот на 360°, град | 1.79 |
| Мощность двигателя (максимальная) кВт; л. с. | 1.26 |
| Мощность прожекторов, кВт | 1.59 |
| Мощность электросиловой установки, кВт | 1.53 |
| Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 1.33 |
| Наименьший радиус поворота, м | 1.31 |
| Наличие аварийно-спасательного инструмента | 1.44 |
| Наличие подбамперных насадков и их количество, шт.: | 1.43 |
| передних |  |
| задних |  |
| Наличие подогрева насосного отсека | 1.48 |
| Наличие установки для подогрева воды в цистерне | 1.46 |
| Напор ступеней насоса при номинальном числе оборотов: | 1.9 |
| низкого давления, кгс/см2; м вод. ст. |  |
| высокого давления, кгс/см2; м вод.ст. |  |
| Напряжение электросиловой установки, В | 1.54 |
| Общая вибрация по направлениям X, Y, Z, м/с2 | 4.4 |
| Освещенность места пожара или аварии на расстоянии 30-50 м в темное время суток, лк | 1.64 |
| Освещенность рабочего места оператора, лк | 1.63 |
| Параметры защитно-отключающего устройства (ЗОУ) для обеспечения безопасности личного состава: | 6.2 |
| ток срабатывания, А |  |
| время срабатывания, с |  |
| Подача насоса при номинальном числе оборотов, м3/с; л/с | 1.8 |
| Полная масса, кг | 1.1 |
| Полный средний срок службы, лет | 2.3 |
| Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания, с | 1.34 |
| Производительность дымососа, м3/ч | 1.70 |
| Рабочее давление в баллонах с огнетушащим газом (в том числе начальное), МПа; кгс/см2 | 1.39 |
| Рабочее давление в емкости с порошком (в том числе начальное), МПа; кгс/см2 | 1.38 |
| Расход водяного лафетного ствола, м3/с; л/с | 1.10 |
| Расход пенного лафетного ствола при кратности К, м3/с; л/с | 1.11 |
| Расход порошкового лафетного ствола, кг/с | 1.12 |
| Расход ручного порошкового ствола, кг/с | 1.35 |
| Расход топлива при стационарной работе на привод спецагрегатов, кг/ч | 3.1 |
| Скорость (максимальная) км/ч | 1.27 |
| Соответствие надстройки антропометрическим требованиям | 4.6 |
| Способ прокладки рукавов | 1.41 |
| Средняя суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов (технического обслуживания) чел.-ч | 2.4 |
| Температура воды в цистерне при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо, °С | 1.47 |
| Температура воздуха в насосном отсеке при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо, °С | 1.49 |
| Температура воздуха в кабине ПА при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо, °С | 1.50 |
| Тип кабины | 1.23 |
| Тип установки для подогрева воды в цистерне | 1.46 |
| Тип шасси, колесная формула | 1.24 |
| Тяговое усилие лебедки, кН; кгс | 1.68 |
| Углы поворота прожекторов в вертикальной плоскости, град | 1.62 |
| Углы поворота прожекторов в горизонтальной плоскости, град | 1.61 |
| Угол опрокидывания, град | 1.29 |
| Угол поворота водяного лафетного ствола в вертикальной плоскости, град | 1.19 |
| Угол поворота водяного лафетного ствола в горизонтальной плоскости, град | 1.16 |
| Угол поворота пенного лафетного ствола в вертикальной плоскости, град | 1.20 |
| Угол поворота пенного лафетного ствола в горизонтальной плоскости, град | 1.17 |
| Угол поворота порошкового лафетного ствола в вертикальной плоскости, град | 1.21 |
| Угол поворота порошкового лафетного ствола в горизонтальной плоскости, град | 1.18 |
| Угол поворота стрелы АЛ, АПК, ППП (вправо и влево) при круговом вращении, град | 1.80 |
| Угол свеса, град: | 5.2 |
| передний |  |
| задний |  |
| Удельная мощность, кВт/т | 1.2 |
| Уровень загазованности в кабине боевого расчета, мг/м3 | 6.1 |
| Уровень звука в кабине боевого расчета при движении, дБ | 4.1 |
| Уровень звука на рабочем месте оператора, дБ | 4.2 |
| Усилие на органах управления, Н; кгс | 4.7 |
| Частота тока, Гц | 1.55 |
| Число мест для боевого расчета (включая место водителя), шт. | 1.28 |
| Число устанавливаемых переносных прожекторов, шт. | 1.58 |
| Число устанавливаемых стационарных прожекторов, шт. | 1.57 |
| Число фаз электросиловой установки | 1.56 |
| Ширина минерализованной полосы, м | 1.42 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения

2. Термины и определения

3. Номенклатура показателей качества пожарных автомобилей

4. Применяемость показателей качества пожарных автомобилей

5. Нормативные ссылки

Приложение (справочное). Алфавитный перечень показателей качества