Утверждены

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 25 января 1999 г. N 10

Срок введения в действие -

25 января 1999 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ПБ 03-260-99

Разработаны Техническим управлением  Госгортехнадзора  России,

НТЦ    "Промышленная   безопасность",   Управлением   Центрального

промышленного округа Госгортехнадзора России.

Внесены Техническим  управлением Госгортехнадзора России,  НТЦ

"Промышленная безопасность".

Приняты и  введены  в действие Постановлением Госгортехнадзора

России от 25.01.99 N 11.

Редакционная коллегия:    Красных    Б.А.,    Денисов    А.В.,

Можаев И.Л.,   Печеркин   А.С.,   Сидоров   В.И.,   Шалаев   В.К.,

Шаталов А.А.

Настоящие Методические   рекомендации   разработаны   в  целях

реализации  Федерального  закона  "О   промышленной   безопасности

опасных  производственных  объектов"  и  разъясняют  требования  к

проведению   экспертизы   промышленной   безопасности   в    части

идентификации опасных производственных объектов,  а также основные

и  специфические  признаки   и   условия   идентификации   опасных

производственных     объектов    для    страхования    гражданской

ответственности     организаций,      эксплуатирующих      опасные

производственные объекты,  за причинение вреда жизни, здоровью или

имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае  аварии

на опасном производственном объекте.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации  разъясняют  основные

требования  к  идентификации опасных производственных объектов,  а

также  специфические  признаки  и  условия  идентификации  опасных

производственных     объектов    для    страхования    гражданской

ответственности     организаций,      эксплуатирующих      опасные

производственные объекты,  за причинение вреда жизни, здоровью или

имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае  аварии

на опасном производственном объекте.

1.2. Методические рекомендации предназначены для  специалистов

Госгортехнадзора   России,   экспертных   организаций,   страховых

организаций,  а   также   организаций,   эксплуатирующих   опасные

производственные объекты.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Федеральный закон "О  промышленной  безопасности  опасных

производственных   объектов"   от   21.07.97  N  116-ФЗ  (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588).

2.2. Федеральный   закон  "О  лицензировании  отдельных  видов

деятельности" от  25.09.98  N  158-ФЗ  (Собрание  законодательства

Российской Федерации, 1998, N 39, ст. 4857).

2.3. Закон Российской  Федерации  "Об  организации  страхового

дела в Российской Федерации" от 27.11.92 N 4016-1.

2.4. Положение о Федеральном  горном  и  промышленном  надзоре

России,  утверждено  Указом  Президента  Российской  Федерации  от

18.02.93  N  234  (Собрание  актов  Президента   и   Правительства

Российской Федерации, 1993, N 8, ст. 657).

2.5. Перечень предприятий (организаций), производств, объектов

и  работ,  надзор  за  которыми  осуществляют  органы Федерального

горного  и  промышленного   надзора   России,   утвержден   Указом

Президента  Российской Федерации от 18.02.93 N 234 (Собрание актов

Президента  и  Правительства  Российской  Федерации,  1993,  N  8,

ст. 657).

2.6. Постановление  Правительства  Российской   Федерации   от

17.07.98 N   779  "О  федеральном  органе  исполнительной  власти,

специально уполномоченном  в  области  промышленной  безопасности"

(Собрание законодательства   Российской  Федерации,  1998,  N  30,

ст. 3775).

2.7. Распоряжение  Президента Российской Федерации от 31.12.91

N  136-рп  "Вопросы  Федерального  горного и промышленного надзора

России" (Ведомости Съезда народных депутатов  РСФСР  и  Верховного

Совета РСФСР, 1992, N 3).

2.8. Правила     страхования     (стандартные)     гражданской

ответственности      организаций,      эксплуатирующих     опасные

производственные объекты,  за причинения вреда жизни, здоровью или

имуществу  других  лиц  и  окружающей среде в результате аварии на

опасном производственном объекте (утверждены Всероссийским  союзом

страховщиков 23.02.98).

2.9. Методические  рекомендации  по  внедрению   обязательного

страхования  ответственности  за причинение вреда при эксплуатации

опасного производственного объекта (утверждены Минфином  России  и

согласованы Госгортехнадзором России и МЧС России 31.03.98).

2.10. Правила проведения экспертизы промышленной  безопасности

(утверждены    Госгортехнадзором    России    06.11.98    N    64,

зарегистрированы Минюстом России 08.12.98 N 1656).

2.11. Временный   порядок  рассмотрения  заявления  соискателя

лицензий,  оформления и выдачи лицензий в центральном  аппарате  и

территориальных   органах   Госгортехнадзора   России   (утвержден

Госгортехнадзором России 10.01.98 N 5).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Авария   -  разрушение  сооружений  и  (или)  технических

устройств,  применяемых  на  опасном   производственном   объекте,

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [2.1].

3.2. Гражданская  ответственность  -   возникшая   по   закону

обязанность   возмещать  вред,  причиненный  жизни,  здоровью  или

имуществу других лиц и окружающей природной среде.

3.3. Заказчик   -   организация,  обратившаяся  с  заявкой  на

проведение экспертизы [2.10].

3.4. Идентификация   опасных   производственных   объектов   -

отнесение объекта  в  составе  организации  к  категории  опасного

производственного  объекта и определение его типа в соответствии с

требованиями  Федерального  закона  "О  промышленной  безопасности

опасных производственных объектов".

3.5. Идентификационный   лист    опасного    производственного

объекта -   формализованное  приложение  к  заключению  экспертизы

промышленной   безопасности   в   части   идентификации    опасных

производственных   объектов   (заполняется  для  каждого  опасного

производственного объекта по форме,  приведенной в Приложении 1  к

настоящим Методическим рекомендациям).

3.6. Сводный лист учета опасных  производственных  объектов  с

целью  страхования  ответственности - формализованное приложение к

заключению   экспертизы   промышленной   безопасности   в    части

идентификации  опасных  производственных объектов (заполняется для

организации - страхователя по форме,  приведенной в Приложении 1 к

настоящим Методическим рекомендациям).

3.7. Лицензия   -   разрешение   (право)   на    осуществление

лицензируемого   вида  деятельности  при  обязательном  соблюдении

лицензионных требований и условий [2.2].

3.8. Опасные  производственные  объекты  -  предприятия или их

цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на

которых [2.1]:

1) получаются,  используются,  перерабатываются,   образуются,

хранятся,    транспортируются,   уничтожаются   опасные   вещества

(воспламеняющиеся,  окисляющие,  горючие,  взрывчатые,  токсичные,

высокотоксичные, вещества, представляющие опасность для окружающей

природной среды);

2) используется  оборудование,  работающее под давлением более

0,07  мегапаскаля  или   при   температуре   нагрева   воды  более

115 градусов Цельсия;

3) используются   стационарно   установленные   грузоподъемные

механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и  сплавы  на

основе этих расплавов;

5) ведутся  горные  работы,  работы  по  обогащению   полезных

ископаемых, а также работы в подземных условиях.

3.9. Тип опасного производственного объекта  -  характеристика

опасного  производственного объекта,  показывающая определенный на

основании   статьи  15   Федерального   закона   "О   промышленной

безопасности опасных производственных объектов" размер минимальной

страховой суммы страхования ответственности  за  причинение  вреда

жизни,  здоровью  или  имуществу других лиц и окружающей природной

среде в случае аварии на  опасном  производственном  объекте.  Тип

опасного  производственного объекта определяется при идентификации

опасных производственных объектов.  Существует  три  типа  опасных

производственных   объектов,   для   которых  минимальные  размеры

страховых сумм  страхования  ответственности  составляют 70 тысяч,

10 тысяч и 1 тысячу минимальных размеров  оплаты  труда  (далее  -

МРОТ),  установленных  законодательством  Российской  Федерации на

день заключения договора страхования риска ответственности.

3.10. Признаки  опасности  объекта  -   один   или   несколько

признаков,  при  наличии  которых  объект  относится  к  категории

опасных  производственных  объектов.  Признаки  опасности  объекта

определяются при идентификации опасных производственных объектов в

соответствии с приложением 1 Федерального закона  "О  промышленной

безопасности опасных производственных объектов" и указаны в п. 5.1

настоящих Методических рекомендаций.

3.11. Промышленная   безопасность   опасных   производственных

объектов  -  состояние  защищенности  жизненно  важных   интересов

личности и общества от аварий на опасных производственных объектах

и последствий указанных аварий [2.1].

3.12. Российский  страховой пул по страхованию ответственности

в рамках Федерального закона "О промышленной безопасности  опасных

производственных  объектов"  -  объединение страховщиков,  имеющих

соответствующую  лицензию  на  право  страхования   данного   вида

гражданской   ответственности,   созданное   с  целью  обеспечения

финансовой устойчивости и гарантий страховых выплат.

3.13. Страхование   -   отношения   по   защите  имущественных

интересов   физических   и   юридических   лиц   при   наступлении

определенных  событий (страховых случаев) за счет денежных фондов,

формируемых  из  уплачиваемых  ими  страховых  взносов  (страховых

премий) [2.3].

3.14. Страхователи   -   юридические   лица   и   дееспособные

физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования

либо являющиеся страхователями в силу закона [2.3].

3.15. Страховщики  -  юридические  лица любой организационно -

правовой  формы,  предусмотренной   законодательством   Российской

Федерации,  созданные  для  осуществления  страховой  деятельности

(страховые  организации)  и  получившие  в  установленном  порядке

лицензию  на  осуществление  страховой  деятельности на территории

Российской Федерации [2.3].

3.16. Страховая сумма - определенная договором страхования или

установленная  законом   денежная   сумма,   исходя   из   которой

устанавливаются  размеры  страхового  взноса  и страховой выплаты,

если договором или законодательными актами Российской Федерации не

предусмотрено иное [2.3].

3.17. Экспертиза   промышленной    безопасности    -    оценка

соответствия  объекта  экспертизы предъявляемым к нему действующим

требованиям промышленной безопасности [2.10].

3.18. Экспертная  организация - организация,  имеющая лицензию

Госгортехнадзора   России   на   право    проведения    экспертизы

промышленной    безопасности    в   соответствии   с   действующим

законодательством [2.10].

3.19. Заключение   экспертизы   промышленной   безопасности  -

документ,  содержащий  обоснованные  выводы  о  соответствии   или

несоответствии   объекта   экспертизы   требованиям   промышленной

безопасности [2.10].

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Идентификация     опасных    производственных    объектов

осуществляется для целей страхования ответственности  организаций,

эксплуатирующих  опасные  производственные  объекты,  а  также для

целей  регистрации  объектов  в  государственном  реестре  опасных

производственных объектов.

4.2. Идентификация  опасных  производственных   объектов   для

страхования  ответственности организаций,  эксплуатирующих опасные

производственные объекты,  за причинение вреда жизни, здоровью или

имуществу  других лиц и окружающей природной среде в случае аварии

на  опасном  производственном  объекте  (далее  -   идентификация)

осуществляется      организацией,      эксплуатирующей     опасный

производственный объект,  а также экспертной организацией, имеющей

лицензию   Госгортехнадзора   России   на   проведение  экспертизы

промышленной   безопасности   в   части   идентификации    опасных

производственных объектов.

4.3. Ответственность  за  правильность  идентификации  опасных

производственных     объектов    возлагается    на    организацию,

осуществляющую идентификацию.

4.4. В    рамках    идентификации    территориальные    органы

Госгортехнадзора России должны:

- контролировать     правильность     применения     критериев

идентификации  опасных  производственных  объектов   и   отнесения

идентифицируемых  объектов  к  типам  по обязательному страхованию

ответственности;

- контролировать наличие у экспертных организаций,  проводящих

идентификацию, необходимой лицензии Госгортехнадзора России.

4.5. Целью  идентификации  является  определение  типа опасных

производственных объектов в составе  организации,  эксплуатирующей

опасные производственные объекты.

4.6. Идентификация является основанием для заключения договора

страхования   риска   ответственности  и  регистрации  объектов  в

государственном реестре опасных производственных объектов.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

К КАТЕГОРИИ И ТИПАМ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1. К   категории   опасных   производственных   объектов   в

соответствии с Федеральным законом  "О  промышленной  безопасности

опасных производственных объектов" [2.1] относятся предприятия или

их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты,

на которых:

5.1.1. Получаются, используются, перерабатываются, образуются,

хранятся,   транспортируются,   уничтожаются   следующие   опасные

вещества:

а) воспламеняющиеся вещества - газы,  которые  при  нормальном

давлении  и  в  смеси  с  воздухом  становятся воспламеняющимися и

температура  кипения  которых  при  нормальном давлении составляет

20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие  вещества  -  вещества,  поддерживающие горение,

вызывающие  воспламенение  и  (или)  способствующие  воспламенению

других  веществ  в  результате  окислительно  -  восстановительной

экзотермической реакции;

в) горючие   вещества   -   жидкости,  газы,  пыли,  способные

самовозгораться,  а также возгораться  от  источника  зажигания  и

самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества,  которые  при  определенных

видах    внешнего    воздействия   способны   на   очень   быстрое

самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и

образованием газов;

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на

живые   организмы  приводить  к  их  гибели  и  имеющие  следующие

характеристики:

- средняя  смертельная   доза   при   введении  в  желудок  от

15 миллиграммов  на  килограмм  до  200  миллиграммов на килограмм

включительно;

- средняя   смертельная   доза   при   нанесении  на  кожу  от

50 миллиграммов на килограмм  до  400  миллиграммов  на  килограмм

включительно;

- средняя    смертельная      концентрация   в    воздухе   от

0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;

е) высокотоксичные   вещества   -   вещества,   способные  при

воздействии на живые организмы приводить к  их  гибели  и  имеющие

следующие характеристики:

- средняя   смертельная  доза  при введении в желудок не более

15 миллиграммов на килограмм;

- средняя  смертельная  доза  при  нанесении на кожу  не более

50 миллиграммов на килограмм;

- средняя  смертельная  концентрация   в   воздухе   не  более

0,5 миллиграмма на литр;

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной

среды,  -  вещества,  характеризующиеся  в водной среде следующими

показателями острой токсичности:

- средняя смертельная доза при воздействии на рыбу  в  течение

96 часов не более 10 миллиграммов на литр;

- средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при

воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов

на литр;

- средняя  ингибирующая  концентрация   при   воздействии   на

водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр.

5.1.2. Используется  оборудование,  работающее  под  давлением

более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов

Цельсия.

5.1.3. Используются  стационарно  установленные грузоподъемные

механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры.

5.1.4. Получаются  расплавы черных и цветных металлов и сплавы

на основе этих расплавов.

5.1.5. Ведутся  горные  работы,  работы по обогащению полезных

ископаемых, а также работы в подземных условиях.

5.2. Отнесение  объекта к категории опасного производственного

объекта осуществляется в процессе его идентификации  на  основании

установления  признаков,  указанных в пп.  5.1.1 - 5.1.5 настоящих

Методических рекомендаций.

При отнесении  объекта  к категории опасного производственного

объекта  по  признакам,  предусмотренным  в  пп.  5.1.2  и  5.1.3,

учитываются  технические  устройства,  оборудование,  сооружения и

механизмы,  как регистрируемые,  так и нерегистрируемые в  органах

Госгортехнадзора  России  в  соответствии с действующими Правилами

безопасности.

5.3. Для  целей страхования,  на основании Федерального закона

"О промышленной безопасности  опасных  производственных  объектов"

[2.1],  опасные производственные объекты подразделяются по степени

опасности на следующие типы (по убыванию):

5.3.1. К   первому   типу   относятся   объекты,   на  которых

получаются,   используются,   перерабатываются,    образовываются,

хранятся,   транспортируются,  уничтожаются  опасные  вещества,  в

количествах,  равных  или  превышающих  количество,  установленное

приложением  2  Федерального  закона  "О промышленной безопасности

опасных производственных объектов" [2.1] и указанное в таблицах  1

и 2 настоящих Методических рекомендаций.

Для первого типа опасных производственных объектов минимальная

страховая сумма составляет семьдесят тысяч МРОТ.

5.3.2. Ко второму типу относятся не относящиеся к первому типу

объекты,  на которых получаются,  используются,  перерабатываются,

образовываются,  хранятся,  транспортируются, уничтожаются опасные

вещества,  в  количестве,  меньшем  чем количество,  установленное

приложением 2 Федерального  закона  "О  промышленной  безопасности

опасных  производственных объектов" [2.1] и указанное в таблицах 1

и 2 настоящих Методических рекомендаций.

Для второго типа опасных производственных объектов минимальная

страховая сумма составляет десять тысяч МРОТ.

В процессе  идентификации  опасных  производственных  объектов

первого и второго типа следует применять следующие принципы:

- для  опасных  веществ,  не указанных в таблице 1,  применять

данные таблицы 2;

- в  случае,  если расстояние между опасными производственными

объектами менее пятисот метров,  учитывается суммарное  количество

опасного вещества;

- если применяется несколько видов опасных веществ одной и той

же  категории,  то  их суммарное пороговое (предельное) количество

определяется условием:

n

SUM m(i)/M(i) > 1,

i=1

- где   m(i)   -  количество  применяемого  вещества;  M(i)  -

пороговое (предельное) количество того же вещества в  соответствии

с таблицами 1 и 2 для всех i от 1 до n.

Таблица 1

--------------------------------------------------T--------------¬

¦        Наименование опасного вещества           ¦  Предельное  ¦

¦                                                 ¦  количество  ¦

¦                                                 ¦   опасного   ¦

¦                                                 ¦ вещества, т  ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Аммиак                                           ¦     500      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в¦              ¦

¦которых содержание азота из нитрата аммония      ¦              ¦

¦составляет более 28 процентов массы, а также     ¦              ¦

¦водные растворы нитрата аммония, в которых       ¦              ¦

¦концентрация нитрата аммония превышает           ¦              ¦

¦90 процентов массы)                              ¦    2500      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Нитрат аммония в форме удобрений (простые        ¦              ¦

¦удобрения на основе нитрата аммония, а также     ¦              ¦

¦сложные удобрения, в которых содержание азота из ¦              ¦

¦нитрата аммония составляет более 28 процентов    ¦              ¦

¦массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония ¦              ¦

¦вместе с фосфатом и (или) калием)                ¦   10000      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Акрилонитрил                                     ¦     200      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Хлор                                             ¦      25      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Оксид этилена                                    ¦      50      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Цианистый водород                                ¦      20      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Фтористый водород                                ¦      50      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Сернистый водород                                ¦      50      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Диоксид серы                                     ¦     250      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Триоксид серы                                    ¦      75      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Алкилы свинца                                    ¦      50      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Фосген                                           ¦       0,75   ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Метилизоцианат                                   ¦       0,15   ¦

L-------------------------------------------------+---------------

Таблица 2

--------------------------------------------------T--------------¬

¦             Виды опасных веществ                ¦  Предельное  ¦

¦                                                 ¦  количество  ¦

¦                                                 ¦   опасного   ¦

¦                                                 ¦ вещества, т  ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Воспламеняющиеся газы                            ¦        200   ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Горючие жидкости, находящиеся на товарно -       ¦              ¦

¦сырьевых складах и базах                         ¦      50000   ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Горючие жидкости, используемые в технологическом ¦              ¦

¦процессе или транспортируемые по магистральному  ¦              ¦

¦трубопроводу                                     ¦        200   ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Токсичные вещества                               ¦        200   ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Высокотоксичные вещества                         ¦         20   ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Окисляющие вещества                              ¦        200   ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Взрывчатые вещества                              ¦         50   ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Вещества, представляющие опасность для окружающей¦              ¦

¦природной среды                                  ¦        200   ¦

L-------------------------------------------------+---------------

5.3.3. К третьему типу относятся не относящиеся к первым  двум

типам  объекты,  обладающие  признаками  опасности,  определенными

приложением 1 Федерального  закона  "О  промышленной  безопасности

опасных   производственных   объектов"  и  указанными  в  пп.  5.1

настоящих Методических рекомендаций.

Для третьего    типа    опасных    производственных   объектов

минимальная страховая сумма составляет одну тысячу МРОТ.

В число объектов третьего типа входят опасные производственные

объекты, на которых:

- обращаются (т.е. получаются, используются, перерабатываются,

образовываются,  хранятся, транспортируются, уничтожаются) опасные

вещества,  не  указанные  в  приложении  2  Федерального закона "О

промышленной безопасности опасных  производственных  объектов"  (к

таким  веществам,  например,  относятся  горючие  пыли,  способные

самовозгораться,  а также возгораться  от  источника  зажигания  и

самостоятельно гореть после его удаления);

- используется оборудование,  работающее под  давлением  более

0,07  МПа  или  при  температуре  нагрева  воды более 115 градусов

Цельсия;

- используются    стационарно   установленные   грузоподъемные

механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

- получаются  расплавы  черных  и цветных металлов и сплавы на

основе этих расплавов;

- ведутся   горные   работы,  работы  по  обогащению  полезных

ископаемых, а также работы в подземных условиях.

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

6.1. В   процессе   идентификации   опасных   производственных

объектов  рекомендуется  учитывать  следующие  основные   принципы

идентификации,  которые отражают специфические особенности опасных

производственных объектов:

6.1.1. Необходимо выявить все опасные производственные объекты

в составе организации страхователя  (принцип  зонирования  опасных

производственных объектов).

При этом  в   качестве   объединяющего   критерия   используют

производственную   площадку   (или  производственное  здание),  на

которой осуществляется технологический(ие) процесс(ы).

Как правило,  в  качестве  опасного  производственного объекта

рекомендуется  выделять  предприятие,   расположенное   на   одной

производственной площадке.  В случае, если предприятие размещается

на нескольких производственных площадках,  удаленных друг от друга

на расстояние более 500 метров, каждая из площадок рассматривается

как отдельный опасный производственный объект.

6.1.2. Необходимо   выявить   и   зафиксировать  в  заключении

экспертизы  все  признаки  опасности  и   тип   каждого   опасного

производственного   объекта  в  составе  организации  страхователя

(принцип   полноты   и   достоверности    идентификации    опасных

производственных объектов).

6.1.3. В случае,  если объект обладает несколькими  признаками

опасности,  его  рекомендуется относить к тому типу,  для которого

размер минимальной страховой суммы наибольший (принцип  поглощения

более опасным типом менее опасного).

Так, например,  при одновременном наличии на объекте признаков

опасности,  характерных  как  для  первого,  так  и  второго  (или

третьего)  типа  опасных  производственных объектов,  такой объект

относится к опасным производственным  объектам  первого  (наиболее

опасного)  типа  и  минимальная  страховая сумма для него составит

70 тысяч  МРОТ.  Или,  при  одновременном   наличии   на   объекте

признаков,   характерных  для  второго  и  третьего  типа  опасных

производственных  объектов,  такой  объект  относится  к   опасным

производственным  объектам  второго  типа  и минимальная страховая

сумма составит 10 тысяч МРОТ.

6.1.4. В случае,  если объект обладает  несколькими  признакам

опасности,  характерными  для одного типа опасных производственных

объектов,  размер  минимальной  страховой  суммы  не  зависит   от

количества указанных признаков (принцип независимости).

Так, например, при одновременном наличии на объекте нескольких

признаков   первого   типа   опасных   производственных   объектов

(обращение   двух   (или   более)   видов   опасных   веществ    -

воспламеняющихся   газов,  токсичных  веществ,  высокотоксичных  и

прочее,  в  количестве  каждого  вещества,   превышающем   пороги,

установленные  Федеральным  законом  "О  промышленной безопасности

опасных  производственных  объектов"  [2.1])  объект  относится  к

опасным  производственным  объектам  первого  типа  и  минимальная

страховая сумма составит 70 тысяч МРОТ.

Либо при наличии на объекте нескольких признаков третьего типа

опасных производственных объектов (например,  наличие  стационарно

установленных   грузоподъемных   механизмов,   независимо   от  их

количества,  и   использование   оборудования,   работающего   под

давлением  более  0,07  МПа,  также  независимо  от их количества)

минимальная страховая сумма составит  1  тысячу  МРОТ  -  как  для

опасного производственного объекта третьего типа.

6.2. Примеры  идентификации,  применительно  к  типам  опасных

производственных  объектов,  а  также  специфические  (учитывающие

особенности различных  типов  опасных  производственных  объектов)

условия   идентификации  приведены  в  Приложении  3  к  настоящим

Методическим рекомендациям.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ

7.1. Основанием   для   осуществления   идентификации  опасных

производственных  объектов  в   рамках   экспертизы   промышленной

безопасности   является  договор  между  заказчиком  и  экспертной

организацией.

7.2. В качестве заказчика экспертизы промышленной безопасности

в части идентификации опасных производственных объектов для  целей

страхования   ответственности   может   выступать  страховщик  или

страхователь.

7.3. Сроки проведения идентификации, как правило, определяются

сложностью  объекта  экспертизы,  но  не  должны  превышать   трех

месяцев.

7.4. Результаты идентификации в рамках экспертизы промышленной

безопасности оформляются в виде заключения экспертизы.

7.5. Заключение  экспертизы  оформляется  в   соответствии   с

требованиями    Правил    проведения    экспертизы    промышленной

безопасности [2.10].

В качестве     приложения     к     заключению     прилагаются

идентификационные  листы  опасного  производственного  объекта,  а

также сводный лист учета опасных производственных объектов с целью

страхования ответственности.

7.6. Заключение экспертизы оформляется в трех экземплярах. Два

экземпляра заключения  передаются  заказчику,  другой  остается  у

экспертной   организации.   Экземпляр  заключения  может  являться

приложением к договору страхования.

7.7. Заключение  экспертизы  может  быть оспорено заказчиком в

установленном порядке.

7.8. Заказчик  передает  заключение  экспертизы  в центральный

аппарат или  территориальный  орган  Госгортехнадзора  России  для

рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

7.9. Оформленные  с   нарушениями   результаты   идентификации

опасных  производственных  объектов,  а  также выданные заключения

экспертизы промышленной безопасности  в  части  идентификации  для

страхования   ответственности,   не   отражающие   (либо   неверно

отражающие) признаки и условия идентификации,  могут быть признаны

органами    Госгортехнадзора   России   недействительными.   Такие

результаты идентификации не  могут  быть  основой  для  заключения

договора страхования.

7.10. Результаты   идентификации,   проводимой   организацией,

эксплуатирующей  опасный  производственный объект,  оформляются по

форме,  приведенной  в  Приложении  1  к  настоящим   Методическим

рекомендациям.

При идентификации  с  целью  страхования   также   оформляется

Сводный  лист  учета  опасных  производственных  объектов  с целью

страхования ответственности,  заполняемый по форме,  приведенной в

Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по идентификации опасных

производственных объектов

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА <*>

--------------------------------

<*> В пп.  1.1,  1.2,  4.1 - 4.4  заполняется свободное правое

-

поле, в  правом поле  пп.  2.1  -  2.5  и  3.1  -  3.5  знаком  \¦

отмечаются коды нужных признаков опасности и типа объекта.

1. Опасный производственный объект

----------------------------------------------T------------------¬

¦1.1. Полное наименование объекта             ¦                  ¦

L---------------------------------------------+-------------------

----------------------------------------------T------------------¬

¦1.2. Местонахождение (адрес) объекта         ¦                  ¦

L---------------------------------------------+-------------------

2. Признаки опасности объекта

----------------------------------------------T------------------¬

¦2.1. Получение,  использование,  переработка,¦                  ¦

¦образование,   хранение,   транспортирование,¦                  ¦

¦уничтожение опасных веществ, указанных в при-¦                  ¦

¦ложении 1 к Федеральному закону "О промышлен-¦        21        ¦

¦ной   безопасности  опасных  производственных¦                  ¦

¦объектов"                                    ¦                  ¦

L---------------------------------------------+-------------------

----------------------------------------------T------------------¬

¦2.2. Использование оборудования,  работающего¦                  ¦

¦под давлением более 0,07 МПа или при темпера-¦        22        ¦

¦туре нагрева воды более 115 град. C          ¦                  ¦

L---------------------------------------------+-------------------

----------------------------------------------T------------------¬

¦2.3. Использование стационарно  установленных¦                  ¦

¦грузоподъемных механизмов,  эскалаторов,  ка-¦        23        ¦

¦натных дорог, фуникулеров                    ¦                  ¦

L---------------------------------------------+-------------------

----------------------------------------------T------------------¬

¦2.4. Получение расплавов черных и цветных ме-¦                  ¦

¦таллов и сплавов на основе этих расплавов    ¦        24        ¦

L---------------------------------------------+-------------------

----------------------------------------------T------------------¬

¦2.5. Ведение горных работ,  работ по обогаще-¦                  ¦

¦нию полезных ископаемых, а также работ в под-¦        25        ¦

¦земных условиях                              ¦                  ¦

L---------------------------------------------+-------------------

3. Тип объекта

----------------------------------------------T------------------¬

¦3.1. Объекты  с  опасными  веществами в коли-¦                  ¦

¦честве,  равном или  превышающем  количество,¦                  ¦

¦установленное  приложением  2  к Федеральному¦        31        ¦

¦закону "О промышленной  безопасности  опасных¦                  ¦

¦производственных объектов"                   ¦                  ¦

L---------------------------------------------+-------------------

----------------------------------------------T------------------¬

¦3.2. Не  относящиеся к объектам,  указанным в¦                  ¦

¦пп.  3.1  настоящего листа объекты с опасными¦                  ¦

¦веществами в количестве, меньшем  предельного¦                  ¦

¦количества,  установленного приложением  2  к¦        32        ¦

¦Федеральному  закону "О промышленной безопас-¦                  ¦

¦ности опасных производственных объектов"     ¦                  ¦

L---------------------------------------------+-------------------

----------------------------------------------T------------------¬

¦3.3. Не относящиеся к объектам,  указанным  в¦                  ¦

¦пп.  3.1 и 3.2  настоящего листа объекты, об-¦                  ¦

¦ладающие признаками опасности,  указанными  в¦        33        ¦

¦пп. 2.1 - 2.5  настоящего листа              ¦                  ¦

L---------------------------------------------+-------------------

4. Эксплуатирующая организация

(в соответствии с учредительными документами)

----------------------------------T------------------------------¬

¦4.1. Полное наименование         ¦                              ¦

¦организации                      ¦                              ¦

L---------------------------------+-------------------------------

----------------------------------T------------------------------¬

¦4.2. Почтовый адрес организации  ¦                              ¦

¦                                 ¦                              ¦

L---------------------------------+-------------------------------

----------------------------------T------------------------------¬

¦4.3. Телефон, факс               ¦                              ¦

¦                                 ¦                              ¦

L---------------------------------+-------------------------------

----------------------------------T------------------------------¬

¦4.4. Ведомственная принадлежность¦                              ¦

¦                                 ¦                              ¦

L---------------------------------+-------------------------------

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по идентификации опасных

производственных объектов

СВОДНЫЙ ЛИСТ УЧЕТА

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

С ЦЕЛЬЮ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Организация страхователь

-----------------------------------T-----------------------------¬

¦1.1. Полное наименование          ¦                             ¦

L----------------------------------+------------------------------

-----------------------------------T-----------------------------¬

¦1.2. Должность и                  ¦                             ¦

¦     Ф.И.О. руководителя          ¦                             ¦

L----------------------------------+------------------------------

-----------------------------------T-----------------------------¬

¦1.3. Почтовый адрес               ¦                             ¦

L----------------------------------+------------------------------

-----------------------------------T-----------------------------¬

¦1.4. Телефон, факс                ¦                             ¦

L----------------------------------+------------------------------

2. Опасные производственные объекты

--------------------------T-------------T------------------------¬

¦2.1. Полное наименование ¦2.2. Код типа¦2.3. Минимальная        ¦

¦                         ¦     объекта ¦     страховая сумма,   ¦

¦                         ¦             ¦     МРОТ               ¦

+-------------------------+-------------+------------------------+

¦1)                       ¦             ¦                        ¦

+-------------------------+-------------+------------------------+

¦2)                       ¦             ¦                        ¦

+-------------------------+-------------+------------------------+

¦3)                       ¦             ¦                        ¦

+-------------------------+-------------+------------------------+

¦4)                       ¦             ¦                        ¦

+-------------------------+-------------+------------------------+

¦...                      ¦             ¦                        ¦

+-------------------------+-------------+------------------------+

¦                             ИТОГО     ¦                        ¦

L---------------------------------------+-------------------------

Приложение 3

к Методическим рекомендациям

по идентификации опасных

производственных объектов

ПРИМЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТИ

ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

С ЦЕЛЬЮ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВА"

Заключение экспертизы промышленной  безопасности  Акционерного

общества  "Слава"  (АО  "Слава")  в  части  идентификации  опасных

производственных  объектов   с   целью   страхования   гражданской

ответственности за причинение вреда жизни,  здоровью или имуществу

других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасных

производственных объектах является документом, определяющим:

- типы опасных производственных объектов;

- количество каждого типа опасных производственных объектов;

- минимальный    размер    страховой     суммы     страхования

ответственности.

Настоящее заключение  экспертизы   промышленной   безопасности

является  основой  для  определения минимального размера страховой

суммы при заключении договора  страхования  между  страховщиком  и

страхователем.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для проведения экспертизы.

Основанием для проведения экспертизы является договор N 100 от

01.01.98   между   экспертной   организацией   -   Государственным

предприятием   "Научно   -   технический  центр  по  экспертизе  и

диагностике" (НТЦ "Экспертиза") и организацией -  страхователем  -

Акционерным обществом "Слава" (АО "Слава").

Экспертиза   проведена    в    соответствии   с   требованиями

нормативно - правовых документов,  приведенных в  Приложении  1  к

настоящему заключению.

1.2. Сведения об экспертной организации.

Численность работников НТЦ "Экспертиза" по штатному расписанию

45 человек, фактическая численность составляет 35 человек. В числе

сотрудников специалисты высшей квалификации с  ученой  степенью  -

2 доктора наук, 6 кандидатов.

1.3. Сведения  об  экспертах  и  наличии  лицензии  на   право

проведения экспертизы промышленной безопасности.

Работа по  идентификации  выполнена   экспертной   группой   в

составе:

Заместитель директора           Петров Андрей Сергеевич;

Заведующий лабораторией         Сомов Сергей Вячеславович;

Ведущий инженер - технолог      Зыков Михаил Михайлович;

Ведущий инженер - технолог      Панин Антон Владимирович.

1.4. Сведения  о  наличии   лицензии   на   право   проведения

экспертизы промышленной безопасности.

НТЦ "Экспертиза"  имеет  лицензию  на  проведение   экспертизы

безопасности  промышленных производств (объектов),  оборудования и

работ, выданную    Госгортехнадзором    России    (регистрационный

N 00.0-99/123  от  10.01.96),  а  также  приложение  к   указанной

лицензии  от  10.06.98,  которым предоставлено право осуществления

деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности  в

части  идентификации  опасных  производственных  объектов  с целью

страхования     гражданской      ответственности      организаций,

эксплуатирующих  опасные  производственные объекты,  за причинение

вреда жизни,  здоровью  или  имуществу  других  лиц  и  окружающей

природной  среде  в  случае  аварии  на  опасном  производственном

объекте в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  промышленной

безопасности опасных производственных объектов".

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ, НА КОТОРЫЕ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объектами экспертизы   промышленной   безопасности   в   части

идентификации являются:

- проектная   документация   и  иные  документы,  связанные  с

эксплуатацией опасных производственных объектов АО "Слава";

- здания и сооружения на опасном производственном объекте;

- технические    устройства,    применяемые     на     опасных

производственных объектах АО "Слава".

3. ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ

3.1. Полное и сокращенное название организации - заказчика:

Акционерное общество "Слава".

Почтовый адрес: 123456, г. Энск, проспект Ленина, 16.

3.2. Наименование   должности     и      фамилия  руководителя

организации - заказчика:

Генеральный директор АО "Слава" Кузнецов Сергей Иванович.

3.3. Полный почтовый адрес организации -  заказчика,  телефон,

факс, телетайп:

123456, Энск, проспект Ленина, 16.

Тел. 222-22. Факс 111-11.

3.4. Перечень лицензий, выданных АО "Слава" Энским управлением

Госгортехнадзора  России  на эксплуатацию опасных производственных

объектов, приведен в табл. П-1.

Таблица П-1

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛИЦЕНЗИЙ, ВЫДАННЫХ АО "СЛАВА" ЭНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ

----T-----------------------T----------------------T-------------¬

¦ N ¦   Разрешенный вид     ¦ Регистрационный номер¦Срок действия¦

¦п/п¦     деятельности      ¦и дата выдачи лицензии¦лицензии, до ¦

+---+-----------------------+----------------------+-------------+

¦1. ¦Эксплуатация взрыво- и ¦ 01/123               ¦05.06.2001 г.¦

¦   ¦пожароопасных, химичес-¦ 01.06.98             ¦             ¦

¦   ¦ких опасных и вредных  ¦                      ¦             ¦

¦   ¦производств            ¦                      ¦             ¦

+---+-----------------------+----------------------+-------------+

¦2. ¦Эксплуатация подъемных ¦ 02/125               ¦01.06.2001 г.¦

¦   ¦сооружений             ¦ 01.06.98             ¦             ¦

+---+-----------------------+----------------------+-------------+

¦3. ¦Эксплуатация котлов и  ¦ 03/127               ¦05.06.2001 г.¦

¦   ¦сосудов, работающих под¦ 05.06.98             ¦             ¦

¦   ¦давлением, трубопрово- ¦                      ¦             ¦

¦   ¦дов пара и горячей воды¦                      ¦             ¦

L---+-----------------------+----------------------+--------------

4. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

Цель экспертизы   -   идентификация  опасных  производственных

объектов  для  выполнения  требований   Федерального   закона   "О

промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов" в

части   страхования   гражданской   ответственности   организаций,

эксплуатирующих опасные производственные объекты.

5. СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ

ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТАХ

При проведении экспертизы рассмотрены:

I. Рабочий проект цехов N 1 - 5 в составе:

1) 17405.00.00.000-ПЗ  Пояснительная  записка  Книги  1  -  5,

378 листов.

2) Технологическая  часть  (17405.00.00.000-ТХ Общие указания,

17405.00.00.000-ТХ Схема технологическая,  17405.00.00.000-ТХ План

на отметке 0.000).

3) Э-14721-1      Электротехническая      часть.       Силовое

электрооборудование. Пожарная сигнализация.

4) 17405.00.00.000-ВТ Ведомость трубопроводов.

5) 17405.00.00.000-ТХ. Спецификация оборудования.

II. Генеральный план АО "Слава".

III. Комплект паспортов на сосуды, работающие под давлением.

IV. Комплект паспортов на грузоподъемные краны и лифты.

V. Технологические регламенты цехов 1 - 6 АО "Слава".

VI. Технологический регламент главного материального склада АО

"Слава".

VII. План размещения основного  технологического  оборудования

главного материального склада АО "Слава".

VII. Книги учета и освидетельствования сосудов, работающих под

давлением, находящихся на балансе предприятия.

IX. Книги   учета   и    освидетельствования    грузоподъемных

механизмов, находящихся на балансе предприятия.

6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ

АО "Слава" является промышленным предприятием, предназначенным

для производства различных видов продукции и ее реализации.

АО "Слава"  расположено  на  двух  отдельных  производственных

площадках,  находящихся  в  восточной  группе  предприятий Энского

пром.   узла,   на  левом берегу реки Красной,  в 8,5 км восточнее

г. Энска.  Расстояние  между  границами  первой  и второй площадок

составляет 900 м.

На территории     Основной      производственной      площадки

располагаются:

- основные  технологические  производства,  цеха   и   участки

(заготовительное, инструментальное, сборочное и т.д.);

- вспомогательные цеха,  участки (строительные,  материально -

технического     снабжения,     газоснабжения,     теплоснабжения,

электроснабжения, водоснабжения и т.д.);

- проектно  -  конструкторские  подразделения  и  заводские  и

административные службы.

На территории  второй  производственной площадки располагается

Главный материальный склад.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В результате    проведенной   экспертизы,   учитывая   принцип

зонирования опасных  производственных  объектов,  идентифицированы

следующие    опасные    производственные    объекты,    подлежащие

обязательному   страхованию   в   соответствии   с    требованиями

Федерального   закона   "О   промышленной   безопасности   опасных

производственных объектов" в организации АО "Слава":

1) Основная производственная площадка;

2) Главный материальный склад.

7.1. Основная   производственная  площадка  включает  основные

составляющие,  краткие  характеристики  которых   приведены   ниже

(таблица П-1).

Таблица П-1

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Основной производственной площадки              АО "Слава"

----------------------------------      --------------------------

(наименование опасного             (наименование организации)

производственного объекта)

--------------------------T--------------------------------------¬

¦  Составляющие опасного  ¦ Краткая характеристика составляющих  ¦

¦производственного объекта¦  опасного производственного объекта  ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦1. Участок компримирова- ¦1. Сосуды, работающие под давлением   ¦

¦ния воздуха              ¦более 0,07 МПа (41 шт.)               ¦

¦                         ¦2. Баллоны кислородные (70 шт.)       ¦

¦                         ¦3. Трубопроводы IV категории (91 м)   ¦

¦                         ¦4. Кран подвесной электрический       ¦

¦                         ¦однобалочный (1 шт.)                  ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦2. Участок погрузки -    ¦Кран башенный КБ-403 (1 шт.)          ¦

¦разгрузки цеха N 1       ¦                                      ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦3. Участок погрузки -    ¦Козловой кран ККС-24-10 (1 шт.)       ¦

¦разгрузки цеха N 3       ¦                                      ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦4. Система газоснабжения ¦1. Система распределительных газопро- ¦

¦АО "Слава"               ¦водов условными диаметрами 200, 150,  ¦

¦                         ¦100 мм, общей протяженность 3200 м    ¦

¦                         ¦давлением до 0,3 МПа                  ¦

¦                         ¦2. Отдельно стоящий газорегуляторный  ¦

¦                         ¦пункт - ГРП (1 шт.)                   ¦

¦                         ¦3. Газорегуляторные установки на вводе¦

¦                         ¦газа в котельную и газифицированные   ¦

¦                         ¦цеха (6 шт.)                          ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦5. Котельная цеха N 3    ¦Паровой котельный агрегат ДКВР 10/13  ¦

¦                         ¦(2 шт.)                               ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦6. Лифтовой участок      ¦Лифт грузовой ПГ 287 (1 шт.)          ¦

¦цеха N 3                 ¦                                      ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦7. Участок погрузки -    ¦1. Кран башенный КБ-503 (1 шт.)       ¦

¦разгрузки цеха N 3       ¦2. Кран башенный КБ-503 (1 шт.)       ¦

L-------------------------+---------------------------------------

7.1.1. Сведения  об  оборудовании,  работающем  под  давлением

более 0,07  мегапаскаля  или  при  температуре  нагрева воды более

115 градусов Цельсия, эксплуатируемом на Основной производственной

площадке, приведены ниже (таблица П-2).

Таблица П-2

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ,

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,07 МЕГАПАСКАЛЯ

ИЛИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАГРЕВА ВОДЫ БОЛЕЕ 115 ГРАДУСОВ

ЦЕЛЬСИЯ, НА

Основной производственной площадке             АО "Слава"

----------------------------------      --------------------------

(наименование опасного             (наименование организации)

производственного объекта)

----T-------------------T-------T-----T------------T------T------¬

¦ N ¦   Наименование    ¦Кол-во ¦Рег. ¦   Место    ¦Год   ¦ Год  ¦

¦п/п¦                   ¦       ¦номер¦расположения¦изго- ¦ввода ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦            ¦товле-¦  в   ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦            ¦ния   ¦экспл.¦

+---+-------------------+-------+-----+------------+------+------+

¦ 1 ¦Сосуды, работающие ¦4 шт.  ¦1234,¦Участок     ¦1985  ¦1986  ¦

¦   ¦под давлением      ¦       ¦2345,¦компримиро- ¦1987  ¦1988  ¦

¦   ¦более 0,07 Мпа     ¦       ¦3456,¦вания возду-¦1987  ¦1988  ¦

¦   ¦                   ¦       ¦5678 ¦ха,         ¦1987  ¦1988  ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦корп. 553А  ¦      ¦      ¦

+---+-------------------+-------+-----+------------+------+------+

¦ 2 ¦Баллоны            ¦88 шт. ¦     ¦Участок     ¦1985  ¦1986  ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦компримиро- ¦      ¦      ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦вания возду-¦      ¦      ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦ха,         ¦      ¦      ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦корп. 553А  ¦      ¦      ¦

+---+-------------------+-------+-----+------------+------+------+

¦ 3 ¦Трубопроводы       ¦91 м   ¦б/н  ¦Участок     ¦1990  ¦1991  ¦

¦   ¦IV категории       ¦       ¦     ¦компримиро- ¦      ¦      ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦вания       ¦      ¦      ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦воздуха,    ¦      ¦      ¦

¦   ¦                   ¦       ¦     ¦корп. 506   ¦      ¦      ¦

+---+-------------------+-------+-----+------------+------+------+

¦ 4 ¦Паровой котельный  ¦2 шт.  ¦3355 ¦Котельная   ¦1990  ¦1991  ¦

¦   ¦агрегат ДКВР 10/13 ¦       ¦5566 ¦цеха N 3    ¦1990  ¦1991  ¦

L---+-------------------+-------+-----+------------+------+-------

7.1.2. Сведения  об  использовании  стационарно  установленных

грузоподъемных   механизмов,    эскалаторов,    канатных    дорог,

фуникулеров  на  Основной производственной площадке приведены ниже

(таблица П-3).

Таблица П-3

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННЫХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ,

ЭСКАЛАТОРОВ, КАНАТНЫХ ДОРОГ, ФУНИКУЛЕРОВ НА

Основной производственной площадке              АО "Слава"

----------------------------------      --------------------------

(наименование опасного              (наименование организации)

производственного объекта)

----T----------------T-------T------T--------------T------T------¬

¦ N ¦  Наименование  ¦Грузо- ¦ Рег. ¦    Место     ¦Год   ¦ Год  ¦

¦п/п¦                ¦подъем-¦номер ¦ расположения ¦изго- ¦ввода ¦

¦   ¦                ¦ность  ¦      ¦              ¦товле-¦  в   ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦              ¦ния   ¦экспл.¦

+---+----------------+-------+------+--------------+------+------+

¦ 1 ¦Кран подвесной  ¦3,2 т  ¦460   ¦Участок       ¦1985  ¦1985  ¦

¦   ¦электрический   ¦       ¦      ¦компримиро-   ¦      ¦      ¦

¦   ¦однобалочный    ¦       ¦      ¦вания воздуха,¦      ¦      ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦корп. 506     ¦      ¦      ¦

+---+----------------+-------+------+--------------+------+------+

¦ 2 ¦Кран башенный   ¦4,0 т  ¦1260  ¦Участок       ¦1985  ¦1986  ¦

¦   ¦КБ-403          ¦       ¦      ¦погрузки -    ¦      ¦      ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦разгрузки     ¦      ¦      ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦цеха N 1,     ¦      ¦      ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦корп. 400     ¦      ¦      ¦

+---+----------------+-------+------+--------------+------+------+

¦ 3 ¦Козловой кран   ¦24,0 т ¦1850  ¦Участок       ¦1990  ¦1991  ¦

¦   ¦ККС-24-10       ¦       ¦      ¦погрузки -    ¦      ¦      ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦разгрузки     ¦      ¦      ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦цеха N 1      ¦      ¦      ¦

+---+----------------+-------+------+--------------+------+------+

¦ 4 ¦Лифт грузовой   ¦1000 кг¦Инв. N¦Лифтовой      ¦1990  ¦1991  ¦

¦   ¦ПГ 287          ¦       ¦П6/30 ¦участок       ¦      ¦      ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦цеха N 3      ¦      ¦      ¦

+---+----------------+-------+------+--------------+------+------+

¦ 5 ¦Кран башенный   ¦5,0 т  ¦1456  ¦Участок       ¦1991  ¦1992  ¦

¦   ¦КБ 503          ¦       ¦      ¦погрузки -    ¦      ¦      ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦разгрузки     ¦      ¦      ¦

¦   ¦                ¦       ¦      ¦цеха N 3      ¦      ¦      ¦

L---+----------------+-------+------+--------------+------+-------

7.1.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся

на   Основной   производственной     площадке,    приведены   ниже

(таблица П-4).

Таблица П-4

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ,

ОБРАЩАЮЩИХСЯ <*> НА

Основной производственной площадке             АО "Слава"

----------------------------------      --------------------------

(наименование опасного              (наименование организации)

производственного объекта)

--------------------------------

<*> Учтены составляющие опасного производственного объекта, на

которых  обращаются (получаются,  используются,  перерабатываются,

образуются,  хранятся,  транспортируются,  уничтожаются)   опасные

вещества,  указанные  в  пп.  5.1.1  Методических  рекомендаций по

идентификации опасных производственных объектов.

----T------------------T----------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦    Вещество      ¦                      Признаки идентификации                    ¦

¦п/п+------------T-----+-----T-----T-----T-------------T-----T------T-----T------T------+

¦   ¦наименование¦коли-¦коли-¦инди-¦восп-¦   горючие   ¦ток- ¦высо- ¦окис-¦взрыв-¦ве-   ¦

¦   ¦            ¦чест-¦чест-¦виду-¦ламе-¦  жидкости   ¦сич- ¦ко-   ¦ляю- ¦чатые ¦щест- ¦

¦   ¦            ¦во, т¦во   ¦аль- ¦няю- +------T------+ные  ¦ток-  ¦щие  ¦вещес-¦ва,   ¦

¦   ¦            ¦     ¦приз-¦ное  ¦щиеся¦на    ¦в тех-¦ве-  ¦сичные¦ве-  ¦тва,  ¦опас- ¦

¦   ¦            ¦     ¦наков¦опас-¦газы,¦скла- ¦ноло- ¦щест-¦вещес-¦щест-¦т     ¦ные   ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦ное  ¦т    ¦дах и ¦гичес-¦ва,  ¦тва,  ¦ва,  ¦      ¦для   ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦ве-  ¦     ¦базах,¦ком   ¦т    ¦т     ¦т    ¦      ¦окру- ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦щест-¦     ¦т     ¦про-  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦жающей¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦во, т¦     ¦      ¦цессе,¦     ¦      ¦     ¦      ¦среды,¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦т     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦т     ¦

+---+------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦Производство компримирования кислорода и наполнения баллонов                           ¦

¦кислородом в корп. 553А                                                                ¦

+---T------------T-----T-----T-----T-----T------T------T-----T------T-----T------T------+

¦ 1 ¦Кислород    ¦0,65 ¦  1  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦0,65 ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 2 ¦Масло       ¦2,9  ¦  2  ¦     ¦     ¦2,51  ¦0,39  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 3 ¦Натрия      ¦0,1  ¦  1  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦0,1  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦гидроокись  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 4 ¦Кислота     ¦0,1  ¦  1  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦0,1  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦ортофосфор- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦ная         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦Система газоснабжения АО "Слава"                                                       ¦

+---T------------T-----T-----T-----T-----T------T------T-----T------T-----T------T------+

¦ 1 ¦Газ природ- ¦0,2  ¦  1  ¦     ¦0,2  ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦ный         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦    Всего:      ¦     ¦     ¦     ¦0,2  ¦2,51  ¦0,39  ¦0,2  ¦      ¦0,65 ¦      ¦      ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦ Предельное количество      ¦500  ¦200  ¦50000 ¦200   ¦200  ¦20    ¦200  ¦      ¦      ¦

L----------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+-------

7.1.4. Совокупность  всех  признаков  принадлежности  Основной

производственной  площадки  к  категории  опасных производственных

объектов,  учитывающих  все  требования  Федерального  закона   "О

промышленной   безопасности  опасных  производственных  объектов",

приведена ниже (таблица П-5).

Таблица П-5

СВОДКА ПРИЗНАКОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К КАТЕГОРИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Основной производственной площадки              АО "Слава"

----------------------------------      --------------------------

(наименование опасного              (наименование организации)

производственного объекта)

----------T----------------------------------------------------------------------------¬

¦Наимено- ¦                Признаки принадлежности к категории опасных                 ¦

¦вание    ¦                           производственных объектов                        ¦

¦опасного +--------------------T--------------T--------------T------------T------------+

¦производ-¦объекты, на которых ¦объекты, на   ¦объекты, на   ¦объекты, на ¦объекты, на ¦

¦ственного¦получаются, исполь- ¦которых ис-   ¦которых ис-   ¦которых по- ¦которых ве- ¦

¦объекта  ¦зуются, перерабаты- ¦пользуется    ¦пользуются    ¦лучаются    ¦дутся горные¦

¦         ¦ваются, образуются, ¦оборудование, ¦стационарно   ¦расплавы    ¦работы, ра- ¦

¦         ¦хранятся, транспор- ¦работающее под¦установленные ¦черных и    ¦боты по обо-¦

¦         ¦тируются, уничтожа- ¦давлением     ¦грузоподъемные¦цветных ме- ¦гащению по- ¦

¦         ¦ются опасные вещес- ¦более 0,07 МПа¦механизмы,    ¦таллов и    ¦лезных иско-¦

¦         ¦тва                 ¦или при темпе-¦эскалаторы,   ¦сплавы на   ¦паемых, а   ¦

¦         ¦                    ¦ратуре нагрева¦канатные доро-¦основе этих ¦также работы¦

¦         ¦                    ¦воды более    ¦ги, фуникулеры¦расплавов   ¦в подземных ¦

¦         ¦                    ¦115 град. C   ¦              ¦            ¦условиях    ¦

¦         +---------T----------+--------T-----+--------T-----+------T-----+------T-----+

¦         ¦категория¦ кол-во,  ¦наиме-  ¦к-во,¦наимено-¦к-во,¦наиме-¦к-во,¦наиме-¦к-во,¦

¦         ¦вещества ¦   тонн   ¦нование ¦ шт. ¦вание   ¦ шт. ¦нова- ¦ шт. ¦нова- ¦ шт. ¦

¦         ¦         +----T-----+оборудо-¦     ¦грузо-  ¦     ¦ние   ¦     ¦ние   ¦     ¦

¦         ¦         ¦на  ¦пре- ¦вания   ¦     ¦подъем- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦объ-¦дель-¦        ¦     ¦ного ме-¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦екте¦ное  ¦        ¦     ¦ханизма ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

+---------+---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦Основная ¦I. Инди- ¦-   ¦-    ¦Котлы   ¦7    ¦Краны   ¦1    ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦производ-¦видуаль- ¦    ¦     ¦паровые ¦     ¦одноба- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦ственная ¦ные опас-¦    ¦     ¦        ¦     ¦лочные  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦площадка ¦ные      ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦вещества ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦         ¦    ¦     ¦Сосуды, ¦91   ¦Краны   ¦1    ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦работаю-¦     ¦козловые¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦щие под ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦давлени-¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦ем      ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦II. Виды ¦    ¦     ¦Трубо-  ¦91 м ¦Кран    ¦2    ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦опасных  ¦    ¦     ¦проводы ¦     ¦башенный¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦веществ: ¦    ¦     ¦IV кате-¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦гории   ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦1. Вос-  ¦0,2 ¦  200¦Баллоны ¦88   ¦Лифты   ¦1    ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦пламеняю-¦    ¦     ¦        ¦     ¦грузовые¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦щиеся    ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦газы     ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦2. Горю- ¦2,51¦50000¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦чие жид- ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦кости на ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦складах  ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦и базах  ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦3. Горю- ¦0,39¦  200¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦чие жид- ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦кости в  ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦техноло- ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦гическом ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦процессе ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦4. Ток-  ¦0,2 ¦  200¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦сичные   ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦вещества ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦5. Высо- ¦    ¦   20¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦котоксич-¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦ные      ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦вещества ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦6. Окис- ¦1,3 ¦  200¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦ляющие   ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦вещества ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦7. Взрыв-¦    ¦   50¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦чатые ве-¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦щества   ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦8. Вещес-¦    ¦  200¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦тва,     ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦опасные  ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦для окру-¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦жающей   ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦среды    ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

L---------+---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+------

7.2. Главный     материальный    склад    включает    основные

составляющие, краткие  характеристики   которых   приведены   ниже

(таблица П-6).

Таблица П-6

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Главного материального склада                   АО "Слава"

-----------------------------           --------------------------

(наименование опасного                (наименование организации)

производственного объекта)

----------------------T------------------------------------------¬

¦Составляющие опасного¦   Краткая характеристика составляющих    ¦

¦  производственного  ¦    опасного производственного объекта    ¦

¦      объекта        ¦                                          ¦

+---------------------+------------------------------------------+

¦1. Топливохранилище  ¦1. Резервуарный парк керосина (44 заглуб- ¦

¦                     ¦   ленные емкости общей вместимостью      ¦

¦                     ¦   2080 т)                                ¦

¦                     ¦2. Резервуарный парк бензина и керосина   ¦

¦                     ¦   (19 заглубленных емкостей общей вмести-¦

¦                     ¦   мостью 280 т бензина и 85 т керосина)  ¦

¦                     ¦3. Резервуарный парк масел общей вмести-  ¦

¦                     ¦   мостью 100 т                           ¦

+---------------------+------------------------------------------+

¦2. Склад баллонов    ¦1. Групповая баллонная установка для хра- ¦

¦                     ¦   нения воспламеняющихся газов (пропана  ¦

¦                     ¦   и ацетилена) общей вместимостью до     ¦

¦                     ¦   12,5 т                                 ¦

¦                     ¦2. Групповая баллонная установка для хра- ¦

¦                     ¦   нения аммиака общей вместимостью до    ¦

¦                     ¦   1,3 т                                  ¦

+---------------------+------------------------------------------+

¦3. Склад химических  ¦1. Отделение для хранения ЛВЖ в таре      ¦

¦   веществ           ¦   (этиловый спирт, бензин, ацетон и др.) ¦

¦                     ¦   общим количеством до 4,5 т             ¦

¦                     ¦2. Отделение для хранения окисляющих      ¦

¦                     ¦   веществ в мелкой таре общим количеством¦

¦                     ¦   до 2,5 т                               ¦

¦                     ¦3. Отделение для хранения высокотоксичных ¦

¦                     ¦   веществ (цианиды) общим количеством до ¦

¦                     ¦   0,28 т                                 ¦

+---------------------+------------------------------------------+

¦4. Склад ЛВЖ         ¦Отделение для хранения ЛВЖ в таре (этило- ¦

¦                     ¦вый спирт, бензин, ацетон и др.) общим    ¦

¦                     ¦количеством до 4,5 т                      ¦

+---------------------+------------------------------------------+

¦5. Участок погрузки -¦1. Козловой кран ККС-24-10 (1 шт.)        ¦

¦разгрузки Главного   ¦                                          ¦

¦материального склада ¦                                          ¦

+---------------------+------------------------------------------+

¦6. Лифтовой участок  ¦Лифт грузовой ПГ 287 (2 шт.)              ¦

¦Главного материаль-  ¦                                          ¦

¦ного склада          ¦                                          ¦

L---------------------+-------------------------------------------

7.2.1. Сведения  об  оборудовании,  работающем  под  давлением

более 0,07  мегапаскаля  или  при  температуре  нагрева воды более

115 градусов  Цельсия,  эксплуатируемом  на  Главном  материальном

складе, приведены ниже (таблица П-7).

Таблица П-7

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ

БОЛЕЕ 0,07 МЕГАПАСКАЛЯ ИЛИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

НАГРЕВА ВОДЫ БОЛЕЕ 115 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ, НА

Главном материальном складе                     АО "Слава"

---------------------------             --------------------------

(наименование опасного                (наименование организации)

производственного объекта)

----T------------------T-------T-----T--------------T-----T------¬

¦ N ¦   Наименование   ¦Кол-во ¦ Рег.¦     Место    ¦Год  ¦ Год  ¦

¦п/п¦                  ¦       ¦номер¦ расположения ¦изго-¦ввода ¦

¦   ¦                  ¦       ¦     ¦              ¦тов- ¦  в   ¦

¦   ¦                  ¦       ¦     ¦              ¦ления¦экспл.¦

+---+------------------+-------+-----+--------------+-----+------+

¦ 1 ¦Баллоны           ¦700 шт.¦-    ¦Склад баллонов¦-    ¦-     ¦

L---+------------------+-------+-----+--------------+-----+-------

7.2.2. Сведения  об  использовании  стационарно  установленных

грузоподъемных   механизмов,    эскалаторов,    канатных    дорог,

фуникулеров на   Главном   материальном   складе   приведены  ниже

(таблица П-8).

Таблица П-8

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАЦИОНАРНО

УСТАНОВЛЕННЫХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ЭСКАЛАТОРОВ,

КАНАТНЫХ ДОРОГ, ФУНИКУЛЕРОВ НА

Главном материальном складе                     АО "Слава"

---------------------------             --------------------------

(наименование опасного                (наименование организации)

производственного объекта)

----T-----------------T-------T------T--------------T-----T------¬

¦ N ¦  Наименование   ¦Грузо- ¦ Рег. ¦     Место    ¦Год  ¦ Год  ¦

¦п/п¦                 ¦подъем-¦номер ¦ расположения ¦изго-¦ввода ¦

¦   ¦                 ¦ность  ¦      ¦              ¦тов- ¦  в   ¦

¦   ¦                 ¦       ¦      ¦              ¦ления¦экспл.¦

+---+-----------------+-------+------+--------------+-----+------+

¦ 1 ¦Козловой кран    ¦24,0 т ¦8878  ¦Участок       ¦1985 ¦1986  ¦

¦   ¦ККС-24-10        ¦       ¦      ¦погрузки -    ¦     ¦      ¦

¦   ¦                 ¦       ¦      ¦разгрузки     ¦     ¦      ¦

¦   ¦                 ¦       ¦      ¦главного      ¦     ¦      ¦

¦   ¦                 ¦       ¦      ¦материального ¦     ¦      ¦

¦   ¦                 ¦       ¦      ¦склада        ¦     ¦      ¦

+---+-----------------+-------+------+--------------+-----+------+

¦ 2 ¦Лифт грузовой    ¦1000 кг¦Инв. N¦Лифтовой      ¦1990 ¦1991  ¦

¦   ¦ПГ 287           ¦       ¦1123  ¦участок       ¦     ¦      ¦

¦   ¦                 ¦       ¦      ¦главного      ¦     ¦      ¦

¦   ¦                 ¦       ¦      ¦материального ¦     ¦      ¦

¦   ¦                 ¦       ¦      ¦склада        ¦     ¦      ¦

L---+-----------------+-------+------+--------------+-----+-------

7.2.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся

на Главном материальном складе, приведены ниже (таблица П-9).

Таблица П-9

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ,

ОБРАЩАЮЩИХСЯ <*> НА

Главном материальном складе                    АО "Слава"

---------------------------             --------------------------

(наименование опасного                (наименование организации)

производственного объекта)

--------------------------------

<*> Учтены составляющие опасного производственного объекта, на

которых обращаются  (получаются,  используются,  перерабатываются,

образуются,   хранятся,  транспортируются,  уничтожаются)  опасные

вещества,  указанные в  пп.  5.1.1  Методических  рекомендаций  по

идентификации опасных производственных объектов.

----T------------------T----------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦    Вещество      ¦                    Признаки идентификации                      ¦

¦п/п+------------T-----+-----T-----T-----T-------------T-----T------T-----T------T------+

¦   ¦наименование¦коли-¦коли-¦инди-¦восп-¦   горючие   ¦ток- ¦высо- ¦окис-¦взрыв-¦ве-   ¦

¦   ¦            ¦чест-¦чест-¦виду-¦ламе-¦   жидкости  ¦сич- ¦ко-   ¦ляю- ¦чатые ¦щест- ¦

¦   ¦            ¦во, т¦во   ¦аль- ¦няю- +------T------+ные  ¦ток-  ¦щие  ¦вещес-¦ва,   ¦

¦   ¦            ¦     ¦приз-¦ное  ¦щиеся¦на    ¦в тех-¦ве-  ¦сичные¦ве-  ¦тва,  ¦опас- ¦

¦   ¦            ¦     ¦наков¦опас-¦газы,¦скла- ¦ноло- ¦щест-¦вещес-¦щест-¦т     ¦ные   ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦ное  ¦т    ¦дах и ¦гичес-¦ва,  ¦тва,  ¦ва,  ¦      ¦для   ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦ве-  ¦     ¦базах,¦ком   ¦т    ¦т     ¦т    ¦      ¦окру- ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦щест-¦     ¦т     ¦про-  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦жающей¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦во, т¦     ¦      ¦цессе,¦     ¦      ¦     ¦      ¦среды,¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦т     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦т     ¦

+---+------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦топливохранилище                                                                       ¦

+---T------------T-----T-----T-----T-----T------T------T-----T------T-----T------T------+

¦ 1 ¦керосин     ¦2165 ¦1    ¦     ¦     ¦2165  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 2 ¦бензин      ¦280  ¦1    ¦     ¦     ¦280   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 3 ¦масло       ¦100  ¦1    ¦     ¦     ¦100   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦склад баллонов                                                                         ¦

+---T------------T-----T-----T-----T-----T------T------T-----T------T-----T------T------+

¦ 1 ¦пропан      ¦5    ¦1    ¦     ¦5    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 2 ¦ацетилен    ¦7,5  ¦1    ¦     ¦7,5  ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 3 ¦аммиак      ¦1,3  ¦1    ¦1,3  ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦склад химических веществ                                                               ¦

+---T------------T-----T-----T-----T-----T------T------T-----T------T-----T------T------+

¦ 1 ¦спирт       ¦0,5  ¦1    ¦     ¦     ¦0,5   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦этиловый    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 2 ¦бензин      ¦0,5  ¦1    ¦     ¦     ¦0,5   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 3 ¦керосин     ¦2,0  ¦1    ¦     ¦     ¦2,0   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 4 ¦ацетон      ¦1,5  ¦1    ¦     ¦     ¦1,5   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 5 ¦перекись    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦водорода    ¦2,5  ¦2    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦2,5  ¦      ¦2,5  ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 6 ¦цианиды     ¦0,28 ¦1    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦0,28  ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦склад ЛВЖ                                                                              ¦

+---T------------T-----T-----T-----T-----T------T------T-----T------T-----T------T------+

¦ 1 ¦спирт       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦этиловый    ¦1,5  ¦1    ¦     ¦     ¦1,5   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 2 ¦бензин      ¦2    ¦1    ¦     ¦     ¦2     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 3 ¦керосин     ¦0,5  ¦1    ¦     ¦     ¦0,5   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦ 4 ¦ацетон      ¦0,5  ¦1    ¦     ¦     ¦0,5   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦ Всего:                     ¦1,3  ¦12,5 ¦2544  ¦      ¦2,5  ¦0,28  ¦2,5  ¦      ¦      ¦

+----------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+

¦ Предельное количество      ¦500  ¦200  ¦50000 ¦200   ¦200  ¦20    ¦200  ¦      ¦      ¦

L----------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+-------

7.2.4. Совокупность  всех  признаков  принадлежности  Главного

материального  склада   к   категории   опасных   производственных

объектов,   учитывающих  все  требования  Федерального  закона  "О

промышленной  безопасности  опасных  производственных   объектов",

приведена ниже (таблица П-10).

Таблица П-10

СВОДКА ПРИЗНАКОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К КАТЕГОРИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Главного материального склада                   АО "Слава"

-----------------------------           --------------------------

(наименование опасного                (наименование организации)

производственного объекта)

----------T----------------------------------------------------------------------------¬

¦Наимено- ¦                  Признаки принадлежности к категории опасных               ¦

¦вание    ¦                           производственных объектов                        ¦

¦опасного +--------------------T--------------T--------------T------------T------------+

¦производ-¦объекты, на которых ¦объекты, на   ¦объекты, на   ¦объекты, на ¦объекты, на ¦

¦ственного¦получаются, исполь- ¦которых ис-   ¦которых ис-   ¦которых по- ¦которых ве- ¦

¦объекта  ¦зуются, перерабаты- ¦пользуется    ¦пользуются    ¦лучаются    ¦дутся горные¦

¦         ¦ваются, образуются, ¦оборудование, ¦стационарно   ¦расплавы    ¦работы, ра- ¦

¦         ¦хранятся, транспор- ¦работающее под¦установленные ¦черных и    ¦боты по обо-¦

¦         ¦тируются, уничтожа- ¦давлением     ¦грузоподъемные¦цветных ме- ¦гащению по- ¦

¦         ¦ются опасные вещес- ¦более 0,07 МПа¦механизмы,    ¦таллов и    ¦лезных иско-¦

¦         ¦тва                 ¦или при темпе-¦эскалаторы,   ¦сплавы на   ¦паемых, а   ¦

¦         ¦                    ¦ратуре нагрева¦канатные доро-¦основе этих ¦также работы¦

¦         ¦                    ¦воды более    ¦ги, фуникулеры¦расплавов   ¦в подземных ¦

¦         ¦                    ¦115 град. C   ¦              ¦            ¦условиях    ¦

¦         +---------T----------+--------T-----+--------T-----+------T-----+------T-----+

¦         ¦категория¦ кол-во,  ¦наиме-  ¦к-во,¦наимено-¦к-во,¦наиме-¦к-во,¦наиме-¦к-во,¦

¦         ¦вещества ¦  тонн    ¦нование ¦ шт. ¦вание   ¦ шт. ¦нова- ¦ шт. ¦нова- ¦ шт. ¦

¦         ¦         +----T-----+оборудо-¦     ¦грузо-  ¦     ¦ние   ¦     ¦ние   ¦     ¦

¦         ¦         ¦на  ¦пре- ¦вания   ¦     ¦подъем- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦объ-¦дель-¦        ¦     ¦ного ме-¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦екте¦ное  ¦        ¦     ¦ханизма ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

+---------+---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦Основная ¦I. Инди- ¦    ¦     ¦Баллоны ¦700  ¦Кран    ¦1    ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦производ-¦видуаль- ¦    ¦     ¦        ¦     ¦стрело- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦ственная ¦ные опас-¦    ¦     ¦        ¦     ¦вой на  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦площадка ¦ные      ¦    ¦     ¦        ¦     ¦ж/д ходу¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦вещества ¦    ¦     ¦        ¦     ¦КС 4575 ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦аммиак   ¦1,3 ¦  500¦        ¦     ¦Козловой¦1    ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦        ¦     ¦кран    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦        ¦     ¦ККС-24 -¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦        ¦     ¦10      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦         ¦    ¦     ¦        ¦     ¦Лифт    ¦1    ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦        ¦     ¦грузовой¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦        ¦     ¦ПГ 287  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦II. Виды ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦опасных  ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦веществ: ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦         ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦1. Восп- ¦12,5¦  200¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦ламеняю- ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦щиеся    ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦газы     ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦2. Горю- ¦2544¦50000¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦чие жид- ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦кости на ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦складах  ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦и базах  ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦3. Горю- ¦0   ¦  200¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦чие жид- ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦кости в  ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦техноло- ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦гическом ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦процессе ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦4. Ток-  ¦2,5 ¦  200¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦сичные   ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦вещества ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦5. Высо- ¦0,28¦   20¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦котоксич-¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦ные      ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦вещества ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦6. Окис- ¦2,5 ¦  200¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦ляющие   ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦вещества ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦7. Взрыв-¦0   ¦   50¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦чатые ве-¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦щества   ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         +---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+-----+

¦         ¦8. Вещес-¦0   ¦  200¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦тва,     ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦опасные  ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦для окру-¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦жающей   ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦         ¦среды    ¦    ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

L---------+---------+----+-----+--------+-----+--------+-----+------+-----+------+------

7.3. Определение типов опасных производственных объектов.

7.3.1. Опасный     производственный      объект      "Основная

производственная  площадка"  по признакам опасных производственных

объектов,  приведенным  выше  (таблица  П-5)  и   определенным   в

соответствии  с  требованиями  Федерального закона "О промышленной

безопасности опасных производственных объектов",  можно отнести  к

следующим типам:

- к третьему типу объектов,  для которых минимальная страховая

сумма  составляет  одну  тысячу  МРОТ,  поскольку  на этом объекте

используются стационарно  установленные  грузоподъемные  механизмы

(таблица П-2 и таблица П-5); используется оборудование, работающее

под давлением более 0,07 МПа  или  при  температуре  нагрева  воды

более 115 градусов Цельсия (таблица П-3 и таблица П-5);

- ко второму типу объектов,  для которых минимальная страховая

сумма  составляет  десять  тысяч  МРОТ,  поскольку на этом объекте

используются опасные вещества  (таблица  П-4  и  таблица  П-5),  в

количествах,   меньших,  чем  пороговые  (предельные)  количества,

указанные  в  таблицах  1  и  2   Методических   рекомендаций   по

идентификации опасных производственных объектов.

В соответствии с  принципом  поглощения  более  опасным  типом

менее   опасного,   а   также   принципом   независимости  опасный

производственный  объект  "Основная   производственная   площадка"

следует отнести ко второму типу объектов,  для которых минимальная

страховая сумма составляет десять тысяч МРОТ.

7.3.2. Опасный  производственный  объект "Главный материальный

склад" по признакам опасных производственных объектов, приведенным

выше  (таблица  П-10) и определенным в соответствии с требованиями

Федерального   закона   "О   промышленной   безопасности   опасных

производственных объектов", можно отнести к следующим типам:

- к третьему типу объектов,  для которых минимальная страховая

сумма  составляет  одну  тысячу  МРОТ,  поскольку  на этом объекте

используются стационарно  установленные  грузоподъемные  механизмы

(таблица   П-8   и   таблица   П-10);  используется  оборудование,

работающее под  давлением  более   0,07   МПа   (таблица   П-7   и

таблица П-10);

- ко второму типу объектов,  для которых минимальная страховая

сумма  составляет  десять  тысяч  МРОТ,  поскольку на этом объекте

хранятся  опасные  вещества  (таблица  П-9  и  таблица   П-10)   в

количествах,   меньших,  чем  пороговые  (предельные)  количества,

указанные  в  таблицах  1  и  2   Методических   рекомендаций   по

идентификации опасных производственных объектов <*>.

--------------------------------

<*> Поскольку  на  опасном производственном объекте обращаются

несколько видов опасных веществ одной и той же  категории,  то  их

суммарное  пороговое  количество определялось с учетом формулы (1)

пп.  О  Методических   рекомендаций   по   идентификации   опасных

производственных объектов.

В соответствии  с  принципом  поглощения  более  опасным типом

менее  опасного,   а   также   принципом   независимости   опасный

производственный   объект  "Главный  материальный  склад"  следует

отнести  ко  второму  типу  объектов,  для   которых   минимальная

страховая сумма составляет десять тысяч МРОТ.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Проведена идентификация опасных производственных объектов

АО  "Слава"  для  выполнения  требований  Федерального  закона  "О

промышленной безопасности  опасных  производственных  объектов"  в

части   страхования   гражданской   ответственности   организаций,

эксплуатирующих опасные производственные объекты.

8.2. В   результате  проведенной  экспертизы  идентифицированы

следующие опасные производственные объекты:

1) основная производственная площадка;

2) главный материальный склад.

8.3. Заполненные   идентификационные   листы  (форма  1  и  2)

приведены в Приложении 2 к настоящему заключению.

8.4. Минимальная      страховая     сумма     для     опасного

производственного  объекта  "Основная  производственная  площадка"

составляет десять тысяч МРОТ.

8.5. Минимальная     страховая     сумма     для      опасного

производственного  объекта "Главный материальный склад" составляет

десять тысяч МРОТ.

8.6. Общая минимальная страховая сумма для АО "Слава" составит

20 тысяч МРОТ.

Директор

НТЦ "Экспертиза"                                       ИВАНОВ В.А.

М.П.

Приложение 1

к Заключению экспертизы

в экспертизы промышленной

безопасности в части идентификации

опасных производственных объектов

с целью страхования гражданской

ответственности во исполнение

Федерального закона

"О промышленной безопасности

опасных производственных

объектов" АО "Слава"

Идентификация опасных производственных  объектов  выполнена  в

соответствии с требованиями следующих документов:

1. Федеральный  закон  "О  промышленной  безопасности  опасных

производственных   объектов"   от   21.07.97  N  116-ФЗ  (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588).

2. Федеральный   закон   "О   лицензировании  отдельных  видов

деятельности" от  25.09.98  N  158-ФЗ  (Собрание  законодательства

Российской Федерации, 1998, N 39, ст. 4857).

3. Закон Российской Федерации "Об организации страхового  дела

в Российской Федерации" от 27.11.92 N 4016-1.

4. Положение  о  Федеральном  горном  и  промышленном  надзоре

России,  утверждено  Указом  Президента  Российской  Федерации  от

18.02.93  N  234  (Собрание  актов  Президента   и   Правительства

Российской Федерации, 1993, N 8, ст. 657).

5. Перечень предприятий (организаций), производств, объектов и

работ, надзор за которыми осуществляют органы Федерального горного

и  промышленного  надзора  России,  утвержден  Указом   Президента

Российской  Федерации от 18.02.93 N 234 (Собрание актов Президента

и Правительства Российской Федерации, 1993, N 8, ст. 657).

6. Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от

17.07.98 N  779  "О  федеральном  органе  исполнительной   власти,

специально  уполномоченном  в  области  промышленной безопасности"

(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1998,  N  30,

ст. 3775).

7. Распоряжение Президента Российской  Федерации  от  31.12.91

N 136-рп  "Вопросы  Федерального  горного  и промышленного надзора

России" (Ведомости Съезда народных депутатов  РСФСР  и  Верховного

Совета РСФСР, 1992, N 3).

8. Правила      страхования      (стандартные)     гражданской

ответственности     организаций,      эксплуатирующих      опасные

производственные объекты,  за причинения вреда жизни, здоровью или

имуществу других лиц и окружающей среде  в  результате  аварии  на

опасном  производственном объекте (утверждены Всероссийским союзом

страховщиков 23.02.98).

9. Методические   рекомендации   по   внедрению  обязательного

страхования ответственности за причинения вреда  при  эксплуатации

опасного  производственного объекта,  утверждены Минфином России и

согласованы Госгортехнадзором России и МЧС России 31.03.98.

10. Правила  проведения  экспертизы  промышленной безопасности

(утверждены    Госгортехнадзором    России    06.11.98    N    64,

зарегистрированы Минюстом России 08.12.98 N 1656).

11. Методические   рекомендации   по   идентификации   опасных

производственных объектов (утверждены Госгортехнадзором России).

Приложение 2

к Заключению экспертизы

в экспертизы промышленной

безопасности в части идентификации

опасных производственных объектов

с целью страхования гражданской

ответственности во исполнение

Федерального закона

"О промышленной безопасности

опасных производственных

объектов" АО "Слава"

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ N 1

ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

1. Опасный производственный объект

---------------------------------------T-------------------------¬

¦1.1. Полное наименование объекта      ¦Основная производственная¦

¦                                      ¦площадка                 ¦

L--------------------------------------+--------------------------

---------------------------------------T-------------------------¬

¦1.2. Местонахождение (адрес) объекта  ¦Энск, проспект Ленина, 16¦

L--------------------------------------+--------------------------

2. Признаки опасности объекта

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.1. Получение, использование, переработка, обра-¦          -   ¦

¦     зование,  хранение, транспортирование, унич-¦      21 \¦   ¦

¦     тожение опасных веществ,  указанных в прило-¦              ¦

¦     жении  1 к Федеральному закону "О промышлен-¦              ¦

¦     ной  безопасности  опасных  производственных¦              ¦

¦     объектов"                                   ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.2. Использование оборудования,  работающего под¦          -   ¦

¦     давлением более 0,07 МПа или при температуре¦      22 \¦   ¦

¦     нагрева воды более 115 град. C              ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.3. Использование стационарно установленных гру-¦          -   ¦

¦     зоподъемных механизмов,  эскалаторов, канат-¦      23 \¦   ¦

¦     ных дорог, фуникулеров                      ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.4. Получение  расплавов черных и цветных метал-¦      24      ¦

¦     лов и сплавов на основе этих расплавов      ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.5. Ведение горных работ,  работ  по  обогащению¦      25      ¦

¦     полезных ископаемых, а также работ в подзем-¦              ¦

¦     ных условиях                                ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

3. Тип объекта

--------------------------------------------------T--------------¬

¦3.1. Объекты с опасными веществами в  количестве,¦      31      ¦

¦     равном или превышающем количество,  установ-¦              ¦

¦     ленное приложением 2 к  Федеральному  закону¦              ¦

¦     "О  промышленной безопасности опасных произ-¦              ¦

¦     водственных объектов"                       ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦3.2. Не относящиеся  к  объектам,   указанным   в¦          -   ¦

¦     пп. 3.1  настоящего листа объекты с опасными¦      32 \¦   ¦

¦     веществами в количестве, меньшем предельного¦              ¦

¦     количества,  установленного  приложением 2 к¦              ¦

¦     Федеральному закону "О промышленной безопас-¦              ¦

¦     ности опасных производственных объектов"    ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦3.3. Не относящиеся   к  объектам,  указанным   в¦      33      ¦

¦     пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа объекты,  об-¦              ¦

¦     ладающие признаками опасности,  указанными в¦              ¦

¦     пп. 2.1 - 2.5 настоящего листа              ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

4. Эксплуатирующая организация (в  соответствии  с учредительными

документами)

---------------------------T-------------------------------------¬

¦4.1. Полное наименование  ¦Акционерное общество "Слава"         ¦

¦     организации          ¦                                     ¦

L--------------------------+--------------------------------------

---------------------------T-------------------------------------¬

¦4.2. Почтовый адрес       ¦123456, г. Энск, проспект Ленина, 16 ¦

¦     организации          ¦                                     ¦

L--------------------------+--------------------------------------

---------------------------T-------------------------------------¬

¦4.3. Телефон, факс        ¦Телефон: 222-22, факс: 111-11        ¦

L--------------------------+--------------------------------------

---------------------------T-------------------------------------¬

¦4.4. Ведомственная        ¦Минэкономики России                  ¦

¦     принадлежность       ¦                                     ¦

L--------------------------+--------------------------------------

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ N 2

ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

1. Опасный производственный объект

--------------------------------------T--------------------------¬

¦1.1. Полное наименование объекта     ¦Главный материальный склад¦

L-------------------------------------+---------------------------

--------------------------------------T--------------------------¬

¦1.2. Местонахождение (адрес) объекта ¦ Энск, проспект Ленина, 16¦

L-------------------------------------+---------------------------

2. Признаки опасности объекта

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.1. Получение, использование, переработка, обра-¦          -   ¦

¦     зование,  хранение, транспортирование, унич-¦      21 \¦   ¦

¦     тожение опасных веществ,  указанных в прило-¦              ¦

¦     жении 1 к Федеральному закону "О  промышлен-¦              ¦

¦     ной  безопасности  опасных  производственных¦              ¦

¦     объектов"                                   ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.2. Использование оборудования,  работающего под¦          -   ¦

¦     давлением более 0,07 МПа или при температуре¦      22 \¦   ¦

¦     нагрева воды более 115 град. C              ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.3. Использование стационарно установленных гру-¦          -   ¦

¦     зоподъемных механизмов,  эскалаторов, канат-¦      23 \¦   ¦

¦     ных дорог, фуникулеров                      ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.4. Получение расплавов черных и цветных  метал-¦      24      ¦

¦     лов и сплавов на основе этих расплавов      ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦2.5. Ведение  горных  работ,  работ по обогащению¦      25      ¦

¦     полезных ископаемых, а также работ в подзем-¦              ¦

¦     ных условиях                                ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

3. Тип объекта

--------------------------------------------------T--------------¬

¦3.1. Объекты  с опасными веществами в количестве,¦      31      ¦

¦     равном или превышающем количество,  установ-¦              ¦

¦     ленное  приложением  2 к Федеральному закону¦              ¦

¦     "О промышленной безопасности опасных  произ-¦              ¦

¦     водственных объектов"                       ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦3.2. Не относящиеся  к  объектам,   указанным   в¦          -   ¦

¦     пп. 3.1  настоящего листа объекты с опасными¦      32 \¦   ¦

¦     веществами в количестве, меньшем предельного¦              ¦

¦     количества,  установленного  приложением 2 к¦              ¦

¦     Федеральному закону "О промышленной безопас-¦              ¦

¦     ности опасных производственных объектов"    ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

--------------------------------------------------T--------------¬

¦3.3. Не относящиеся   к  объектам,  указанным   в¦      33      ¦

¦     пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа объекты,  об-¦              ¦

¦     ладающие признаками опасности,  указанными в¦              ¦

¦     пп. 2.1 - 2.5 настоящего листа              ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

4. Эксплуатирующая  организация (в соответствии с учредительными

документами)

-------------------------------------T---------------------------¬

¦4.1. Полное наименование организации¦Акционерное общество       ¦

¦                                    ¦"Слава"                    ¦

L------------------------------------+----------------------------

-------------------------------------T---------------------------¬

¦4.2. Почтовый адрес организации     ¦123456, г. Энск, проспект  ¦

¦                                    ¦Ленина, 16                 ¦

L------------------------------------+----------------------------

-------------------------------------T---------------------------¬

¦4.3. Телефон, факс                  ¦Телефон: 222-22,           ¦

¦                                    ¦факс: 111-11               ¦

L------------------------------------+----------------------------

-------------------------------------T---------------------------¬

¦4.4. Ведомственная                  ¦Минэкономики России        ¦

¦     принадлежность                 ¦                           ¦

L------------------------------------+----------------------------

Приложение 3

к Заключению экспертизы

в экспертизы промышленной

безопасности в части идентификации

опасных производственных объектов

с целью страхования гражданской

ответственности во исполнение

Федерального закона

"О промышленной безопасности

опасных производственных

объектов" АО "Слава"

СВОДНЫЙ ЛИСТ УЧЕТА

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

С ЦЕЛЬЮ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Организация страхователь

----------------------------T------------------------------------¬

¦1.1. Полное наименование   ¦Акционерное общество "Слава"        ¦

L---------------------------+-------------------------------------

----------------------------T------------------------------------¬

¦1.2. Должность и           ¦Генеральный директор -              ¦

¦     Ф.И.О. руководителя   ¦Кузнецов Сергей Иванович            ¦

L---------------------------+-------------------------------------

----------------------------T------------------------------------¬

¦1.3. Почтовый адрес        ¦123456, г. Энск, проспект Ленина, 16¦

L---------------------------+-------------------------------------

----------------------------T------------------------------------¬

¦1.4. Телефон, факс         ¦Телефон: 222-11, факс: 111-11       ¦

L---------------------------+-------------------------------------

2. Опасные производственные объекты

-------------------------T----------------T----------------------¬

¦2.1. Полное наименование¦ 2.2. Код типа  ¦2.3. Минимальная      ¦

¦                        ¦      объекта   ¦     страховая сумма, ¦

¦                        ¦                ¦     МРОТ             ¦

L------------------------+----------------+-----------------------

-------------------------T----------------T----------------------¬

¦1) Основная производст- ¦                ¦                      ¦

¦   венная площадка      ¦         32     ¦     10 тысяч         ¦

L------------------------+----------------+-----------------------

-------------------------T----------------T----------------------¬

¦2) Главный материальный ¦                ¦                      ¦

¦   склад                ¦         32     ¦     10 тысяч         ¦

L------------------------+----------------+-----------------------

------------------------------------------T----------------------¬

¦   ИТОГО                                 ¦     20 тысяч         ¦

L-----------------------------------------+-----------------------

------------------------------------------------------------------