Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2002 г. N 3415

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2002 г. N 12

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНО -

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ "ПИТЬЕВАЯ ВОДА.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ

В ЕМКОСТИ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. САНПИН 2.1.4.1116-02"

На основании Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ <*> и "Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 <**>, постановляю:

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650.

<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295.

Ввести в действие санитарно - эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 марта 2002 г., с 1 июля 2002 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации -

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

15 марта 2002 года

Дата введения: с 1 июля 2002 года

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ,

РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.4.1116-02

I. Область применения

1.1. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (далее - санитарные правила) устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, расфасованной в емкости: бутыли, контейнеры, пакеты (далее - расфасованных вод), предназначенной для питьевых целей и приготовления пищи, а также требования к организации контроля ее качества.

1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - изготовителями), деятельность которых связана с разработкой, производством, испытаниями и реализацией расфасованных вод, а также для организаций, осуществляющих государственный санитарно - эпидемиологический надзор.

1.3. Настоящие санитарные правила не распространяются на минеральные воды (лечебные, лечебно - столовые, столовые).

II. Общие положения

2.1. Настоящие санитарные правила имеют целью обеспечить население высококачественной и оптимальной по содержанию биогенных элементов расфасованной водой для укрепления здоровья и предотвратить появление в торговой сети и специальных службах жизнеобеспечения (при чрезвычайных ситуациях) некачественных расфасованных вод, потребление которых может привести к нарушению здоровья населения.

2.2. Требования настоящих санитарных правил должны соблюдаться при разработке государственных стандартов, технических условий, проектной и технико - технологической документации, инструктивно - методических материалов, рекламной и другой сопроводительной информации, регламентирующей, характеризующей и определяющей качество расфасованных вод, процессы ее производства, хранения, транспортировки, а также при строительстве, реконструкции и эксплуатации предприятий по производству расфасованных вод.

2.3. Производство и реализация расфасованной воды изготовителями разрешается только при наличии:

- санитарно - эпидемиологического заключения на воду водоисточника и готовую продукцию,

- нормативной документации на готовую продукцию (технические условия),

- утвержденного технологического регламента (или инструкции),

- рабочей программы контроля качества производимой воды, согласованной с территориальным центром госсанэпиднадзора.

2.4. Качество воды, подлежащей розливу, должно соответствовать гигиеническим нормативам, изложенным в настоящем СанПиНе. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно - бытового водопользования. При наличии в воде веществ, на которые не установлены нормативы, изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить проведение работ по обоснованию ПДК и методов их контроля.

2.5. Изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить обеззараживание емкостей для розлива и обеззараживание или консервирование воды, гарантирующие их безопасность в эпидемиологическом отношении и безвредность по химическому составу.

2.6. Не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевых вод, предназначенных для розлива, предпочтительными методами обеззараживания являются озонирование и физические методы обработки, в частности УФ-облучение.

2.7. Технологический процесс обработки питьевой воды на предприятии проводят в строгом соответствии с производственно - технологическим регламентом (технологическим описанием, технологической инструкцией), который учитывает гигиеническую характеристику качества воды водоисточника.

2.8. Допускается для розлива расфасованной воды использование емкостей, получивших санитарно - эпидемиологическое заключение по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.

2.9. Сроки и температурные условия хранения воды, расфасованной в емкости из синтетических материалов, должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации (далее НД) на готовую продукцию.

2.10. Государственный надзор за соблюдением требований настоящих санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

2.11. Решение о запрещении или ограничении использования населением расфасованной воды принимается по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и риска ее потребления для здоровья населения.

2.12. Информация о приостановлении действия санитарно - эпидемиологического заключения на расфасованную воду или его отмене доводится центрами госсанэпиднадзора до сведения изготовителя, потребителей, Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России в течение не более 10 дней с момента принятия решения.

2.13. Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются изготовителями, деятельность которых связана с производством расфасованных вод. Изготовители обязаны своевременно осуществлять производственный контроль.

III. Классификация категорий качества питьевых вод,

расфасованных в емкости

3.1. В зависимости от водоисточника воду питьевую подразделяют на:

- артезианскую, родниковую (ключевую), грунтовую (инфильтрационную) - из подземного водоисточника;

- речную, озерную, ледниковую - из поверхностного водоисточника.

3.2. В зависимости от способов водообработки воду питьевую подразделяют на:

- очищенную или доочищенную из водопроводной сети;

- кондиционированную (дополнительно обогащенную жизненно необходимыми макро- и микроэлементами).

3.3. В зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических требований к воде централизованного водоснабжения, а также дополнительных медико - биологических требований, расфасованную воду подразделяют на 2 категории:

- первая категория - вода питьевого качества (независимо от источника ее получения) безопасная для здоровья, полностью соответствующая критериям благоприятности органолептических свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности химического состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые свойства;

- высшая категория - вода безопасная для здоровья и оптимальная по качеству (из самостоятельных, как правило, подземных, предпочтительно родниковых или артезианских, водоисточников, надежно защищенных от биологического и химического загрязнения). При сохранении всех критериев для воды 1-й категории питьевая вода оптимального качества должна соответствовать также критерию физиологической полноценности по содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов и более жестким нормативам по ряду органолептических и санитарно - токсикологических показателей.

IV. Гигиенические требования и нормативы качества

питьевых вод, расфасованных в емкости

4.1. Настоящими санитарными правилами установлены гигиенические нормативы состава и свойств расфасованных вод для двух категорий качества (таблица 1, п. I.б).

4.2. Качество расфасованной воды должно соответствовать гигиеническим нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле.

4.3. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 1, а также нормативам содержания основных солевых компонентов, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в таблицах 1 (п. I.б) и 2 (п. II.а).

Таблица 1

┌───────────────┬───────┬───────────────────────────┬──────┬─────┐

│   Показатели  │Едини- │Нормативы качества расфасо-│Пока- │Класс│

│               │цы из- │ванных  питьевых  вод,  не │затель│опас-│

│               │мерения│более                      │вред- │ности│

│               │       ├──────────┬────────────────┤ности │     │

│               │       │  Первая  │Высшая категория│1)    │     │

│               │       │ категория│                │      │     │

├───────────────┴───────┴──────────┴────────────────┴──────┴─────┤

│               I. КРИТЕРИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ:                │

│               I.а. Органолептические показатели:               │

├───────────────┬───────┬──────────┬────────────────┬──────┬─────┤

│Запах при 20   │ баллы │    0     │       0        │ орг. │  -  │

│град. С        │       │          │                │      │     │

│При нагревании │       │    1     │       0        │      │     │

│до 60 град. С  │       │          │                │      │     │

├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤

│Привкус        │ - " - │    0     │       0        │ орг. │  -  │

├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤

│Цветность      │градусы│    5     │       5        │ орг. │  -  │

├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤

│Мутность       │  ЕМФ  │    1,0   │       0,5      │ орг. │  -  │

├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤

│Водородный     │       │          │                │      │     │

│показа-        │единицы│ 6,5 - 8,5│   6,5 - 8,5    │ орг. │  -  │

│тель (рН),     │       │          │                │      │     │

│в пределах     │       │          │                │      │     │

├───────────────┴───────┴──────────┴────────────────┴──────┴─────┤

│             I.б. Показатели солевого состава <*>:              │

├───────────────┬───────┬──────────┬────────────────┬──────┬─────┤

│Хлориды        │  г/л  │    250   │      150       │ орг. │  4  │

├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤

│Сульфаты       │ - " - │    250   │      150       │ орг. │  4  │

├───────────────┼───────┼──────────┼────────────────┼──────┼─────┤

│Фосфаты (РО4)  │ - " - │    3,5   │      3,5       │ орг. │  3  │

└───────────────┴───────┴──────────┴────────────────┴──────┴─────┘

Примечание: <*> Показатели солевого состава, нормированные по влиянию на органолептические (эстетические) свойства воды.

1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический.

4.3.1. Не допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невооруженным глазом включений, поверхностной пленки и осадка.

4.4. Безвредность воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

4.4.1. Содержанию основных солевых компонентов (таблица 2, п. II.а).

4.4.2. Содержанию токсичных металлов I, II и III классов опасности (таблица 2, п. II.б).

4.4.3. Содержанию токсичных неметаллических элементов и галогенов (таблица 2, п. II.в, г).

4.4.4. Содержанию органических веществ антропогенного и природного происхождения по обобщенным и отдельным показателям (таблица 2, п. II.д).

4.4.5. Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава питьевой воды для промышленного розлива, устанавливаются индивидуально для каждого водоисточника в соответствии с действующими санитарными правилами.

Таблица 2

| Показатели | Едини- цы из- мерения | Нормативы качества расфа- сованных вод, не более |  | Пока- затель вред- ности 1) | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая ка- тегория | Высшая катего- рия |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| II. КРИТЕРИИ БЕЗВРЕДНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА: II.а. Показатели солевого и газового состава <**>: |  |  |  |  |  |
| Силикаты (по Si) | мг/л | 10 | 10 | с.-т. | 2 |
| Нитраты (по NO3) | - " - | 20 | 5 | орг. | 3 |
| Цианиды (по CN-) | - " - | 0,035 | 0,035 | с.-т. | 2 |
| Сероводород (H2S) | - " - | 0,003 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| II.б. Токсичные металлы: |  |  |  |  |  |
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba) | - " - | 0,7 | 0,1 | - " - | 2 |
| Берилий (Be) | - " - | 0,0002 | 0,0002 | - " - | 1 |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 | 0,3 | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | - " - | 0,001 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Кобальт (Co) | - " - | 0,1 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Литий (Li) | - " - | 0,03 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn) | - " - | 0,05 | 0,05 | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | - " - | 1 | 1 | - " - | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | - " - | 0,07 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| Натрий (Na) | - " - | 200 | 20 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | - " - | 0,02 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | - " - | 0,0005 | 0,0002 | - " - | 1 |
| Селен (Se) | - " - | 0,01 | 0,01 | - " - | 2 |
| Серебро (Ag) | - " - | 0,025 | 0,025 | с.-т. | 3 |
| Свинец (Pb, суммарно) | - " - | 0,01 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| Стронций (Sr2+) | - " - | 7 | 7 | - " - | 2 |
| Сурьма (Sb) | - " - | 0,005 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| Хром (Cr6+) | - " - | 0,05 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| Цинк (Zn2+) | - " - | 5 | 3 | орг. | 3 |
| II.в. Токсичные неметаллические элементы: |  |  |  |  |  |
| Бор (B) | мг/л | 0,5 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As) | - " - | 0,01 | 0,006 | - " - | 2 |
| Озон 2) | - " - | 0,1 | 0,1 | орг. | 3 |
| II.г. Галогены: |  |  |  |  |  |
| Бромид ион | мг/л | 0,2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Хлор остаточный связанный | - " - | 0,1 | 0,1 | орг. | 3 |
| Хлор остаточный свободный | - " - | 0,05 | 0,05 | орг. | 3 |
| II.д. Показатели органического загрязнения: |  |  |  |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 3 | 2 | - | - |
| Аммиак и аммоний - ион | - " - | 0,1 | 0,05 |  |  |
| Нитриты (по NO2) | - " - | 0,5 | 0,005 | орг. | 2 |
| Органический углерод | мг/л | 10 | 5 | - | - |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | - " - | 0,05 | 0,05 | орг. | - |
| Нефтепродукты | - " - | 0,05 | 0,01 | орг. |  |
| Фенолы летучие (суммарно) | мкг/л | 0,5 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| Хлороформ | - " - | 60 2) | 1 | с.-т. | 2 |
| Бромоформ | - " - | 20 | 1 | с.-т. | 2 |
| Дибромхлорметан | - " - | 10 | 1 | с.-т. | 2 |
| Бромдихлорметан | - " - | 10 | 1 | с.-т. | 2 |
| Четыреххлорис- тый углерод | - " - | 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| Формальдегид | - " - | 5 | 5 | с.-т. | 2 |
| Бенз(а)пирен | - " - | 0,005 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Ди(2-этилгек- сил)фталат | - " - | 6 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Гексахлорбензол | - " - | 0,2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Линдан (гамма- изомер ГХЦГ) | - " - | 0,5 | 0,2 | с.-т. | 1 |
| 2,4-Д | - " - | 1 | 1 | с.-т. | 2 |
| Гептахлор | - " - | 0,05 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| ДДТ (сумма изомеров) | - " - | 0,5 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Атразин | - " - | 0,2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Симазин | - " - | 0,2 | 0,2 | орг. | 4 |
| II.е. Комплексные показатели токсичности: |  |  |  |  |  |
| По SUM NO2 и NO3 | Единицы | < 0,5 | < 0,1 |  |  |
| По SUM тригалометанов | - " - | < 0,5 | < 0,1 |  |  |

Примечание: <**> Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влиянию на организм.

1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический.

2) Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

4.4.6. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в настоящем СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно - бытового водопользования.

4.5. Радиационная безопасность расфасованной воды определяется ее соответствием Нормам радиационной безопасности по показателям удельной суммарной альфа- и бета- активности, представленным в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | Едини- цы из- мерения | Нормативы качества расфа- сованных вод, не более |  | Показатель вредности 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая ка- тегория | Высшая катего- рия |  |
| Показатели радиационной безопасности: |  |  |  |  |
| Удельная суммарная альфа - радиоактивность | Бк/л | 0,1 | 0,1 | радиац. |
| Удельная суммарная бета - радиоактивность | - " - | 1 | 1 | - " - |

4.5.1. Эффективная доза, создаваемая при годовом потреблении расфасованной воды, не должна превышать 0,1 мЗв.

4.6. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 4.

Таблица 4

┌──────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐

│          Показатели          │Едини- │Нормативы качества расфа-│

│                              │цы из- │сованных вод             │

│                              │мерения│                         │

│                              │       │                         │

│                              │       │                         │

│                              │       ├──────────┬──────────────│

│                              │       │Первая ка-│Высшая катего-│

│                              │       │тегория   │рия           │

├──────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────────┤

│              IV.a. Бактериологические показатели:              │

├──────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────────┤

│ОМЧ при температуре 37 град. С│КОЕ/мл │ не более │ не более 20  │

│                              │       │    20    │              │

│ОМЧ при температуре 22 град. С│       │ не более │ не более 100 │

│                              │       │   100    │              │

├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤

│Общие колиформные             │КОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │

│бактерии                      │  мл   │ в 300 мл │    300 мл    │

├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤

│Термотолерантные колиформные  │КОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │

│бактерии                      │  мл   │ в 300 мл │    300 мл    │

├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤

│Глюкозоположительные колифор- │КОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │

│мные бактерии                 │  мл   │ в 300 мл │    300 мл    │

├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤

│Споры сульфитредуцирующих     │КОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │

│клостридий                    │  мл   │ в 20 мл  │    20 мл     │

├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤

│Pseudomonas aeruginosa        │       │отсутствие│ отсутствие в │

│                              │       │в 1000 мл │   1000 мл    │

├──────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────────┤

│               IV.б. Вирусологические показатели:               │

├──────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────────┤

│Колифаги                      │БОЕ/100│отсутствие│ отсутствие в │

│                              │  мл   │в 1000 мл │   1000 мл    │

├──────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────────┤

│                 IV.в. Паразитарные показатели:                 │

├──────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────────┤

│Ооцисты криптоспоридий        │кол-во/│отсутствие│  отсутствие  │

│                              │  50л  │          │              │

├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤

│Цисты лямблий                 │ - " - │отсутствие│  отсутствие  │

├──────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────┤

│Яйца гельминтов               │ - " - │отсутствие│  отсутствие  │

└──────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────────┘

4.7. Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава расфасованной воды определяется ее соответствием нормативам, представленным в табл. 5.

Таблица 5

| Показатели | Едини- цы измере- ния | Нормативы фи- зиологической полноценности питьевой воды, в пределах | Нормативы качества рас- фасованных вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая ка- тегория | Высшая ка- тегория |
| Общая минерализа- ция (сухой оста- ток), в пределах | мг/л | 100 - 1000 | 1000 | 200 - 500 |
| Жесткость | мг-экв/ л | 1,5 - 7 | 7 | 1,5 - 7 |
| Щелочность | - " - | 0,5 - 6,5 | 6,5 | 0,5 - 6,5 |
| Кальций (Ca) | мг/л | 25 - 130 <*> | 130 | 25 - 80 |
| Магний (Mg) | - " - | 5 - 65 <*> | 65 | 5 - 50 |
| Калий (K) | - " - | - | 20 | 2 - 20 |
| Бикарбонаты (HCO3) | - " - | 30 - 400 | 400 | 30 - 400 |
| Фторид - ион (F) | - " - | 0,5 - 1,5 | 1,5 | 0,6 - 1,2 |
| Йодид - ион (J) | мкг/л | 10 - 125 | 125 <**> | 40 - 60 <***> |

Примечание:

<*> Расчетно: исходя из максимально допустимой жесткости 7 мг - экв/л и учета минимально необходимого уровня содержания магния при расчете максимально допустимого содержания кальция и наоборот.

<**> Йодирование воды на уровне ПДК допускается при отсутствии профилактики йоддефицита за счет йодированной соли при условии соблюдения допустимой суточной дозы (ДСД) йодид - иона, поступающего суммарно из всех объектов окружающей среды в организм.

<***> Йодирование воды на уровне 30 - 60 мкг/л разрешается в качестве способа массовой профилактики йоддефицита при использовании иных мер профилактики.

4.9. Содержание кислорода в расфасованной воде должно быть не менее:

- 5 мг/л - для воды первой категории,

- 9 мг/л (насыщение, близкое к оптимальному при t - 20 - 22 град. С) - для воды высшей категории.

4.10. В качестве консервантов расфасованных вод допускаются реагенты, указанные в таблице 6.

Таблица 6

| Консерванты | Едини- цы измере- ния | Предельно до- пустимая кон- центрация в питьевой воде | Нормативы качества рас- фасованных вод, не бо- лее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая ка- тегория | Высшая ка- тегория |
| Серебро (Ag) | Мг/л | 0,05 | 0,025 | 0,0025 |
| Йод (J) | - " - | 0,125 | 0,06 | 0,06 |
| Диоксид углерода (CO2) | % | 0,4 <*> | 0,4 | 0,2 |

Примечание. Максимально допустимая массовая доля диоксида углерода в соответствии с государственным стандартом для минеральных питьевых лечебных и лечебно - столовых вод.

4.11. Расфасованная вода для приготовления детского питания (при искусственном вскармливании детей) должна соответствовать нормативным величинам по основным показателям воды высшей категории, а также следующим дополнительным требованиям:

- не допускается использование серебра и диоксида углерода в качестве консервантов;

- содержание фторид - иона должно быть в пределах 0,6 - 0,7 мг/л;

- содержание йодид - иона должно быть в пределах 0,04 - 0,06 мг/л.

V. Производственный контроль качества расфасованных

питьевых вод

5.1. Изготовители, осуществляющие производство расфасованных вод, обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно - эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно - эпидемиологический надзор, в том числе:

- обеспечивать безопасность для здоровья человека расфасованных вод при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.

5.2. На основании требований настоящих санитарных правил изготовители до начала осуществления производства расфасованных вод разрабатывают рабочую программу производственного контроля (далее - рабочая программа). Рабочая программа согласовывается Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории на срок 3 года и утверждается изготовителем.

5.3. Объектами производственного контроля являются: вода водоисточника, вода на этапах водоподготовки, вода перед розливом, емкости и укупорочные средства, готовая продукция.

5.4. Перечень контролируемых показателей, периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются в зависимости от водоисточника, технологии водоподготовки, качества готовой продукции.

5.5. Расфасованные воды принимают партиями (количество воды в однотипных емкостях одной вместимости, одной даты розлива (день, месяц, год), сдаваемое на склад по одному документу о качестве).

5.6. Для контроля качества готовой продукции должны быть предусмотрены сокращенный (в каждой партии), сокращенный периодический (не реже одного раза в месяц) и полный (не реже 1 раза в год) анализы.

5.7. Органолептический и микробиологический контроль расфасованной воды должен проводиться в каждой партии, независимо от источника воды и способа водоподготовки.

5.8. Виды определяемых показателей качества расфасованной воды при сокращенном (в каждой партии) и сокращенном периодическом (не реже 1 раза в месяц) анализах устанавливают с учетом требований, указанных в приложении.

5.9. Лабораторные исследования осуществляются изготовителем самостоятельно либо с привлечением лабораторий, аккредитованных в установленном порядке.

5.10. Изготовители расфасованной воды предоставляют информацию о результатах производственного контроля центрам госсанэпиднадзора по их запросам.

5.11. Изготовитель при выявлении нарушений санитарных правил на производстве расфасованных вод должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить производство расфасованной воды;

- снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека;

- информировать центр госсанэпиднадзора в территории о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.

VI. Государственный санитарно - эпидемиологический

надзор за качеством расфасованных вод

6.1. Надзор за организацией и проведением производственного контроля является составной частью государственного санитарно - эпидемиологического надзора за качеством расфасованных вод, осуществляемого органами и учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

6.2. Территориальный центр госсанэпиднадзора выдает санитарно - эпидемиологическое заключение на источники водоснабжения, проекты предприятий по производству расфасованных вод, согласовывает рабочие программы производственного контроля; в порядке государственного надзора осуществляет выборочный лабораторный контроль, проверяет ведение документации, регистрирует результаты анализов по согласованным точкам и показателям, технологические параметры обеззараживания, консервирования и т.д.

6.3. При изменении санитарно - эпидемиологической обстановки в районе водозаборов и местах расположения организаций, центр госсанэпиднадзора информирует об этом руководителя организации, осуществляющей производство расфасованных вод, с целью корректировки рабочих программ (увеличение частоты отбора проб, расширение спектра контролируемых показателей).

Приложение

к СанПиН 2.1.4.1116-02

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ СОКРАЩЕННОМ И ПЕРИОДИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│      Наименование показателя      │         Вид анализа        │

│                                   ├───────────┬────────────────┤

│                                   │Сокращенный│Сокращенный пе- │

│                                   │ (в каждой │риодический (не │

│                                   │  партии)  │реже одного раза│

│                                   │           │в месяц)        │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│Органолептические:                 │           │                │

│- запах при 20 град. С             │     +     │                │

│- при нагревании до 60 град. С     │     +     │                │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│- привкус,                         │     +     │                │

│- водородный показатель,           │     +     │                │

│- цветность,                       │           │        +       │

│- мутность.                        │           │        +       │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│Бактериологические:                │           │                │

│ОМЧ при температуре 37 град. С     │     +     │                │

│                                   ├───────────┼────────────────┤

│ОМЧ при температуре 22 град. С     │           │        +       │

│                                   ├───────────┼────────────────┤

│Общие колиформные бактерии         │     +     │                │

│                                   ├───────────┼────────────────┤

│Глюкозоположительные               │     +     │                │

│                                   │           │                │

│Колиформные бактерии               │           │                │

│                                   ├───────────┼────────────────┤

│Pseudomonas aeruginosa             │           │        +       │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│Показатели органического загрязне- │           │                │

│ния:                               │           │                │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│Окисляемость перманганатная        │           │        +       │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│Содержание реагентов:              │           │                │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│озон                               │     +     │                │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│серебро                            │     +     │                │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│йодид - ион                        │     +     │                │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│фторид - ион                       │     +     │                │

├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤

│диоксид углерода                   │     +     │                │

└───────────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘