СНиП 5.02.02-86

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Дата введения 1987-07-01

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Ч.П. Мешик, Е.М. Каганович, В.В. Сочилов) совместно с ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР (канд. техн. наук Э.М. Дубов; В.И. Кузнецов, Р.Г. Иванова).

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом механизации и технологии строительства Главного научно-технического управления Госстроя СССР (канд. техн. наук И.М. Ващук; Ю.В. Фирсов).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР от 26 декабря 1986 г. № 66.

ВЗАМЕН приложений 1-4 к "Положению об организации инструментального хозяйства в строительстве"

С введением в действие СНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте" с 1 июля 1987 г. утрачивают силу приложения 1 - 4 к "Положению об организации инструментального хозяйства в строительстве", утвержденному постановлением Госстроя СССР от 19 августа 1980 г. № 132.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной техники", "Сборнике изменений к строительным нормам и правилам" Госстроя СССР и информационном указателе "Государственные стандарты СССР" Госстандарта СССР.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящие нормы распространяются на механизированный инструмент (ручные машины), строительно-отделочные машины, вибраторы, ручной строительно-монтажный, слесарный, контрольно-измерительный инструмент, приспособления, применяемые на строительной площадке. Указанные средства именуются в дальнейшем "строительный инструмент".

Нормы устанавливают потребность в строительном инструменте общестроительных и специализированных строительно-монтажных организаций, домостроительных комбинатов для выполнения ими строительно-монтажных работ.

Настоящие нормы предусматривают использование строительного инструмента, как правило, в составе технологических комплектов (нормо-комплектов), формированием и техническим обслуживанием которых должны заниматься подразделения малой механизации.

Порядок расчета потребности в строительном инструменте приведен в обязательном приложении 1. Номенклатура механизированного инструмента и других средств малой механизации, изготовляемых предприятиями Минстройдормаша и заводами других министерств, приведена в справочном приложении 2.

2. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В МЕХАНИЗИРОВАННОМ ИНСТРУМЕНТЕ И ДРУГИХ СРЕДСТВАХ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ НА 1 МЛН. РУБ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (СМР)

| Механизированный инструмент и средства малой механизации | Основной параметр | Цена, руб. - коп. | Норма на 1 млн. руб. СМР |  | Номер позиции по справочному приложению 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | число, шт. | стоимость, руб. -коп. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |
| Машина ручная сверлильная | 6 | 37-00 | 0,20 | 7-40 | 1, 2 |
|  | 10 | 41-00 | 0,80 | 32-80 | 3-11 |
|  | 14 | 45-00 | 0,90 | 40-50 | 12-18 |
|  | 23 | 43-00 | 0,80 | 34-40 | 19-22 |
|  | 32 | 42-00 | 0,36 | 15-12 | 23, 24 |
|  | 50 | 125-00 | 0,22 | 27-50 | 25 |
| То же угловая | 32 | 46-00 | 0,49 | 22-54 | 26 |
| То же с комплектом насадок | 10 | 101-00 | 0,23 | 23-23 | 27, 28 |
|  | 14 | 175-00 | 0,12 | 21-00 | 29 |
| Станок для сверления отверстий в железобетоне | 50-125 | 1630-00 | 0,12 | 195-60 | 30 |
|  | 50-160 | 1000-00 | 0,20 | 200-00 | 31 |
|  | Диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |
| Машина ручная шлифовальная | 63 | 25-00 | 0,20 | 5-00 | 32, 33 |
|  | 100 | 32-00 | 0,25 | 8-00 | 34 |
|  | 125 | 41-00 | 0,31 | 12-71 | 35 |
|  | 150 | 40-00 | 0,20 | 8-00 | 36, 37 |
| То же угловая | 80 | 40-00 | 0,35 | 14-00 | 38 |
|  | 125 | 50-00 | 0,50 | 25-00 | 39 |
|  | Диаметр круга, мм: |  |  |  |  |
| " торцовая | 125 | 27-00 | 0,42 | 11-34 | 40 |
| " с гибким валом | 125, 200 | 70-00 | 0,85 | 46-90 | 41, 42 |
| Машина ручная плоскошлифовальная | Размер платформы 110х225 мм | 50-00 | 0,17 | 8-50 | 43 |
|  | Диаметр резьбы, мм, до: |  |  |  |  |
| Гайковерт ручной | 16 | 43-00 | 0,20 | 8-60 | 44, 45 |
|  | 18 | 19-00 | 0,20 | 3-80 | 46, 47 |
|  | 30 | 62-00 | 0,27 | 16-74 | 48-52 |
|  | 42 | 87-00 | 0,28 | 24-36 | 53-56 |
|  | 52 | 74-00 | 0,27 | 19-98 | 57-59 |
| То же угловой | 36 | 44-00 | 0,59 | 25-96 | 60, 61 |
| Шуруповерт ручной электрический | 6 | 105-00 | 0,69 | 72-45 | 62, 63 |
| Шуруповерт ручной с магнитной головкой | 6 | 63-00 | 0,30 | 18-90 | 64, 65 |
| Машина ручная резьбонарезная | Наибольший диаметр нарезаемой резьбы 12 мм | 20-00 | 0,25 | 6-00 | 66 |
|  | Энергия удара, Дж: |  |  |  |  |
| Молоток электрический | 1,0 | 140-00 | 0,40 | 56-00 | 67 |
|  | 4,5 | 95-00 | 0,39 | 37-05 | 68 |
|  | 10,0 | 132-00 | 1,08 | 221-76 | 69 |
|  | 25,0 | 126-00 | 0,60 | 75-60 | 70 |
| Молоток пневматический отбойный | 30,0 | 31-00 | 0,53 | 16-43 | 71 |
|  | 36,0 | 33-00 | 1,01 | 33-33 | 72 |
|  | 42,0 | 34-00 | 0,89 | 30-26 | 73 |
| То же клепальный | 2,5 | 12-00 | 0,03 | 0-36 | 74 |
|  | 5,0 | 13-00 | 0,03 | 0-39 | 75 |
|  | 25,0 | 43-00 | 0,05 | 2-15 | 76 |
|  | 36,0 | 45-00 | 0,03 | 1-35 | 77 |
|  | 70,0 | 89-00 | 0,05 | 4-45 | 78 |
| " зачистной зубильный | 2,2 | 32-00 | 0,49 | 15-68 | 79 |
| " пучковый | 1,2 | 40-00 | 0,56 | 22-40 | 80 |
| " рубильный | 12,5 | 97-00 | 0,65 | 63-05 | 81 |
|  | 22,5 | 120-00 | 0,30 | 36-00 | 82 |
| Бетонолом электрический | 40,0 | 320-00 | 1,02 | 326-40 | 83 |
| " пневматический | 63,0 | 50-00 | 1,67 | 83-50 | 84 |
|  | 90,0 | 51-00 | 1,09 | 55-59 | 85 |
| Перфоратор ручной электрический | 2,0 | 225-00 | 0,45 | 101-20 | 86-88 |
|  | 2,5 | 194-00 | 0,45 | 87-30 | 89 |
|  | 25,0 | 365-00 | 0,91 | 332-15 | 90 |
|  | Масса, кг: |  |  |  |  |
| Трамбовка ручная электрическая | 28 | 126-00 | 0,32 | 40-32 | 91 |
|  | 80 | 334-00 | 0,24 | 80-16 | 92 |
|  | Толщина разрезаемого материала, мм, до: |  |  |  |  |
| Ножницы ручные ножевые | 1,6 | 54-00 | 0,22 | 11-88 | 93,94 |
|  | 2,5 | 45-00 | 0,84 | 37-80 | 95, 96 |
| То же вырубные | 1,6 | 55-00 | 0,11 | 6-05 | 97-100 |
|  | 2,5 | 60-00 | 0,11 | 6-60 | 101 |
|  | 3,5 | 70-00 | 0,11 | 7-70 | 102 |
|  | 10,0 | 440-00 | 0,11 | 48-40 | 103 |
| " электрические прорезные | 1,0 | 70-00 | 0,15 | 10-50 | 104 |
|  | 10,0 | 690-00 | 0,09 | 62-10 | 105 |
| Кромкорез электрический | Толщина обрабатываемого материала12 мм | 285-00 | 0,15 | 42-75 | 106 |
|  | Ширина строгания, мм: |  |  |  |  |
| Рубанок электрический | 75 | 43-00 | 0,36 | 15-48 | 107 |
|  | 100 | 46-00 | 0,33 | 15-28 | 108,109 |
|  | Глубина пропила, мм: |  |  |  |  |
| Пила ручная дисковая | 65 | 43-00 | 0,50 | 21-50 | 110 |
| Машина деревообрабатывающая | 45 | 150-00 | 0,19 | 28-50 | 111 |
| Пила стационарная | 60 | 91-00 | 0,09 | 8-19 | 112 |
| Лобзик электрический | Наибольшая глубина пропила 50 мм | 69-00 | 0,21 | 14-49 | 113 |
| Долбежник электрический | Размер выбираемых пазов 20х60х160 мм | 108-00 | 0,25 | 27-00 | 114 |
| Пила маятниковая переносная для резки стальных труб и металлопроката | Наибольший диаметр разрезаемых труб 133 мм | 440-00 | 0,30 | 132-00 | 115 |
| Труборез электрический | Диаметр разрезаемых труб 108-325 мм | 390-00 | 0,30 | 117-00 | 116 |
|  | Ширина паза, мм: |  |  |  |  |
| Бороздодел электрический | 7 | 107-00 | 0,37 | 39-59 | 117 |
|  | 10 | 100-00 | 0,37 | 37-00 | 118 |
| Пистолет строительно-монтажный | Производительность 50 выстрелов в 1 ч | 213-00 | 0,45 | 95-85 | 119 |
| Пистолет гвоздезабивной | Длина забиваемых гвоздей 50-90 мм | 400-00 | 0,11 | 44-00 | 120 |
| " скобозабивной | Длина забиваемых скоб 40-75 мм | 400-00 | 0,04 | 16-00 | 121 |
| Станок заточный | Диаметр круга 100 мм | 66-00 | 0,65 | 42-90 | 122, 123 |
| Устройство защитно-отключающее | Напряжение 380/220 В | 39-00 | 0,40 | 15-60 | 124, 125 |
| Преобразователь частоты тока | Напряжение В | 126-00 | 1,80 | 226-80 | 126, 127 |
|  | Напряжение, В: |  |  |  |  |
| Соединение штепсельное | 42 | 0-65 | 2,00 | 1-30 | 130 |
|  | 250 | 0-11 | 3,00 | 0-33 | 128 |
|  | 380 | 0-65 | 4,00 | 2-60 | 129 |
| Вибратор подвесной | Диаметр вибронаконечника 133 мм | 205-00 | 0,03 | 6-15 | 222, 223 |
|  | Производительность, л/мин: |  |  |  |  |
| Краскораспылитель пневматический | 0,10 | 8-40 | 1,20 | 10-08 | 146 |
|  | 0,16 | 7-50 | 0,85 | 6-38 | 147 |
|  | 1,40 | 7-00 | 1,40 | 9-80 | 150 |
| Захват вакуумный | Удерживающее усилие 150 Н (15 кгс) | 8-00 | 0,11 | 0-88 | 193 |
| Шприц для подачи замазок | Вместимость 2 л | 15-00 | 0,05 | 0-75 | 268 |
| Герметизатор электрический с двойной изоляцией | Производительность 1,8 л/мин | 64-00 | 0,24 | 15-36 | 242 |
| Машина штукатурно-затирочная | Производительность 50 м/ч | 30-00 | 1,80 | 54-00 | 137, 138 |
|  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |
| Машина штукатурная | 1,5 | 1669-00 | 0,10 | 166-90 | 132 |
| Агрегат штукатурный | 0,5 | 1100-00 | 0,10 | 110-00 | 133 |
|  | 1,0 | 2210-00 | 0,10 | 221-00 | 134 |
|  | 2,0 | 1070-00 | 0,20 | 214-00 | 135 |
| Станция штукатурная | 2,0-4,0 | 10000-00 | 0,15 | 1500-00 | 131 |
| Машина для приготовления и подачи жестких растворов | 2,5 | 7600-00 | 0,10 | 760-00 | 179, 180 |
| Плиткорез универсальный | Производительность 120 шт/ч | 69-00 | 0,20 | 13-80 | 256 |
|  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |
| Растворосмеситель | 1,2-1,5 | 265-00 | 0,15 | 39-75 | 136 |
|  | 2,0 | 285-00 | 0,15 | 42-75 | 136 |
| Растворонасос | 2,4 | 5000-00 | 0,05 | 250-00 | 140 |
|  | 2,0 | 4000-00 | 0,15 | 600-00 | 141 |
|  | 4,0 | 807-00 | 0,05 | 40-35 | 143 |
|  | 3,0-6,0 | 1500-00 | 0,05 | 75-00 | 142 |
|  | 6,0 | 1130-00 | 0,15 | 169-50 | 139 |
| Малярная станция | Производительность 250, 380 и 500 м/ч | 14500-00 | 0,15 | 2175-00 | 154 |
|  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |
| Компрессор | 30 | 175-00 | 0,35 | 61-25 | 169 |
|  | 15 | 474-00 | 0,20 | 94-80 | 168 |
|  | 3 | 70-00 | 0,20 | 14-00 | 167 |
| Воздухоочиститель | Максимальная пропускная способность 30 м/ч | 16-00 | 0,20 | 3-20 | 171 |
|  | Вместимость, л: |  |  |  |  |
| Бак красконагнетательный | 20 | 45-00 | 0,25 | 11-25 | 172 |
|  | 60 | 75-00 | 0,15 | 11-25 | 173 |
| Агрегат шпатлевочный | Производительность 360, 720 л/ч | 1000-00 | 0,15 | 150-00 | 149 |
| Распылитель для нанесения шпатлевки | Производительность 100 м/ч | 6-00 | 0,15 | 0-90 | 148 |
| Краскопульт ручной | Производительность 210 м/ч | 17-00 | 0,90 | 15-30 | 145 |
|  | Производительность: |  |  |  |  |
| Агрегат окрасочный | 400 м/ч | 51-00 | 0,30 | 15-30 | 158 |
|  | 0,16 л/мин | 80-00 | 0,50 | 40-00 | 157 |
| " малярный | 500 м/ч | 1080-00 | 0,10 | 108-00 | 159 |
|  | Производительность, л/мин: |  |  |  |  |
| " окрасочный высокого давления | 3,6 | 1320-00 | 0,25 | 330-00 | 160 |
|  | 5,6 | 1830-00 | 0,15 | 274-50 | 162 |
| Машина для шлифования шпатлевки | Производительность 35 м/ч | 33-00 | 0,15 | 4-95 | 144 |
|  | Производительность, л/ч: |  |  |  |  |
| Мешалка для окрасочных составов | 500 | 215-00 | 0,10 | 21-50 | 151 |
|  | 190 | 350-00 | 0,10 | 35-00 | 152 |
|  | Производительность, кг/ч: |  |  |  |  |
| Вибросито электрическое | 700 | 90-00 | 0,30 | 27-00 | 153 |
| Краскотерка | 110 | 200-00 | 0,25 | 50-00 | 164 |
|  | 400 | 450-00 | 0,10 | 45-00 | 165 |
|  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |
| Установка для нанесения малярных составов | 260 | 380-00 | 0,10 | 38-00 | 155 |
| Агрегат окрасочный передвижной | 500 | 860-00 | 0,05 | 43-00 | 156 |
|  | Производительность: |  |  |  |  |
| Мелотерка | 300-400 кг/ч | 196-00 | 0,10 | 19-60 | 166 |
| Агрегат окрасочный низкого давления | 4 м/мин | 375-00 | 0,20 | 75-00 | 163 |
| Машина поломоечная | 35 м/ч | 600-00 | 0,15 | 90-00 | 161,196 |
| Диспергатор для малярных составов | 500 кг/ч | 400-00 | 0,06 | 24-00 | 170 |
|  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |
| Машина для острожки полов | 44 | 183-00 | 0,40 | 73-20 | 174 |
| Машина для шлифования деревянных полов | 45 | 430-00 | 0,20 | 86-00 | 269 |
| Пылесос промышленный | 250 | 860-00 | 0,05 | 43-00 | 198 |
| Машина для заглаживания и железнения бетонных полов | 60 | 500-00 | 0,15 | 75-00 | 178 |
| Виброрейка | 80 | 308-00 | 0,10 | 30-80 | 182 |
|  | 120 | 323-00 | 0,10 | 32-30 | 181 |
|  | 180 | 348-00 | 0,15 | 52-20 | 183 |
| Машина для затирки цементных стяжек | 60 | 150-00 | 0,15 | 22-50 | 177 |
| Машина мозаично-шлифовальная | 15-20 | 232-00 | 0,30 | 69-60 | 184 |
| Машина электрическая для сварки линолеума | Производительность 50-80 м/ч | 480-00 | 0,20 | 96-00 | 175 |
| Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов | Производительность 400 м/ч | 148-00 | 0,10 | 14-80 | 190 |
|  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |
| Агрегат для перекачки битумных мастик | 1,5 | 690-00 | 0,15 | 103-50 | 189 |
|  | 6,0 | 1130-00 | 0,10 | 113-00 | 188 |
| Машина для нанесения битумных мастик | 0,9 | 1280-00 | 0,10 | 128-00 | 191 |
| Машина для подогрева, перемешивания и транспортировки мастик по кровле | Рабочий объем 1,5 м | 10000-00 | 0,05 | 500-00 | 192 |
| Электростеклорез | Производительность 100 резов в 1 ч | 100-00 | 0,05 | 5-00 | 194 |
| Штамп механический для шпилек | Производительность 2500 шт/ч | 20-00 | 0,04 | 0-80 | 195 |
| Машина подметальная вакуумная | Ширина захвата 0,8 м | 475-00 | 0,06 | 28-50 | 197 |
| Машина водопылесосная | Производительность 85 м/ч | 260-00 | 0,04 | 10-40 | 199 |
| Машина для удаления воды с основания кровли | Производительность 20 л/мин | 415-00 | 0,05 | 20-75 | 185 |
|  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |
| Машина для сушки основания кровли | 80 | 400-00 | 0,05 | 20-00 | 186 |
| Комплекс вакуумный | 45 | 7300-00 | 0,03 | 219-00 | 176 |
| Битумоварочный котел | Производительность 0,3 м/ч | 3700-00 | 0,05 | 185-00 | 187 |
|  | Вынуждающая сила, Н (кгс): |  |  |  |  |
| Вибратор общего назначения электрический | 1960-3920 (196-392) | 41-00 | 0,05 | 2-05 | 212 |
|  | 2000-4000 (200-400) | 28-00 | 0,47 | 13-16 | 211 |
|  | 4500-9000 (450-900) | 41-00 | 1,21 | 49-61 | 213 |
|  | 3000-6000 (300-600) | 44-00 | 0,42 | 18-48 | 215 |
|  | 5000-11000 (500-1100) | 82-00 | 0,57 | 46-74 | 216, 217 |
|  | 9150-18600 (915-1860) | 86-00 | 0,15 | 12-90 | 218 |
|  | 1500-3000 (150-300) | 275-00 | 0,01 | 2-75 | 219 |
| Вибратор поверхностный электрический | 4500-9000 (450-900) | 52-00 | 0,10 | 15-20 | 214 |
|  | Диаметр, мм: |  |  |  |  |
| " глубинный электрический | 38 | 58-00 | 0,70 | 40-60 | 220 |
|  | 51 | 70-00 | 2,00 | 140-00 | 221 |
|  | 75 | 110-00 | 0,10 | 11-00 | 224 |
|  | 76 | 71-00 | 1,75 | 124-25 | 225, 226 |
|  | Статический момент дебаланса, Н·см: |  |  |  |  |
| " прикрепляемый пневматический | 1 | 24-00 | 0,07 | 1-68 | 227 |
|  | 12 | 37-00 | 0,04 | 1-48 | 228 |
|  | Грузоподъемность, т: |  |  |  |  |
| Домкрат гидравлический | 10 | 31-00 | 0,04 | 1-24 | 229 |
|  | 50 | 125-00 | 0,02 | 2-50 | 231 |
|  | 100 | 135-00 | 0,02 | 2-70 | 232 |
| " клиновой | 10 | 18-00 | 0,04 | 0-72 | 230 |
|  | Тяговое усилие, кН: |  |  |  |  |
| Лебедка червячная ручная | 5,0 | 24-00 | 0,04 | 0-96 | 234 |
| " ручная | 12,5 | 65-00 | 0,04 | 2-60 | 235 |
|  | 32,5 | 95-00 | 0,04 | 3-80 | 236 |
|  | 50,0 | 160-00 | 0,02 | 3-20 | 237 |
| " электрическая | 1,5 | 206-00 | 0,02 | 4-12 | 233 |
|  | 4,5 | 430-00 | 0,04 | 17-20 | 238 |
|  | 6,3 | 421-00 | 0,04 | 16-84 | 239 |
|  | 12,5 | 510-00 | 0,02 | 10-20 | 240 |
| Тележка двухколесная | Грузоподъемность 200 кг | 23-00 | 0,15 | 3-45 | 244 |
| Тележка-носилки для транспортировки кислородных баллонов | Длина 2200 мм | 31-00 | 0,02 | 0-62 | 246 |
| Тележка для перевозки растворов | Грузоподъемность 200 кг | 66-00 | 0,16 | 10-56 | 245 |
|  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |
| Насос грязевой | 10 | 73-00 | 0,07 | 5-11 | 247 |
|  | 16 | 328-00 | 0,07 | 22-96 | 248 |
|  | 25 | 295-00 | 0,07 | 20-66 | 249 |
|  | 40 | 380-00 | 0,07 | 20-60 | 250 |
|  | 53 | 365-00 | 0,07 | 25-55 | 251 |
| Механизм тяговый монтажный | Наибольшее усилие на рукоятке 343,4 Н | 62-00 | 0,02 | 1-24 | 241 |
| Агрегат для нанесения двухкомпонентных составов | Производительность 6 л/мин | 5785-00 | 0,04 | 231-40 | 243 |
| Электрокалорифер | Производительность 1400 м/ч | 232-00 | 0,50 | 116-00 | 252 |
| Трансформатор сварочный | Номинальный ток 250 А | 372-00 | 0,10 | 37-20 | 253 |
| Раствороперегружатель | Вместимость 2,5 м | 2870-00 | 0,25 | 717-50 | 267 |
| Машина для уборки шлама | Производительность 200 м/ч | 2000-00 | 0,06 | 120-00 | 270 |
|  | Диаметр пробиваемой скважины, мм: |  |  |  |  |
| Пробойник пневматический | 70 | 450-00 | 0,15 | 67-50 | 206 |
|  | 95 | 450-00 | 0,18 | 81-00 | 206 |
|  | 130 | 415-00 | 0,05 | 20-75 | 207 |
| Машина для проходки скважин и забивания труб | 152 | 1230-00 | 0,07 | 86-10 | 209 |
| Пресс гидравлический с электроприводом | Сечение кабеля и провода 16-240 мм | 243-00 | 0,06 | 14-58 | 254,255 |
|  | Диаметр труб, мм, до: |  |  |  |  |
| Трубогиб гидравлический | 60 | 830-00 | 0,20 | 166-00 | 203 |
| " ручной | 20 | 32-00 | 0,13 | 4-16 | 201 |
|  | 50 | 48-00 | 0,13 | 6-24 | 202 |
| Станок трубогибочный | Диаметр изгибаемых труб 22-42 мм | 835-00 | 0,02 | 16-70 | 200 |
|  | Диаметр разрезаемых труб, мм: |  |  |  |  |
| Труборез переносной | 32-60 | 171-00 | 0,15 | 25-65 | 204 |
|  | 76-108 | 195-00 | 0,15 | 29-25 | 205 |
| Машина для забивания труб | Диаметр забиваемых труб 152 мм | 1230-00 | 0,03 | 36-90 | 210 |
| " для проходки скважин | Диаметр пробиваемой скважины 72 мм | 555-00 | 0,02 | 11-10 | 208 |
|  | Сварочный ток номинальный, А: |  |  |  |  |
| Трансформатор сварочный однопостовый | 160 | 35-00 | 1,86 | 65-10 | 257 |
|  | 250 | 90-00 | 1,55 | 139-50 | 257 |
|  | 100-500 | 200-00 | 0,62 | 124-00 | 257 |
| Агрегат сварочный однопостовый | 315 | 1600-00 | 0,31 | 496-00 | 258 |
| Генератор сварочный однопостовый | 315 | 300-00 | 0,93 | 279-00 | 259 |
| Преобразователь сварочный однопостовый | 315 | 650-00 | 0,62 | 403-00 | 261 |
| Выпрямитель сварочный однопостовый | 315 | 450-00 | 0,93 | 418-50 | 262 |
| То же многопостовый | 315 | 1120-00 | 0,31 | 347-20 | 263 |
| Генератор сварочный двухпостовый | 600 | 815-00 | 0,31 | 252-70 | 260 |
|  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |
| " ацетиленовый | 1,25 | 67-50 | 0,93 | 62-80 | 264 |
|  | 2,00 | 90-00 | 0,93 | 83-70 | 264 |
| Установка передвижная баллонная | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см): | 5600-00 | 0,31 | 1736-00 | 265 |
|  | ацетилена 0,01-0,12 (0,1-1,2); |  |  |  |  |
|  | кислорода 0,1-0,5 (1,0-5,0) |  |  |  |  |
| " ацетиленовая стационарная на базегенератора АСК-1-67 | Производительность 5 м/ч | 1155-00 | 0,31 | 358-10 | 266 |
| Итого |  | - | 77-98 | 11092-86 |  |
| Примечание. Цены, приведенные в гр. 3, и стоимость, приведенная в гр. 5, усредненные. |  |  |  |  |  |

3. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В РУЧНОМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ  ИНСТРУМЕНТЕ НА 1 МЛН. РУБ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (СМР)

| Инструмент | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Норма на инструмент, шт. на 1 млн. руб. СМР |
| --- | --- | --- |
| 1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ |  |  |
| Инструмент для обработки материалов строительных конструкций (листовых, рулонных, плиточных, штучных, профильных, из дерева, гипса, асбестоцемента, бумаги, картона, резины, естественного и искусственного камня, керамики и др., за исключением металлов) |  |  |
| Режущий инструмент |  |  |
| 1. Долота плотничные с шириной лезвия 16, 18, 20, 25 мм | ГОСТ 1185-80 | 0,795* |
| 2. То же столярные с шириной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 мм | ГОСТ 1185-80 | 0,32* |
| 3. Закольники типов ЗТР-30, ЗТР-40 | ТУ 2-035-654-79 | 0,08* |
| 4. Коловорот с трещеткой типа КТ | ГОСТ 7467-75 | 0,53 |
| 5. Сверла перовые к коловороту диаметром 6, 8, 10 мм | ГОСТ 7467-75 | 0,5* |
| 6. То же витые диаметром 16, 20, 25, 32, 40 мм | ГОСТ 7467-75 | 0,5* |
| 7. То же центровые диаметром 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм | ГОСТ 7467-75 | 0,5* |
| 8. Зенковки к коловороту диаметром 20, 25, 32 мм | ГОСТ 7467-75 | 0,53* |
| 9. Кусачки для плиточных работ | ТУ 22-2758-82 | 0,21 |
| 10. Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 3,97* |
| 11. Ножовка с обушком | ТУ 27-31-2935-80 | 0,03 |
| 12. Нож для резки линолеума | ТУ 400.28.187-76 | 0,32 |
| 13. Нож для отделочных работ | ГОСТ 18975-73 | 1,1 |
| 14. Пилы поперечные двуручные по дереву | ГОСТ 979-70 | 0,6* |
| 15. Пила лучковая с деревянным станком | ТУ 22-4415-79 | 0,07 |
| 16. Разводка для пил | ТУ 2-16-214-76 | 0,7 |
| 17. Резец для резки керамических плиток | ГОСТ 19259-73 | 0,65 |
| 18. Рейсмус реечный | ТУ 22-5510-83 | 0,85 |
| 19. Полуфуганок | ГОСТ 14671-77 | 0,05 |
| 20. Рубанок с одиночным ножом | ГОСТ 14664-77 | 0,48 |
| 21.То же металлический | ТУ 22-557-83 | 0,36 |
| 22. Рубанок-шерхебель | ГОСТ 14666-79 | 0,8 |
| 23.То же металлический | ТУ 24-6-15-16-75 | 0,61 |
| 24. Рубанок с двойным ножом | ГОСТ 14665-77 | 0,49 |
| 25. То же металлический | ТУ 2-16-213-76 | 0,37 |
| 26. Рубанок-цинубель | ГОСТ 14667-79 | 0,02 |
| 27. Рубанок-фальцгебель | ГОСТ 14669-79 | 0,08 |
| 28. Рубанок-зензубель | ГОСТ 14668-79 | 0,08 |
| 29. Рубанок металлический для строгания выпуклых и вогнутых поверхностей | ТУ 2-16-215-76 | 0,04 |
| 30. Рубанок-плятгебель | ТУ 22-5509-83 | 0,02 |
| 31. Рубанок-шпунтубель | ТУ 22-5509-83 | 0,02 |
| 32. Фуганок | ГОСТ 14670-77 | 0,02 |
| 33. Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-581, ИР-561 | ТУ 22-4399-79 | 6,77* |
| 34.Скарпель для плиточных работ | ТУ 22-4399-79 | 0,33 |
| 35. Стеклорез алмазный | ГОСТ 10111-85 | 0,004 |
| 36. Стеклорез роликовый из твердого сплава | ТУ 48-19-369-83 | 1,1 |
| 37. Стамески плоские с шириной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 32, 40 мм | ГОСТ 1184-80 | 0,93* |
| 38. То же полукруглые | ГОСТ 1184-80 | 0,03* |
| 39. Топоры строительные в сборе типов А1, А2, АЗ, Б1, Б2 | ГОСТ 18578-73 | 4,20* |
| 40. Цикли типов Ц1-250, Ц1-400, Ц2-35, Ц2-60, ЦЗ-1-40, ЦЗ-2-60 | ГОСТ 12378-81 | 0,24* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| 41. Развертка для плиточных работ ИР-446 | ТУ 22-3561-76 | 0,43 |
| Ударный инструмент |  |  |
| 1. Добойник стальной паркетный | ТУ 22-3060-82 | 1,03 |
| 2. Киянка прямоугольная ИР-576 | ТУ 22-5865-84 | 0,61 |
| 3. Молотки столярные типов МСТ-1, МСТ-2 | ГОСТ 11042-83 | 0,25* |
| 4. Молотки для плиточных работ типов МПЛИ-1, МПЛИ-2 | ГОСТ 11042-83 | 0,44* |
| 5. Молоток штукатурный типа МШТ | ГОСТ 11042-83 | 0,41 |
| 6. Молотки кровельные типов МКР-1, МКР-2, МКР-3 | ГОСТ 11042-83 | 0,08* |
| 7. Молоток паркетный типа МПА | ГОСТ 11042-83 | 0,06 |
| 8. Молотки шанцевые типов МША-1, МША-2 | ГОСТ 11042-83 | 0,06* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| 9. Молоток-кирочка типа МКИ | ГОСТ 11042-83 | 3,62 |
| 10. Молоток плотничный типа МПЛ | ГОСТ 11042-83 | 3,3 |
| 11. Молоток-кулачок типа МКУ | ГОСТ 11042-83 | 1,48 |
| Инструмент для обработки вязких материалов и смесей (раствора, бетона, мастики, клеев, лаков, красок, шпатлевки и др.) |  |  |
| Инструмент для разравнивания, заглаживания и смешивания |  |  |
| 1. Гладилки ленточные с конусным концом типов ГЛК-1, ГЛК-2, ГЛК-3, ГЛК-4 | ГОСТ 10403-80 | 1,02* |
| 2. То же с закругленным концом типов ГЛЗ-1, ГЛЗ-2, ГЛЗ-3, ГЛЗ-4 | ГОСТ 10403-80 | 0,74* |
| 3. Гладилки трапециевидные с закругленным концом типов ГТЗ-1, ГТЗ-2, ГТЗ-3, ГТЗ-4 | ГОСТ 10403-80 | 0,35* |
| 4. То же с конусным концом типов ГТК-1, ГТК-2, ГТК-3, ГТК-4 | ГОСТ 10403-80 | 0,66* |
| 5. Гладилки прямоугольные типов ГП-1 ГП-2, ГП-3, ГП-4 | ГОСТ 10403-80 | 0,2* |
| 6. Гладилка для плинтусов ИР-421А | ТУ 22-5370-82 | 1,74 |
| 7. Гребок для бетонных работ ИР-758 | ТУ 22-4945-81 | 1,77 |
| 8. Гребок для кровельных работ ИР-757 | ТУ 22-4946-81 | 0,86 |
| 9. Лопатка для плиточных работ типа ЛП | ГОСТ 9533-81 | 0,86 |
| 10. Лопатка для ксилолитовых работ типа ЛК | ГОСТ 9533-81 | 6,73 |
| 11. Полутерок деревянный ИР-223А | ТУ 22-3948-77 | 9,15 |
| 12. Полутерки типов ПТ500, ПТ750, ПТ1000 | ГОСТ 25782-83 | 1,48* |
| 13. Правила зубчатые типов П31200, П31600, П31800 | ГОСТ 25782-83 | 0,82* |
| 14. Правила прямые типов ПП1200, ПП1600, ПП1800 | ГОСТ 25782-83 | 0,74* |
| 15. Правила усеночные типов ПУ800, ПУ1000, ПУ1200, ПУ1500 | ГОСТ 25782-83 | 0,41* |
| 16. Правило окованное одностороннее ИР-170 | ТУ 22-3945-77 | 0,9 |
| 17. Правила лузговые типов ПЛ800, ПЛ1000, ПЛ1200, ПЛ1500 | ГОСТ 25782-83 | 0,21* |
| 18. Рустовки стальные типов РУ55, РУ75 | ГОСТ 13995-78 | 1,03* |
| 19.Скребок металлический ИР-700 | ТУ 22-4629-80 | 4,72 |
| 20. Терка деревянная ИР-671 | ТУ 22-3948-77 | 17,58 |
| 21.Терка пенопластовая | ГОСТ 25782-83 | 0,62 |
| 22. Терка поропластовая | ГОСТ 25782-83 | 0,62 |
| 23. Терка войлочная | ГОСТ 25782-83 | 5,41 |
| 24. Терки-зачистки с полукруглыми и удлиненными ручками ИР-762, ИР-763 | ТУ 22-4841-80 | 0,57* |
| 25. Шпатели с пластмассовой ручкой типов ШП45, ШП75, ШП95, ШП150, ШП180, ШП200, ШП250, ШП300 | ГОСТ 10778-83 | 8,19* |
| 26. Шпатель с резиновым полотном и пластмассовой ручкой типа ШРП | ГОСТ 10778-83 | 1,1 |
| 27. Шпатель-скребок с пластмассовой ручкой типа ШСП | ГОСТ 10778-83 | 0,95 |
| 28. Шпатель с зубчатым полотном и пластмассовой ручкой типа ШЗП | ГОСТ 10778-83 | 0,15 |
| 29. Шпатель плиточника | ТУ 22-4944-80 | 0,19 |
| 30. Устройство для перемешивания жидкой шпатлевки | ТУ 22-4844-80 | 1,1 |
| 31. Шпатели с металлической ручкой типов ШМ45, ШМ75, ШМ95 | ГОСТ 10778-83 | 1,2* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| Инструмент для нанесения составов |  |  |
| 1. Валики малярные типов ВП100, ВП200, ВП250 | ГОСТ 10831-80 | 4,41* |
| 2.То же типов ВМ100, ВМ200, ВМ250 | ГОСТ 10831-80 | 2,21* |
| 3. Валик малярный угловой типа ВМУ | ГОСТ 10831-80 | 1,1 |
| 4. То же филеночный | ТУ 2-12-271-83 | 2,21 |
| 5. Кисти флейцевые типов КФ25, КФ50, КФ60, КФ75, КФ100 | ГОСТ 10597-80 | 4,41* |
| 6. Кисти-ручники типов КР25, КР30, КР35, КР40, КР45, КР50, КР55 | ГОСТ 10597-80 | 9,72* |
| 7. Кисти филеночные типов КФК8, КФК14 | ГОСТ 10597-80 | 1,84* |
| 8. Кисти маховые типов КМ60, КМ65 | ГОСТ 10597-80 | 6,45* |
| 9. Кисти-макловицы типов КМА135, КМА165, КМА195 | ГОСТ 10597-80 | 2,82* |
| 10. Кисти из растительных волокон | ТУ17РСФСРЗ0-7677-80 | 8,85 |
| 11. Накатка двухваликовая типа НД | ТУ 22-5371-82 | 0,66 |
| 12. Ковши для отделочных работ типов КШ 0,6, КШ 0,8, КШ 1 | ГОСТ 7945-86 | 2,28* |
| 13. Ковши для разливки мастик типов КМ 1, КМ 2,5 | ГОСТ 7945-86 | 1,66* |
| 14. Соколы разборные | ГОСТ 25010-81 | 4,49* |
| 15. Кельма для бетонных и каменных работ типа КБ | ГОСТ 9533-81 | 14,6 |
| 16. Кельмы для штукатурных работ типов КШ1, КШ2 | ГОСТ 9533-81 | 5,85* |
| 17. Кельма для печных и каменных работ типа КП | ГОСТ 9533-81 | 0,94 |
| 18. Щетки-торцовки типов ЩТ1, ЩТ2 | ГОСТ 10597-80 | 1,1* |
| 19. Щетка для подметания пола | ОСТ 17180-79 | 0,18 |
| 20. Ванночки с сеткой | ТУ 22-4842-80 | 2,2* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| Инструмент для обработки стыков |  |  |
| 1. Конопатки стальные типов К40, К-50 | ТУ 22-4301-82 | 2,59* |
| 2. Расшивки стальные типов Р1, Р2 | ГОСТ 12803-76 | 3,06* |
| 3. Расшивка стальная для плиточных работ ИР-697 | ТУ 22-4358-79 | 0,13 |
| 4. Отрезовки типов ОШ-1, ОШ-2 | ГОСТ 9533-81 | 1,35* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| Инструмент для рыхления, копания и распределения грунта, сыпучих и других материалов |  |  |
| 1.Кирко-мотыги типов КМ-1, КМ-2 | ГОСТ 1757-76 | 0,54* |
| 2. Кирки двусторонние типов КД-1, КД-2 | ГОСТ 1757-76 | 0,08* |
| 3. Кирки односторонние типов КО-1, КО-2 | ГОСТ 1757-76 | 0,008* |
| 4. Лопаты копальные остроконечные типов ЛКО-1, ЛКО-2, ЛКО-3 | ГОСТ 3620-76 | 2,36* |
| 5. Лопаты копальные прямоугольные типов ЛКП-1, ЛКП-2, ЛКП-3 | ГОСТ 3620-76 | 3,89* |
| 6. Лопаты подборочные типов ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3, ЛП-4 | ГОСТ 3620-76 | 2,38* |
| 7. Лопаты совковые типов ЛС-1, ЛС-2, ЛС-3 | ГОСТ 3620-76 | 1,37* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| 8. Лопата растворная типа ЛР | ГОСТ 3620-76 | 12,47 |
| Вспомогательный инструмент |  |  |
| 1. Захват вакуумный | ТУ 22-3896-77 | 0,05 |
| 2. Клещи строительные типов КС-150, КС-180, КС-225, КС-250, КС-270 | ГОСТ 14184-83 | 1,74* |
| 3. Ломы-гвоздодеры типов ЛГ16, ЛГ20, ЛГ24 | ГОСТ 1405-83 | 2,37* |
| 4. Ломы обыкновенные типов ЛО24, ЛО28 | ГОСТ 1405-83 | 1,28* |
| 5. Ломы монтажные типов ЛМ20, ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32 | ГОСТ 1405-83 | 5,3* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| 6. Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22 | ТУ 2-30-104-80 | 6,91* |
| 7. Скоба для установки плиток | ТУ 22-5443-83 | 1,3 |
| 2. СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ |  |  |
| Инструмент для резки и заготовки металлоконструкций и трубопроводов |  |  |
| 1. Бородки слесарные | ГОСТ 7214-72 | 4,25* |
| 2. Дрель ручная типа ДР-10А | ТУ 2-13-398-81 | 1,61 |
| 3. Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 31,6* |
| 4. " монтажные марки ЗМ | ТУ 36-1424-80 | 10,4* |
| 5. Клуппы трубные | ГОСТ 6956-84 Е | 0,43* |
| 6. Ножницы ручные для резки металла типов 1, 2, 3 | ГОСТ 7210-75 | 4,05* |
| 7. Ножницы малогабаритные ручные типа НМР-180 | ТУ 32.105.8622.004-86 | 0,12 |
| 8. Дырокол шаговый марки СТД 937/1 | ТУ 36-1635-77 | 0,04 |
| 9. Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 2,21* |
| 10. " боковые | ГОСТ 22308-77 Е | 0,31* |
| 11. Плашки круглые для метрической резьбы | ГОСТ 9740-71 | 1,55* |
| 12.То же для трубной цилиндрической резьбы | ГОСТ 9740-71 | 2,84* |
| 13. Воротки для круглых плашек | ГОСТ 22395-77 | 0,43* |
| 14. Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | 114,2* |
| 15. Рамки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 Е | 2,0* |
| 16. Труборез малогабаритный марки ТМ | ТУ 36-1224-83 | 0,4 |
| 17.Труборез ручной марки ТРС-50 | ТУ 36-1225-84 | 0,21 |
| 18.Крейцмейсель слесарный | ГОСТ 7212-74 | 11,91* |
| 19. Ключи накладные типов КН1, КН2, КН3 | ТУ 34-2298-71 | 0,58* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| Ударный инструмент |  |  |
| 1. Кувалды кузнечные продольные остроносые типов К3, К4, К6, К8, К10 | ГОСТ 11402-75 | 1,55* |
| 2. То же тупоносые типов К2, К4, К6 | ГОСТ 11402-75 | 1,6* |
| 3. Молотки слесарные с квадратным бойком массой 0,6 и 1,0 кг | ГОСТ 2310-77 | 3,33* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| 4. То же с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 7,22 |
| Крепежно-монтажный инструмент |  |  |
| 1. Клещи фиксаторные марки СТД-153 | ТУ 36-2038-77 | 0,06 |
| 2. Ключи гаечные с открытым зевом односторонние | ГОСТ 2841-80 Е | 4,31* |
| 3.То же двусторонние | ГОСТ 2839-80 Е | 16,86* |
| 4. Ключи гаечные комбинированные с открытым и закрытым зевами | ГОСТ 16983-80 Е | 13,19* |
| 5. Ключи трубные рычажные № 1, 2, 3 | ГОСТ 18981-73 | 2,75* |
| 6.То же накидные | ГОСТ 19733-74 | 0,77* |
| 7. Ключи кольцевые двусторонние коленчатые | ГОСТ 2906-80 Е | 1,86* |
| 8. Ключи торцовые с квадратной и шестигранной головками к коловороту | ГОСТ 7467-75 | 0,53* |
| 9. Ключи для круглых шлицевых гаек | ГОСТ 16984-79 | 0,75* |
| 10. Ключи гаечные разводные | ГОСТ 7275-75 | 6,1* |
| 11. Ключи радиаторные ниппельные типов К1-300, К1-580 | ГОСТ 12802-67 | 0,22* |
| 12. Ключи гаечные коликовые | ТУ 36-1023-79 | 5,45* |
| 13. Кернеры разные | ГОСТ 7213-72 | 6,41* |
| 14. Ключи торцовые для деталей с шестигранным углублением "под ключ" | ГОСТ 11737-74 | 0,4* |
| 15. Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 8,0* |
| 16. Плоскогубцы обычные | ГОСТ 7236-73 | 2,11* |
| 17. Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 2,11* |
| 18. Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние | ГОСТ 25787-83 | 2,2* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| Шлифующий инструмент |  |  |
| 1. Напильники для затачивания пил по дереву | ГОСТ 6476-80 | 48,88* |
| 2. Напильники слесарные общего пользования | ГОСТ 1465-80 | 36,6* |
| 3. Рашпили разные | ГОСТ 6876-79 | 0,11* |
| 4. Бруски шлифовальные типов БП-40х20х200, БП-20х15х150 | ГОСТ 2456-82 | 5,3* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| 5. Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 32,3 |
| Газоэлектросварочный инструмент |  |  |
| 1. Горелка | ГОСТ 1077-79 Е | 0,8 |
| 2.Резак инжекторный для ручной кислородной резки | ГОСТ 5191-79 Е | 0,8 |
| 3. Электрододержатели пассатижного типа серий ЭД-300, ЭД-500 | ГОСТ 14651-78 Е | 1,17* |
| 4. То же серий ЭП-1, ЭП-2 | ГОСТ 14651-78 Е | 1,17* |
| 5. Электрододержатели защелочного типа серий ЭДС-500, ЭУ-300 | ГОСТ 14651-78 Е | 1,17* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| Инструмент для работы с проводами и кабелями |  |  |
| 1. Кусачки боковые с изолирующими рукоятками | ГОСТ 22308-77 Е | 2,34* |
| 2. Клещи марки ККСИ | ТУ 36-2230-79 | 1,03 |
| 3. Клещи коммутационные марки КК-1м | ТУ 36-1215-84 | 1,9 |
| 4. Клещи универсальные марки КУ-1 | ТУ 36-1015-77 | 1,84 |
| 5. Нож монтерский марки НМ-3 с фиксатором | ТУ 36-1950-76 | 3,62* |
| 6. Ножницы секторные марок НС-1, НС-2, НС-3 | ТУ 36-1656-77 | 0,77* |
| 7. Круглогубцы с изолирующими рукоятками | ГОСТ 7283-73 | 3,32* |
| 8. Пресс ручной механический марки РМП-7м | ТУ 36-694-76 | 0,27 |
| 9. Пресс-клещи марки ПК-3м | ТУ 36-872-79 | 1,0 |
| 10. Лампы паяльные типов ПЛ-72, ПЛ-2 | ТУ 84-748-78; ТУ 70РСФСР73-464-74 | 1,0* |
| 11. Паяльник электрический типа ЭПСН-40/220 | ГОСТ 7219-83 | 1,0 |
| 12. Отвертки диэлектрические | ГОСТ 21010-75 | 9,7* |
| 13. Кусачки торцовые с изолирующими рукоятками | ГОСТ 7282-75 | 2,04* |
| 14. Плоскогубцы комбинированные с изолирующими рукоятками | ГОСТ 5547-75 | 5,64* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| 15. Пресс-клещи марки ПК-1м | ТУ 36-930-74 | 0,5 |
| 16. Паяльник | ТУ 70.0001.087-79 | 1,0 |
| 3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ |  |  |
| Инструмент для линейных измерений |  |  |
| 1. Линейка измерительная металлическая длиной 500 мм | ГОСТ 427-75 | 1,7 |
| 2. Метр складной деревянный | РСТ 149-80 Латв. ССР | 10,0 |
| 3.То же металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 13,2 |
| 4. Рулетки в закрытом корпусе типов ЗПК3-2АУТ/1, ЗПК3-5АУТ/1, ЗПК3-10АУТ/1, ЗПК3-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 13,3* |
| 5. Рулетки в открытом корпусе типов ОПГ3-10БУТ/1, ОПГ3-20БУТ/1, ОПК3-30АУТ/1, ОПК3-50АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 0,22* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| Инструмент для разметки |  |  |
| 1. Циркуль разметочный с дугой | ГОСТ 24472-80 Е | 0,8 |
| 2. То же без дуги | ГОСТ 24472-80 Е | 1,0 |
| 3. Чертилки | ГОСТ 24473-80 Е | 5,3* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| 4. Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 5,1 |
| Инструмент для контроля |  |  |
| 1. Отвесы стальные строительные типов ОТ100, ОТ200, ОТ400, ОТ600, ОТ1000 | ГОСТ 7948-80 | 6,36* |
| 2. Уровни строительные типов УС2, УСЗ, УС5-1,УС6-1,УС6-2 | ГОСТ 9416-83 | 3,85* |
| 3. Угольник деревянный | ТУ 22-3949-77 | 3,33 |
| 4. Угольник металлический | ТУ 22-4400-79 | 1,95 |
| 5. Штангенциркули типов ШЦ-I, ШЦ-II | ГОСТ 166-80 | 1,0* |
| 6. Щупы металлические | ГОСТ 882-75 | 0,7* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |
| 7. Штырь для плиточных работ | ТУ 22-5442-83 | 0,9 |
| 8. Уровень гибкий (водяной) | ТУ 25-11-760-72 | 2,0 |
| 9. Термометр технический № 4 | ГОСТ 2823-73 Е | 0,24 |

4. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В МЕХАНИЗИРОВАННОМ ИНСТРУМЕНТЕ И ДРУГИХ СРЕДСТВАХ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ НА 100 РАБОЧИХ

| Вид и состав работ |  |  | Инструмент, средства малой механизации, их основной параметр |  | Цена, руб.- коп. |  |  |  |  | Норма на 100 рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер позиции по справочному приложению 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число, шт. |  |  |  |  |  |  | стоимость, руб. - коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление твердых слежавшихся грунтов, разрушение старых |  |  | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фундаментов при копании котлованов, колодцев, |  |  | 10,0 |  | 132-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 264-00 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| траншей |  |  | 25,0 |  | 126-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 378-00 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Молоток пневматический отбойный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30,0 |  | 31-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 155-00 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,0 |  | 33-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 330-00 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42,0 |  | 34-00 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 272-00 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж |  | 320-00 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2560-00 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бетонолом пневматический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63 |  | 50-00 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 750-00 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90 |  | 51-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 510-00 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара 22,5 Дж |  | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение отверстий (шпуров) при разработке скальных грунтов небольших объемов |  |  | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 |  | 225-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 450-00 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,5 |  | 194-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 388-00 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25,0 |  | 365-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1460-00 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увлажнение и обеспыливание грунтов |  |  | Краскопульт ручной производительностью 210 м/ч |  | 17-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 34-00 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откачка воды из котлованов и траншей |  |  | Насос грязевой производительностью 10 м/ч |  | 73-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 73-00 |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Агрегат электронасосный, подача 16 м/ч, напор 750 Па (75 мм вод. ст.) |  | 310-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 310-00 |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | То же, напор 1100 Па (110 мм вод. ст.) |  | 345-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 345-00 |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насос грязевой производительностью, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 295-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 295-00 |  |  |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 380-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 380-00 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 53 |  | 365-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 365-00 |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завертывание гаек при монтаже сборных инвентарных креплений траншей |  |  | Гайковерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы до 52 мм |  | 74-33 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 74-33 |  |  |  |  |  |  | 44-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гайковерт угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм |  | 43-50 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 43-50 |  |  |  |  |  |  | 60, 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробивание скважин для подземных коммуникаций |  |  | Пробойник пневматический, диаметр скважин, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  | 502-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1004-00 |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 95 |  | 450-00 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 1125-00 |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 130 |  | 415-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 415-00 |  |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Машина для проходки скважин и забивания труб, диаметр скважин 152 мм |  | 1230-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1230-00 |  |  |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забивка труб в уплотняемый грунт |  |  | Машина для забивания труб, скорость погружения трубы 0,5-15 м/ч |  | 1870-00 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 935-00 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение грунтов малых объемов в труднодоступных местах при устройстве |  |  | Трамбовка ручная электрическая массой, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дорожного покрытия и планировке площадей |  |  | 28 |  | 126-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 252-00 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | 334-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 334-00 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 14851-83 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буровзрывные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрушение твердых и скальных пород, разрыхление мерзлого грунта при подготовке фронта работ |  | Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж |  |  | 320-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 640-00 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бетонолом пневматический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  |  | 50-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 250-00 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  | 51-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 153-00 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение отверстий (шпуров) в скальных породах при разработке траншей, котлованов, колодцев и дроблении |  | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| негабаритов |  | 2,0 |  |  | 225-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1125-00 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 |  |  | 194-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 970-00 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,0 |  |  | 365-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 3650-00 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубка прутков и профильного металла |  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара 22,5 Дж |  |  | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 6188-00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные и бетонные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача бетонной смеси в конструкции из вибробункеров, вибропитателей и виброжелобов |  | Вибратор общего назначения электрический, вынуждающая сила, Н (кгс): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1960-3920 (196-392) |  |  | 28-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 168-00 |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3100-6250 (310-625) |  |  | 44-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 176-00 |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000-10000 (500-1000) |  |  | 82-00 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 656-00 |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9150-18600 (915-1860) |  |  | 86-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 258-00 |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение бетонной смеси при устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | Вибратор глубинный электрический, диаметр вибронаконечника, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  | 110-00 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 770-00 |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 |  |  | 50-00 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1200-00 |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же подвесной, диаметр вибронаконечника 133 мм |  |  | 204-00 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 81-60 |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же с гибким валом, диаметр корпуса, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  |  | 58-00 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 1044-00 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 3500-00 |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 |  |  | 71-00 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 3408-00 |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вибратор прикрепляемый пневматический, статический момент дебаланса, Н·см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 24-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 24-00 |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  | 37-00 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 18-50 |  |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вибратор общего назначения электрический, вынуждающая сила, Н (кгс): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1960-3920 (196-392) |  |  | 28-00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 168-00 |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1500-3000 (150-300) |  |  | 275-00 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 27-50 |  |  |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1960-3920 (196-392) |  |  | 41-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 41-00 |  |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3100-6250 (310-625) |  |  | 44-00 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 572-00 |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4500-9000 (450-900) |  |  | 52-00 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 780-00 |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000-10000 (500-1000) |  |  | 37-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 74-00 |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5500-11000 (550-1100) |  |  | 82-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 328-00 |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вибратор поверхностный электрический, вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс) |  |  | 52-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 104-00 |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение и разравнивание при устройстве бетонных |  | То же |  |  | 52-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 52-00 |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плоскостных конструкций |  | Виброрейка длиной, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  |  | 308-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 616-00 |  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,0 |  |  | 323-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 969-00 |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,5 |  |  | 348-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 348-00 |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка бетонной смеси методом вакуумирования |  | Комплекс вакуумный производительностью 45 м/ч |  |  | 7300-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7300-00 |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затирка, заглаживание и шлифование поверхностей железобетонных и бетонных конструкций и изделий |  | Машина штукатурно-затирочная производительностью 50 м/ч |  |  | 31-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 94-50 |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина для затирки цементных стяжек производительностью 60 м/ч |  |  | 150-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина штукатурно-затирочная для заглаживания бетонных полов производительностью 60 м/ч |  |  | 500-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2000-00 |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина мозаично-шлифовальная производительностью 18-23 м/ч |  |  | 292-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 876-00 |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина ручная шлифовальная с гибким валом, диаметр круга 125, 200 мм |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 210-00 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачистка и шлифование поверхностей, очистка арматуры и закладных деталей от ржавчины |  | Машина ручная шлифовальная с гибким валом, диаметр круга 125, 200 мм |  |  | 48-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 96-00 |  |  |  |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж |  |  | 32-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 64-00 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же пучковый, энергия удара 1,2 Дж |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка швов ранее уложенного бетона, обрубка наплывов бетона, пробивка и сверление отверстий |  | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,5 |  |  | 95-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 190-00 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  |  | 132-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 264-00 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж |  |  | 320-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 640-00 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бетонолом пневматический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  |  | 50-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  | 51-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 102-00 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 |  |  | 96-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 193-00 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,5 |  |  | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами, наибольший диаметр сверла 50 мм |  |  | 125-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 125-00 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,0 |  |  | 225-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 225-00 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 |  |  | 194-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 194-00 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,0 |  |  | 365-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 365-00 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка листового металла |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм |  |  | 45-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трамбовка оснований под бетонные покрытия |  | Трамбовка ручная электрическая массой, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  | 126-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 126-00 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  | 334-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 334-00 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  | 29372-10 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление слежавшегося и смерзшегося грунта, камня, мусора при погрузке на |  | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвижной состав |  | 10 |  |  | 132-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 264-00 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  | 126-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 252-00 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоток пневматический отбойный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  |  | 33-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 99-00 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  | 34-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 102-00 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж |  |  | 320-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 640-00 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бетонолом пневматический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  |  | 50-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  | 51-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 102-00 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка металлического крепежного материала |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого материала 2,5 мм |  |  | 45-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина ручная шлифовальная угловая, диаметр круга до 125 мм |  |  | 50-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем и транспортировка штучных грузов |  | Домкрат гидравлический грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 31-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 62-00 |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 125-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 125-00 |  |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 135-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 135-00 |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Домкрат клиновой грузоподъемностью 10 т |  |  | 18-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 36-00 |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лебедка червячная ручная, тяговое усилие 5 кН (500 кгс) |  |  | 24-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 48-00 |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лебедка ручная, тяговое усилие, кН (кгс): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 (1250) |  |  | 65-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 130-00 |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32,5 (3250) |  |  | 95-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 190-00 |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50,0 (5000) |  |  | 160-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 160-00 |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лебедка электрическая грузоподъемностью 150 кг |  |  | 206-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 206-00 |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лебедка электрическая, тяговое усилие, кН (кгс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,5 (450) |  |  | 430-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 860-00 |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,3 (630) |  |  | 421-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 842-00 |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 (1250) |  |  | 510-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 510-00 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизм тяговый монтажный, наибольшее усилие на рукоятке 343,4 Н(34,3 кгс) |  |  | 62-00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 372-00 |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тележка двухколесная грузоподъемностью 200 кг |  |  | 23-00 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 184-00 |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тележка-носилки для транспортировки кислородных баллонов |  |  | 31-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31-00 |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 5740-00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотнично-опалубочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверление отверстий в деревянных конструкциях и деталях |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | 44-76 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 179-04 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  | 41-28 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 247-68 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 |  |  | 41-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 124-50 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же угловая, наибольший диаметр сверла 32 мм |  |  | 46-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 138-00 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завертывание шурупов, болтов и гаек при монтаже опалубки и креплении закладных деталей |  | Шуруповерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм |  |  | 52-50 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 262-50 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайковерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | 43-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 86-00 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 52-57 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 105-14 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  | 87-10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 174-20 |  |  |  |  |  |  | 54-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайковерт ручной угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм |  |  | 43-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 87-00 |  |  |  |  |  |  | 60, 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распиловка материалов, выпиливание и резка деталей из досок |  | Машина деревообрабатывающая, глубина пропила 45 мм |  |  | 150-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 300-00 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пила ручная дисковая, глубина пропила 65 мм |  |  | 43-00 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 344-00 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лобзик электрический, наибольшая глубина пропила 50 мм |  |  | 68-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 137-00 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пила стационарная, глубина пропила 60 мм |  |  | 91-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 182-00 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборка отверстий и гнезд прямоугольной формы, шпунтовых пазов |  | Долбежник ручной электрический, наибольший размер паза 20х60х160 мм |  |  | 108-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 216-00 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоток отбойный электрический, энергия удара 1 Дж |  |  | 140-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 280-00 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строгание и фугование древесины |  | Рубанок электрический, ширина строгания, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  | 43-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 129-00 |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 46-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 138-00 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачистка и шлифование поверхностей опалубки |  | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга 125, 200 мм |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 140-00 |  |  |  |  |  |  | 40, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарезка резьбы |  | Машина ручная резьбонарезная, диаметр нарезаемой резьбы 12 мм |  |  | 20-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 40-00 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка листового металла |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм |  |  | 45-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка щитов опалубки от бетона и грязи |  | Молоток пневматический пучковый, энергия удара 1,2 Дж |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смазка щитов опалубки перед установкой |  | Краскораспылитель пневматический производительностью 1,4 л/мин |  |  | 7-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7-00 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм |  |  | 65-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 196-50 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 3862-60 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение поверхностей для сооружения фундамента |  | Трамбовка ручная электрическая массой28 кг |  |  | 126-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 126-00 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение бетона и бутобетона при устройстве фундаментов |  | Вибратор поверхностный электрический, вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс) |  |  | 52-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 156-00 |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробивка гнезд, борозд, частичная разборка бутовой и кирпичной кладки |  | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,5 |  |  | 95-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 190-00 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  |  | 132-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 264-00 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,0 |  |  | 126-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 252-00 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж |  |  | 320-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 640-00 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бороздодел электрический, ширина прорезаемого паза, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 107-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 107-00 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 100-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 100-00 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла 50 мм |  |  | 125-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 125-00 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием, домешивание и выдача раствора |  | Раствороперегружаталь |  |  | 2870-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 8610-00 |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 10570-00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свайные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скалывание бетона на железобетонных сваях |  |  | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 132-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 264-00 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 126-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 252-00 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Молоток пневматический отбойный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 31-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 62-00 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  | 33-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 132-00 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42 |  | 34-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 136-00 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубка арматуры и профильного металла |  |  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12,5 |  | 96-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 193-00 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,5 |  | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение грунта при засыпке пазух |  |  | Трамбовка ручная электрическая массой, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 |  | 126-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 126-00 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | 334-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 334-00 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вибратор глубинный электрический, диаметр вибронаконечника 76 мм |  | 50-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | То же с гибким валом, диаметр вибронаконечника, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 |  | 58-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 232-00 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 51 |  | 70-00 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 980-00 |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  | 71-00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 426-00 |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | То же подвесной, диаметр корпуса 133 мм |  | 203-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 203-00 |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 3610-00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматурные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка листового металла |  |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм |  | 45-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 225-00 |  |  |  |  |  |  | 95,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубка прутков и профильного металла |  |  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12,5 |  | 96-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 193-00 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,5 |  | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка металла от коррозии и краски, зачистка сварных швов и поверхностей |  |  | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | 32-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 64-00 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 |  | 39-50 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 197-50 |  |  |  |  |  |  | 36,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | То же с гибким валом, диаметр круга 125, 200 мм |  | 70-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 210-00 |  |  |  |  |  |  | 41, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж |  | 32-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 96-00 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Молоток пневматический пучковый, энергия удара 1,2 Дж |  | 40-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм |  | 65-50 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 393-00 |  |  |  |  |  |  | 122, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1618-50 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка свариваемых конструкций от грязи, краски, окалины и коррозии |  | Молоток пневматический рубильный энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 |  |  | 96-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 193-00 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,5 |  |  | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж |  |  | 32-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 64-00 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоток пневматический пучковый, энергия удара 1,2 Дж |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка листового металла |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм |  |  | 45-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 180-00 |  |  |  |  |  |  | 95, 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхностей элементов |  | Кромкорез электрический, толщина обрабатываемого материала 22 мм |  |  | 285-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1140-00 |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачистка поверхностей и сварных швов |  | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  |  | 24-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 49-00 |  |  |  |  |  |  | 32, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 32-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 32-00 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 |  |  | 41-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 82-00 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же угловая, диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 |  |  | 50-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трансформатор сварочный, сварочный ток номинальный, А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160 |  |  | 35-00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 210-00 |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 |  |  | 231-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1155-00 |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  | 200-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Агрегат сварочный, сварочный ток номинальный 315 А |  |  | 1600-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1600-00 |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Генератор сварочный, сварочный ток номинальный, А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 315 |  |  | 300-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 900-00 |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  | 815-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 815-00 |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Преобразователь сварочный, сварочный ток номинальный 315 А |  |  | 650-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1300-00 |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выпрямитель сварочный, сварочный ток номинальный 315 А |  |  | 450-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1350-00 |  |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выпрямитель сварочный многопостовый, сварочный ток номинальный 315 А |  |  | 1120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1120-00 |  |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая сварка и резка металлических изделий и конструкций |  | Генератор ацетиленовый производительностью, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,25 |  |  | 67-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 202-50 |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  | 90-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 270-00 |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка передвижная баллонная, рабочее давление на выходе, МПа (кгс/мм): |  |  | 5600-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5600-00 |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ацетилена 0,01-0,12 (0,1-1,2); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кислорода 0,1-0,5 (1,0-5,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ацетиленовая стационарная на базе генератора АСК-1-67 производительностью 5 м/ч |  |  | 1155-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1155-00 |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина ручная шлифовальная с гибким валом, диаметр круга 125, 200 мм |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 210-00 |  |  |  |  |  |  | 41,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм |  |  | 65-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 196-50 |  |  |  |  |  |  | 122,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 18654-00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по монтажу металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверление монтажных и вспомогательных отверстий |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | 44-76 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 179-04 |  |  |  |  |  |  | 16-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  | 41-28 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 247-68 |  |  |  |  |  |  | 19-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 |  |  | 41-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 124-50 |  |  |  |  |  |  | 23,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же угловая, наибольший диаметр сверла 32 мм |  |  | 46-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 184-00 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 215-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 645-00 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  | 365-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1825-00 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка и разборка болтовых соединений |  | Гайковерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | 43-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 86-00 |  |  |  |  |  |  | 44,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 52-57 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 157-71 |  |  |  |  |  |  | 46-52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  | 87-10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 348-40 |  |  |  |  |  |  | 53-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 |  |  | 74-33 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 282-99 |  |  |  |  |  |  | 57-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайковерт ручной угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм |  |  | 43-50 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 174-00 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка листового металла |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,6 |  |  | 53-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 160-50 |  |  |  |  |  |  | 93, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 |  |  | 45-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 135-00 |  |  |  |  |  |  | 95, 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же вырубные, толщина разрезаемого листа, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,0 |  |  | 55-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 110-00 |  |  |  |  |  |  | 97, 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 |  |  | 60-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,5 |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 140-00 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  |  | 440-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 880-00 |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка металлоконструкций от грязи, краски, окалины, коррозии, зачистка сварных швов, обрубка металла |  | Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж |  |  | 32-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 64-00 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же пучковый, энергия удара 1,2 Дж |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же рубильный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 |  |  | 96-50 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 386-00 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,5 |  |  | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхностей элементов под сварку |  | Кромкорез электрический, толщина обрабатываемого материала 22 мм |  |  | 285-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 570-00 |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга 150 мм |  |  | 39-50 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 197-50 |  |  |  |  |  |  | 36, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же угловая, диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 |  |  | 50-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же с гибким валом, диаметр круга 125, 200 мм |  |  | 48-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 144-00 |  |  |  |  |  |  | 41, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расклепывание заклепок и чеканка соединений |  | Молоток пневматический клепальный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 |  |  | 11-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 23-00 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,0 |  |  | 13-10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 26-20 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,0 |  |  | 43-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 129-00 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36,0 |  |  | 45-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70,0 |  |  | 89-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 267-00 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм |  |  | 65-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 196-50 |  |  |  |  |  |  | 122, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 30863-02 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по монтажу индустриальных строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление гипсокартонных листов (ГКЛ) к стойкам металлического каркаса с помощью самосверлящих, самонарезающих винтов |  | Шуруповерт ручной с магнитной головкой, диаметр завинчиваемой резьбы 6 мм |  |  | 63-00 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1260-00 |  |  |  |  |  |  | 64, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка стального профиля стоек и направляющих каркаса перегородок |  | Ножницы ручные электрические прорезные, толщина разрезаемого материала, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 700-00 |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 690-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2070-00 |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка ГКЛ |  | Лобзик электрический, наибольшая глубина пропила 50 мм |  |  | 68-50 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 342-50 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отверстий |  | Машина ручная сверлильная с комплектом насадок, наибольший диаметр сверла 14 мм |  |  | 125-73 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1886-00 |  |  |  |  |  |  | 27-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перфоратор ручной электрический, энергия удара до 2,5 Дж |  |  | 194-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 388-00 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоток электрический, энергия удара 1 Дж |  |  | 140-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 140-00 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборка борозд |  | Бороздодел электрический, ширина паза, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 107-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 214-00 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 100-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 200-00 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забивание гвоздей |  | Пистолет гвоздезабивной, длина гвоздей 50-90 мм |  |  | 400-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1200-00 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пристрелка дюбелями опорных и декоративных элементов к бетонным и металлическим основаниям |  | Пистолет строительно-монтажный производительностью 50 выстрелов в 1 ч |  |  | 213-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1065-00 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 9465-50 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по монтажу сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование монтажных вспомогательных отверстий |  | Машина ручная сверлильная угловая, наибольший диаметр сверла 32 мм |  |  | 46-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 138-00 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Станок для сверления отверстий в железобетоне, наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50-125 |  |  | 1630-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1630-00 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50-160 |  |  | 1000-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2000-00 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,0 |  |  | 225-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 450-00 |  |  |  |  |  |  | 87,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 |  |  | 194-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 388-00 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,0 |  |  | 365-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1460-00 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами, наибольший диаметр сверла 50 мм |  |  | 125-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 125-00 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоток электрический, энергия удара 1 Дж |  |  | 140-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 280-00 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка и разборка болтовых соединений |  | Гайковерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | 43-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 86-00 |  |  |  |  |  |  | 44, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 52-57 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 105-14 |  |  |  |  |  |  | 46-52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  | 87-10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 164-20 |  |  |  |  |  |  | 53-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 |  |  | 74-33 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 148-66 |  |  |  |  |  |  | 57-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм |  |  | 43-50 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 174-00 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка листового металла |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм |  |  | 45-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 135-00 |  |  |  |  |  |  | 95,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка закладных деталей и металлических изделий от грязи и коррозии |  | Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж |  |  | 32-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 64-00 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же пучковый, энергия удара 1,2 Дж |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачистка сварных швов и стыковых соединений, подгонка отдельных деталей |  | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 32-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 32-00 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 |  |  | 41-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 82-00 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же угловая, диаметр круга, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 |  |  | 50-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же с гибким валом, диаметр круга 125, 200 мм |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 140-00 |  |  |  |  |  |  | 41, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заделка и герметизация стыков, теплоизоляция поверхностей |  | Герметизатор электрический с двойной изоляцией производительностью 1,8 л/мин |  |  | 64-00 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2560-00 |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Агрегат для нанесения двухкомпонентных составов производительностью 6 л/мин |  |  | 5785-00 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 2892-50 |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затирка поверхностей |  | Машина штукатурно-затирочная производительностью 50 м/ч |  |  | 27-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 135-00 |  |  |  |  |  |  | 137, 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение бетонной смеси |  | Вибратор глубинный электрический с гибким валом, диаметр вибронаконечника, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  |  | 58-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 232-00 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 1260-00 |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм |  |  | 65-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 131-00 |  |  |  |  |  |  | 122, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 115,5 |  |  |  |  |  |  | 15122-50 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отверстий в металле, дереве, железобетоне и кирпичной кладке |  |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 45-02 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 540-24 |  |  |  |  |  |  | 3-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | 44-76 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 268-56 |  |  |  |  |  |  | 16-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  | 41-28 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 247-68 |  |  |  |  |  |  | 19-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | 41-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 124-50 |  |  |  |  |  |  | 23, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | То же угловая, наибольший диаметр сверла 32 мм |  | 46-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 92-00 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами, наибольший диаметр сверла 50 мм |  | 125-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 125-00 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Станок для сверления отверстий в железобетоне, наибольший диаметр сверла 50-125 мм |  | 1630-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1630-00 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 |  | 225-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 225-00 |  |  |  |  |  |  | 87, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,5 |  | 194-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 194-00 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25,0 |  | 365-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 365-00 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Молоток электрический, энергия удара 1 Дж |  | 140-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 140-00 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка и разборка шурупных и болтовых соединений |  |  | Шуруповерт ручной электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм |  | 52-50 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 315-00 |  |  |  |  |  |  | 62,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гайковерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  | 43-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 43-00 |  |  |  |  |  |  | 44, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 52-57 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 52-57 |  |  |  |  |  |  | 46-52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42 |  | 87-10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 87-10 |  |  |  |  |  |  | 53-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52 |  | 74-33 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 74-33 |  |  |  |  |  |  | 57-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | То же угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм |  | 43-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 87-00 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка листового металла |  |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,6 |  | 53-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 107-00 |  |  |  |  |  |  | 93, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,5 |  | 45-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  |  |  | 95, 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | То же вырубные, толщина разрезаемого листа, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 |  | 55-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 110-00 |  |  |  |  |  |  | 97, 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,5 |  | 60-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,5 |  | 70-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 140-00 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,0 |  | 440-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 880-00 |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ножницы ручные электрические прорезные, толщина разрезаемого листа 10 мм |  | 690-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 690-00 |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачистка сварных швов, подгонка отдельных деталей |  |  | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63 |  | 24-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 49-00 |  |  |  |  |  |  | 32, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | 32-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 32-00 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 41-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 82-00 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | То же угловая, диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | 50-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 100-00 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | То же с гибким валом, диаметр круга 125, 200 мм |  | 70-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 210-00 |  |  |  |  |  |  | 41, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гибка стальных труб в холодном состоянии |  |  | Станок трубогибочный, диаметр изгибаемых труб 22-42 мм |  | 835-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1670-00 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубогиб ручной, диаметр труб, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 32-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 96-00 |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 48-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 144-00 |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубогиб гидравлический, диаметр труб до 60 мм |  | 830-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3320-00 |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарезание резьбы |  |  | Машина ручная резьбонарезная, наибольший диаметр нарезаемой резьбы 12 мм |  | 20-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 60-00 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробивка ниш, борозд и гнезд |  |  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12,5 |  | 96-50 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 386-00 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,5 |  | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бороздодел электрический, ширина паза, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 107-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 321-00 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 100-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 300-00 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка труб |  |  | Труборез электрический, диаметр разрезаемых труб 108-325 мм |  | 390-00 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 2730-00 |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Труборез переносной, диаметр разрезаемых труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32-60 |  | 171-00 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2052-00 |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76-108 |  | 195-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1950-00 |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пила маятниковая переносная для резки стальных труб и металлопроката, диаметр разрезаемых труб 133 мм |  | 440-00 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 3520-00 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление сантехнического оборудования к бетонным и кирпичным конструкциям |  |  | Пистолет строительно-монтажный производительностью до 50 выстрелов в 1 ч |  | 213-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1065-00 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм |  | 65-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 196-50 |  |  |  |  |  |  | 122, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  | 28471-48 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отверстий в металле, дереве, железобетоне и кирпичной кладке |  |  |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 45-02 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 540-24 |  |  |  |  |  |  | 3-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 44-76 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 358-08 |  |  |  |  |  |  | 16-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 41-28 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 247-68 |  |  |  |  |  |  | 19-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 41-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 124-50 |  |  |  |  |  |  | 23, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | То же угловая, наибольший диаметр сверла 32 мм | 46-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 92-00 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | То же с алмазными сверлами, наибольший диаметр сверла 50 мм | 125-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 125-00 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,0 | 225-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 450-00 |  |  |  |  |  |  | 87, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,5 | 194-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 582-00 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,0 | 365-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1825-00 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Молоток электрический, энергия удара | 140-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 280-00 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка и разборка шурупных и болтовых соединений |  |  |  | Шуруповерт ручной электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм | 52-50 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 210-00 |  |  |  |  |  |  | 62, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гайковерт ручной угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм | 43-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 130-50 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка листового металла |  |  |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,6 | 53-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 160-50 |  |  |  |  |  |  | 93, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,5 | 45-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 135-00 |  |  |  |  |  |  | 95, 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачистка и подгонка деталей |  |  |  | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 24-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 49-00 |  |  |  |  |  |  | 32, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 32-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 32-00 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 41-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 82-00 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 39-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 79-00 |  |  |  |  |  |  | 36, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | То же угловая, диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 40-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 40-00 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 50-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарезание резьбы |  |  |  | Машина ручная резьбонарезная, наибольший диаметр нарезаемой резьбы 12 мм | 20-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 40-00 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробивка ниш, борозд и гнезд |  |  |  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,5 | 96-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 193-00 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,5 | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бороздодел электрический, ширина паза, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 107-10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 214-20 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 100-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 200-00 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление электротехнического оборудования и его элементов к бетонным и кирпичным конструкциям |  |  |  | Пистолет строительно-монтажный производительностью до 50 выстрелов в 1 ч | 213-00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1278-00 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  |  |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 65-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 196-50 |  |  |  |  |  |  | 122, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оконцевание и соединение алюминиевых жил, изолированных проводов и кабелей |  |  |  | Пресс гидравлический ручной и с электроприводом, сечение кабеля и провода 16-240 мм | 184-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 368-00 |  |  |  |  |  |  | 254, 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  | 8309-70 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные и облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление, переработка, транспортировка и нанесение штукатурного раствора |  |  | Станция штукатурная производительностью 2-6 м /ч |  | 10000-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 30000-00 |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Агрегат штукатурно-смесительный производительностью 2 м/ч |  | 1070-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3210-00 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Машина штукатурная производительностью 1,5 м/ч |  | 1669-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1669-00 |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Агрегат штукатурный производительностью 0,5 м/ч |  | 1100-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1100-00 |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Агрегат штукатурный (поэтажный) производительностью 1 м/ч |  | 2210-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2210-00 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Машина для приготовления и подачи жестких растворов производительностью 2,5 м/ч |  | 7600-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7600-00 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Растворосмеситель производительностью, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,2-1,5 |  | 265-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 795-00 |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 |  | 287-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 862-50 |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Растворонасос производительностью, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,4 |  | 5000-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5000-00 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 |  | 4000-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 12000-00 |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0-6,0 |  | 1500-00* |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 750-00* |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ * Оптовая цена и стоимость указаны ориентировочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,0 |  |  | 807-00 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1210-50 |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0 |  |  | 1130-00 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 565-00 |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и очистка поверхностей |  | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,0 |  |  | 140-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 280-00 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,5 |  |  | 95-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 190-00 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  |  | 132-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 264-00 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж |  |  | 32-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 64-00 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | То же пучковый, энергия удара 1,2 Дж |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насечка бетонных и кирпичных стен, выполненных под расшивку, выборка пазов в сухой гипсовой штукатурке |  | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 |  |  | 96-50 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 386-00 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,5 |  |  | 120-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бороздодел электрический, ширина паза, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 107-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 214-00 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 100-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 200-00 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка глазурованных и метлахских плиток |  | Плиткорез универсальный производительностью 120 шт/ч |  |  | 145-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 580-00 |  |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверление отверстий для крепления облицовочных материалов |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла 6 мм |  |  | 37-33 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 111-99 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затирка накрывочного слоя и очистка поверхностей |  | Машина штукатурно-затирочная производительностью 50 м/ч |  |  | 31-50 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1260-00 |  |  |  |  |  |  | 137, 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машина ручная шлифовальная торцовая, диаметр круга 125 мм |  |  | 27-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 81-00 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка растворов |  | Тележка для перевозки растворов грузоподъемностью 200 кг, вместимостью 0,1 м |  |  | 66-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 198-00 |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 94,5 |  |  |  |  |  |  | 71000-99 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление, транспортировка и нанесение малярных составов |  | Малярная станция производительностью 250, 380, 500 м/ч |  |  |  | 14500-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 43500-00 |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача сжатого воздуха к краскораспылителю и красконагнетательному баку, очистка сжатого воздуха |  | Компрессор производительностью, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 280-00 |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  | 474-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 948-00 |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  | 175-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 875-00 |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воздухоочиститель максимальной пропускной способностью 30 м/ч |  |  |  | 15-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 31-00 |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача окрасочного состава в краскораспылители и к пневмоваликам |  | Бак красконагнетатепьный вместимостью, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 45-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 225-00 |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 75-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 300-00 |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение на поверхность шпатлевочных составов |  | Агрегат шпатлевочный производительностью 360, 720 л/ч |  |  |  | 1000-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4000-00 |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распылитель для нанесения шпатлевки производительностью 100 м/ч |  |  |  | 6-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 12-00 |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение на поверхность водных, известковых и меловых окрасочных составов |  | Краскопульт ручной производительностью 210 м/ч |  |  |  | 17-00 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 374-00 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение на поверхность лакокрасочных покрытий |  | Краскораспылитель пневматический производительностью, л/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,10 |  |  |  | 8-40 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 134-40 |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,16 |  |  |  | 7-50 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |
| Окраска поверхности лакокрасочными составами |  | Агрегат окрасочный производительностью 400 м/ч |  |  |  | 51-00 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 153-00 |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Окраска поверхности при больших объемах работ |  | То же высокого давления производительностью, л/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,6 |  |  |  | 1320-00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7920-00 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,6 |  |  |  | 1830-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3660-00 |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачистка прошпатлеванных поверхностей перед окраской |  | Машина для шлифования шпатлевки производительностью 35 м/ч |  |  |  | 32-50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 65-00 |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перемешивание малярных составов |  | Мешалка для окрасочных составов производительностью 500 л/ч |  |  |  | 215-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 430-00 |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мешалка двухвальная производительностью при изготовлении замазки 145, шпатлевки 170, окрасочных паст 190 кг/ч |  |  |  | 350-00 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 175-00 |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процеживание малярных составов |  | Вибросито электрическое производительностью 700 кг/ч |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 540-00 |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перетирка жидких, твердых и пастообразных материалов |  | Краскотерка производительностью, кг/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  |  |  | 200-00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1200-00 |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  | 450-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 450-00 |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение на поверхность окрасочных составов |  | Краскораспылитель пневматический производительностью 1,4 л/мин |  |  |  | 7-00 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 126-00 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка для нанесения малярных составов производительностью 260 м/ч |  |  |  | 380-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 760-00 |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Агрегат окрасочный передвижной производительностью 0,16 л/мин |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Агрегат малярный производительностью 500 м/ч |  |  |  | 1080-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1080-00 |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| Окраска поверхностей фасадов зданий |  | Агрегат окрасочный передвижной производительностью 500 м/ч |  |  |  | 860-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 860-00 |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перетирка мела |  | Мелотерка производительностью 300-400 кг/ч |  |  |  | 196-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 392-00 |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка малярных составов |  | Диспергатор для малярных составов производительностью 500 кг/ч |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 800-00 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение составов нагретым воздухом |  | Окрасочный агрегат низкого давления производительностью 4 м/мин |  |  |  | 375-00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1500-00 |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка влагостойких поверхностей |  | Машина моечная производительностью 35 м/ч |  |  |  | 84-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 420-00 |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 182,5 |  |  |  |  |  |  | 42760-00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекольные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и установка листового стекла | Захват вакуумный, удерживающее усилие 150 Н (15 кгс) |  |  |  |  | 8-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскрой стекла | Электростеклорез производительностью 100 резов в 1 ч |  |  |  |  | 100-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1000-00 |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение замазок и паст на фальцы оконных переплетов | Шприц для подачи замазок вместимостью 2 л |  |  |  |  | 15-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  |  |
| Забивка оконных переплетов | Пистолет скобозабивной, длина скоб 40-75 мм |  |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 4000-00 |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завинчивание шурупов при установке рам и оконных переплетов | Шуруповерт ручной электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм |  |  |  |  | 52-50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 525-00 |  |  |  |  |  |  | 62, 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по остеклению | Штамп механический для шпилек производительностью 2500 шт/ч |  |  |  |  | 20-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 100-00 |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машина моечная производительностью 35 м/ч |  |  |  |  | 84-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 420-00 |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 6275-00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по устройству полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы дощатые, из паркетных досок, штучного и щитового паркета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распиловка досок и брусов, резка паркетной клепки |  |  |  | Лобзик электрический, наибольшая глубина пропила 50 мм |  | 68-50 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 205-50 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Машина деревообрабатывающая, глубина пропила 45 мм |  | 150-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 750-00 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пила ручная дисковая, глубина пропила 65 мм |  | 43-00 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 645-00 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверление отверстий |  |  |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 37-33 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 111-99 |  |  |  |  |  |  | 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | 44-76 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 268-56 |  |  |  |  |  |  | 12-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Острожка паркетных и дощатых полов |  |  |  | Машина для острожки полов производительностью 44 м /ч |  | 183-00 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2196-00 |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строгание и фугование деревянных изделий |  |  |  | Рубанок электрический, ширина строгания, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  | 43-00 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 516-00 |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  | 46-00 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 552-00 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завертывание шурупов при установке вентиляционных решеток |  |  |  | Шуруповерт ручной электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм |  | 52-50 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 315-00 |  |  |  |  |  |  | 63-65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборка отверстий и гнезд прямоугольной формы |  |  |  | Долбежник электрический, размер паза 20х60х160 мм |  | 108-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 540-00 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шлифовка паркетных и дощатых полов |  |  |  | Машина для шлифования деревянных полов производительностью 45 м/ ч |  | 430-00 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 10750-00 |  |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Машина ручная плоскошлифовальная, |  | 50-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 250-00 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | размер платформы 110х225 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспыливание поверхностей полов, мойка влагостойких поверхностей и очистка поверхностей |  |  |  | Пылесос промышленный производительностью 250 м/ч |  | 860-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 860-00 |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Машина поломоечная, ширина захвата 0,55 м |  | 600-00 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 300-00 |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Машина подметальная вакуумная, ширина захвата 0,8 м |  | 475-00 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 118-50 |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Машина для уборки шлама производительностью 200 м /ч |  | 2000-00* |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4000-00* |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________ * Оптовая цена и стоимость указаны ориентировочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Машина водопылесосная производительностью 85 м/ч |  |  | 260-00 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 130-00 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |
| Лакировка поверхности полов |  |  |  | Краскораспылитель пневматический производительностью 0,1 л/мин |  |  | 7-00 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 42-00 |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  |  |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм |  |  | 65-50 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 196-50 |  |  |  |  |  |  | 122,123 |  |  |  |  |  |
| Сварка линолеума |  |  |  | Машина электрическая для сварки линолеума производительностью 50-80 м/ч |  |  | 480-00 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 2880-00 |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 125,25 |  |  |  |  |  |  | 27 339-54 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Полы бетонные, цементно-песчаные, мозаичные и линолеумные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача жестких растворов при устройстве стяжки |  |  |  | Машина для приготовления и подачи жестких растворов производительностью 2,5 м/ч |  |  | 3310-00 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 1655-00 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | То же со встроенным компрессором |  |  | 7600-00 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  | 41800-00 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка оснований под бетонные полы |  |  |  | Трамбовка ручная электрическая массой, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  | 126-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 252-00 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  | 334-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 668-00 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство бетонных полов методом вакуумирования |  |  |  | Комплекс вакуумный производительностью 45 м/ч |  |  | 7300-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 21900-00 |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |
| Выравнивание и уплотнение бетонного, цементно- песчаного и мозаичного растворов |  |  |  | Вибратор поверхностный электрический, вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс) |  |  | 52-00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 52-00 |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение бетонной смеси |  |  |  | Виброрейка производительностью 120 м/ч |  |  | 323-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 646-00 |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |
| Насечка твердого бетонного основания |  |  |  | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,5 |  |  | 95-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 190-00 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  | 132-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 264-00 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Молоток отбойный пневматический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  | 31-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 93-00 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  | 33-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 99-00 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 |  |  | 34-00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 102-00 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
| Заглаживание бетонных оснований под полы |  |  |  | Машина для заглаживания бетонных полов производительностью 60 м/ч |  |  | 500-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2500-00 |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Машина для затирки цементных стяжек производительностью 60 м/ч |  |  | 150-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 750-00 |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |
| Придание шероховатости бетонной подготовке |  |  |  | Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж |  |  | 32-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 64-00 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | То же пучковый, энергия удара 1,2 Дж |  |  | 40-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Сверление отверстий для установки плинтусов |  |  |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла 14 мм |  |  | 44-76 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 268-56 |  |  |  |  |  |  | 12-18 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспыливание поверхностей |  |  |  | Пылесос промышленный производительностью 250 м/ч |  |  | 860-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1720-00 |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |
| Шлифовка поверхностей покрытий |  |  |  | Машина мозаично-шлифовальная производительностью 15-20 м/ч |  |  | 292-00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2920-00 |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |
| Шлифовка и полирование мест примыкания к стенам и колоннам |  |  |  | Машина ручная шлифовальная торцовая, диаметр круга 125 мм |  |  | 27-00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 135-00 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Сварка линолеума |  |  |  | Машина электрическая для сварки линолеума производительностью 50-80 м/ч |  |  | 480-00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 960-00 |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |
| Подача сжатого воздуха |  |  |  | Компрессор диафрагменный производительностью 3 м/ч |  |  | 70-00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 420-00 |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  | 77 538-56 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Столярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверление отверстий в деревянных конструкциях и деталях |  |  |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  | 45-02 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 360-16 |  |  |  |  |  |  | 3-11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  | 44-76 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 179-04 |  |  |  |  |  |  | 12-18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  | 41-28 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 165-12 |  |  |  |  |  |  | 19-22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | То же угловая, наибольший диаметр сверла 32 мм |  |  |  | 46-00 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 92-00 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| Распиловка лесоматериалов, выпиливание и резка деталей из досок |  |  |  | Машина деревообрабатывающая, глубина пропила 45 мм |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 750-00 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пила ручная дисковая, глубина пропила 65 мм |  |  |  | 43-00 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 258-00 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пила стационарная, глубина пропила 60 мм |  |  |  | 91-00 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 182-00 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лобзик электрический, наибольшая глубина пропила 50 мм |  |  |  | 68-50 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 137-00 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |
| Выборка отверстий и гнезд прямоугольной формы и шпунтовых пазов |  |  |  | Долбежник ручной электрический, размер паза 20х60х160 мм |  |  |  | 108-00 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 864-00 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |
| Строгание и фугование древесины |  |  |  | Рубанок электрический, ширина строгания, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  | 43-00 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 430-00 |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 46-00 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 322-00 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| Завертывание шурупов, болтов и гаек |  |  |  | Шуруповерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм |  |  |  | 52-50 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 262-50 |  |  |  |  |  |  | 62, 63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гайковерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы 16 мм |  |  |  | 43-00 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 86-00 |  |  |  |  |  |  | 44, 45 |  |  |  |  |
| Шлифовка и полирование поверхностей |  |  |  | Машина ручная плоскошлифовальная, размер платформы 110х225 мм |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 500-00 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Машина ручная шлифовальная угловая, диаметр круга, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 40-00 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | То же торцовая, диаметр круга 125 мм |  |  |  | 27-00 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 54-00 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| Забивание гвоздей и скоб |  |  |  | Пистолет гвоздезабивной, длина гвоздей 50-90 мм |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2000-00 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пистолет скобозабивной, длина скоб 40-75 мм |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1200-00 |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |
| Заточка инструмента |  |  |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм |  |  |  | 65-50 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 196-50 |  |  |  |  |  |  | 122, 123 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 11664-82 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Кровельные и гидроизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка листового металла |  |  |  | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм |  |  |  |  | 45-00 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 270-00 |  |  |  |  |  |  | 95,96 |  |  |
| Сверление отверстий |  |  |  | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла 14 мм |  |  |  |  | 44-76 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 268-56 |  |  |  |  |  |  | 12-18 |  |  |
| Завертывание винтов и шурупов |  |  |  | Шуруповерт ручной электрический, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм |  |  |  |  | 52-50 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 105-00 |  |  |  |  |  |  | 62, 63 |  |  |
| Прикатка рулонных материалов |  |  |  | Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов производительностью 400 м/ч |  |  |  |  | 148-00 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 2368-00 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |
| Перекачка битумных мастик |  |  |  | Агрегат для перекачки битумных мастик производительностью, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 690-00 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 4140-00 |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |
|  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 1130-00 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9040-00 |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |
| Нанесение мастик на кровлю |  |  |  | Машина для нанесения битумных мастик производительностью 0,9 м/ч |  |  |  |  | 1280-00 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 17920-00 |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |
| Приготовление, подогрев, перемешивание и транспортировка мастик по кровле |  |  |  | Машина для подогрева, перемешивания и транспортировки мастик по кровле рабочим объемом 1,5 м |  |  |  |  | 10000-00 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 70000-00 |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |
|  |  |  |  | Битумоварочный котел производительностью 0,3 м/ч |  |  |  |  | 3700-00 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 1850-00 |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |
| Удаление воды с основания кровли |  |  |  | Машина для удаления воды с основания кровли производительностью 20 л/мин |  |  |  |  | 415-00 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 2905-00 |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |
| Сушка основания кровли |  |  |  | Машина для сушки основания кровли производительностью 80 м/ч |  |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 2800-00 |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |
| Заточка инструмента |  |  |  | Станок заточный, диаметр круга 100 мм |  |  |  |  | 65-50 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 196-50 |  |  |  |  |  |  | 122, 123 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |  | 111863-06 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление твердых слежавшихся и мерзлых грунтов, забивка штырей при креплении рельс-форм |  |  | Молоток электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 132-00 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 924-00 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 126-00 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 630-00 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Молоток пневматический отбойный, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 31-00 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 155-00 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 33-00 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 231-00 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 34-00 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 272-00 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |
| Разрушение твердых и скальных пород |  |  | Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж |  |  |  |  |  | 320-00 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1600-00 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
|  |  |  | Бетонопом пневматический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 500-00 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
|  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 51-00 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 306-00 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| Бурение отверстий (шпуров) при разработке скальных грунтов |  |  | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 215-00 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1075-00 |  |  |  |  |  |  | 87, 88 |  |  |  |
|  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 194-00 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 970-00 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |
|  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 365-00 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1825-00 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| Уплотнение грунта, бетонных и асфальтовых покрытий малых объемов, а |  |  | Трамбовка ручная электрическая массой, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| также уплотнение в труднодоступных местах |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 126-00 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 630-00 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 334-00 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2338-00 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |
| Уплотнение бетонной смеси в покрытиях |  |  | Вибратор поверхностный электрический, вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс) |  |  |  |  |  | 52-00 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 104-00 |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |
|  |  |  | Виброрейка, ширина захвата 4 м |  |  |  |  |  | 348-00 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1044-00 |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 11 684-00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Вспомогательные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование частоты тока |  |  | Преобразователь частоты тока напряжением, В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38022042 |  |  |  |  |  | 92-00 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 2484-00 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |
|  |  |  | 380/42 |  |  |  |  |  | 160-00 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 2880-00 |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |
| Обеспечение электробезопасности работ |  |  | Устройство защитно-отключающее напряжением 380/220 В |  |  |  |  |  | 39-00 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 429-00 |  |  |  |  |  |  | 124, 125 |  |  |  |
| Подключение электрических машин к питающей сети |  |  | Соединение штепсельное напряжением, В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 0-65 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 28-60 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
|  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 0-65 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 97-50 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 0-11 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  | 8-58 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |
| Просушка, нагрев воздуха в помещении |  |  | Электрокалорифер производительностью 1400 м /ч |  |  |  |  |  | 232-00 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1856-00 |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  |  |  | 7783-68 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

Примечание. Цены, приведенные в гр. 3, и стоимость, приведенная в гр. 5, усредненные.

5. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В РУЧНОМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ НА 100 РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ

| Инструмент |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Срок службы, мес | Норма на инструмент, шт. на 100 рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетная | с учетом срока службы инструмента |
| Арматурщики |  |  |  |  |  |
| 1. | Молотки шанцевые типов МША-1, МША-2 | ГОСТ 11042-83 | 24 | 26 | 13* |
| 2. | Ломы обыкновенные типов ЛО24, ЛО28 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 30 | 15* |
| 3. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 18 | 25 | 17* |
| 4. | Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 18 | 33 | 22* |
| 5. | " боковые | ГОСТ 22306-77 | 18 | 33 | 22* |
| 6. | Кувалды кузнечные продольные остроносые типов КЗ, К4 | ГОСТ 11402-75 | 24 | 30 | 15* |
| 7. | Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 25 | 13 |
| 8. | Ключи накладные типов КН1, КН2, КНЗ | ТУ 34-2297-71 | 24 | 20 | 10* |
| 9. | Плоскогубцы обычные | ГОСТ 7236-73 | 24 | 10 | 5* |
| 10. | " комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 24 | 16 | 8* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 11. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ17-830-80 | 6 | 25 | 50 |
| 12. | Рулетка в закрытом корпусе тип А3ПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 13. | То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 10 | 10 |
| 14. | Отвес стальной строительный типа ОТ400 | ГОСТ 7948-80 | 24 | 15 | 8 |
| 15. | Штангенциркуль типа ШЦ-I | ГОСТ 166-80 | 36 | 25 | 8 |
| Бетонщики |  |  |  |  |  |
| 1. | Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-561, ИР-581 | ТУ 22-4399-79 | 18 | 26 | 17* |
| 2. | Топор строительный в сборе типа А2 | ГОСТ 18578-73 | 24 | 10 | 5 |
| 3. | Молоток плотничный типа МПЛ | ГОСТ 11042-83 | 24 | 26 | 13 |
| 4. | Гладилки ленточные с конусным концом типов ГЛК-1, ГЛК-2, ГЛК-3, ГЛК-4 | ГОСТ 10403-80 | 18 | 20 | 13* |
| 5. | То же с закругленным концом типов ГЛЗ-1, ГЛЗ-2, ГЛЗ-3, ГЛЗ-4 | ГОСТ 10403-80 | 18 | 20 | 13* |
| 6. | Гладилки трапециевидные с конусным концом типов ГТК-1, ГТК-2, ГТК-3, ГТК-4 | ГОСТ10403-80 | 18 | 20 | 13* |
| 7. | То же с закругленным концом типов ГТЗ-1, ГТЗ-2, ГТЗ-3, ГТЗ-4 | ГОСТ 10403-80 | 18 | 11 | 7* |
| 8. | Гладилки прямоугольные типов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 | ГОСТ 10403-80 | 18 | 7 | 4* |
| 9. | Гладилка для плинтусов ИР-421А | ТУ 22-5370-82 | 12 | 20 | 20 |
| 10. | Гребок для бетонных работ ИР-758 | ТУ 22-4945-81 | 12 | 20 | 20 |
| 11. | Лопатка для ксилолитовых работ типа ЛК | ГОСТ 9533-81 | 9 | 100 | 133 |
| 12. | Скребок металлический | ТУ 22-4629-80 | 12 | 20 | 20 |
| 13. | Лопата растворная типа ЛР | ГОСТ 3620-76 | 6 | 35 | 70 |
| 14. | Кельма для бетонных и каменных работ типа КБ | ГОСТ 9533-81 | 9 | 35 | 47 |
| 15. | Кисть филеночная типа КФК8 | ГОСТ 10597-80 | 12 | 10 | 10 |
| 16. | Ломы обыкновенные типов ЛО24, ЛО28 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 16 | 8* |
| 17. | Лопаты копальные прямоугольные типов ЛКП-1, ЛКП-2, ЛКП-3 | ГОСТ 3620-76 | 9 | 24 | 33* |
| 18. | Лопаты совковые типов ЛС-1, ЛС-2, ЛС-3 | ГОСТ 3620-76 | 9 | 21 | 27* |
| 19. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 6 | 25 | 50* |
| 20. | Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 24 | 35 | 18* |
| 21. | Кувалды кузнечные продольные остроносые типов К3, К4 | ГОСТ 11402-75 | 36 | 12 | 4* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 22. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 20 | 40 |
| 23. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/2 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 24. | То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 35 | 35 |
| 25. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 25 | 17 |
| 26. | Отвес стальной строительный типа ОТ400 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 27 | 9 |
| 27. | Уровень строительный типа УС2 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 20 | 10 |
| 28. | " гибкий (водяной) | ТУ 25-11.760-77 | 24 | 10 | 5 |
| Газосварщики |  |  |  |  |  |
| 1. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 6 | 100 | 200* |
| 2. | Молоток слесарный с квадратным бойком массой 0,6 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 100 | 50 |
| 3. | Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 12 | 100 | 100* |
| 4. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 24 | 100 | 50* |
| 5. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 6 | 100 | 200* |
| 6. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 100 | 200 |
| 7. | Крейцмейсели слесарные | ГОСТ 7212-74 | 6 | 100 | 200* |
| 8. | Горелка | ГОСТ 1077-79 Е | 24 | 100 | 50 |
| 9. | Резак инжекторный для ручной кислородной резки | ГОСТ 5191-79 Е | 24 | 100 | 50 |
| 10. | Ключ гаечный разводной | ГОСТ 7275-75 | 24 | 100 | 50* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 11. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 100 | 100 |
| 12. | Циркуль разметочный с дугой | ГОСТ 24472-80 Е | 24 | 50 | 25 |
| Дорожные рабочие |  |  |  |  |  |
| 1. | Закольники типов ЗТР-30, ЗТР-40 | ТУ 2-035-654-79 | 12 | 40 | 40* |
| 2. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 10 | 5* |
| 3. | Пилы поперечные двуручные по дереву | ГОСТ 979-70 | 36 | 27 | 9* |
| 4. | Топор строительный в сборе типа А2 | ГОСТ 18578-73 | 24 | 25 | 13 |
| 5. | Молоток-кулачок типа МКУ | ГОСТ 11042-83 | 24 | 50 | 25 |
| 6. | Молоток плотничный типа МПЛ | ГОСТ 11042-83 | 24 | 40 | 20 |
| 7. | Ломы-гвоздодеры типов ЛГ20, ЛГ24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 40 | 20* |
| 8. | Гладилки ленточные с конусным концом типов ГЛК-1, ГЛК-2, ГЛК-3, ГЛК-4 | ГОСТ 10403-80 | 18 | 20 | 12* |
| 9. | То же с закругленным концом типов ГЛЗ-1, ГЛЗ-2, ГЛЗ-3, ГЛЗ-4 | ГОСТ 10403-80 | 18 | 20 | 12* |
| 10. | Кельма для бетонных и каменных работ типа КБ | ГОСТ 9533-81 | 6 | 40 | 80 |
| 11. | Кисть маховая типа КМ65 | ГОСТ 10597-80 | 6 | 10 | 20 |
| 12. | Ковши для разливки мастики типов КМ 1,2, КМ 2,5 | ГОСТ 7945-86 | 6 | 50 | 100* |
| 13. | Кирко-мотыги типов КМ-1, КМ-2 | ГОСТ 1757-76 | 24 | 12 | 6* |
| 14. | Кирки двусторонние типов КД-1, КД-2 | ГОСТ 1757-76 | 24 | 12 | 6* |
| 15. | Лом обыкновенный типа ЛО24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 30 | 15 |
| 16. | Лопаты копальные остроконечные типов ЛКО-1, ЛКО-2, ЛКО-3 | ГОСТ 3620-76 | 6 | 50 | 100* |
| 17. | Лопаты копальные прямоугольные типов ЛКП-1, ЛКП-2, ЛКП-3 | ГОСТ 3620-76 | 6 | 50 | 100* |
| 18. | Лопаты подборочные типов ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3 | ГОСТ 3620-76 | 9 | 75 | 100* |
| 19. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 18 | 10 | 7* |
| 20. | Кувалда кузнечная продольная тупоносая типа К6 | ГОСТ 11401-75 | 36 | 24 | 8 |
| 21. | То же остроносая типа КЗ | ГОСТ 11402-75 | 36 | 30 | 10 |
| 22. | Напильники | ГОСТ 6476-80; | 6 | 100 | 200* |
|  |  | ГОСТ 1465-80 |  |  |  |
| 23. | Рулетки в закрытом корпусе типов ЗПКЗ-2АУТ/1, ЗПКЗ-5АУТ/1, ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 60 | 30* |
| 24. | Рулетки в открытом корпусе типов ОПКЗ-1ОБУТ/1, ОПКЗ-З0АУТ/1, ОПКЗ-50АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 18 | 6 | 4* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 25. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 25 | 17 |
| 26. | Уровни строительные типов УС2, УС6-1, УС6-2 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 10 | 5* |
| 27. | Термометр технический № 4 | ГОСТ 2823-73 Е | 12 | 8 | 8 |
| Землекопы |  |  |  |  |  |
| 1. | Кирко-мотыги типов КМ-1, КМ-2 | ГОСТ 1757-76 | 24 | 8 | 4* |
| 2. | Кирки односторонние типов КО-1, КО-2 | ГОСТ 1757-76 | 24 | 4 | 2* |
| 3. | " двусторонние типов КД-1, КД-2 | ГОСТ 1757-76 | 24 | 4 | 2* |
| 4. | Ломы обыкновенные типов ЛО24, ЛО28 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 20 | 10* |
| 5. | Лопаты копальные остроконечные типов ЛКО-1, ЛКО-2, ЛКО-3 | ГОСТ 3620-76 | 6 | 70 | 140* |
| 6. | То же прямоугольные типов ЛКП-1, ЛКП-2, ЛКП-3 | ГОСТ 3620-76 | 6 | 51 | 102* |
| 7. | Лопаты подборочные типов ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3, ЛП-4 | ГОСТ 3620-76 | 9 | 40 | 54* |
| 8. | Кувалды кузнечные продольные остроносые типов К8, К10 | ГОСТ 11402-75 | 24 | 16 | 8* |
| 9. | То же тупоносые типов К2, К4 | ГОСТ 11402-75 | 24 | 16 | 8* |
| 10. | Топоры строительные в сборе типов А1, А2, АЗ | ГОСТ 18578-73 | 24 | 26 | 13 |
| 11. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 10 | 5* |
| 12. | Рулетки в закрытом корпусе типов ЗПКЗ-20АУТ/1, ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 18 | 33 | 22* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 13. | Отвес стальной строительный типа ОТ600 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 27 | 9 |
| Каменщики |  |  |  |  |  |
| 1. | Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-561, ИР-581 | ТУ 22-4399-79 | 18 | 35 | 23* |
| 2. | Молоток-кирочка типа МКИ | ГОСТ 11042-83 | 18 | 100 | 67 |
| 3. | Молоток-кулачок типа МКУ | ГОСТ 11042-83 | 36 | 35 | 12 |
| 4. | Скребок металлический | ТУ 22-4629-80 | 12 | 10 | 10 |
| 5. | Лопата растворная типа ЛР | ГОСТ 3620-76 | 6 | 50 | 100 |
| 6. | Кельма для бетонных и каменных работ типа КБ | ГОСТ 9533-81 | 6 | 100 | 200 |
| 7. | " для печных и каменных работ типа КП | ГОСТ 9533-81 | 6 | 9 | 18 |
| 8. | Конопатки стальные типов К-40, К-50 | ТУ 22-4301-82 | 24 | 10 | 5* |
| 9. | Расшивки стальные типов Р1, Р2 | ГОСТ 12803-76 | 12 | 60 | 60* |
| 10. | Ломы монтажные типов ЛМ20, ЛМ24А | ГОСТ 1405-83 | 24 | 20 | 10* |
| 11. | Метр складной металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 24 | 50 | 25 |
| 12. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 5 | 3 |
| 13. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 50 | 33 |
| 14. | Отвесы стальные строительные типов ОТ600, ОТ1000 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 60 | 21* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 15. | Угольник деревянный | ТУ 22-3949-77 | 6 | 20 | 40 |
| 16. | Уровень строительный типа УС1 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 10 | 5 |
| 17. | " гибкий (водяной) | ТУ 25-11.760-77 | 24 | 5 | 3 |
| Кровельщики по рулонной кровле и гидроизолировщики |  |  |  |  |  |
| 1. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 10 | 5* |
| 2. | Нож для резки линолеума | ТУ 400.28.187-76 | 18 | 35 | 23 |
| 3. | Топор строительный в сборе типа А2 | ГОСТ 18578-73 | 24 | 10 | 5 |
| 4. | Молоток плотничный типа МПЛ | ГОСТ 11042-83 | 24 | 36 | 18 |
| 5. | Гребок для кровельных работ ИР-757 | ТУ 22-4946-81 | 4 | 35 | 105 |
| 6. | Скребок металлический | ТУ 22-4629-80 | 12 | 20 | 20 |
| 7. | Шпатель-скребок | ГОСТ 10778-83 | 12 | 35 | 35 |
| 8. | Ковши для разливки мастик типов КМ 1, КМ 2,5 | ГОСТ 7945-86 | 6 | 35 | 70* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 9. | Лопата подборочная типа ЛП-2 | ГОСТ 3620-76 | 9 | 50 | 67 |
| 10. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 35 | 70 |
| 11. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 12. | То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 35 | 35 |
| 13. | Термометр технический № 4 | ГОСТ 2823-73 Е | 12 | 35 | 35 |
| 14. | Отвес стальной строительный типа ОТ400 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 12 | 4 |
| 15. | Уровень строительный типа УС2 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 10 | 5 |
| Кровельщики по кровле из штучных материалов |  |  |  |  |  |
| 1. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 50 | 25* |
| 2. | Топор строительный в сборе типа А1 | ГОСТ 18573-78 | 24 | 30 | 15 |
| 3. | Молоток столярный типа МСТ-2 | ГОСТ 11042-83 | 24 | 35 | 18 |
| 4. | Клещи строительные типа КС-250 | ГОСТ 14184-8З | 24 | 70 | 35 |
| 5. | Кельма для бетонных и каменных работ типа КБ | ГОСТ 9533-81 | 12 | 35 | 35 |
| 6. | Ножницы ручные для резки металла типов 1, 2 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 22 | 11* |
| 7. | Напильники | ГОСТ 6476-80 | 3 | 100 | 400* |
| 8. | Рашпили разные | ГОСТ 6876-79 | 6 | 35 | 70* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 9. | Метр складной металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 18 | 50 | 33 |
| 10. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 11. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 10 | 7 |
| Кровельщики по стальным кровлям |  |  |  |  |  |
| 1. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 50 | 25* |
| 2. | Киянка прямоугольная | ТУ 22-3947-77 | 3 | 50 | 200 |
| 3. | Молотки кровельные типов МКР-1, МКР-2, МКР-3 | ГОСТ 11042-83 | 24 | 102 | 51* |
| 4. | Клещи строительные типа КС-250 | ГОСТ 14184-83 | 24 | 100 | 50 |
| 5. | Бородки слесарные | ГОСТ 7214-72 | 12 | 50 | 50* |
| 6. | Дырокол шаговый марки СТД-937/1 | ТУ 36-1635-77 | 12 | 25 | 25 |
| 7. | Ножницы ручные для резки металла типов 1, 2, 3 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 75 | 38* |
| 8. | " малогабаритные ручные типа НМР-180 | ТУ 32.105.8622.004-86 | 24 | 25 | 13 |
| 9. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 24 | 50 | 25* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 10. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 9 | 100 | 133 |
| 11. | Метр складной металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 12 | 100 | 100 |
| 12. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 20 | 10 |
| 13. | Циркуль разметочный с дугой | ГОСТ 24472-80 Е | 24 | 20 | 10 |
| 14. | Чертилки | ГОСТ 24473-80 Е | 6 | 10 | 20* |
| Маляры |  |  |  |  |  |
| 1. | Терка-зачистка с полукруглой ручкой | ТУ 22-4841-80 | 24 | 10 | 5 |
| 2. | То же с удлиненной ручкой | ТУ 22-4841-80 | 24 | 15 | 8 |
| 3. | Шпатели типов ШП45, ШП95, ШП150, ШП180 | ГОСТ 10778-83 | 18 | 200 | 134* |
| 4. | Шпатель с резиновым полотном и пластмассовой ручкой типа ШРП | ГОСТ 10778-83 | 24 | 50 | 25 |
| 5. | Шпатель-скребок | ГОСТ 10778-83 | 18 | 20 | 13 |
| 6. | Устройство для перемешивания шпатлевки | ТУ 22-4844-80 | 24 | 50 | 25 |
| 7. | Валики малярные типов ВП100, ВП200, ВП250 | ГОСТ 10831-80 | 6 | 50 | 100* |
| 8. | То же типов ВМ100, ВМ200, ВМ250 | ГОСТ 10831-80 | 12 | 50 | 50* |
| 9. | Валик малярный угловой типа ВМУ | ГОСТ 10831-80 | 12 | 25 | 25 |
| 10. | " " филеночный | ТУ 2-12-271-83 | 12 | 50 | 50 |
| 11. | Кисти флейцевые типов КФ25, КФ50, КФ60, КФ75, КФ100 | ГОСТ 10597-80 | 9 | 71 | 100* |
| 12. | Кисти-ручники типов КР25, КРЗ0, КР35, КР40, КР45, КР50, КР55 | ГОСТ 10597-80 | 6 | 105 | 210* |
| 13. | Кисти филеночные типов КФК8, КФК10, КФК14, КФК18 | ГОСТ 10597-80 | 12 | 25 | 25* |
| 14. | Кисти маховые типов КМ60, КМ65 | ГОСТ 10597-80 | 6 | 50 | 100* |
| 15. | Кисти-макловицы типов КМА135, КМА165, КМА195 | ГОСТ 10597-80 | 6 | 20 | 40* |
| 16. | Накатка двухваликовая типа НД | ТУ 22-5371-82 | 24 | 30 | 15 |
| 17. | Щетка-торцовка типа ЩТ2 | ГОСТ 10597-80 | 12 | 25 | 25 |
| 18. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 12 | 25 | 25 |
| 19. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 36 | 12 | 4 |
| 20. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 24 | 20 | 10 |
| 21. | Отвесы стальные типов ОТ100, ОТ200 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 40 | 14 |
| 22. | Ванночки с сеткой | ТУ 22-4842-80 | 12 | 50 | 50* |
| 23. | Кисти из растительных волокон, волоса и смеси волоса с капроновой щетиной | ТУ 17 РСФСР 30-7677-80 | 3 | 50 | 200* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| Монтажники стальных конструкций |  |  |  |  |  |
| 1. | 3убила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 6 | 12 | 25* |
| 2. | " монтажные марки ЗМ | ТУ 36-1424-79 | 6 | 25 | 50 |
| 3. | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-79 | 6 | 100 | 200* |
| 4. | Рамки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 | 24 | 50 | 25* |
| 5. | Кувалды кузнечные продольные остроносые типов К4, К6, К10 | ГОСТ 11402-75 | 36 | 48 | 16* |
| 6. | Молоток слесарный стальной массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 50 | 25 |
| 7. | Ключи гаечные односторонние | ГОСТ 2841-80 Е | 24 | 50 | 25* |
| 8. | То же комбинированные | ГОСТ 16983-80 Е | 24 | 25 | 13* |
| 9. | " кольцевые двусторонние коленчатые | ГОСТ 2906-80 Е | 24 | 25 | 13* |
| 10. | " коликовые монтажные | ТУ 36-1023-79 | 12 | 25 | 25* |
| 11. | " торцовые с внутренним шестигранником односторонние | ГОСТ 25787-83 | 24 | 36 | 18* |
| 12. | Кернеры | ГОСТ 7213-72 | 12 | 25 | 25* |
| 13. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 3 | 25 | 100* |
| 14. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 4 | 50 | 100 |
| 15. | Кисть-ручник типа КР35 | ГОСТ 10597-80 | 6 | 20 | 40 |
| 16. | Кисть филеночная типа КФК8 | ГОСТ 10597-80 | 9 | 20 | 27 |
| 17. | Метр складной металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 6 | 100 | 200 |
| 18. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 15 | 8 |
| 19. | " в открытом корпусе типа ОПКЗ-З0АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 36 | 12 | 4 |
| 20. | Отвесы стальные строительные типов ОТ400, ОТ600, ОТ1000 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 27 | 9* |
| 21. | Угольник металлический | ТУ 22-4400-79 | 36 | 25 | 9 |
| 22. | Уровни строительные типов УСЗ, УС6-1 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 20 | 10* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 23. | Уровень гибкий (водяной) | ТУ 25-11. 760-77 | 24 | 5 | 3 |
| 24. | Лом монтажный типа ЛМ24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 6 | 3 |
| 25. | " обыкновенный типа ЛО24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 6 | 3 |
| Монтажники по монтажу железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |
| 1. | Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-661, ИР-581 | ТУ 22-4399-79 | 18 | 26 | 17* |
| 2. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 16 | 8* |
| 3. | Топор строительный в сборе типа А1 | ГОСТ 18578-73 | 24 | 10 | 5 |
| 4. | Молоток-кулачок типа МКУ | ГОСТ 11042-83 | 24 | 50 | 25 |
| 5. | Скребок металлический | ТУ 22-4629-80 | 12 | 20 | 20 |
| 6. | Лопата растворная типа ЛР | ГОСТ 3620-76 | 6 | 20 | 40 |
| 7. | Кельма для бетонных и каменных работ типа КБ | ГОСТ 9533-81 | 9 | 20 | 27 |
| 8. | Конопатки стальные типов К-40, К-50 | ТУ 22-4301-78 | 24 | 26 | 13* |
| 9. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 6 | 25 | 50* |
| 10. | Зубила монтажные марки ЗМ | ТУ 36-1424-79 | 6 | 25 | 50 |
| 11. | Кувалды кузнечные продольные остроносые типов К6, К8, К10 | ГОСТ 11402-75 | 36 | 21 | 7* |
| 12. | Молоток слесарный с квадратным бойком массой 1 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 25 | 12 |
| 13. | Ключи гаечные односторонние | ГОСТ 2841-80 Е | 24 | 60 | 25* |
| 14. | Ломы монтажные типов ЛМ20, ЛМ24, ЛМ32 | ГОСТ 1405-72 | 24 | 60 | 31* |
| 15. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 4 | 50 | 150 |
| 16. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 20 | 10 |
| 17. | То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 50 | 50 |
| 18. | Отвесы стальные типов ОТ400, ОТ600, ОТ1000 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 80 | 27* |
| 19. | Уровни строительные типов УС2, УС6-1 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 25 | 13* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 20. | Уровень гибкий (водяной) | ТУ 25-11. 760-77 | 24 | 10 | 5 |
| 21. | Лом обыкновенный типа ЛО24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 6 | 3 |
| Облицовщики-плиточники |  |  |  |  |  |
| 1. | Кусачки для плиточных работ | ТУ 22-2758-82 | 18 | 50 | 33 |
| 2. | Резец для резки керамических плиток | ГОСТ 19259-73 | 12 | 100 | 100 |
| 3. | Скарпель для плиточных работ | ТУ 22-4399-79 | 12 | 50 | 50 |
| 4. | Скоба для установки плиток ИР-188А | ТУ 22-5443-83 | 6 | 100 | 200 |
| 5. | Гладилка для плинтусов ИР-421А | ТУ 22-5370-82 | 12 | 20 | 20 |
| 6. | Молотки для плиточных работ типов МПЛИ-1, МПЛИ-2 | ГОСТ 11042-83 | 18 | 100 | 68* |
| 7. | Лопатка для плиточных работ типа ЛП | ГОСТ 9533-81 | 9 | 100 | 133 |
| 8. | Полутерки типов ПТ500, ПТ750, ПТ1000 | ГОСТ 25782-83 | 18 | 48 | 30* |
| 9. | Правило окованное одностороннее ИР-170 | ТУ 22-3945-77 | 6 | 60 | 120 |
| 10. | Скребок ИР-700 | ТУ 22-4629-80 | 12 | 20 | 20 |
| 11. | Шпатель зубчатый типа ШЗП | ГОСТ 10778-83 | 12 | 13 | 13 |
| 12. | " плиточника ИР-693 | ТУ 22-4994-80 | 12 | 25 | 25 |
| 13. | Лопата растворная типа ЛР | ГОСТ 3620-76 | 9 | 50 | 67 |
| 14. | Кисть-макловица типа КМА-135 | ГОСТ 10597-80 | 12 | 50 | 50 |
| 15. | Ковши для отделочных работ типов КШ 0,6, КШ 0,8, КШ 1 | ГОСТ 7945-86 | 12 | 35 | 35* |
| 16. | Расшивка для плиточных работ ИР-697 | ТУ 22-4358-79 | 12 | 20 | 20 |
| 17. | Зубила | ГОСТ 7211-72 | 12 | 25 | 25* |
| 18. | Молоток слесарный с квадратным бойком массой 0,6-1 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 50 | 24 |
| 19. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 12 | 25 | 25 |
| 20. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 20 | 10 |
| 21. | То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 50 | 50 |
| 22. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 50 | 33 |
| 23. | Отвесы стальные строительные типов ОТ100, ОТ200 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 100 | 34* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 24. | Угольник металлический | ТУ 22-4400-79 | 36 | 30 | 10 |
| 25. | Уровень строительный типа УС2 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 50 | 25 |
| 26. | " гибкий (водяной) | ТУ 25-11.760-77 | 24 | 20 | 10 |
| 27. | Штырь для плиточных работ | ТУ 22-5442-83 | 18 | 200 | 133 |
| 28. | Развертка для плиточных работ ИР-446 | ТУ 22-3561-76 | 9 | 50 | 67 |
| Облицовщики синтетическими материалами |  |  |  |  |  |
| 1. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 36 | 21 | 7* |
| 2. | Нож для резки линолеума | ТУ 400.28.167-76 | 18 | 50 | 33 |
| 3. | Молоток плотничный типа МПЛ | ГОСТ 11042-83 | 36 | 20 | 7 |
| 4. | Киянка прямоугольная ИР-576 | ТУ 22-5865-84 | 12 | 50 | 50 |
| 5. | Клещи строительные типа КС-250 | ГОСТ 14184-83 | 24 | 20 | 10 |
| 6. | Лопатка для плиточных работ типа ЛП | ГОСТ 9533-81 | 12 | 10 | 10 |
| 7. | Скребок ИР-700 | ТУ 22-4629-80 | 12 | 20 | 20 |
| 8. | Шпатели типов ШП75, ШП95 | ГОСТ 10778-83 | 18 | 50 | 34* |
| 9. | Шпатель зубчатый типа ШЗП | ГОСТ 10778-83 | 12 | 50 | 50 |
| 10. | " плиточника ИР-693 | ТУ 22-4994-80 | 12 | 50 | 50 |
| 11. | Кисть-ручник типа КР40 | ГОСТ 10597-80 | 6 | 25 | 50 |
| 12. | Ковши для разливки мастик типов КМ 1, КМ 2,5 | ГОСТ 7945-86 | 12 | 15 | 15* |
| 13. | Щетка для подметания пола | ОСТ 17-180-79 | 6 | 25 | 50 |
| 14. | Линейка металлическая | ГОСТ 427-75 | 6 | 13 | 26 |
| 15. | Метр складной деревянный | РСТ 149-80 Латв. ССР | 12 | 25 | 25 |
| 16. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 17. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 50 | 33 |
| 18. | Угольник металлический | ТУ 22-4400-79 | 36 | 50 | 17 |
| 19. | Уровень строительный типа УС2 | ГОСТ 9416-83 | 36 | 30 | 10 |
| 20. | " гибкий (водяной) | ТУ 25-11.760-77 | 24 | 26 | 13 |
| 21. | Бруски шлифовальные прямоугольные типов БП-40х20х200, БП-20х16х150 | ГОСТ 2456-82 | 9 | 50 | 67* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| Облицовщики естественным камнем |  |  |  |  |  |
| 1. | Закольники типов ЗТР-30, ЗТР-40 | ТУ 2-035-654-79 | 12 | 40 | 40* |
| 2. | Молоток-кирочка типа МКИ | ГОСТ 11042-83 | 18 | 100 | 67 |
| 3. | Молоток-кулачок типа МКУ | ГОСТ 11042-83 | 36 | 35 | 12 |
| 4. | Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22 | ТУ 2-30-104-80 | 6 | 14 | 28* |
| 5. | Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 18 | 15 | 10* |
| 6. | Молотки слесарные массой 0,6-1 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 50 | 26* |
| 7. | Ломы монтажные типов ЛМ20, ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 25 | 14* |
| 8. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 24 | 24 | 12* |
| 9. | Метр складной металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 12 | 100 | 100 |
| 10. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 11. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 50 | 33 |
| 12. | Отвесы стальные строительные типов ОТ400, ОТ600 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 100 | 34* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 13. | Угольник металлический | ТУ 22-4400-79 | 36 | 30 | 10 |
| 14. | Уровень строительный типа УСЗ | ГОСТ 9416-83 | 24 | 10 | 5 |
| 15. | " гибкий (водяной) | ТУ 25-11.760-77 | 24 | 20 | 10 |
| Паркетчики |  |  |  |  |  |
| 1. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 36 | 100 | 33* |
| 2. | Ножовка с обушком | ТУ 27-31-2935-80 | 36 | 50 | 17 |
| 3. | Разводка для пил | ТУ 2-16-214-76 | 36 | 50 | 17 |
| 4. | Рубанок с двойным ножом или рубанок металлический с двойным ножом | ГОСТ 14665-77 | 36 | 25 | 8 |
|  |  | ТУ 2-16-213-76 | 48 | 25 | 6 |
| 5. | Рубанок-китфальцгебель | ТУ 22-3950-77 | 36 | 15 | 5 |
| 6. | Рубанок-плятгебель | ТУ 22-3950-77 | 36 | 6 | 2 |
| 7. | Стамески плоские с шириной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 32, 40 мм | ГОСТ 1184-80 | 36 | 50 | 17* |
| 8. | Цикли типов Ц1-250, Ц1-400 | ГОСТ 12378-81 | 18 | 100 | 67* |
| 9. | Добойник стальной паркетный | ТУ 22-3060-82 | 18 | 100 | 67 |
| 10. | Молоток паркетный типа МПА | ГОСТ 11042-83 | 36 | 100 | 33 |
| 11. | " плотничный типа МПЛ | ГОСТ 11042-83 | 36 | 100 | 33 |
| 12. | Клещи строительные типов КС-225, КС-250 | ГОСТ 14184-83 | 24 | 50 | 25* |
| 13. | Лом-гвоздодер типа ЛГ16 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 35 | 18 |
| 14. | Скребок металлический | ТУ 22-4629-80 | 12 | 20 | 20 |
| 15. | Шпатель зубчатый с пластмассовой ручкой типа ШЗП | ГОСТ 10778-83 | 12 | 20 | 20 |
| 16. | " с пластмассовой ручкой типа ШП180 | ГОСТ 10778-83 | 12 | 12 | 10 |
| 17. | Ковши для разливки мастик типов КМ1, КМ 2,5 | ГОСТ 7945-86 | 12 | 50 | 50* |
| 18. | Щетка для подметания пола | ОСТ 17180-79 | 3 | 20 | 80 |
| 19. | Напильники | ГОСТ 6476-80 | 6 | 200 | 400* |
| 20. | Метр складной деревянный | РСТ 149-80 Латв. ССР | 12 | 100 | 100 |
| 21. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 22. | Угольник деревянный | ТУ 22-3949-77 | 36 | 25 | 9 |
| 23. | " металлический | ТУ 22-4400-79 | 36 | 25 | 9 |
| 24. | Уровни строительные типов УС2, УСЗ | ГОСТ 9416-83 | 36 | 25 | 9* |
| 25. | Бруски шлифовальные типов БП-40х20х200, БП-20х15х150 | ГОСТ 2456-82 | 3 | 50 | 200* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 26. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 30 | 20 |
| Плотники |  |  |  |  |  |
| 1. | Долота плотничные с шириной лезвия 16, 18, 20, 25 мм | ГОСТ 1185-80 | 24 | 30 | 15* |
| 2. | Коловорот с трещоткой типа КТ | ГОСТ 7467-75 | 36 | 27 | 9 |
| 3. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 100 | 50* |
| 4. | Пилы поперечные двуручные по дереву | ГОСТ 979-70 | 24 | 20 | 10* |
| 5. | Разводка для пил | ТУ 2-16-24-76 | 36 | 30 | 10 |
| 6. | Рейсмус реечный | ТУ 22-5510-83 | 24 | 20 | 10 |
| 7. | Рубанок с одиночным ножом или рубанок металлический с одиночным ножом | ГОСТ 14664-77 | 36 | 25 | 8 |
|  |  | ТУ 22-5557-83 | 48 | 25 | 6 |
| 8. | Рубанок-шерхебель или рубанок-шерхебель металлический | ГОСТ 14666-79 | 36 | 40 | 13 |
|  |  | ТУ 24-6-15-16-75 | 48 | 40 | 10 |
| 9. | Рубанок с двойным ножом или рубанок металлический с двойным ножом | ГОСТ 14665-77 | 36 | 25 | 8 |
|  |  | ТУ 2-16-213-76 | 48 | 25 | 6 |
| 10. | Стамески плоские с шириной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм | ГОСТ 1184-80 | 24 | 30 | 15* |
| 11. | Сверла перовые к коловороту диаметром 6, 8, 10 мм | ГОСТ 7467-75 | 36 | 27 | 9* |
| 12. | " витые к коловороту диаметром 16, 20, 25, 32, 40 мм | ГОСТ 7476-75 | 36 | 27 | 9* |
| 13. | Зенковки к коловороту диаметром 20, 25, 32 мм | ГОСТ 7467-75 | 36 | 27 | 9* |
| 14. | Сверла центровые к коловороту диаметром 12,16, 20, 25, 32, 40 мм | ГОСТ 7467-75 | 36 | 27 | 9* |
| 15. | Топоры строительные в сборе типов Б1, Б2 | ГОСТ 18578-73 | 24 | 100 | 50* |
| 16. | Добойник стальной паркетный | ТУ 22-3060-82 | 18 | 26 | 17 |
| 17. | Молоток плотничный типа МПЛ | ГОСТ 11042-8З | 36 | 100 | 33 |
| 18. | Клещи строительные типов КС-250, КС-225, КС-180 | ГОСТ 14184-83 | 24 | 50 | 25* |
| 19. | Ломы-гвоздодеры типов ЛГ16, ЛГ20, ЛГ24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 40 | 20* |
| 20. | Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22 | ТУ 2-30-104-80 | 6 | 52 | 104* |
| 21. | Скребок металлический | ТУ 22-4629-80 | 12 | 20 | 20 |
| 22. | Конопатки стальные типов К-40, К-50 | ТУ 22-4301-78 | 24 | 35 | 18* |
| 23. | Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 24 | 20 | 10* |
| 24. | Кувалды кузнечные продольные остроносые типов КЗ, К4 | ГОСТ 11402-75 | 36 | 40 | 13* |
| 25. | Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние | ГОСТ 2839-80 Е | 24 | 20 | 10* |
| 26. | " торцовые с квадратной и шестигранной головками к коловороту | ГОСТ 7467-75 | 36 | 25 | 9* |
| 27. | Ломы монтажные типов ЛМ20, ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 40 | 21* |
| 28. | Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 24 | 50 | 25* |
| 29. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 24 | 20 | 10* |
| 30. | Напильники | ГОСТ 6476-80 | 3 | 200 | 800* |
| 31. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 25 | 50 |
| 32. | Ключи гаечные разводные | ГОСТ 7275-75 | 24 | 20 | 10* |
| 33. | Метр складной деревянный | РСТ 149-80 Латв. ССР | 12 | 100 | 100 |
| 34. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 35. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 30 | 20 |
| 36. | Отвес стальной строительный типа ОТ400 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 50 | 17 |
| 37. | Бруски шлифовальные типов БП-40х20х200, БП-20х15х150 | ГОСТ 2456-82 | 9 | 50 | 67* |
| 38. | Угольник металлический | ТУ 22-4400-79 | 36 | 25 | 9 |
| 39. | Уровни строительные типов УС2, УС6-1, УС6-2 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 30 | 15* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 40. | Уровень гибкий (водяной) | ТУ 25-11.760-77 | 24 | 10 | 5 |
| Слесари-вентиляционщики |  |  |  |  |  |
| 1. | Дырокол шаговый марки СТД 937/1 | ТУ 36-1635-77 | 12 | 25 | 25 |
| 2. | Ножницы ручные для резки металла типов 1, 2, 3 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 50 | 25* |
| 3. | " малогабаритные ручные типа НМР-180 | ТУ 32.105.8622.004-86 | 24 | 18 | 9 |
| 4. | Плашки круглые для метрической резьбы | ГОСТ 9740-71 | 6 | 23 | 46* |
| 5. | То же для трубной цилиндрической резьбы | ГОСТ 9740-71 | 6 | 24 | 48* |
| 6. | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | 6 | 200 | 400* |
| 7. | Рамки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 | 24 | 10 | 5* |
| 8. | Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 70 | 35 |
| 9. | Клещи фиксаторные марки СТД-153 | ТУ 36-1599-77 | 36 | 35 | 12 |
| 10. | Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | ГОСТ 2839-80 Е | 36 | 66 | 22* |
| 11. | Бородки слесарные с рабочей частью 2-8 мм | ГОСТ 7214-72 | 18 | 35 | 23* |
| 12. | Ключ гаечный разводной | ГОСТ 7275-75 | 24 | 18 | 9* |
| 13. | Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 18 | 66 | 44* |
| 14. | Кернеры | ГОСТ 7213-72 | 9 | 33 | 44* |
| 15. | Лом монтажный типа ЛМ24 | ГОСТ 1405-72 | 24 | 32 | 16 |
| 16. | Труборез ручной марки ТРС-50 | ТУ 36-1225-84 | 24 | 2 | 1 |
| 17. | То же малогабаритный марки ТМ | ТУ 36-1224-83 | 24 | 2 | 1 |
| 18. | Лом монтажный типа ЛМ24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 20 | 10 |
| 19. | Киянка прямоугольная | ТУ 22-5865-84 | 6 | 33 | 66 |
| 20. | Чертилки | ГОСТ 24473-80 Е | 6 | 10 | 20* |
| 21. | Молоток кровельный типа МКР-3 | ГОСТ 11042-83 | 24 | 50 | 25 |
| 22. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 24 | 35 | 18* |
| 23. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 10 | 10 |
| 24. | Уровень строительный типа УС2 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 18 | 9 |
| 25. | Отвесы строительные типов ОТ200, ОТ400, ОТ600 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 30 | 10* |
| 26. | Циркуль разметочный с дугой | ГОСТ 24472-80 Е | 36 | 50 | 17 |
| 27. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 100 | 200 |
| 28. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 9 | 33 | 44* |
| 29. | Кувалда кузнечная продольная тупоносая типа К2 | ГОСТ 11401-75 | 36 | 20 | 7 |
| 30. | Клуппы трубные | ГОСТ 6956-84 Е | 36 | 21 | 7* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 31. | Дрель ручная типа ДР-10А | ТУ 2-13-393-81 | 24 | 20 | 10 |
| 32. | Воротки для круглых плашек | ГОСТ 22395-77 | 36 | 21 | 7* |
| Слесари-сантехники |  |  |  |  |  |
| 1. | Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-561, ИР-581 | ТУ 22-4399-79 | 6 | 30 | 60* |
| 2. | Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22 | ТУ 2-30-104-80 | 6 | 12 | 24* |
| 3. | Конопатки стальные типов К-40, К-50 | ТУ 22-4301-78 | 12 | 35 | 35* |
| 4. | Бородки слесарные | ГОСТ 7214-72 | 18 | 35 | 23* |
| 5. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 9 | 70 | 93* |
| 6. | Клуппы трубные | ГОСТ 6956-84 Е | 36 | 35 | 12* |
| 7. | Ножницы ручные для резки металла типов 1, 3 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 15 | 8* |
| 8. | Плашки круглые для метрической резьбы | ГОСТ 9748-82 | 6 | 23 | 46* |
| 9. | То же для трубной цилиндрической резьбы | ГОСТ 9740-71 | 6 | 24 | 48* |
| 10. | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | 0,5 | 20 | 480* |
| 11. | Рамки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 | 24 | 20 | 10* |
| 12. | Труборез ручной малогабаритный марки ТМ | ТУ 36-1224-83 | 18 | 24 | 16 |
| 13. | Труборез ручной марки ТРС-50 | ТУ 36-1225-84 | 18 | 10 | 7 |
| 14. | Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние | ГОСТ 25787-83 | 24 | 36 | 18* |
| 15. | Кувалда кузнечная продольная остроносая типа КЗ | ГОСТ 11402-75 | 36 | 30 | 10 |
| 16. | Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 70 | 35 |
| 17. | Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | ГОСТ 2839-80 Е | 24 | 198 | 99* |
| 18. | Ключи трубные рычажные № 1, 2, 3 | ГОСТ 18981-73 | 18 | 50 | 33* |
| 19. | То же накидные | ГОСТ 19733-74 | 24 | 70 | 35* |
| 20. | Ключи радиаторные ниппельные типов К-1, К-2 | ГОСТ 12802-67 | 24 | 20 | 10* |
| 21. | Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 18 | 35 | 24* |
| 22. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 24 | 36 | 18* |
| 23. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 6 | 175 | 350* |
| 24. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 35 | 70 |
| 25. | Ключи гаечные разводные | ГОСТ 7275-75 | 24 | 72 | 36* |
| 26. | Метр складной металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 12 | 100 | 100 |
| 27. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 20 | 10 |
| 28. | Отвес стальной строительный типа ОТ400 | ГОСТ 7948-80 | 24 | 20 | 10 |
| 29. | Угольник металлический | ТУ 22-4400-79 | 24 | 35 | 18 |
| 30. | Уровень строительный типа УС2 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 35 | 18 |
| 31. | " гибкий (водяной) | ТУ 25-11-760-72 | 12 | 10 | 10 |
| 32. | Штангенциркуль типа ШЦ-I | ГОСТ 166-80 | 24 | 18 | 8 |
| 33. | Воротки для круглых плашек | ГОСТ 22395-77 | 36 | 35 | 12* |
| 34. | Ключи торцовые для деталей с внутренним шестигранником "под ключ" | ГОСТ 11737-74 | 24 | 35 | 17* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| Слесари строительные |  |  |  |  |  |
| 1. | Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-581, ИР-561 | ТУ 22-4399-79 | 6 | 30 | 60* |
| 2. | Бородки слесарные | ГОСТ 7214-72 Е | 18 | 35 | 23* |
| 3. | Дрель ручная типа ДР-10А | ТУ 2-13-393-81 | 24 | 50 | 25 |
| 4. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 9 | 70 | 93* |
| 5. | Ножницы ручные для резки металла типа 1 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 15 | 8 |
| 6. | Плашки круглые для метрической резьбы | ГОСТ 9740-71 | 6 | 10 | 20* |
| 7. | То же для трубной цилиндрической резьбы | ГОСТ 9740-71 | 6 | 24 | 48* |
| 8. | Клуппы трубные | ГОСТ 6956-84 Е | 36 | 12 | 4* |
| 9. | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | 0,5 | 480 | 1520* |
| 10. | Рамки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 | 24 | 10 | 5* |
| 11. | Труборез марки ТРС-50 | ТУ 36-1225-77 | 12 | 25 | 25 |
| 12. | Кувалда кузнечная продольная тупоносая типа К4 | ГОСТ 11401-75 | 36 | 30 | 10 |
| 13. | Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 100 | 50 |
| 14. | Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | ГОСТ 2839-80 Е | 36 | 50 | 17* |
| 15. | " для круглых шлицевых гаек | ГОСТ 16984-79 | 36 | 70 | 23* |
| 16. | Кернеры | ГОСТ 7213-72 | 6 | 12 | 24* |
| 17. | Лом монтажный типа ЛМ24 | ГОСТ 1405-72 | 24 | 20 | 10 |
| 18. | Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 24 | 200 | 100* |
| 19. | Плоскогубцы комбинированные с изолированными ручками | ГОСТ 5547-75 | 24 | 35 | 18* |
| 20. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 6 | 100 | 200* |
| 21. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 30 | 60 |
| 22. | Ключи гаечные разводные | ГОСТ 7275-75 | 24 | 70 | 35* |
| 23. | Линейка металлическая | ГОСТ 427-75 | 6 | 13 | 26 |
| 24. | Метр складной металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 12 | 100 | 100 |
| 25. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 10 |
| 26. | То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 100 | 100 |
| 27. | Циркуль разметочный без дуги | ГОСТ 24472-80 Е | 24 | 50 | 25 |
| 28. | Чертилки | ГОСТ 24473-80 Е | 6 | 10 | 20* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 29. | Отвес стальной строительный типа ОТ400 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 35 | 12 |
| 30. | Угольник металлический | ТУ 22-4400-79 | 24 | 35 | 18 |
| 31. | Уровень строительный типа УС2 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 35 | 18 |
| 32. | " гибкий (водяной) | ТУ 25-11.760-77 | 12 | 10 | 10 |
| 33. | Штангенциркуль типа ШЦ-I | ГОСТ 166-80 | 24 | 18 | 9 |
| 34. | Щупы металлические | ГОСТ 882-75 | 12 | 10 | 10* |
| 35. | Воротки для круглых плашек | ГОСТ 22395-77 | 36 | 12 | 4* |
| 36. | Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние | ГОСТ 25787-83 | 24 | 36 | 18* |
| Слесари-монтажники по общемонтажным работам и оборудованию общего назначения |  |  |  |  |  |
| 1. | Бородки слесарные | ГОСТ 7214-72 | 6 | 28 | 56* |
| 2. | Дрель ручная двухскоростная типа ДР-10А | ТУ 2-13-393-81 | 24 | 50 | 25 |
| 3. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 9 | 70 | 93* |
| 4. | " монтажные марки ЗМ | ТУ 36-1424-79 | 6 | 100 | 200 |
| 5. | Ножницы ручные для резки металла типов 1, 2 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 40 | 21* |
| 6. | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | 0,5 | 480 | 1520* |
| 7. | Рамки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 | 24 | 10 | 5* |
| 8. | Кувалда продольная тупоносая типа К4 | ГОСТ 11401-75 | 36 | 30 | 10 |
| 9. | Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 100 | 50 |
| 10. | Крейцмейсели слесарные | ГОСТ 7212-74 | 6 | 30 | 60* |
| 11. | Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | ГОСТ 2839-80 Е | 24 | 224 | 112* |
| 12. | То же комбинированные | ГОСТ 16983-80 Е | 24 | 210 | 105* |
| 13. | " коликовые монтажные | ТУ 36-1023-79 | 12 | 112 | 112* |
| 14. | " односторонние с открытым зевом | ГОСТ 2841-80 Е | 24 | 112 | 56* |
| 15. | " торцовые с внутренним шестигранником односторонние | ГОСТ 25787-83 | 24 | 36 | 18* |
| 16. | Ключи разводные (19-46) | ГОСТ 7275-75 | 24 | 14 | 7* |
| 17. | Ключи трубные рычажные | ГОСТ 18981-73 | 18 | 6 | 4* |
| 18. | Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые | ГОСТ 2906-80 Е | 24 | 42 | 21* |
| 19. | Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 18 | 36 | 24* |
| 20. | Плоскогубцы комбинированные с изолирующими рукоятками | ГОСТ 5547-75 | 24 | 18 | 9* |
| 21. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 6 | 14 | 28* |
| 22. | Кусачки боковые | ГОСТ 22308-77 Е | 24 | 14 | 7* |
| 23. | Кернеры | ГОСТ 7213-72 | 6 | 28 | 56* |
| 24. | Ломы-гвоздодеры типов ЛГ16, Л Г20 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 28 | 14* |
| 25. | Ломы монтажные типов ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32, ЛМ20 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 28 | 14* |
| 26. | Чертилки | ГОСТ 24473-80 Е | 6 | 28 | 56* |
| 27. | Щупы №2, 3, 4 | ГОСТ 882-75 | 12 | 10 | 10* |
| 28. | Метр складной металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 12 | 14 | 14 |
| 29. | Линейка металлическая | ГОСТ 427-75 | 12 | 14 | 14 |
| 30. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-5АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 14 | 7 |
| 31. | Штангенциркули типов ШЦ-I, ШЦ-II | ГОСТ 166-80 | 24 | 24 | 12* |
| 32. | Циркуль разметочный с дугой | ГОСТ 24472-80 Е | 24 | 14 | 7 |
| 33. | Угольник металлический | ГОСТ 3749-77 | 24 | 10 | 5 |
| 34. | Уровень строительный типа УС2 | ГОСТ 9416-83 | 36 | 15 | 5 |
| 35. | Отвес стальной строительный типа ОТ400 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 45 | 15 |
| 36. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 30 | 60 |
| 37. | Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-581, ИР-561 | ТУ 22-4399-79 | 18 | 14 | 9* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| Стекольщики |  |  |  |  |  |
| 1. | Нож для отделочных работ | ГОСТ 18975-73 | 12 | 50 | 50 |
| 2. | Стеклорез роликовый из твердого сплава | ТУ 48-19-369-83 | 1 | 100 | 1200 |
| 3. | " алмазный | ГОСТ 10111-85 | 36 | 15 | 5 |
| 4. | Стамески плоские с шириной лезвия 32, 40 мм | ГОСТ 1184-80 | 24 | 60 | 30* |
| 5. | Захват вакуумный | ТУ 22-3896-77 | 12 | 50 | 50 |
| 6. | Клещи строительные типов КС-180, КС-225 | ГОСТ 14184-83 | 36 | 100 | 32* |
| 7. | Кисть-ручник типа КР26 | ГОСТ 10597-80 | 12 | 100 | 100 |
| 8. | Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 24 | 50 | 25* |
| 9. | Молотки слесарные с квадратным бойком массой 0,6 кг | ГОСТ 2310-77 | 36 | 20 | 7 |
| 10. | Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 24 | 100 | 50* |
| 11. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 24 | 20 | 10* |
| 12. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 20 | 40 |
| 13. | Ключи гаечные разводные | ГОСТ 7275-75 | 24 | 50 | 25* |
| 14. | Метр складной деревянный | РСТ 149-80 Латв. ССР | 12 | 100 | 100 |
| 15. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-5АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 25 | 13 |
| 16. | Угольник деревянный | ТУ 22-3549-77 | 12 | 10 | 10 |
| 17. | Бруски шлифовальные типов БП-40х20х200, БП-20х15х150 | ГОСТ 2456-82 | 6 | 50 | 100* |
| 18. | Ломы-гвоздодеры типов ЛГ16, ЛГ20 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 20 | 10* |
| 19. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 6 | 50 | 100* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| Столяры |  |  |  |  |  |
| 1. | Долота столярные с шириной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 мм | ГОСТ 1185-80 | 24 | 100 | 50* |
| 2. | Коловорот с трещоткой типа КТ | ГОСТ 7467-75 | 36 | 25 | 8 |
| 3. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 36 | 135 | 45* |
| 4. | Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 24 | 150 | 75* |
| 5. | Пила лучковая с деревянным станком | ТУ 22-4415-79 | 24 | 22 | 11 |
| 6. | Разводка для пил | ТУ 2-16-214-76 | 36 | 50 | 17 |
| 7. | Рейсмус реечный | ТУ 22-5510-83 | 24 | 100 | 50 |
| 8. | Полуфуганок | ГОСТ 14671-77 | 36 | 25 | 8 |
| 9. | Рубанок с одиночным ножом или рубанок металлический с одиночным ножом | ГОСТ 14664-77 | 36 | 25 | 8 |
|  |  | ТУ 22-5557-83 | 48 | 25 | 6 |
| 10. | Рубанок-шерхебель или рубанок-шерхебель металлический | ГОСТ 14666-79 | 36 | 50 | 17 |
|  |  | ТУ 24-6-15-16-75 | 48 | 50 | 13 |
| 11. | Рубанок с двойным ножом или рубанок металлический с двойным ножом | ГОСТ 14665-77 | 36 | 25 | 8 |
|  |  | ТУ 2-16-213-76 | 48 | 25 | 6 |
| 12. | Рубанок-цинубель | ГОСТ 14667-79 | 36 | 12 | 4 |
| 13. | Рубанок-фальцгебель | ГОСТ 14667-79 | 36 | 24 | 8 |
| 14. | Рубанок-зензубель | ГОСТ 14458-69 | 36 | 24 | 8 |
| 15. | Рубанок металлический для строгания выпуклых и вогнутых поверхностей | ТУ 2-16-215-76 | 36 | 15 | 5 |
| 16. | Рубанок-плятгебель | ТУ 22-5509-83 | 36 | 12 | 4 |
| 17. | Рубанок-шпунтубель | ТУ 22-5509-83 | 36 | 9 | 3 |
| 18. | Стамески плоские с шириной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 32, 40 мм | ГОСТ 1184-80 | 36 | 36 | 12* |
| 19. | То же полукруглые | ГОСТ 1184-80 | 36 | 12 | 4* |
| 20. | Сверла перовые к коловороту диаметром 6, 8,10 мм | ГОСТ 7467-75 | 36 | 9 | 3* |
| 21. | То же витые диаметром 16, 20, 25, 32, 40 мм | ГОСТ 7467-75 | 36 | 9 | 3* |
| 22. | То же центровые диаметром 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм | ГОСТ 7467-75 | 36 | 27 | 9* |
| 23. | Зенковки к коловороту диаметром 20, 25, 32 мм | ГОСТ 7467-75 | 36 | 27 | 9* |
| 24. | Топоры строительные типов А1, А2 | ГОСТ 18578-73 | 36 | 45 | 15* |
| 25. | То же типов Б1, Б2 | ГОСТ 18578-73 | 36 | 54 | 18* |
| 26. | Фуганок | ГОСТ 14670-77 | 36 | 12 | 4 |
| 27. | Цикли типов Ц2-35, Ц2-60 | ГОСТ 12378-81 | 18 | 26 | 17* |
| 28. | Киянка прямоугольная | ТУ 22-5865-84 | 18 | 50 | 33 |
| 29. | Молотки столярные типов МСТ-1, МСТ-2 | ГОСТ 11042-83 | 36 | 100 | 34* |
| 30. | Молоток плотничный типа МПЛ | ГОСТ 11042-83 | 36 | 50 | 17 |
| 31. | Клещи строительные типов КС-150, КС-180 | ГОСТ 14184-83 | 36 | 100 | 33* |
| 32. | Отвертки слесарно-монтажные | ГОСТ 17199-71 | 24 | 200 | 100* |
| 33. | Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 24 | 50 | 25* |
| 34. | Ключи торцовые с квадратной и шестигранной головками к коловороту | ГОСТ 7467-75 | 36 | 25 | 8* |
| 35. | Напильники | ГОСТ 6476-80 | 3 | 200 | 800* |
| 36. | Метр складной деревянный | РСТ 149-80 Латв. ССР | 12 | 100 | 100 |
| 37. | Рулетки в закрытом корпусе типов ЗПКЗ-2АУТ/1, ЗПКЗ-5АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5* |
| 38. | Циркуль разметочный с дугой | ГОСТ 22472-80 Е | 36 | 50 | 17 |
| 39. | Отвесы строительные типов ОТ100, ОТ200 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 50 | 17* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 40. | Угольник деревянный | ТУ 22-3949-77 | 24 | 100 | 50 |
| 41. | Уровень строительный типа УС5-1 | ГОСТ 9416-83 | 36 | 50 | 17 |
| 42. | Бруски шлифовальные типов БП-40х20х200, БП-20х15х150 | ГОСТ 2456-82 | 6 | 100 | 200* |
| Термоизолировщики |  |  |  |  |  |
| 1. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 35 | 18* |
| 2. | Нож для резки линолеума | ТУ 400.28.187-76 | 18 | 50 | 33 |
| 3. | Топор строительный в сборе типа А1 | ГОСТ 18578-73 | 24 | 10 | 5 |
| 4. | Киянка прямоугольная | ТУ 22-5865-84 | 24 | 35 | 18 |
| 5. | Гладилки ленточные с конусным концом типа ГЛК | ГОСТ 10403-80 | 24 | 100 | 50* |
| 6. | Полутерок деревянный ИР-223А | ТУ 22-3948-77 | 3 | 35 | 140 |
| 7. | Терка деревянная | ТУ 22-3948-77 | 2 | 35 | 140 |
| 8. | Шпатель-скребок | ГОСТ 10778-83 | 12 | 35 | 35 |
| 9. | Кельмы для штукатурных работ типов КШ 1, КШ 2 | ГОСТ 9533-81 | 12 | 70 | 70* |
| 10. | Кисти-макловицы типов КМА135, КМА165, КМА 195 | ГОСТ 10597-80 | 6 | 36 | 72* |
| 11. | Ковши для разливки мастик типов КМ 1, КМ 2,5 | ГОСТ 7945-86 | 6 | 36 | 72* |
| 12. | Соколы разборные | ТУ 22-4947-81 | 12 | 70 | 70* |
| 13. | Лопата подборочная типа ЛП-2 | ГОСТ 3620-76 | 9 | 36 | 47 |
| 14. | Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 18 | 70 | 47* |
| 15. | Ножницы ручные для резки металла типа 1 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 25 | 12 |
| 16. | То же для фигурной резки металла типа 3 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 25 | 13 |
| 17. | Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 35 | 18 |
| 18. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 24 | 70 | 35* |
| 19. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 30 | 60 |
| 20. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПК3-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 21. | То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 70 | 70 |
| 22. | Чертилки | ГОСТ 24473-80 Е | 6 | 10 | 20* |
| 23. | Уровень строительный типа УС5-1 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 35 | 18 |
| 24. | Щупы металлические | ГОСТ 882-75 | 12 | 10 | 10* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| Трубоукладчики |  |  |  |  |  |
| 1. | Кельма для каменных и бетонных работ типа КБ | ГОСТ 9533-81 | 9 | 18 | 24 |
| 2. | Лопата растворная типа ЛР | ГОСТ 3620-76 | 6 | 18 | 36 |
| 3. | Лопаты копальные остроконечные типов ЛКО-1, ЛКО-2, ЛКО-3 | ГОСТ 3620-76 | 9 | 15 | 20* |
| 4. | Лопаты копальные прямоугольные типов ЛКП-1, ЛКП-2, ЛКП-3 | ГОСТ 3620-76 | 9 | 15 | 20* |
| 5. | Лопаты подборочные типов ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3, ЛП-4 | ГОСТ 3620-76 | 9 | 21 | 28* |
| 6. | Кувалды кузнечные продольные тупоносые типов К2, К4, К6 | ГОСТ 11401-75 | 36 | 90 | 30* |
| 7. | Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 100 | 50 |
| 8. | Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | ГОСТ 2839-80 Е | 36 | 300 | 100* |
| 9. | То же односторонние | ГОСТ 2841-80 Е | 24 | 84 | 42* |
| 10. | Ключи гаечные коликовые монтажные | ТУ 36-1023-79 | 24 | 200 | 100* |
| 11. | То же комбинированные | ГОСТ 16983-80 Е | 12 | 70 | 70* |
| 12. | " кольцевые двусторонние коленчатые | ГОСТ 2906-80 Е | 24 | 84 | 42* |
| 13. | " торцовые с внутренним шестигранником односторонние | ГОСТ 25787-83 | 36 | 42 | 14* |
| 14. | Ключи гаечные разводные | ГОСТ 7275-75 | 24 | 28 | 14* |
| 15. | " трубные рычажные | ГОСТ 18981-73 | 18 | 21 | 14* |
| 16. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 6 | 42 | 84* |
| 17. | Кернеры | ГОСТ 7213-72 | 6 | 28 | 56* |
| 18. | Чертилки | ГОСТ 24473-80 Е | 6 | 28 | 56* |
| 19. | Ломы монтажные типов ЛМ20, ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 100 | 50* |
| 20. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 9 | 53 | 71* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 21. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 30 | 60 |
| 22. | Рулетка в открытом корпусе типа ОПКЗ-З0АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 23. | Тоже типа ОПКЗ-50АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 24. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 12 | 25 | 25 |
| 25. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 30 | 20 |
| 26. | Отвес строительный типа ОТ600 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 35 | 12 |
| 27. | Уровень строительный типа УСЗ | ГОСТ 9416-83 | 24 | 35 | 18 |
| 28. | " гибкий (водяной) | ТУ 25-11.760-77 | 12 | 10 | 10 |
| Транспортные рабочие (подсобные), такелажники |  |  |  |  |  |
| 1. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 10 | 5* |
| 2. | Топоры строительные в сборе типов А2, АЗ | ГОСТ 18578-73 | 24 | 40 | 20* |
| 3. | Молоток плотничный типа МПЛ | ГОСТ 11042-83 | 36 | 40 | 13 |
| 4. | Ломы-гвоздодеры типов ЛГ20, ЛГ24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 40 | 20* |
| 5. | Скребок металлический | ТУ 22-4629-80 | 12 | 10 | 10 |
| 6. | Лопата растворная типа ЛР | ГОСТ 3620-76 | 9 | 18 | 24 |
| 7. | Кирко-мотыги типов КМ-1, КМ-2 | ГОСТ 1757-76 | 24 | 12 | 6* |
| 8. | Ломы обыкновенные типов ЛО24, ЛО28 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 12 | 6* |
| 9. | Лопаты копальные остроконечные типа ЛКО | ГОСТ 3620-76 | 6 | 12 | 24* |
| 10. | То же прямоугольные типа ЛКП | ГОСТ 3620-76 | 6 | 12 | 24* |
| 11. | " подборочные типа ЛП | ГОСТ 3620-76 | 9 | 10 | 14* |
| 12. | Кувалды кузнечные продольные тупоносые типов КЗ, К4, К6 | ГОСТ 11401-75 | 36 | 3 | 1* |
| 13. | Ломы монтажные типов ЛМ20, ЛМ24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 24 | 12* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 14. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| Штукатуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Кельмы для штукатурных работ типов КШ1, КШ2 | ГОСТ 9533-81 | 9 | 100 | 133* |
| 2. | Соколы разборные | ГОСТ 25010-81 | 12 | 100 | 100* |
| 3. | Молоток штукатурный типа МШТ | ГОСТ 11042-83 | 24 | 20 | 10 |
| 4. | Ножовки по дереву | ГОСТ 26215-84 | 24 | 10 | 5* |
| 5. | Нож для отделочных работ | ГОСТ 18975-73 | 12 | 25 | 25 |
| 6. | Скарпели для каменных и бетонных работ | ТУ 22-4399-79 | 12 | 10 | 10* |
| 7. | Полутерок деревянный ИР-223А | ТУ 22-3948-77 | 3 | 51 | 104 |
| 8. | Полутерки типов ПТ500, ПТ750, ПТ1000 | ГОСТ 25782-83 | 18 | 54 | 36* |
| 9. | Правила зубчатые типов ПЗ1200, ПЗ1600, ПЗ1800 | ГОСТ 25782-83 | 18 | 30 | 20* |
| 10. | " прямые типов ПП1200, ПП1600, ПП1800 | ГОСТ 25782-83 | 18 | 18 | 12* |
| 11. | Правило усеночное типа ПУ | ГОСТ 25782-83 | 18 | 15 | 10 |
| 12. | " лузговое типа ПЛ | ГОСТ 25782-83 | 18 | 16 | 10 |
| 13. | " окованное одностороннее ИР-170 | ТУ 22-3945-77 | 6 | 13 | 26 |
| 14. | Гладилка для плинтусов ИР-421А | ТУ 22-5370-82 | 12 | 20 | 20 |
| 15. | Рустовки стальные типов РУ55, РУ75 | ГОСТ 13995-78 | 12 | 25 | 25* |
| 16. | Скребок ИР-700 | ТУ 22-4629-80 | 12 | 20 | 20 |
| 17. | Терка деревянная ИР-671 | ТУ 22-3948-77 | 3 | 100 | 400 |
| 18. | " пенопластовая и поропластовая | ГОСТ 25782-83 | 18 | 44 | 30* |
| 19. | " войлочная | ГОСТ 25782-83 | 2 | 22 | 132 |
| 20. | Лопата растворная типа ЛР | ГОСТ 3620-76 | 9 | 26 | 33 |
| 21. | Кисти маховые типов КМ60, КМ65 | ГОСТ 10597-80 | 6 | 50 | 100* |
| 22. | Кисти из растительных волокон, волоса и смеси волоса с капроновой щетиной | ТУ 17 РСФСР 30-7677-80 | 6 | 100 | 200* |
| 23. | Ковши для отделочных работ типов КШ 0,6, КШ 0,8, КШ 1 | ГОСТ 7945-86 | 12 | 50 | 50* |
| 24. | Отрезовки типов ОШ-1, ОШ-2 | ГОСТ 9533-81 | 18 | 50 | 33* |
| 25. | Ножницы ручные для резки металла типа 1 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 10 | 5 |
| 26. | Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75 | 24 | 10 | 5* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 27. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-5АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 36 | 24 | 8 |
| 28. | Шнур разметочный - отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 10 | 7 |
| 29. | Отвес стальной строительный типа ОТ200 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 25 | 9 |
| 30. | Угольник деревянный | ТУ 22-3949-77 | 6 | 20 | 40 |
| 31. | Уровень гибкий (водяной) | ТУ 25-11.760-77 | 12 | 10 | 10 |
| Электросварщики |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрододержатели пассатижного типа серий ЭД-300, ЭД-500 | ГОСТ 14651-78 Е | 12 | 17 | 17* |
| 2. | То же серий ЭП-1, ЭП-2 | ГОСТ 14651-78 Е | 12 | 17 | 17* |
| 3. | Электрододержатели защелочного типа серий ЭДС-500, ЭУ-300 | ГОСТ 14651-78 Е | 12 | 17 | 17* |
| 4. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 6 | 100 | 200* |
| 5. | Молоток слесарный с квадратным бойком массой 1 кг | ГОСТ 2310-71 | 24 | 100 | 50 |
| 6. | Отвертки диэлектрические | ГОСТ 21010-75 | 12 | 100 | 100* |
| 7. | Плоскогубцы комбинированные с изолированными ручками | ГОСТ 5547-75 | 24 | 100 | 50* |
| 8. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 6 | 100 | 200* |
| 9. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 100 | 200 |
| 10. | Метр складной металлический | 206 УССР 49-77 № 2 | 12 | 100 | 100 |
| 11. | Крейцмейсели слесарные | ГОСТ 7212-74 | 6 | 100 | 200* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 12. | Циркуль разметочный без дуги | ГОСТ 2472-80 | 24 | 50 | 25 |
| Электрослесари |  |  |  |  |  |
| 1. | Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22 | ТУ 2-30-104-80 | 6 | 10 | 20* |
| 2. | Бородки слесарные | ГОСТ 7214-72 | 18 | 35 | 23* |
| 3. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 6 | 100 | 200* |
| 4. | Ножницы ручные для резки металла типа 1 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 100 | 50 |
| 5. | Кусачки торцовые с изолирующими рукоятками | ГОСТ 7282-75 | 24 | 100 | 50* |
| 6. | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | 6 | 50 | 100* |
| 7. | Кусачки боковые с изолирующими рукоятками | ГОСТ 22308-77 | 24 | 100 | 50* |
| 8. | Рамки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 Е | 24 | 20 | 10* |
| 9. | Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 100 | 50 |
| 10. | Кернеры | ГОСТ 7213-72 | 6 | 12 | 24* |
| 11. | Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | ГОСТ 2839-80 Е | 36 | 240 | 80* |
| 12. | Отвертки диэлектрические | ГОСТ 21010-75 | 18 | 200 | 133* |
| 13. | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | 18 | 100 | 67* |
| 14. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 6 | 100 | 200* |
| 15. | Круглогубцы с изолированными рукоятками | ГОСТ 7283-73 | 24 | 100 | 50* |
| 16. | Линейка металлическая | ГОСТ 427-75 | 24 | 100 | 50 |
| 17. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 50 | 25 |
| 18. | Циркуль разметочный без дуги | ГОСТ 24472-80 Е | 24 | 50 | 25 |
| 19. | Чертилки | ГОСТ 24473-80 Е | 6 | 10 | 20* |
| 20. | Электропаяльник типа ЭПСН-40/220 | ГОСТ 7219-83 | 24 | 40 | 20 |
| 21. | Угольник металлический | ТУ 22-4400-70 | 24 | 35 | 18 |
| 22. | Штангенциркули типов ШЦ-I, ШЦ-II | ГОСТ 166-80 | 36 | 25 | 9* |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники по освещению и осветительным сетям |  |  |  |  |  |
| 1. | Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22 | ТУ 2-30-104-80 | 6 | 10 | 20* |
| 2. | Шпатели типов ШП45, ШП75 | ГОСТ 10778-83 | 24 | 50 | 26* |
| 3. | Бородки слесарные | ГОСТ 7214-72 | 18 | 35 | 23* |
| 4. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 6 | 100 | 200* |
| 5. | " монтажные марки ЗМ | ТУ 36-1424-80 | 6 | 40 | 80 |
| 6. | Кусачки торцовые с изолирующими рукоятками | ГОСТ 7282-75 | 24 | 10 | 50* |
| 7. | То же боковые | ГОСТ 22308-77 Е | 12 | 100 | 100* |
| 8. | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | 6 | 50 | 100* |
| 9. | Рамки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 Е | 24 | 20 | 10* |
| 10. | Молотки слесарные с круглым бойком массой 0,6-0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 100 | 50* |
| 11. | Кувалды кузнечные тупоносые типов К2, К4 | ГОСТ 11401-75 | 24 | 42 | 21* |
| 12. | Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | ГОСТ 2839-80 Е | 24 | 504 | 252* |
| 13. | " гаечные разводные | ГОСТ 7275-75 | 24 | 42 | 21* |
| 14. | " трубные рычажные | ГОСТ 18981-73 | 18 | 80 | 53* |
| 15. | " гаечные комбинированные | ГОСТ 16983-80 Е | 18 | 120 | 80* |
| 16. | Отвертки диэлектрические | ГОСТ 21010-75 | 18 | 200 | 133* |
| 17. | Плоскогубцы комбинированные с изолирующими рукоятками | ГОСТ 5547-75 | 18 | 100 | 67* |
| 18. | Напильники | ГОСТ 1465-80 | 6 | 100 | 200* |
| 19. | Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17-830-80 | 6 | 50 | 100 |
| 20. | Кернеры | ГОСТ 7213-72 | 6 | 40 | 80* |
| 21. | Отвес стальной строительный типа ОТ200 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 30 | 10 |
| 22. | Ножницы ручные для резки металла | ГОСТ 7210-75 | 12 | 70 | 70* |
| 23. | Лом монтажный типа ЛМ24 | ГОСТ 1405-83 | 24 | 42 | 21 |
| 24. | Чертилки | ГОСТ 24473-80 Е | 6 | 28 | 56 |
| 25. | Клещи марки ККСИ | ТУ 36-2230-79 | 24 | 50 | 25* |
| 26. | " коммутационные марки КК-1м | ТУ 36-1215-84 | 24 | 100 | 50 |
| 27. | Пресс-клещи марки ПК-1м | ТУ 36-930-74 | 24 | 28 | 14 |
| 28. | Нож монтерский марки НМ-3 | ТУ 36-1950-76 | 24 | 100 | 50 |
| 29. | Ножницы секторные марок НС-1, НС-2, НС-3 | ТУ 36-1656-77 | 18 | 195 | 130* |
| 30. | Круглогубцы с изолирующими рукоятками | ГОСТ 7283-73 | 18 | 120 | 80* |
| 31. | Пресс ручной механический марки РМП-7м | ТУ 36-694-76 | 24 | 18 | 9 |
| 32. | Пресс-клещи марки ПК-Зм | ТУ 36-872-79 | 24 | 50 | 25 |
| 33. | Метр складной деревянный | РСТ 149-80 Латв. ССР | 12 | 100 | 100 |
| 34. | Труборез ручной марки ТРС-50 | ТУ 36-1225-77 | 24 | 5 | 3 |
| 35. | " малогабаритный марки ТМ | ТУ 36-1224-77 | 24 | 5 | 3 |
| 36. | Электропаяльник типа ЭПСН-40/220 | ГОСТ 7219-83 | 9 | 80 | 106 |
| 37. | Лампы паяльные типов ПЛ-72, ПЛ-2 | ТУ 84-748-78; | 24 | 50 | 25* |
|  |  | ТУ 70 РСФСР 73-464-74 |  |  |  |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 38. | Рулетка металлическая в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 50 | 25 |
| 39. | Паяльник | ТУ 70.0001.087-79 | 48 | 100 | 25 |
| Электромонтажники кабельных и линейных сетей |  |  |  |  |  |
| 1. | Зубила слесарные | ГОСТ 7211-72 | 6 | 100 | 200* |
| 2. | Ножницы ручные для резки металла типа 1 | ГОСТ 7210-75 | 24 | 15 | 6 |
| 3. | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | 6 | 50 | 100* |
| 4. | Рамки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 | 24 | 20 | 10* |
| 5. | Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 100 | 50 |
| 6. | Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | ГОСТ 2839-80 Е | 36 | 168 | 56* |
| 7. | Отвертки диэлектрические | ГОСТ 21010-75 | 18 | 200 | 133* |
| 8. | Плоскогубцы комбинированные с изолирующими рукоятками | ГОСТ 5547-75 | 24 | 100 | 50* |
| 9. | Кусачки боковые с изолирующими рукоятками | ГОСТ 22308-77 Е | 24 | 100 | 50* |
| 10. | Клещи марки ККСИ | ТУ 36-2230-79 | 24 | 70 | 35* |
| 11. | " коммутационные марки КК-1м | ТУ 36-1215-84 | 24 | 80 | 40 |
| 12. | Пресс-клещи марки ПК-1м | ТУ 36-930-74 | 24 | 16 | 8 |
| 13. | Нож монтерский марки НМ-3 | ТУ 36-76-75 | 24 | 60 | 30 |
| 14. | Ножницы секторные марок НС-1, НС-2, НС-3 | ТУ 36-1656-77 | 24 | 40 | 20* |
| 15. | Круглогубцы с изолирующими рукоятками | ГОСТ 7283-73 | 24 | 100 | 50* |
| 16. | Пресс ручной механический марки РМП-7м | ТУ 36-694-76 | 24 | 25 | 12 |
| 17. | Пресс-клещи марки ПК-Зм | ТУ 36-872-79 | 25 | 50 | 25 |
| 18. | Лампы паяльные типов ПЛ-72, ПЛ-2 | ТУ 84-748-78; | 24 | 50 | 25* |
|  |  | ТУ 70 РСФСР 73-464-74 |  |  |  |
| _________________ * Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности. |  |  |  |  |  |
| 19. | Метр складной деревянный | РСТ 149-80 Латв. ССР | 12 | 100 | 100 |
| 20. | Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 10 | 5 |
| 21. | " в открытом корпусе типа ОПКЗ-50АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 8 | 4 |
| 22. | " в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-2АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 100 | 50 |
| 23. | Штангенциркуль типа ШЦ-I | ГОСТ 166-80 | 24 | 14 | 7 |
| 24. | Паяльник | ТУ 70.0001.087-79 | 36 | 100 | 33 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Для определения потребности в строительном инструменте на уровне строительного министерства должны применяться нормы на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ, а на уровне строительно-монтажного треста, объединения, комбината, территориального управления - нормы на 100 рабочих по видам работ.

1. Потребность в строительном инструменте , шт., -го типоразмера для министерства на расчетный год определяется по формуле

(1)

где  - норма потребности в инструменте -го типоразмера на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ, шт/млн. руб.;

- годовой объем строительно-монтажных работ, выполняемых министерством собственными силами в расчетном году, млн. руб.

2. Общая потребность в строительном инструменте , шт., всей номенклатуры определяется по формуле

(2)

3. Потребность , шт., в строительном инструменте на расчетный год (-го типоразмера) генподрядного треста или территориального управления, объединения, комбината для выполнения -го вида работ определяется по формуле

(3)

где  - норма потребности в инструменте -го типоразмера на 100 рабочих, занятых выполнением -го вида работ, шт.;

- число рабочих, чел., занятых в данной организации в расчетном году на выполнении -го вида работ инструментом -го типоразмера.

4. Общая потребность , шт., в строительном инструменте всей номенклатуры для всех видов работ данной организации на расчетный год определяется по формуле

(4)

5. Годовая заявочная потребность , шт., в строительном инструменте (требуемая годовая поставка) -го типоразмера определяется по формулам:

(5)

(6)

где  - фактическое наличие инструмента -го типоразмера в организации соответствующего уровня в году, предшествующем планируемому, шт.;

- срок службы инструмента -го типоразмера, мес.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

НОМЕНКЛАТУРА МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА И ДРУГИХ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МИНСТРОЙДОРМАША И ЗАВОДАМИ ДРУГИХ МИНИСТЕРСТВ

| Механизированный инструмент и средства малой механизации |  | Индекс |  |  |  |  |  | Основной параметр |  |  |  |  |  |  | Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |  |  |  |  |  | Срок службы, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена, руб. - коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Машина ручная сверлильная |  | ИЭ-1025Б |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. То же |  | ИЭ-1038 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИЭ-1038Э |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Машина ручная сверлильная |  | ИЭ-1037* |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИЭ-1037Э |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. То же |  | ИЭ-1026Б |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. " |  | ИЭ-1032 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. " |  | ИЭ-1036Э |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. " |  | ИП-1104 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградский завод пневматических машин "Пневматика" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. " |  | ИП-1025 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. " |  | ИП-1019А |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский завод "Пневмостроймашина" |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. " |  | ИП-1011 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградский завод пневматических машин "Пневматика" |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Машина ручная сверлильная двухскоростная |  | ИЭ-1208Э* |  |  |  |  |  | 10/6 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Машина ручная сверлильная |  | ИП-1020А |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский завод "Пневмостроймашина" |  |  |  |
| 13.То же двухскоростная ударно-вращательного действия |  | ИЭ-1503А* |  |  |  |  |  |  | 14/9 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |
| 14. Машина ручная сверлильная двухскоростная |  | ИЭ-1204Э |  |  |  |  |  |  | 14/9 |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент" |  |  |  |
| 15. То же |  | ИЭ-1207Э |  |  |  |  |  |  | 14/9 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
| 16. Машина ручная сверлильная |  | ИЭ-1033А |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выборгский завод "Электроинструмент" |  |  |  |
| 17. То же |  | ИЭ-1035 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент" |  |  |  |
| 18. " |  | ИП-1024 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |
| 19. " |  | ИЭ-1017А |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выборгский завод "Электроинструмент" |  |  |  |
| 20. " |  | ИЭ-1301А |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Даугавпилсский завод "Электроинструмент" |  |  |  |
| 21. " |  | ИЭ-1023А |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резекненский завод "Электростройинструмент" им. XXIV съезда КПСС |  |  |  |
| 22. " |  | ИЭ-1205 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
| 23. " |  | ИЭ-1206 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |
| 24. " |  | ИП-1016А |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свердловский завод "Пневмостроймашина" им. Орджоникидзе |  |  |  |
| 25. Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами |  | МС-50М |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дмитровский электромеханический завод |  |  |  |
| 26. То же угловая |  | ИП-1103А |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свердловский завод "Пневмостроймашина" им. Орджоникидзе |  |  |  |
| 27. То же с комплектом насадок |  | ИЭ-6015 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |
| 28. То же |  | ИЭ-6008А |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
| 29. " |  | ИЭ-6002А |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выборгский завод "Электроинструмент" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольший диаметр сверла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Станок для сверления отверстий в железобетоне |  | ИЭ-1801А |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1630-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одесский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |
| 31. То же |  | ИЭ-1806 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр круга, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Машина ручная шлифовальная |  | ИЭ-2008 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резекненский завод "Электростройинструмент" им. XXIV съезда КПСС |  |  |  |
| ЗЗ. То же |  | ИП-2009Б |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский завод "Пневмостроймашина" |  |  |  |
| 34. " |  | ИП-2015 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |
| 35. " |  | ИЭ-2009 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резекненский завод "Электростройинструмент" им. XXIV съезда КПСС |  |  |  |
| 36. " |  | ИП-2014А |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |
| 37. " |  | ИЭ-2004Б |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выборгский завод "Электроинструмент" |  |  |  |
| 38. " угловая |  | ИЭ-2106 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резекненский завод "Электростройинструмент" им. XXIV съезда КПСС |  |  |  |
| 39. То же |  | ИЭ-2107 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
| 40. Машина ручная шлифовальная торцовая |  | ИП-2203А |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свердловский завод "Пневмостроймашина" им. Орджоникидзе |  |  |  |
| 41. Машина ручная шлифовальная с гибким валом |  | ИЭ-6103А |  |  |  |  |  |  | 200 (прямой головки); 125 (угловой головки) |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выборгский завод "Электроинструмент" |  |  |  |
| 42. То же |  | ИЭ-8201Б |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
| 43. Машина ручная плоскошлифовальная |  | ИЭ-2401* |  |  |  |  |  |  | Размер платформы 110х225 мм |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент" |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Гайковерт ручной | ИЭ-3113А |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 16 мм, момент затяжки 125 Н·м (12,5 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |
| 45. То же | ИЭ-3114Б |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |
| 46. " | ИП-3125 |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 18 мм, момент затяжки 250 Н·м (25 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский завод "Пневмостроймашина" |  |  |
| 47. " | ИП-3113А |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |
| 48. " | ИП-3126 |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 20 мм, момент затяжки 400 Н·м (40 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |
| 49. " | ИП-3124-I |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 24 мм, момент затяжки 800 Н·м (80 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |
| 50. " | ИЭ-3121А |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 10-27 мм, энергия удара 16 Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент" |  |  |
| 51. " | ИЭ-3115Б |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 12-30 мм, энергия удара 25 Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |
| 52. Гайковерт ручной | ИЭ-3118 |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 12-30 мм, энергия удара 25 Дж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |
| 53. То же | ИП-3106Б |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 27-36 мм, момент затяжки 800-1600 Н·м (80-160 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свердловский завод "Пневмостроймашина" им. Орджоникидзе |  |  |
| 54. " | ИП-3122* |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 22-42 мм, момент затяжки 1600 Н·м (160 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |
| 55. " | ИП-3123* |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 27-42 мм, момент затяжки 3150 Н·м (315 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. " | ИЭ-3120А |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 16-42 мм, энергия удара 63 Дж |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |
| 57. " | ИЭ-3122 |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 18-48 мм, энергия удара 100 Дж |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |
| 58. " | ИП-3112А |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 18-48 мм, момент затяжки 100 Н·м (10 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский завод "Пневмостроймашина" |  |  |  |  |  |
| 59. " | ИП-3115А |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 48-52 мм, момент затяжки 3150 Н·м (315 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |
| 60. " угловой | ИП-3207А |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 14 мм, момент затяжки 250 Н·м (25 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |
| 61. То же | ИП-3205Б |  |  |  |  |  | Диаметр завинчиваемой резьбы 27-36 мм, момент затяжки 800-1600 Н·м (80-160 кгс·м) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свердловский завод "Пневмостроймашина" им. Орджоникидзе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наибольший диаметр завинчиваемой резьбы, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. Шуруповерт ручной электрический | ИЭ-3601В |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |  |  |
| 63. То же | ИЭ-3604Э |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |
| 64. Шуруповерт ручной с магнитной головкой | ИЭ-3603Э |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |
| 65. То же | ИЭ-3605Э |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |
| 66. Машина ручная резьбонарезная | ИП-3403Б |  |  |  |  |  | Наибольший диаметр нарезаемой резьбы 12 мм |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский завод "Пневмостроймашина" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. Молоток электрический | ИЭ-4215* |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Даугавпилсский завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. То же |  | ИЭ-4207А |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |
| 69. " |  | ИЭ-4213А |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |
| 70. " |  | ИЭ-4211 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |
| 71. Молоток пневматический отбойный |  | МО-5П |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Томский электромеханический завод им. Вахрушева |  |
| 72. То же |  | МО-6П |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |
| 73. " |  | МО-7П |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Энергия удара, Дж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. Молоток пневматический клепальный |  | КМП-13 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский завод "Пневмоинструмент" |  |
| 75. То же |  | КМП-31 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |
| 76. " |  | ИП-4009М |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Томский электромеханический завод им. Вахрушева |  |
| 77. " |  | ИП-4010М |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |
| 78. " |  | П-45 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ногинский опытный завод монтажных приспособлений |  |
| 79. Молоток пневматический зачистной зубильный |  | П-6 |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |
| 80. Молоток пневматический пучковый |  | П-5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |
| 81. Молоток пневматический рубильный |  | ИП-4119 |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свердловский завод "Пневмостроймашина" им. Орджоникидзе |  |
| 82. То же |  | ИП-4125* |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |
| 83. Бетонолом электрический |  | ИЭ-4216* |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Даугавпилсский завод "Электроинструмент" |  |
| 84. Бетонолом пневматический |  | ИП-4608* |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свердловский завод "Пневмостроймашина" им. Орджоникидзе |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. То же |  | ИП-4607 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. Перфоратор ручной электрический |  | ИЭ-4713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Даугавпилсский завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. То же |  | ИЭ-4714 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. " |  | ИЭ-4712 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. " |  | ИЭ-4709А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. " |  | ИЭ-4707А |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. Трамбовка ручная электрическая |  | ИЭ-4505А |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. То же |  | ИЭ-4502А |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина разрезаемого материала, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. Ножницы ручные ножевые |  | ИЭ-5404 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. То же |  | ИП-5404* |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. " |  | ИЭ-5405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. " |  | ИП-5403* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. Ножницы ручные вырубные |  | ИЭ-5502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. То же |  | ИП-5503* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. " |  | ИЭ-5504* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. " |  | ИП-5504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. " |  | ИП-5502А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. " |  | ИЭ-5506* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина разрезаемого материала, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. Ножницы ручные вырубные |  | ИЭ-5503 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пермский завод монтажных изделий и средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. Ножницы ручные электрические прорезные |  | ИЭ-5803 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. То же |  | ИЭ-5801 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пермский завод монтажных изделий и средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. Кромкорез электрический |  | ИЭ-6502 |  |  |  | Толщина обрабатываемого материала 22 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина строгания, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. Рубанок электрический |  | ИЭ-5709 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резекненский завод "Электростройинструмент" им. XXIV съезда КПСС |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. То же |  | ИЭ-5708А |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. " |  | ИЭ-5707А-I |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глубина пропила, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. Пила ручная дисковая |  | ИЭ-5107А |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. Машина деревообрабатывающая |  | ИЭ-6009А |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Даугавпилсский завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. Пила стационарная |  | ИЭ-6902 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. Лобзик электрический |  | ИЭ-5201 * |  |  |  | Наибольшая глубина пропила 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. Долбежник электрический |  | ИЭ-5607 |  |  |  | Размер выбираемых пазов 20х60х160 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резекненский завод "Электростройинструмент" им. XXIV съезда КПСС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наибольший диаметр разрезаемых труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. Пила маятниковая переносная для резки стальных труб и металлопроката |  | ПМ-300/400 |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кропоткинский завод монтажных и специальных строительных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. Труборез электрический |  | СТ-100-350 |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 451,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ногинский опытный завод монтажных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина прорезаемого паза, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. Бороздодел электрический |  | ИЭ-6401А |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выборгский завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. То же |  | ИЭ-6405А |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. Пистолет строительно-монтажный |  | ПЦ-84 |  |  |  | Производительность 50 выстрелов в 1 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тульский оружейный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. Пистолет гвоздезабивной |  | ИП-4402 |  |  |  | Длина забиваемых гвоздей 50-90 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. Пистолет скобозабивной |  | ИП-4403 |  |  |  | Длина забиваемых скоб 40-75 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр круга, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. Станок заточный |  | ИЭ-9703Б |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. То же |  | ИЭ-9702А |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Даугавпилсский завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Напряжение, В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. Устройство защитно-отключающее |  | ИЭ-9813 |  |  |  | 380/220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выборгский завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. То же |  | ИЭ-9814 |  |  |  | 380/220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. Преобразователь частоты тока |  | ИЭ-9406-II |  |  |  | 38022042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. То же |  | ИЭ-9405-I |  |  |  | 380/42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. Соединение штепсельное |  | ИЭ-9903 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. То же |  | ИЭ-9901А-I |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ярославский завод "Красный маяк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. " |  | ИЭ-9902А-II |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. Станция штукатурная |  | СО-114 |  |  |  | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18770-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Днепрорудненский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. Машина штукатурная |  | СО-187 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1669-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. Агрегат штукатурный |  | СО-164* |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. То же |  | СО-152 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2210-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |
| 135. " |  | СО-57Б |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лебедянский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |  |  |  |
| 136. Растворосмеситель |  | СО-46А |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СО-46Б |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СО-23В |  |  |  | 1,2-1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Георгиевский завод "Строй-инструмент" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СО-26В |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лебедянский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. Машина штукатурно-затирочная |  | СО-112А |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Даугавпилсский завод "Электроинструмент" |  |  |  |  |  |  |
| 138. То же |  | СО-86А |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. Растворонасос |  | СО-50А |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скопинский завод строительноотделочных машин |  |  |  |  |  |  |
| 140. То же |  | СО-138* |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ |  |  |  |  |  |  |
| 141. " |  | СО-171* |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |
| 142. " |  | СО-168* |  |  |  | 3,0-6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Днепрорудненский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |  |  |  |
| 143. " |  | СО-172* |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. Машина для шлифования шпатлевки |  | ИЭ-2201Б |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева |  |  |  |
| 145. Краскопульт ручной |  | СО-20В |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производительность, л/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. Краскораспылитель пневматический |  | СО-6Б |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин |  |  |  |
| 147. То же |  | СО-19Б |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
| 148.Распылитель для нанесения шпатлевки |  | СО-123 |  |  | Производительность 100 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |
| 149. Агрегат шпатлевочный |  | СО-150 |  |  | Производительность 360, 720 л/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин |  |  |  |
| 150. Краскораспылитель пневматический |  | СО-71А |  |  | Производительность 1,4 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин |  |  |  |
| 151. Мешалка для окрасочных составов |  | СО-140 |  |  | Производительность 500 л/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лебедянский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |
| 152. Мешалка двухвальная |  | СО-137 |  |  | Производительность при изготовлении замазки 145, шпатлевки 170, окрасочных паст 190 кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
| 153. Вибросито электрическое |  | СО-130 |  |  | Производительность 700 кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выборгский завод "Электроинструмент" |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. Малярная станция |  | СО-115 |  |  | 250, 380, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14500-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин |  |  |  |
| 155. Установка для нанесения малярных составов |  | СО-169 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
| 156. Агрегат окрасочный передвижной |  | СО-92А |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лебедянский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |
| 157. Агрегат окрасочный |  | СО-74А |  |  | Производительность 0,16 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно- отделочных машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. То же |  | СО-5А |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева |  |  |  |
| 159. Агрегат малярный |  | СО-154 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин |  |  |  |
| 160. Агрегат окрасочный высокого давления |  | 2600Н |  |  | Производительность 3,6 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно- отделочных машин |  |  |  |
| 161. Машина моечная |  | СО-73 |  |  | Производительность 35 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свердловский завод "Пневмостроймашина" им. Орджоникидзе |  |  |  |
| 162. Агрегат окрасочный высокого давления |  | 7000Н |  |  | Производительность 5,6 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1830-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно- отделочных машин |  |  |  |
| 163. Агрегат окрасочный низкого давления |  | СО-158 |  |  | Производительность 4 м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производительность, кг/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. Краскотерка |  | СО-116А |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лебедянский завод строительно- отделочных машин |  |  |  |
| 165. То же |  | СО-110 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |
| 166. Мелотерка |  | СО-124 |  |  | 300-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. Компрессор |  | СО-45А; СО-45Б |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин |  |  |  |
| 168. " |  | СО-161* |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. Установка компрессорная передвижная |  |  | СО-7Б |  |  |  |  | Производительность 30 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно- отделочных машин |  |  |  |  |
| 170. Диспергатор для малярных составов |  |  | СО-128 |  |  |  |  | Производительность 500 кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |
| 171. Воздухоочиститель |  |  | СО-15Б |  |  |  |  | Максимальная пропускная способность 30 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вместимость, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. Бак красконагнетательный |  |  | СО-12А |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева |  |  |  |  |
| 173. То же |  |  | СО-13А |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |
| 174. Машина для острожки полов |  |  | СО-97А |  |  |  |  | Производительность 44 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одесский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |  |
| 175. Машина электрическая для сварки линолеума |  |  | СО-104А |  |  |  |  | Производительность 50-80 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резекненский завод "Электростройинструмент" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. Комплекс вакуумный |  |  | СО-177 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Костопольский завод "Стройинструмент" |  |  |  |  |
| 177. Машина для затирки цементных стяжек |  |  | СО-89А |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одесский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |  |
| 178. Машина для заглаживания бетонных полов |  |  | СО-170 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. Машина для приготовления и подачи жестких растворов |  |  | СО-126 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3310-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Днепрорудненский завод строительно- отделочных машин |  |  |  |  |
| 180. То же |  |  | СО-165 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. Виброрейка |  |  | СО-132А |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Костопольский завод "Стройинструмент" |  |  |  |  |
| 182. " |  |  | СО-131А |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |
| 183. " |  |  | СО-163 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |
| 184. Машина мозаичношлифовальная |  |  | СО-111А |  |  |  |  | 15-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одесский завод строительно-отделочных машин |  |  |  |  |
| 185. Машина для удаления воды с основания кровли |  |  | СО-106А |  |  |  |  | Производительность 20 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева |  |  |  |  |
| 186. Машина для сушки основания кровли |  |  | СО-159 |  |  |  |  | Производительность 80 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. Битумоварочный котел |  |  | СО-179* |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1460,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3700-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |
| ____________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. Агрегат для перекачки битумных мастик |  |  |  | СО-120А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 189. То же |  |  |  | СО-119А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 190. Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов |  |  |  | СО-108А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность 400 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 191. Машина для нанесения битумных мастик |  |  |  | СО-122А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность 0,9 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 192. Машина для подогрева, перемешивания и транспортировки мастик по кровле |  |  |  | СО-100А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий объем 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 193. Захват вакуумный |  |  |  | ИР-636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удерживающее усилие 150 Н (15 кгс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ |
| 194. Электростеклорез |  |  |  | ЭРС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность 100 резов в 1 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Куйбышевский завод "Электрощит" |
| 195. Штамп механический для шпилек |  |  |  | СО-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность 2500 шт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина захвата, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. Машина поломоечная |  |  |  | КУ-305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пензенский завод коммунального машиностроения |
| 197. Машина подметальная вакуумная |  |  |  | КУ-405А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 198. Пылесос промышленный |  |  |  | КУ-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность 250 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цнорский механический завод |
| 199. Машина водопылесосная |  |  |  | КУ-001А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность 85 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр изгибаемых труб, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. Станок трубогибочный |  |  |  | СТ-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш" |
| 201. Трубогиб ручной |  |  |  | ТГР 3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ногинский опытный завод монтажных приспособлений |
| 202. То же |  |  |  | РТГ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 203. Трубогиб гидравлический |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Киевский экспериментальный механический завод |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр труб, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. Труборез переносной |  |  |  | ПТМ-32-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский опытно-экспериментальный завод монтажной техники |
| 205. То же |  |  |  | ПТМ-76-108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр пробиваемой скважины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. Пробойник пневматический |  |  |  | ИП-4605А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одесский завод строительно-отделочных машин |
| 207. То же |  |  |  | ИП-4603А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 208. Машина для проходки скважин |  |  |  | СО-144А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 209. Машина для проходки скважин и забивания труб |  |  |  | СО-134-IIА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 210. Машина для забивания труб |  |  |  | СО-166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость погружения трубы 0,5-15 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1870-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 211. Вибратор общего назначения электрический |  |  |  | ИВ-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынуждающая сила 1960-3920 Н (196-392 кгс), частота колебаний 47 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ярославский завод "Красный маяк" |
| 212. То же |  |  |  | ИВ-101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынуждающая сила 1960-3920 Н (196-392 кгс), частота колебаний 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 213. " |  |  |  | ИВ-92А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс), частота колебаний 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одесский завод строительно-отделочных машин |
| 214. Вибратор поверхностный электрический |  |  |  | ИВ-91А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 215. Вибратор общего назначения электрический |  |  |  | ИВ-104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынуждающая сила 3100-6250 Н (310-625 кгс), частота колебаний 25 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ярославский завод "Красный маяк" |
| 216. То же |  |  |  | ИВ-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынуждающая сила 5000-10000 Н (500-1000 кгс), частота колебаний 47 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 217. " |  |  |  | ИВ-106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынуждающая сила 5500-11000 Н (550-1100 кгс), частота колебаний 15,5 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 218. " |  |  |  | ИВ-107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынуждающая сила 9150-18600 Н (915-1860 кгс), частота колебаний 47 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 219. " |  |  |  | ИВ-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вынуждающая сила 1500-3000 Н (150-300 кгс), частота колебаний 23 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. Вибратор глубинный электрический |  |  |  | ИВ-113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 221. То же |  |  |  | ИВ-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 222. То же подвесной |  |  |  | ИВ-114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 223. То же |  |  |  | ИВ-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 224. Вибратор глубинный электрический |  |  |  | ИВ-108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 225. То же |  |  |  | ИВ-102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 226. " |  |  |  | ИВ-47Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статический момент дебаланса, Н·см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. Вибратор прикрепляемый пневматический |  |  |  | ВП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одесский завод строительно-отделочных машин |
| 228. То же |  |  |  | ВП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. Домкрат гидравлический |  |  |  | ДГ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пронский механический завод |
| 230. Домкрат клиновой |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орджоникидзеабадский ремонтно-механический завод |
| 231. Домкрат гидравлический |  |  |  | ДГ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 232. То же |  |  |  | ДГО-100А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ногинский опытный завод монтажных приспособлений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. Лебедка электрическая |  |  |  | Л-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Киевский экспериментальный механический завод |
| 234. Лебедка червячная ручная |  |  |  | ЛЧР-0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тяговое усилие, кН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. Лебедка ручная |  |  |  | ТЛ-2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орский завод строительных машин |
| 236. То же |  |  |  | ТЛ-ЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 237. " |  |  |  | ТЛ-5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 238. Лебедка электрическая |  |  |  | ТЛ-14А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Саратовский завод строительных машин |
| 239. То же |  |  |  | У 5120.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 240. " |  |  |  | ТЛ-9А-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 241. Механизм тяговый монтажный |  |  |  | МТМ-1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее усилие на рукоятке 343,4 Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность, л/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. Герметизатор электрический с двойной изоляцией |  |  |  | ИЭ-6602А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конаковский завод механизированного инструмента |
| 243. Агрегат для нанесения двухкомпонентных составов |  |  |  | СО-184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5785-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин |
| 244. Тележка двухколесная |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность 200 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орджоникидзеабадский ремонтно- механический завод |
| 245. Тележка для перевозки растворов |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность 200 кг, вмес-тимость 0,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пронский механический завод |
| 246. Тележка-носилки для транспортировки кислородных баллонов |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина с выдвинутыми ручками 2200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидромеханизации завод (г. Андропов) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подача, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247. Насос грязевой |  |  |  | ГНОМ-10-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский механический завод |
| 248. Агрегат электронасосный |  |  |  | ЭЦВ6-16-75Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский опытно-механический завод |
|  |  |  |  | ЭЦВ6-16-110Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 249. Насос грязевой |  |  |  | ГНОМ-25-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский механический завод |
| 250. То же |  |  |  | ГНОМ-40-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 251. " |  |  |  | ГНОМ-53-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 252. Электрокалорифер |  |  |  | ЭКМ-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность 1400 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш" |
| 253. Трансформатор сварочный |  |  |  | ТДМ-317У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номиальный ток 315 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кокандский электромашиностроительный завод |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный размер сечения кабеля и провода, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254. Пресс гидравлический ручной |  |  |  | ПГР20-М1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горьковский завод электромонтажных инструментов |
| 255. То же с электроприводом |  |  |  | ПГЭ-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 256. Плиткорез универсальный |  |  |  | ИР-741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность 120 шт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварочный ток номинальный, А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257. Трансформатор сварочный |  |  |  | ТД-102У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сальянский завод электросварочного оборудования |
|  |  |  |  | ТД-306У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТД-500-4У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов "Искра" |
| 258. Агрегат сварочный |  |  |  | АСД-З00М1У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электромашиностроительный Дагестанский завод "Дагэлектромаш" |
| 259. Генератор сварочный |  |  |  | ГСО-300-5У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 260. То же |  |  |  | ГСМ-500-У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,5 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тбилисский завод электросварочного оборудования "Электроника" им. Е.О. Патона |
| 261. Преобразователь сварочный |  |  |  | ПД-305У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов "Искра" |
| 262. Выпрямитель сварочный |  |  |  | ВД-306УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский завод электросварочного оборудования |
| 263. Выпрямитель сварочный многопостовый |  |  |  | ВДМ-1001УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградский завод "Электрик" им. Н.М. Шверника |
| 264. Генератор ацетиленовый |  |  |  | АСП-1,25-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность, 1,25 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Автогенмаш" ПО (Воронеж) |
| 265. Установка передвижная баллонная |  |  |  | УПБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5600-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ацетилена 0,01-0,12 (0,1-1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кислорода 0,1-0,5 (1,0-5,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. Установка ацетиленовая стационарная на базе генератора АСК-1-67 |  |  |  | УАС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произ-води-тель-ность 5 м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1155-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 267. Растворопе-регружатель |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вмести-мость 2,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснотурьинский ремонтно-механический завод |
| 268. Шприц для подачи замазок |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вмести-мость 2 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно- отделочных машин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произ-води-тель-ность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. Машина для шлифования деревянных полов |  |  |  | СО-155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одесский завод строительно-отделочных машин |
| 270. Машина для уборки шлама |  |  |  | СО-181* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Костопольский завод "Строй-инструмент" |
| __________________________ * Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. В гр. 5 дано обозначение привода: Э - электрический; П - пневматический; Г - гидравлический; Р - ручной.

2. Цены в гр. 8 приведены по номенклатурным каталогам Минстройдормаша и других министерств.