Утверждена

Приказом

Государственного комитета

Российской Федерации

по печати

от 15 мая 1997 г. N 57

Согласовано

с Российским комитетом

профсоюза работников культуры

28 марта 1997 года

Дата введения -

1 июня 1997 года

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА КОПИРОВАЛЬНО - МНОЖИТЕЛЬНЫХ

АППАРАТАХ ("КАНОН" КСЕРОКС)

ТОИ Р-01-002-97

Согласована Российским комитетом профсоюза работников культуры

28.03.97.

Утверждена и  введена  в  действие  Приказом  Государственного

комитета Российской Федерации по печати N 57 от 15.05.97.

1. Общие требования

1.1. Все вновь поступающие на работу допускаются к  исполнению

обязанностей  только  после  прохождения  вводного  инструктажа по

охране труда,  инструктажа на рабочем месте,  а также медицинского

осмотра.

1.2. Первичный  инструктаж  на   рабочем   месте,   повторный,

внеплановый,  текущий проводит непосредственный руководитель работ

(мастер).  О проведении инструктажа  и  проверке  знаний  делается

запись    в    журнале   регистрации   с   обязательной   подписью

инструктируемого и инструктирующего.

1.3. Повторный  инструктаж  проходят все рабочие независимо от

квалификации, образования и стажа работы один раз в три месяца.

1.4. При  выполнении  работы необходимо быть внимательным,  не

отвлекаться посторонними  делами  и  разговорами  и  не  отвлекать

других от работы.

1.5. Разрешается обслуживать  только  тот  вид  устройств,  по

которому проведено обучение и инструктаж по охране труда.

1.6. При  работе  на  данном  оборудовании  работники  обязаны

проходить периодические медицинские осмотры один раз в два года.

2. Перед началом работы

2.1. Надеть халат,  застегнуть его  на  все  пуговицы,  волосы

убрать под головной убор.

2.2. Проверить журнал технического состояния  оборудования.  В

случае  каких-либо  замечаний к работе не приступать до устранения

неполадок  и  отметки  в   журнале   (наладчика,   электрика)   об

исправности оборудования.

2.3. Осмотреть оборудование и рабочее место.

2.4. Проверить  исправность  машины,  включающих и выключающих

устройств,  наличие и прочность крепления  ограждений,  надежность

функционирования   предохранительных  приспособлений,  блокировок,

наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

2.5. Проверить,  включены ли местная вытяжная и общая приточно

- вытяжная системы вентиляции,  следует  помнить,  что  вентиляция

должна быть включена за 10 - 15 минут до начала работы.

2.6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.7. О  замеченных  недостатках  и  неисправностях  немедленно

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения

к работе не приступать.

3. Во время работы

3.1. Выполнять только порученную администрацией работу.

3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к

порученной работе. Не передоверять оборудование другому лицу.

3.3. При   ремонте   оборудования,   проведении   профилактики

необходимо  сделать  запись  в  журнале   технического   состояния

оборудования.   Лицо,  производившее  ремонт  (слесарь,  электрик,

электронщик),  обязано сделать  запись  в  журнале  о  проведенном

ремонте.

3.4. Все работы по чистке аппарата  производить  только  после

отключения его от электросети.

3.5. Чистку   (смывку)   производить   только   в    резиновых

медицинских  перчатках этиловым ректифицированным спиртом согласно

инструкции по обслуживанию.

3.6. Запрещается   опираться   на  стекло  оригиналодержателя,

класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.

3.7. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.

3.8. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом  после  каждой

чистки зарядников, узлов и т.д.

3.9. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

З.10. Запрещается  находиться  в  помещении  во  время  работы

копировально - множительного аппарата  всем,  кроме  лиц,  имеющих

специальный допуск.

4. В аварийных ситуациях

4.1. При   возникновении   возгорания   немедленно   отключить

оборудование, обесточить электросеть, за исключением осветительной

сети.  Сообщить  о  пожаре  администрации  и  всем  работающим   в

помещении,   приступить  к  тушению  очага  возгорания  имеющимися

средствами пожаротушения.

4.2. Если  на  металлических  частях  оборудования  обнаружено

напряжение (ощущение тока),  электродвигатель работает на две фазы

(гудит),  заземляющий  провод  оборван,  -  немедленно  остановить

аппарат,   доложить    руководителю    работ    о    неисправности

электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

4.3. При прекращении  подачи  электроэнергии  и  возникновении

вибрации отключить аппарат.

4.4. При  несчастном  случае  необходимо  в   первую   очередь

освободить пострадавшего от травмирующего фактора и оказать первую

медицинскую помощь.

5. По окончании работы

5.1. Остановить    оборудование,   выключить   общий   вводной

выключатель,  убрать и привести в порядок рабочее  место,  сделать

запись в журнале о техническом состоянии оборудования.

5.2. О  замеченных  неисправностях  в  оборудовании   сообщить

руководителю работ.

5.3. Снять  спецодежду,   убрать   ее   в   гардероб   или   в

индивидуальный шкаф.

5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5.5. По окончании работ пребывание на производственном участке

не разрешается.

------------------------------------------------------------------