Наименование организации

# Инструкция №

по охране труда

для слесаря - сантехника

г.

2002 г

Согласовано:                                                                                            Утверждаю:

### Председатель профкома                                                 Руководитель организации

_______________2002 г.                                                                          _____________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА СЛЕСАРЯ - САНТЕХНИКА

1. Общие требования безопасности

- Для выполнения обязанностей слесаря-сантехника , занятого на работах  по ремонту и обслуживанию канализационных и водопроводных систем и  сооружений могут быть приняты лица не моложе  18-летнего возраста, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

- Слесарь-сантехник  должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- стажировку;

- внеплановый и целевой инструктажи:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым   предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу  Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г .

- Слесарь-сантехник  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Слесарь-сантехник  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Слесарь-сантехник  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или  начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды и специальной обуви и других средств индивидуальной защиты слесарь-сантехник в своей работе должен использовать следующие СИЗ:

костюм  брезентовый -  срок  носки 18 месяцев,  сапоги резиновые - 12 месяцев, рукавицы комбинированные - 2 месяца,  перчатки  резиновые - дежурные, противогаз  шланговый - дежурный.  На наружных работах зимой дополнительно:  куртка  хлопчатобумажная  на  утепляющей прокладке -  30 месяцев,  брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке - 30 месяцев.  Хранить специальную  одежду   и  обувь следует в  шкафах,   а  теплую спецодежду в летний период года сдавать для хранения на склад.  Всю спецодежду и обувь следует подвергать в  установленном порядке сушке и сдавать в стирку и ремонт.

- Основными опасными  производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

-неисправный слесарный инструмент;

-лестницы и скобы  для  подъема и спуска в колодец;

-применяющиеся случайные предметы для открывания  крышек  люков колодцев;

-электроток при повреждении электросетей при выполнении земляных работ  по  вскрытию  трубопроводов  канализационно-водопроводной сети;

- падающие случайные предметы,  заготовки деталей и инструменты;

-огнеопасные и газовоздушные смеси и отравляющие вещества (метан,  светильный газ,  сероводород, сернистый ангидрид, аммиак, хлор и др.);

- неисправность инструмента и  оборудования для заготовки труб,  сгонов,  муфт и других деталей, отсутствие у  слесаря  предохранительных  и  защитных средств, плохое освещение и загроможденность рабочего места.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Слесарь-сантехник должен знать,  что производство работ по ремонту, осмотру и профилактике канализационных и  водопроводных колодцев, ям, емкостей и сооружений являются работами повышенной опасности, а поэтому они должны проводиться бригадой рабочих не менее 3-х человек после получения инструктажа по охране труда и наряда-допуска на производство работ.

- Перед  производством работ в колодцах слесарь должен надеть исправную спецодежду и  обувь,  защитную каску,  а также получить предохранительные пояса с веревкой,  которая по длине должна на 2 метра быть длиннее глубины колодца,  по всей длине на расстоянии 250-300 мм иметь узлы и проверена на разрыв нагрузкой 200 кг,  получить газоанализаторы или индикаторы  газа, аккумуляторный фонарь напряжением 12 Вольт, ручной вентилятор, ограждения, плакаты установленного образца,  крючки и ломы для открывания крышек и люков колодцев, ведра, инструмент. Все полученные средства для работы должны быть  проверены на их  исправность.

- Установить у открытых колодцев,  ям необходимые  ограждения, предупредительные плакаты и дорожные знаки. В темное время суток на стойках сигнальных  знаков  вывесить  фонари  с линзами красного цвета.

- Проверить в колодце исправность скоб  или  лестницы, за 6-8 часов до начала работы открыть крышки люков двух соседних и рабочего колодцев для их проветривания.

- Принять меры к отключению подводящих к канализационным устройствам трубопроводов и вывесить в  местах  отключения плакаты с надписью: "Не включать - работают люди!"

- При помощи газоанализатора или индикатора газа  проверить и убедиться в том,  что на дне колодца газы отсутствуют (метан, углекислый, сернистый и др.газы).

- Подготовить инструмент, а также заготовки труб, сгонов, муфт, необходимых для проведения работы.

- Проверить  необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности:

- Рукоятки  ручного  инструмента  должны  быть гладкими и иметь овальную форму,

напильники, рашпили  и т.д.  с заостренным рабочим концом должны быть закреплены в ровной,  гладко зачищенной рукоятке, стянутой с обоих концов металлическими бандажными  кольцами,  зубила, крейцмессели не должны иметь повреждений на  рабочей части в виде острых ребер в местах захвата рукой, трещин и заусенцев в затылочной части,  применяемые гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек. Не разрешается удлинять гаечные ключи путем насадки газовых труб или надставки второго ключа,  верстачные тиски должны быть со строго параллельными губками и  укомплектованы  прокладками  из мягкого металла (меди, латуни и т.д.).

3. Требования безопасности во время работы

- При работе на заточном станке по заготовке  и  обработке труб, сгонов, муфт и т.д. следить за тем, чтобы расстояние между краем подручника и рабочей поверхностью  абразивного круга было не более 3 мм, станок должен быть оборудован защитным экраном.

- Монтаж и обслуживание труб и приборов санитарно-технических систем на высоте более 1,5 метра разрешается с  лесов и подмостей,   установленных на прочную основу.  Устанавливать подмости на случайные опоры (бочки,  кирпичи,  трубы, нагревательные приборы и т.д.) не разрешается. После монтажа и ремонта систем проверить плотность  резьбовых и болтовых соединений.

- При производстве работ совместно с электросварщиком, слесарю необходимо надеть защитные средства (очки темного цвета, рукавицы).

- Заготовки труб и другие изделия  следует  укладывать так, чтобы они не загромождали проходы и не мешали работе.

- Работа в колодцах,  ямах должна производиться бригадой слесарей из 3-х человек,  один из которых находится внутри колодца, другой на поверхности,  а третий должен выполнять работу наблюдающего за работником,  находящимся внутри колодца и в случае плохого его состояния оказать необходимую помощь. Занимать наблюдающего  какой-либо  работой  до того, как рабочий, находящийся в колодце,  емкости,  сооружении не выйдет на  поверхность, запрещается.

- Опускать в колодец и поднимать  из  него  какие-либо предметы, инструмент, строительные материалы следует в ведре с применением веревки, троса. Рабочий, находящийся в это время в колодце, должен  отойти  в  сторону. Все  инструменты  и другие предметы должны быть убраны от люков колодца.

- Во время работы в колодце или канале,  индикатор газа, по которому определяется наличие газа,  должен  находиться около рабочего у входящей трубы и в случае поступления в колодец газа,  работу следует прекратить,  а рабочему подняться на поверхность.

- Освещение места работы должно производиться  аккумуляторными фонарями или  переносными лампами напряжением не выше 12 Вольт. Лампа должна быть защищена металлической сеткой.

- При  работах  внутри  сети  канализации  запрещается пользоваться открытым огнем,  курить,  применять спички, зажигалки и т.п. Все это может привести к взрыву.

- В тех случаях, когда необходимо производить работу, а газ  из  колодца  по  каким-либо причинам не может быть полностью удален или идет его поступление,  слесарь должен производить работу  в колодце в изолирующем противогазе со шлангом, выходящим на поверхность колодца (камеры).   Продолжительность работы в этом случае без перерыва не должна превышать более 10 минут.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных и других ситуаций  (внезапное появление газа в колодце,  сильный дождь, признаки слабости у рабочего и т.п.)  работа в колодце должна быть прекращена, а  рабочий  немедленно  поднят на поверхность,  в случае потери сознания ему должна быть оказана медицинская помощь.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок рабочее место,  закрыть люк канализационного колодца,  ямы, снять ограждения и предупреждающие знаки.

- Убрать  инструмент и все приспособления в отведенное для них место.

- Снять  спецодежду  и обувь,  убрать в отведенное для них место.

- Вымыть лицо и руки водой с мылом или,  при необходимости, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда