Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.563-96

"Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов

вредными веществами"

(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ

от 31 октября 1996 г. N 37)

Maximum allowable levels (MAL) of skin contamination

by harmful substances

1. Общие положения

2. Перечень (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами

Приложение 1 (справочное). Указатель    синонимов,    технических

и торговых названий веществ

Приложение 2 (справочное). Учреждения-разработчики ПДУ

1. Общие положения

1.1. Предельно допустимый уровень (ПДУ) вредного вещества на кожных покровах

- государственный гигиенический норматив, используемый для контроля за содержанием

вредных веществ на коже работающих, для проектирования средств индивидуальной

защиты, а также профилактики неблагоприятного воздействия вредных веществ

на здоровье работающих путем совершенствования технологических процессов,

машин и оборудования.

ПДУ - количество вредного вещества для всей поверхности кожного покрова,

которое при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более

40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний

или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами

исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и

последующих поколений. Воздействие вредного вещества на уровне ПДУ не исключает

нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью.

1.2. Вредное вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека

может вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья,

обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества,

так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Названия индивидуальных веществ приведены в алфавитном порядке, где это

было возможным, в соответствии с правилами Международного союза теоретической

и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS)

для облегчения идентификации веществ и поиска дополнительной информации об

интересующем веществе в базах данных.

В графе "ПДУ" приведены величины ПДУ из расчета количества вещества в

миллиграммах на 1 квадратный сантиметр поверхности кожи (мг/см*2).

Наряду с величинами ПДУ указан класс опасности вещества. По степени воздействия

на организм человека вредные вещества разделены на четыре класса опасности:

I - вещества чрезвычайно опасные, II - вещества высоко опасные, III - вещества

умеренно опасные, IV - вещества малоопасные, в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76.

"ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".*

В графе "Особенности действия на организм" специальными символами выделены

канцерогены и аллергены.

Отмечены вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт

с кожей и органами дыхания. Для таких веществ значения ПДУ не приводятся,

а указывается только класс опасности (I).

Величины ПДУ и классы опасности веществ утверждает и, при необходимости,

пересматривает Госкомсанэпиднадзор России по рекомендации Комиссии по государственному

санитарно-эпидемиологическому нормированию.

1.3. Величины ПДУ веществ, выделенных курсивом, действуют до 31 декабря

1997 г., после чего должны быть подвергнуты корректировке в связи с тем, что

они были установлены только для условий загрязнения кожи кистей рук, что составляет

только около 5 % кожного покрова человека.

1.4. Содержание вредных веществ на коже подлежит контролю в соответствии

с требованиями методических указаний "Оценка воздействия вредных химических

соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения

кожи" N 2102-79, методических рекомендаций "Разработка методов определения

вредных веществ на коже" N 3056-84 и методических указаний "Контроль содержания

вредных веществ в воздухе рабочей зоны" N 3936-85.

2. Перечень (ПДУ) загрязнения кожных покровов

вредными веществами

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|N  |   Наименование вещества      | Номер    | ПДУ    | Класс|Особен-  |

|п/п|                              | САS      | мг/см2 | опас-|ности    |

|   |                              |          |        | ности|дейст-   |

|   |                              |          |        |      |вия на   |

|   |                              |          |        |      |организм |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|1. |Акриловой кислоты нитрил      | 107-13-1 | 0.001  |  III |    А    |

|   |(акрилонитрил)                |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|2. |21-Ацетокси-11-бета, 17-aльфа | 50-03-3  | 0,01   |  IV  |         |

|   |дигидрокси-прегна-4-ен-3,     |          |        |      |         |

|   |20-дион (гидрокортизон        |          |        |      |         |

|   |ацетат)                       |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|3. |S-Бензил-О,О-диизопро-        |          |        |      |         |

|   |пилтиофосфат (рицид 11,       |13286-32-3| 0,15   |  IV  |         |

|   |китацин)                      |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|4. |Бензол                        | 71-43-2  | 0,05   |  IV  |    К    |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|5. |14-Гидроксирубомицин++        |25316-40-6|  -     |  I   |         |

|   |(доксорубицин)                |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|6. |11-бета-21-Дигидрокси-16-     |          |        |      |         |

|   |альфа,17-альфа-изопропилендио-|          |        |      |         |

|   |кси-9-альфа-фторпрегна-1,4-ди-| 76-25-5  | 0,0005 |  III |         |

|   |ен-3,20-дион (триамцино-      |          |        |      |         |

|   |лона ацетонид)                |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|7. |О,О-Диметил-S[2-(N-мети-      |          |        |      |         |

|   |ламино)-2-оксоэтил]-ди-       | 60-51-5  | 0,02   |  IV  |         |

|   |фосфат (рогор, фосфамид)      |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|8. |1,5-Диазабицикло(3,1,0)гек-   |          |0,0003  |  III |         |

|   |сан                           |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|9. |Диэтиламид м-толуиловой       | 134-62-3 | 2      |  IV  |         |

|   |кислоты (ДЭТА)                |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|10.|Жирные спирты фракции С5-С10  |          | 0,2    |  IV  |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|11.|Kcилидин (смесь изомеров)     | 1300-73-8| 0,08   |  IV  |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|12.|Ксилол (смесь изомеров)       | 1330-20-7| 1,75   |  IV  |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|13.|Лития хлорид                  | 7447-41-8| 0,05   |  IV  |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|14.|Метандростенолон (андро-      |          |        |      |         |

|   |ста-1,4-диен-3-он,17-бета-    | 72-63-9  | 0,002  |  III |         |

|   |гидрокси 17-альфа-метил)      |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|15.|2-альфа-Метилдигидротестосте- | 521-11-9 | 0,0003 |  III |         |

|   |рон (медротестрон)            |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|16.|2-альфа-Метилдигидротестосте- |          | 0,0003 |  III |         |

|   |рон капронат (медротес-       |          |        |      |         |

|   |трон капронат)                |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|17.|2-альфа-Метилдигидротестосте- |          |        |      |         |

|   |рон пропионат (медротес-      | 855-22-1 | 0,0003 |  III |         |

|   |трон пропионат)               |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|18.|2-альфа-Метилдигидротестосте- |          | 0,0003 |  III |         |

|   |рон энантат (медротестрон     |          |        |      |         |

|   |энантат)                      |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|19.|Метилтестостерон (андрост-    |          |        |      |         |

|   |4-ен-3-он, 17-бета-гидрокси-17| 58-18-4  | 0,0003 |  III |         |

|   |-метил)                       |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|20.|Нитробензол                   | 98-95-3  | 2,4    |  IV  |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|21.|Сурьма                        | 7440-36-0| 0,001  |  III |         |

|   |                              |          | по су- |      |         |

|   |                              |          | рьме   |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|22.|Сурьма триоксид               |          | 0,001  |  III |         |

|   |(сурьма/III/оксид)            | 309-64-4 | по су- |      |         |

|   |                              |          | рьме   |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|23.|Сурьма трисульфид             |          | 0,001  |  III |         |

|   |(сурьма/III/сульфид)          | 345-04-6 | по су- |      |         |

|   |                              |          | рьме   |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|24.|Тестостерон                   |          | 0,001  |  III |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|25.|Тестостерона изокапронат      |          | 0,001  |  III |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|26.|Тестостерона капронат         |          | 0,001  |  III |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|27.|Тестостерона пропионат        | 57-85-2  | 0,001  |  III |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|28.|Тестостерона фенилпропионат   |          | 0,001  |  III |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|29.|Тестостерон энантат           | 315-37-7 | 0,001  |  III |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|30.|о-Толуидин (2-толуидин)       | 35-53-4  | 0,7    |  IV  |    К    |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|31.|Толуол                        | 8-88-3   | 0,05   |  IV  |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|32.|2,2,6-Тридеокси-3-амино-альфа-|20830-81-3|   -    |  I   |         |

|   |ликсозо-4-метокси-6,7,9,11-   |          |        |      |         |

|   |тетра-окси-9-ацето-7,8,9,10-  |          |        |      |         |

|   |тетрагидро-тетраценхи-        |          |        |      |         |

|   |нон++ (рубомицин)             |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|33.|Хлорбензол (фенилхлорид)      | 108-90-7 | 0,8    |  IV  |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|34.|Фенол                         | 108-95-2 | 0,05   |  IV  |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|35.| Циклогексанон                | 108-94-1 | 1,5    |  IV  |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|36.|3-Хлор-1,2-эпоксипропан       | 106-89-8 | 0,04   |  IV  |    А    |

|   |(эпихлоргидрин)               |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|37.|Эстрон++                      | 53-16-7  |  -     |  I   |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

|38.|Этинилэстрадиол++ (17-        | 57-63-6  |  -     |  I   |         |

|   |Этинилэстратриен-             |          |        |      |         |

|   |1,3,5(10)-диол-3,17)          |          |        |      |         |

+---+------------------------------+----------+--------+------+---------+

Примечания.

++ - вещества, при работе с которыми должен быть полностью исключен контакт

с кожей и органами дыхания при обязательном контроле за содержанием в воздухе

рабочей зоны и на коже утвержденными методами на уровне чувствительности не

менее 0,001 мг/м3 и 0,001 мг/см2.

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных

условиях.

К - канцерогены.

Приложение 1

(справочное)

Указатель синонимов, технических и торговых названий веществ

+-----------------------------------------------+-----------------------+

|                                               |   Порядковый номер    |

|Синонимы, технические и торговые названия      |   вещества в перечне  |

+-----------------------------------------------+-----------------------+

|Акрилонитрил                                   |        1              |

|Гидрокортизон ацетат                           |        2              |

|Доксорубицин                                   |        5              |

|ДЭТА                                           |        9              |

|Китацин                                        |        3              |

|Медростерон                                    |       15              |

|Медростерон капронат                           |       16              |

|Медростерон пропионат                          |       17              |

|Медростерон энантат                            |       18              |

|Рицид                                          |        3              |

|Рогор                                          |        7              |

|Рубомицин                                      |       32              |

|2-Толуидин                                     |       30              |

|Триамцинолона ацетонид                         |        6              |

|Фенилхлорид                                    |       33              |

|Фосфамид                                       |        7              |

|Эпихлоргидрин                                  |       36              |

+-----------------------------------------------+-----------------------+

Приложение 2

(справочное)

Учреждения-разработчики ПДУ

+----------------------------------------------+------------------------+

|Учреждения, представившие материалы по        |Порядковый номер        |

|обоснованию ПДУ                               |вещества в перечне      |

+----------------------------------------------+------------------------+

|ВНЦ БАВ                                       | 2, 6, 14, 15, 16, 17,  |

|                                              | 18, 19, 24, 25, 26,    |

|                                              | 27, 28, 29, 37, 38     |

|Институт биофизики                            | 1, 4, 11, 12, 20, 30,  |

|                                              | 31                     |

|Киевский НИИ гигиены труда и профзаболеваний  | 7                      |

|Киргизский НИИ эпидемиологии, микробиологии и | 21, 22, 23             |

|гигиены                                       |                        |

|Львовский медицинский институт                | 3                      |

|МНИИ гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана                  | 10, 34, 35, 36         |

|Нижегородский НИИ гигиены труда и             |                        |

|профзаболеваний                               | 13                     |

|НИЦБЫТХИМ (ВНИИХИМПРОЕКТ)                     | 9                      |

|НИИ гигиены и профпатологии МЗ РФ             | 8                      |

|НИО "Экотокс"                                 | 5, 32                  |

+----------------------------------------------+------------------------+

* С учетом "Методических рекомендаций по ускоренному обоснованию ПДУ

загрязнения кожных покровов вредными веществами", утв. зам.главного Государственного

санитарного врача Российской Федерации от 17.07.92, N 10-92.