Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 24 декабря 2003 г. N 160

"О введении в действие ГН 2.2.5.1827-03"

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295) постановляю:

Ввести в действие с 1 марта 2004 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.1827-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 декабря 2003 года в качестве дополнения N 1 к ГН 2.2.5.1313-03*

Г.Г.Онищенко

______________________________

* введен в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 76 "О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03 (Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003 за N 4568).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2004 г.

Регистрационный N 5465

2.2.5. Химические факторы производственной среды

Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1827-03

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.1313-03

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21 декабря 2003 г.)

Дата введения: 1 марта 2004 г.

I.  Предельно допустимые концентрации

II. Изменения

I. Предельно допустимые концентрации

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование вещества |    N CAS    |    Формула    |Вели- |Преимуще-|Класс |Особен-|

|п/п|                       |             |               | чина |ственное |опас- | ности |

|   |                       |             |               | ПДК, |агрегат- |ности |дейст- |

|   |                       |             |               |мг/м3 |   ное   |      |вия на |

|   |                       |             |               |      |состояние|      | орга- |

|   |                       |             |               |      |в воздухе|      | низм  |

|   |                       |             |               |      |    в    |      |       |

|   |                       |             |               |      |условиях |      |       |

|   |                       |             |               |      |производ-|      |       |

|   |                       |             |               |      |  ства   |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 1 |           2           |      3      |       4       |  5   |    6    |  7   |   8   |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 1 |Аллохол    /по    сумме|             |               | 0,1  |    а    |  2   |       |

|   |желчных кислот/        |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 2 |(2S,                5R,|61336-70-7   |C16H19N3О5S   х| 0,1  |    а    |  2   |   А   |

|   |6R)-6-[[(R)-Амино-(4-ги|             |Н6О3           |      |         |      |       |

|   |дроксифенил)ацетил]ами-|             |               |      |         |      |       |

|   |но]-3,3-диметил-7-оксо-|             |               |      |         |      |       |

|   |4-тиа-1-азабицикло[3,  |             |               |      |         |      |       |

|   |2,0]гептан-2-карбоновая|             |               |      |         |      |       |

|   |кислота       тригидрат|             |               |      |         |      |       |

|   |(амоксициллин          |             |               |      |         |      |       |

|   |тригидрат)             |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 3 |2-Амино-1,9-дигидро-9-[|59277-89-3   |C8H11N5O3      | 0,2  |    а    |  2   |       |

|   |(2-гидроксиэтокси)метил|             |               |      |         |      |       |

|   |]-6Н-пурин-6-он        |             |               |      |         |      |       |

|   |(ацикловир)            |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 4 |N-(2-Амино-2-оксоэтил)а|2620-63-5    |C4H8N2О2       | 0,3  |    а    |  2   |       |

|   |цетамид (аглиам)       |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 5 |N-Ацетиламиноэтановая  |543-24-8     |C4H7NО3        |  1   |    а    |  2   |       |

|   |кислота                |             |               |      |         |      |       |

|   |(N-ацетилглицин)       |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 6 |Бис(1-метилэтил)       |1322-93-6    |С16Н20NaО3S    | 0,5  |    а    |  2   |       |

|   |нафталинсульфонат      |             |               |      |         |      |       |

|   |натpия+ (супражил WP)  |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 7 |(2-Бутил-3-бензофуранил|19774-82-4   |C25H29I2NO3   х| 0,2  |    а    |  2   |       |

|   |)-[4-[2-(диэтиламино)эт|             |СlН            |      |         |      |       |

|   |окси]-3,  5-дийодфенил]|             |               |      |         |      |       |

|   |метанон     гидрохлорид|             |               |      |         |      |       |

|   |(амиодарон)            |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 8 |бета-Галактозидаза     |             |               |  4   |    а    |  3   |   А   |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

| 9 |[1S-[1-альфа,  3-альфа,|79902-63-9   |C25H38O5       | 0,03 |    а    |  1   |       |

|   |7-бета,  8-бета   (2S*,|             |               |      |         |      |       |

|   |4S*),                  |             |               |      |         |      |       |

|   |8a-бета]]-1,2,3,7,8,   |             |               |      |         |      |       |

|   |8а-Гекса-гидро-3,      |             |               |      |         |      |       |

|   |7-диметил-8-[2-        |             |               |      |         |      |       |

|   |(тетрагидро-4-гидрокси-|             |               |      |         |      |       |

|   |6-оксо-2Н-пиран-2-ил)эт|             |               |      |         |      |       |

|   |ил]                    |             |               |      |         |      |       |

|   |нафтален-1-ил-2,2-диме-|             |               |      |         |      |       |

|   |тил-бутаноат+          |             |               |      |         |      |       |

|   |(симвастатин)          |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|10 |1-Гексадецилпиридинийх-|6004-24-6    |C21H38ClNH20  х| 0,1  |    а    |  2   |       |

|   |лорид       моногидрат+|             |Н2O            |      |         |      |       |

|   |(цетилпиридинийхлорид  |             |               |      |         |      |       |

|   |моногидрат)            |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|11 |Гексафторэтан          |76-16-4      |C2F6           | 3000 |    п    |  4   |       |

|   |(хладон-116)           |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|12 |1,1.1,2,3,3,           |431-89-0     |С3НF7          | 3000 |    п    |  4   |       |

|   |3-Гептафторпропан      |             |               |      |         |      |       |

|   |(хладон 227еа)         |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|13 |2-(10-Гидроксидецил)-5,|58186-27-9   |С19Н30O5       | 0,3  |    а    |  2   |       |

|   |6-диметокси-3-метил-2, |             |               |      |         |      |       |

|   |5-циклогексадиен-1,    |             |               |      |         |      |       |

|   |4-дион (идебенон)      |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|14 |3-Гидрокси-6-метил-    |127464-43-1  |С8Н11NО       х| 0,3  |    а    |  2   |       |

|   |2-этилпиридин          |             |С4Н6O4         |      |         |      |       |

|   |бутан-1,4-диоат   (1:1)|             |               |      |         |      |       |

|   |(мексидол,    мексикор,|             |               |      |         |      |       |

|   |оксиметилэтилпиридина  |             |               |      |         |      |       |

|   |сукцинат)              |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|15 |4-0-альфа-D-Глюкопира- |6363-53-7    |C12H22O11 х H2O|  10  |    а    |  4   |       |

|   |нозил-D-глюкоза        |             |               |      |         |      |       |

|   |моногидрат  (Д-мальтоза|             |               |      |         |      |       |

|   |моногидрат,   солодовый|             |               |      |         |      |       |

|   |сахар)                 |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|16 |2-O-бета-D-Глюкопирану-|             |С42Н59Nа3O16   | 0,3  |    а    |  2   |       |

|   |ронозил-        (3бета,|             |               |      |         |      |       |

|   |20бета)                |             |               |      |         |      |       |

|   |-20-карбокси-11-оксо-  |             |               |      |         |      |       |

|   |30-норолеан-12-ен-3-ил-|             |               |      |         |      |       |

|   |aльфа-D-               |             |               |      |         |      |       |

|   |глюкопиранозиуронат    |             |               |      |         |      |       |

|   |тринатрия       (натрий|             |               |      |         |      |       |

|   |глицирризинат,         |             |               |      |         |      |       |

|   |глицират)              |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|17 |Декафторбутан   (хладон|355-25-9     |C4F10          | 3000 |    п    |  4   |       |

|   |31-10)                 |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|18 |3-[[6-O-(6-Деокси-аль- |153-18-4     |С27Н30O16      | 0,1  |    а    |  2   |       |

|   |фа-L-маннопиранозил)-бе|             |               |      |         |      |       |

|   |та-D-глюкопиранозил]ок-|             |               |      |         |      |       |

|   |си]              -2-(3,|             |               |      |         |      |       |

|   |4-дигидроксифенил)-5,  |             |               |      |         |      |       |

|   |7-дигидрокси-4Н-1-бен- |             |               |      |         |      |       |

|   |зопиран-4-он (рутин)   |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|19 |N-             [4-[[(2,|59-05-2      |C20H22N8O5     |  -   |    а    |  1   |       |

|   |4-Диамино-6-птеридинил)|             |               |      |         |      |       |

|   |метил]-метиламино]бен- |             |               |      |         |      |       |

|   |зоил]-L-глютаминовая   |             |               |      |         |      |       |

|   |кислота++ (метотрексат)|             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|20 |(+-)-2,                |82419-36-1   |C18H20FN3O4    | 0,5  |    а    |  2   |       |

|   |3-Дигидро-3-метил-9-   |             |               |      |         |      |       |

|   |фтор-10-               |             |               |      |         |      |       |

|   |(4-метилпиперазин-1-ил)|             |               |      |         |      |       |

|   |-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,|             |               |      |         |      |       |

|   |3,-de)-1,              |             |               |      |         |      |       |

|   |4-бензоксазин-6-карбо- |             |               |      |         |      |       |

|   |новая           кислота|             |               |      |         |      |       |

|   |(офлоксацин)           |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|21 |(3бета,          5бета,|20830-75-5   |C41H64O14      |  -   |    а    |  1   |       |

|   |12бета)-3-[(О-2,       |             |               |      |         |      |       |

|   |6-Дидеокси-бета-D-рибо-|             |               |      |         |      |       |

|   |гексопиранозил         |             |               |      |         |      |       |

|   |(1-4)-0-2,             |             |               |      |         |      |       |

|   |6-дидеокси-бета-D-рибо-|             |               |      |         |      |       |

|   |гексопиранозил-(1-4)-2,|             |               |      |         |      |       |

|   |6-дидеокси-бета-D-рибо-|             |               |      |         |      |       |

|   |гексопиранозил)        |             |               |      |         |      |       |

|   |окси]-12,              |             |               |      |         |      |       |

|   |14-дигидроксикард-20(22|             |               |      |         |      |       |

|   |)-енолид++ (дигоксин)  |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|22 |Дидецилдиметиламиний-  |7173-51-5    |               |  1   |    а    |  2   |       |

|   |хлорид+ (арквад        |             |               |      |         |      |       |

|   |2.10.50)               |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|23 |[Е]-2-[(Диметиламино)  |73806-49-2   |C16H25NO2 х СlН| 0,1  |    а    |  1   |       |

|   |-метил]-1-(3-метоксифе-|             |               |      |         |      |       |

|   |нил)      циклогексанол|             |               |      |         |      |       |

|   |гидрохлорид (трамадол) |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|24 |N,N-Диметил-N-[3-[1-(ок|             |C26H47ClN20   х|  1   |    а    |  2   |       |

|   |сотетрадецил)          |             |Н2O            |      |         |      |       |

|   |амино]пропил]          |             |               |      |         |      |       |

|   |бензолметанамминийхло- |             |               |      |         |      |       |

|   |рид             гидрат+|             |               |      |         |      |       |

|   |(мирамистин)           |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|25 |3,7-Диметил-9-(2,6,    |127-47-9     |С22Н32O2       | 0,03 |   п+а   |  1   |       |

|   |6-триметилциклогекс-   |             |               |      |         |      |       |

|   |1-ен-1-ил) нонан-2,4,6,|             |               |      |         |      |       |

|   |8-тетраен-1-этаноат+   |             |               |      |         |      |       |

|   |(витамин   А,   ретинол|             |               |      |         |      |       |

|   |ацетат)                |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|26 |2,5-Диоксо-3-(2-пропе- |72936-72-5   |C17H22N2O4     |  3   |   п+а   |  3   |       |

|   |нил)-1-имидозолидинме- |             |               |      |         |      |       |

|   |тил(1RS)-цис,  транс-2,|             |               |      |         |      |       |

|   |2-диметил-3-(2-метилп- |             |               |      |         |      |       |

|   |ропенил)               |             |               |      |         |      |       |

|   |циклопропанкарбонат    |             |               |      |         |      |       |

|   |(имипротрин)           |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|27 |Калий фторида аддукт  с|32175-44-3   |KF х H2O2      |  1   |    а    |  2   |       |

|   |гидропероксидом  (1:1)+|             |               |      |         |      |       |

|   |(пероксогидрат  фторида|             |               |      |         |      |       |

|   |калия)                 |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|28 |эндо-1,3бета-Ксиланаза |9025-55-2    |               |  1   |    а    |  2   |       |

|   |(ксиланаза)            |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|29 |Литий  гексафторфосфат+|21324-40-3   |F6LiP          | 1/02 |    a    |  2   |       |

|   |(по   иону     фтора, с|             |               |      |         |      |       |

|   |обязательным  контролем|             |               |      |         |      |       |

|   |по  иону  лития    - не|             |               |      |         |      |       |

|   |более 0,02 мг/м3)      |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|30 |8-Метил-8-азабицикло-[3|1674-94-8    |С22Н25NО3 х СlН|  -   |    a    |  1   |       |

|   |,2,1]окт-3-ил-альфа-ги-|             |               |      |         |      |       |

|   |дрокси-а-фенилбензола- |             |               |      |         |      |       |

|   |цетат     гидрохлорид++|             |               |      |         |      |       |

|   |(глипин)               |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|31 |S-Метил-N-[(метилкарба-|16752-77-5   |C5H10N2O2S     | 0,5  |    a    |  2   |       |

|   |моил)окси]             |             |               |      |         |      |       |

|   |тиоацети-Mидaт+        |             |               |      |         |      |       |

|   |(метомил)              |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|32 |2-Метил-6-метокси-4-   |75438-57-2   |C9H13Cl2N50    |0,001 |    a    |  1   |       |

|   |хлор-5-[N-(4,5-дигидро-|             |               |      |         |      |       |

|   |1Н-имидазолин-2-ил)]   |             |               |      |         |      |       |

|   |пиримидинамин+         |             |               |      |         |      |       |

|   |(моксонидин; физиотенз;|             |               |      |         |      |       |

|   |цинт)                  |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|33 |Панкреатин             |             |               |  1   |    a    |  2   |   A   |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|34 |Поликарбонфторид       |             |(CFx)п, где    |  10  |    a    |  4   |       |

|   |                       |             |x=0,8-1,1      |      |         |      |       |

|   |                       |             |п=1500         |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|35 |Селен гексафторид+     |7783-79-1    |F6Sе           | 0,2  |    п    |  1   |   O   |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|36 |Тетрабутилфосфоний-бро-|3115-68-2    |С16Н36ВrР      | 0,3  |    a    |  2   |       |

|   |мид+                   |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|37 |Тетрафторметан         |75-73-0      |CF4            | 3000 |    п    |  4   |       |

|   |(хладон-14)            |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|38 |(Трипропилен)          |             |C15H22O        | 5/2  |   п+a   |  3   |       |

|   |гидроксибензол         |             |               |      |         |      |       |

|   |(трипропиленфенол)     |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|39 |1-[(4-Фторфенил)метил] |68844-77-9   |C28H31FN4O     | 0,05 |    a    |  1   |       |

|   |-N-[1-[2-(4-метоксифе- |             |               |      |         |      |       |

|   |нил)              этил]|             |               |      |         |      |       |

|   |пиперидин-4-ил]-1H-бен-|             |               |      |         |      |       |

|   |зимидазол-2-амин       |             |               |      |         |      |       |

|   |(астемизол)            |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|40 |5-Фторпиримидин-2,4-(1H|51-21-8      |C4H3FN2O2      |  -   |    a    |  1   |       |

|   |,      3H)       диoн++|             |               |      |         |      |       |

|   |(фторурацил)           |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|41 |4-[4-(4-Хлорфенил)-4-ги|52-86-8      |C21H23ClFNO2   |  -   |    a    |  1   |       |

|   |дроксипиперидин-1-ил]-1|             |               |      |         |      |       |

|   |-(4-фторфенил)-бутан-  |             |               |      |         |      |       |

|   |1-он++ (галоперидол)   |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|42 |17-(Циклобутилметил)-мо|58786-99-5   |C21H29NO2     х|  -   |    а    |  1   |       |

|   |рфинан-3,14-диол  [S(R,|             |С4Н6О6         |      |         |      |       |

|   |*R*)]-2,3-дигидроксибу-|             |               |      |         |      |       |

|   |тандиоат        (1:1)++|             |               |      |         |      |       |

|   |(буторфанола тартрат)  |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|43 |Этил-2-бром-3-метил-бу-|             |С7Н13ВrO2      |  20  |    п    |  4   |       |

|   |таноат  (этиловый  эфир|             |               |      |         |      |       |

|   |альфа-бромизовалериано-|             |               |      |         |      |       |

|   |вой кислоты)           |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|44 |Этил-4-(8-хлор-5,      |79794-75-5   |С22Н33СlN2O2   | 0,05 |    а    |  1   |       |

|   |6-дигидро-11Н-бензо    |             |               |      |         |      |       |

|   |[5,6] циклогепта[1,2-в]|             |               |      |         |      |       |

|   |пиридин-11-илиден]    -|             |               |      |         |      |       |

|   |пипередин-1-карбонат   |             |               |      |         |      |       |

|   |(кларитин,  кларотадин,|             |               |      |         |      |       |

|   |лоратадин)             |             |               |      |         |      |       |

|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|

|45 |2-Этокси-2-метилпропан |637-92-3     |С6Н14O         | 300/ |    п    |  4   |       |

|   |(этил-трет-бутиловый   |             |               | 100  |         |      |       |

|   |эфир)                  |             |               |      |         |      |       |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания:

Если в графе "Величина ПДК" приведено два норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

+ - требуется специальная защита кожи и глаз

п - пары и (или) газы,

а - аэрозоль,

п+а - смесь паров и аэрозоля,

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях,

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе,

++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для таких веществ значения ПДК не приводятся, указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.

II. Изменения

В гигиенические нормативы "ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" внести следующие изменения:

2.1. В позицию 1504. "Никель тетракарбонил" в графе "Величина ПДК, мг/м3" цифру 0,0005 изменить на 0,003

2.2. В позицию 385 "Бута-1,3-диен" в графе "Величина ПДК, мг/м3" цифру 3 изменить на 100.

Главный государственный

санитарный врач Российской Федерации

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации 	Г.Г.Онищенко