# ГОСТ 12.1.033-81

# Система стандартов безопасности труда.

# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.033-81

"Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и

определения"

(Утв. постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. N 4084)

Occupational safety standards system.

Fire safety.

Terms and definitions

(с изменениями от 26 августа 1983 г.)

Срок введения с 1 июля 1982 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве

термины и определения основных понятий пожарной безопасности в области безопасности

труда.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации

всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение

терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве

справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих

возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме

изложения, не допуская нарушения границ понятия.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных

терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов

на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма

- светлым.

+-----------------------+-----------------------------------------------+

|Термин                 |Определение                                    |

+-----------------------+-----------------------------------------------+

|1. Загорание           |Неконтролируемое горение вне специального очага|

|                       |без нанесения ущерба                           |

|                       |                                               |

|E. Ignition            |                                               |

|                       |                                               |

|F. Prendre feu         |                                               |

|                       |                                               |

|2.    Угроза     пожара|Ситуация,  сложившаяся  на   объекте,   которая|

|(загорания)            |характеризуется   вероятностью    возникновения|

|                       |пожара, превышающей нормативную                |

|                       |                                               |

|D. Brandgefahr         |                                               |

|                       |                                               |

|E. Threat of fire      |                                               |

|                       |                                               |

|F. Risque d'incendie   |                                               |

|                       |                                               |

|3.    Причина    пожара|Явление  или  обстоятельство,   непосредственно|

|(загорания)            |обуславливающее      возникновение       пожара|

|                       |(загорания)                                    |

|                       |                                               |

|D.                     |                                               |

|Brandentstehungsursache|                                               |

|                       |                                               |

|E. Fire cause          |                                               |

|                       |                                               |

|F. Cause d'incendie    |                                               |

|                       |                                               |

|4. Очаг пожара         |Место первоначального возникновения пожара     |

|                       |                                               |

|D. Brandherd           |                                               |

|                       |                                               |

|E. Seat of fire        |                                               |

|                       |                                               |

|F. Foyer d'incendie    |                                               |

|                       |                                               |

|5. Возникновение пожара|Совокупность  процессов,  приводящих  к  пожару|

|(загорания)            |(загоранию)                                    |

|                       |                                               |

|D. Brandentstehung     |                                               |

|                       |                                               |

|E. Outbreak of fire    |                                               |

|                       |                                               |

|F.         Naissance de|                                               |

|l'incendie             |                                               |

|                       |                                               |

|6.          Вероятность|Математическая величина  возможности  появления|

|возникновения    пожара|необходимых и достаточных условий возникновения|

|(загорания)            |пожара (загорания)                             |

|                       |                                               |

|7.    Опасный    фактор|Фактор пожара, воздействие которого приводит  к|

|пожара                 |травме, отравлению или гибели человека, а также|

|                       |к материальному ущербу                         |

|                       |                                               |

|D. Brandrisikofaktor   |                                               |

|                       |                                               |

|8.          Вероятность|Математическая величина возможности воздействия|

|воздействия     опасных|опасных факторов  пожара  с  заранее  заданными|

|факторов пожара        |значениями их параметров                       |

|                       |                                               |

|9. Жертва пожара       |Погибший человек, смерть которого  находится  в|

|                       |прямой причинной связи с пожаром               |

|                       |                                               |

|D. Brandopfer          |                                               |

|                       |                                               |

|E. Fire victim         |                                               |

|                       |                                               |

|F.     Victime     d'un|                                               |

|incendie               |                                               |

|                       |                                               |

|                       |Примечание. Погибший человек считается  жертвой|

|                       |пожара в том случае, если его смерть  наступила|

|                       |в течение времени, устанавливаемом  Инструкцией|

|                       |по учету пожаров и загораний МВД СССР          |

|                       |                                               |

|10. Ущерб от пожара    |Жертвы   пожара    и       материальные потери,|

|                       |непосредственно связанные с пожаром            |

|                       |                                               |

|D. Brandschaden        |                                               |

|                       |                                               |

|E. Fire loss           |                                               |

|                       |                                               |

|F. Degats d'incendie   |                                               |

|                       |                                               |

|11. Развитие пожара    |Увеличение зоны горения и/или вероятности      |

|                       |воздействия опасных факторов пожара            |

|                       |                                               |

|D. Brandentwicklung    |                                               |

|                       |                                               |

|E. Fire growth         |                                               |

|                       |                                               |

|F.   Developpement   de|                                               |

|l'incendie             |                                               |

|                       |                                               |

|12. Локализация пожара |Действия,   направленные   на    предотвращение|

|                       |возможности дальнейшего распространения горения|

|                       |и создание условий для его успешной  ликвидации|

|                       |имеющимися силами и средствами                 |

|                       |                                               |

|D.   Lokalisation   des|                                               |

|Brandes                |                                               |

|                       |                                               |

|E. Fire under control  |                                               |

|                       |                                               |

|F. Feu localise        |                                               |

|                       |                                               |

|                       |                                               |

|                       |                                               |

|13. Ликвидация пожара  |Действия,   направленные    на    окончательное|

|                       |прекращение  горения,  а  также  на  исключение|

|                       |возможности его повторного возникновения       |

|                       |                                               |

|D.   Liquidation    des|                                               |

|Brandes                |                                               |

|                       |                                               |

|                       |                                               |

|                       |                                               |

|                       |                                               |

|                       |                                               |

|14. Тушение пожара     |Процесс воздействия  сил  и  средств,  а  также|

|                       |использование методов и приемов для  ликвидации|

|                       |пожара                                         |

|                       |                                               |

|D. Brandbekampfung     |                                               |

|                       |                                               |

|E.        Fire-fighting|                                               |

|operations             |                                               |

|                       |                                               |

|F. Travaux d'extinction|                                               |

|                       |                                               |

|15.         Огнетушащее|Вещество,     обладающее     физико-химическими|

|вещество               |свойствами, позволяющими  создать  условия  для|

|                       |прекращения горения                            |

|                       |                                               |

|D. Loshmittel          |                                               |

|                       |                                               |

|E. Extinguishing medium|                                               |

|                       |                                               |

|F. Agent d'extinction  |                                               |

|                       |                                               |

|16.         Минимальная|Наименьшая   концентрация   средств   объемного|

|огнетушащая            |тушения   в   воздухе,   которая   обеспечивает|

|концентрация    средств|мгновенное   тушение   диффузионного    пламени|

|объемного тушения      |вещества в условиях опыта                      |

|                       |                                               |

|D.             Minimale|                                               |

|Loschkonzentration     |                                               |

|raumlich      wirkender|                                               |

|Loschmittel            |                                               |

|                       |                                               |

|17. План  пожаротушения|Документ,  устанавливающий   основные   вопросы|

|объекта                |организации  тушения  развившегося    пожара на|

|                       |объекте                                        |

|                       |                                               |

|План пожаротушения     |                                               |

|                       |                                               |

|D.      Objektbezogener|                                               |

|Einsatzplan            |                                               |

|                       |                                               |

|18.  Пожаро-оперативное|Функция  пожарных  подразделений,   состоящая в|

|обслуживание           |спасении   людей   и   ликвидации     пожаров и|

|                       |загораний,  а  также  в  поддержании   пожарной|

|                       |техники в постоянной готовности                |

|                       |                                               |

|Оперативное            |                                               |

|обслуживание           |                                               |

|                       |                                               |

|19.             Система|Совокупность  организационных     мероприятий и|

|противопожарной защиты |технических    средств,         направленных на|

|                       |предотвращение  воздействия  на  людей  опасных|

|                       |факторов  пожара  и  ограничение  материального|

|                       |ущерба от него                                 |

|                       |                                               |

|D. Brandschutz         |                                               |

|                       |                                               |

|Е. Fire protection     |                                               |

|                       |                                               |

|F.  Protection   contre|                                               |

|l'incendie             |                                               |

|                       |                                               |

|20. Пожарная опасность |Возможность   возникновения   и/или    развития|

|                       |пожара                                         |

|                       |                                               |

|Пожароопасность        |                                               |

|                       |                                               |

|D. Brandgefabrding     |                                               |

|                       |                                               |

|Е. Fire hazard         |                                               |

|                       |                                               |

|F. Danger d'incendie   |                                               |

|                       |                                               |

|21. Показатель пожарной|Величина,     количественно     характеризующая|

|опасности              |какое-либо свойство пожарной опасности         |

|                       |                                               |

|Показатель             |                                               |

|пожароопасности        |                                               |

|                       |                                               |

|22. Огнезащита         |Снижение  пожарной   опасности     материалов и|

|                       |конструкций путем специальной обработки или    |

|                       |нанесения покрытия (слоя)                      |

|D. Flammschutz         |                                               |

|                       |                                               |

|E. Flame retardance    |                                               |

|                       |                                               |

|F. Ignifugation        |                                               |

|                       |                                               |

|23.       Поверхностная|Огнезащита  поверхности изделия, материала,    |

|огнезащита             |конструкции                                    |

|                       |                                               |

|24. Глубокая огнезащита|Огнезащита   массы   изделия,   материала,     |

|                       |конструкции                                    |

|                       |                                               |

|25.          Химическая|Огнезащита,    основанная     на     химическом|

|огнезащита             |взаимодействии  антипирена   с   обрабатываемым|

|                       |материалом                                     |

|                       |                                               |

|D.           Chemischer|                                               |

|Flammschutz            |                                               |

|                       |                                               |

|E.    Chemical     fire|                                               |

|retardance             |                                               |

|                       |                                               |

|F.         Ignifugation|                                               |

|chimique               |                                               |

|                       |                                               |

|26.        Огнезащитное|Вещество (смесь), обеспечивающее огнезащиту    |

|вещество (смесь)       |                                               |

|                       |                                               |

|D. Flammschutzmittel   |                                               |

|                       |                                               |

|E. Fire retardant agent|                                               |

|                       |                                               |

|F. Produit ignifugeant |                                               |

|                       |                                               |

|27. Антипирен          |Вещества  или  смеси,  добавляемые  в  материал|

|                       |(вещество)  органического   происхождения   для|

|                       |снижения его горючести                         |

|                       |                                               |

|D. Antipyren           |                                               |

|                       |                                               |

|E. Antipyrene          |                                               |

|                       |                                               |

|28. Атмосфероустойчивое|Вещество, обеспечивающее  в  заданных  пределах|

|огнезащитное вещество  |длительную   огнезащиту   изделий,    постоянно|

|                       |находящихся   под   воздействием    атмосферных|

|                       |факторов                                       |

|                       |                                               |

|D.  Flammenschutzmittel|                                               |

|wetterbestandiges      |                                               |

|                       |                                               |

|E.  Weather-proof  fire|                                               |

|retardant agent        |                                               |

|                       |                                               |

|29.     Огнезащищенное |Изделие  (материал,  конструкция),   пониженная|

|изделие      (материал,|пожарная    опасность     которого     является|

|конструкция)           |результатом огнезащиты                         |

|                       |                                               |

|D.   Flammengeschutztes|                                               |

|Erzengnis              |                                               |

|                       |                                               |

|E.       Flame-retarded|                                               |

|product                |                                               |

|                       |                                               |

|F. Produit ignifuge    |                                               |

|                       |                                               |

|30.   Огнепреграждающая|Способность   препятствовать    распространению|

|способность            |горения                                        |

|                       |                                               |

|D.       Fenerhemmendes|                                               |

|Vermogen               |                                               |

|                       |                                               |

|E.       Fire-resistant|                                               |

|capability             |                                               |

|                       |                                               |

|F. Pouvoir coupe-feu   |                                               |

|                       |                                               |

|31.   Огнепреграждающее|Устройство,    обладающее     огнепреграждающей|

|устройство             |способностью                                   |

|                       |                                               |

|D.        Feuerhemmende|                                               |

|Einrichtung            |                                               |

|                       |                                               |

|E. Fire-stop assembly  |                                               |

|                       |                                               |

|F. Dispositif coupe-feu|                                               |

|                       |                                               |

|32.       Противодымная|Комплекс    организационных       мероприятий и|

|защита                 |технических    средств,         направленных на|

|                       |предотвращение  воздействия  на   людей   дыма,|

|                       |повышенной температуры  и  токсичных  продуктов|

|                       |горения                                        |

|                       |                                               |

|D. Rauchabzug          |                                               |

|                       |                                               |

|E. Smoke protecuon     |                                               |

|                       |                                               |

|F.  Protection   cоntre|                                               |

|l'enftimage            |                                               |

|                       |                                               |

|33. Пожар              |По СТ СЭВ 383-76                               |

|                       |Примечание. В области безопасности труда  пожар|

|                       |характеризуется образованием  опасных  факторов|

|                       |пожара                                         |

|                       |                                               |

|D. Brand               |                                               |

|                       |                                               |

|E. Feir                |                                               |

|                       |                                               |

|F. Incendie            |                                               |

|                       |                                               |

|34.     Противопожарное|Комплекс   инженерно-технических    сооружений,|

|водоснабжение          |предназначенных для забора и  транспортирования|

|                       |воды, хранения ее запасов  и  использования  их|

|                       |для пожаротушения                              |

|                       |                                               |

|D. Loshwasserversorgung|                                               |

|                       |                                               |

|E. Water supply        |                                               |

|                       |                                               |

|F. Approvisionnement en|                                               |

|eau d'extinction       |                                               |

|                       |                                               |

|35. Эвакуация людей при|Вынужденный процесс движения людей из зоны, где|

|пожаре                 |имеется возможность воздействия на них  опасных|

|                       |факторов пожара                                |

|                       |                                               |

|Эвакуация              |                                               |

|                       |                                               |

|D. Evakuierung         |                                               |

|                       |                                               |

|36. Спасение людей  при|Действия по эвакуации людей, которые  не  могут|

|пожаре                 |самостоятельно  покинуть  зону,   где   имеется|

|                       |возможность воздействия на них опасных факторов|

|                       |пожара                                         |

|                       |                                               |

|Спасение               |                                               |

|                       |                                               |

|D. Rettung von Menschen|                                               |

|bei Branden            |                                               |

|                       |                                               |

|37. План эвакуации  при|Документ, в котором указаны эвакуационные  пути|

|пожаре                 |и  выходы,  установленные   правила   поведения|

|                       |людей, а  также  порядок  и  последовательность|

|                       |действий обслуживающего  персонала  на  объекте|

|                       |при возникновении пожара                       |

|                       |                                               |

|План эвакуации         |                                               |

|                       |                                               |

|D. Evakuierungsplan    |                                               |

|                       |                                               |

|E. Evacuation plan     |                                               |

|                       |                                               |

|F. Plan d'evacuation   |                                               |

|                       |                                               |

|38.            Пожарная|Комплекс    организационных    и    технических|

|профилактика           |мероприятий,   направленных   на    обеспечение|

|                       |безопасности людей, на  предотвращение  пожара,|

|                       |ограничение  его   распространения,   а   также|

|                       |создание условий для успешного тушения пожара  |

|                       |                                               |

|D.         Vorbeugender|                                               |

|Brandschutz            |                                               |

|                       |                                               |

|E. Fire prevention     |                                               |

|                       |                                               |

|F.           Mesures de|                                               |

|prevention           de|                                               |

|l'incendie             |                                               |

|                       |                                               |

|39. Исключены          |                                               |

|                       |                                               |

|40.             Система|Комплекс    организационных       мероприятий и|

|предотвращения пожара  |технических средств, направленных на исключение|

|                       |условий возникновения пожара                   |

|                       |                                               |

|D. Brandverhutung      |                                               |

|                       |                                               |

|41.            Пожарная|Состояние    объекта,    при   котором    с    |

|безопасность объекта   |регламентируемой вероятностью      исключается |

|                       |возможность возникновения и развития пожара    |

|                       |и воздействия на людей опасных факторов пожара,|

|                       |а  также обеспечивается защита материальных    |

|                       |ценностей                                      |

|                       |                                               |

|Пожаробезопасность     |                                               |

|объекта                |                                               |

|                       |                                               |

|D. Brandsicherheit     |                                               |

|eines Objekts          |                                               |

|                       |                                               |

|Е. Fire safety of an   |                                               |

|object                 |                                               |

|                       |                                               |

|F. Securite incendie   |                                               |

|d'un objet             |                                               |

|                       |                                               |

|42.  Правила   пожарной|Комплекс  положений,  устанавливающих   порядок|

|безопасности           |соблюдения   требований   и    норм    пожарной|

|                       |безопасности при строительстве  и  эксплуатации|

|                       |объекта                                        |

|                       |                                               |

|D.         Betriebliche|                                               |

|Regelungen in          |                                               |

|                       |                                               |

|Brandschutz            |                                               |

|                       |                                               |

|E. Regulations of  fire|                                               |

|safety                 |                                               |

|                       |                                               |

|F.         Consignes de|                                               |

|security incendie      |                                               |

|                       |                                               |

|43.     Противопожарное|Состояние   объекта,   характеризуемое   числом|

|состояние объекта      |пожаров и ущербом от них, числом  загораний,  а|

|                       |также  травм,  отравлений  и  погибших   людей,|

|                       |уровнем    реализации    требований    пожарной|

|                       |безопасности,  уровнем  боеготовности  пожарных|

|                       |подразделений и  добровольных   формирований, а|

|                       |также противопожарной агитации и пропаганды    |

|                       |                                               |

|D. Brandschutzzustand  |                                               |

|                       |                                               |

|44.     Противопожарный|Комплекс установленных  норм  поведения  людей,|

|режим                  |правил выполнения работ и эксплуатации  объекта|

|                       |(изделия),  направленных  на  обеспечение   его|

|                       |пожарной безопасности                          |

|                       |                                               |

|D.                     |                                               |

|Brandschutzverordnung  |                                               |

|                       |                                               |

|E.   Fire    prevention|                                               |

|regime                 |                                               |

|                       |                                               |

|45. Исключены          |                                               |

|                       |                                               |

|46. Воспламенение      |По СТ СЭВ 383-76                               |

|                       |                                               |

|D. Entflammung         |                                               |

|                       |                                               |

|E. Inflammation        |                                               |

|                       |                                               |

|F. Inflammation        |                                               |

|                       |                                               |

|47. Самовоспламенение  |По CT СЭВ 383-76                               |

|                       |                                               |

|D. Selbstentflammung   |                                               |

|                       |                                               |

|E. Autoignition        |                                               |

|                       |                                               |

|F.         Inflammation|                                               |

|spontanee              |                                               |

|                       |                                               |

|48. Продукты горения   |По CT СЭВ 383-76                               |

|                       |                                               |

|D. Verbrennungsprodukte|                                               |

|                       |                                               |

|E. Combustion products |                                               |

|                       |                                               |

|F.          Produits de|                                               |

|combustion             |                                               |

+-----------------------+-----------------------------------------------+

Алфавитный указатель терминов

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

Алфавитный указатель терминов на английском языке

Алфавитный указатель терминов на французском языке