# ГОСТ 12.1.036-81

# СТ СЭВ 2834-80

# Система стандартов безопасности труда.

# ШУМ. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.036-81

(СТ СЭВ 2834-80)

"Система стандартов безопасности труда. Шум.

Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях"

Occupational safety standards system.Noise. Admissible levels of noise in

houses and public buildings

Дата введения 1 июля 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях

жилых и общественных зданий.

Настоящий стандарт не распространяется:

на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии,

залы кинотеатров, театров и концертные залы),

на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2834-80.

2. Шумовые характеристики постоянного шума и непостоянного шума - по

ГОСТ 12.1.003-76.

3. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни

звука и эквивалентные уровни звука в дБА в жилых и общественных зданиях не

должны превышать значений, указанных в таблице.

4. Допускается максимальный уровень звука L в дБА от технического оборудования,

расположенного в зданиях, промышленных и общественных помещений (внутри здания)

на 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука в

тех же самых точках измерения, в которых определяют эквивалентный уровень

звука.

+--------------------+---------------------------------------------------------+-------------+

|Наименование        |Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах  частот|Уровни

звука|

|помещений           |со средне-геометрическими частотами, Гд

|и            |

|                    +------+------+-------+------+------+-------+------+------+эквивалентные|

|                    |63    |125   |250    |500   |1000  |2000   |4000  |8000

|уровни звука,|

|                    |      |      |       |      |      |       |      |

|дБА          |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|Палаты     больниц и|59    |      |       |      |      |       |      |

|35           |

|санаториев,         |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|операционные        |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|больниц:днем        |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|ночью               |51    |39    |31     |24    |20    |17     |14    |13

|25           |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|Кабинеты      врачей|63    |52    |45     |39    |35    |32     |30    |28

|40           |

|лечебно-профилакти- |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|ческих   учреждений,|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|днем                |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|Классные  помещения,|63    |52    |45     |39    |35    |32     |30    |28

|40           |

|учебные    кабинеты,|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|учительские комнаты,|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|аудитории     школ и|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|других       учебных|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|заведений,          |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|конференц-залы,     |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|читальные залы, залы|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|совещаний, днем     |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|Жилые        комнаты|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|квартир,    спальные|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|комнаты домов отдыха|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|и       пансионатов,|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|детских   дошкольных|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|учреждений         и|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|школ-интернатов:    |63    |52    |45     |39    |35    |32     |30    |28

|40           |

|днем                |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|ночью               |55    |44    |35     |29    |25    |22     |20    |18

|30           |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|Номера в  гостиницах|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|и  жилые   комнаты в|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|общежитиях:         |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|днем                |67    |57    |49     |44    |40    |37     |35    |33

|45           |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|ночью               |53    |      |       |      |      |25     |      |25

|35           |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|Холлы      гостиниц,|71    |61    |54     |49    |45    |42     |40    |38

|50           |

|общежитий          и|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|учреждений   отдыха,|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|днем                |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|Залы           кафе,|75    |66    |59     |54    |50    |47     |45    |43

|55           |

|ресторанов,         |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|столовых, днем      |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

|Торговые залы и залы|79    |70    |63     |58    |55    |52     |50    |49

|60           |

|ожидания предприятий|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|торговли и  бытового|      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|обслуживания,       |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

|вокзалов, днем      |      |      |       |      |      |       |      |

|             |

+--------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------------+

Примечания:

1. Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня

звука по ГОСТ 23337-78.

2. Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и

эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами

кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать

на 5 дБ ниже указанных в таблице.