# ГОСТ 12.3.038-85

# Система стандартов безопасности труда.

# СТРОИТЕЛЬСТВО. РАБОТЫ ПО ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.3.038-85

"Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы по тепловой

изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности"

(утв. и введен в действие постановлением Госстроя СССР

от 29 декабря 1984 г. N 230)

Occupational safety standards system.

Construction.

Works on thermal insulation of equipment and pipe lines. Safety requirements

Дата введения 1 июля 1985 г.

Настоящий стандарт устанавливает требования по предупреждению воздействия

опасных и вредных производственных факторов в процессе подготовки и выполнения

тепловой изоляции оборудования и трубопроводов при новом строительстве, расширении,

реконструкции и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений.

1. Общие положения

1.1. Организация и технология выполнения теплоизоляционных работ должны

обеспечивать безопасность для работающих на всех стадиях производственного

процесса и соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.3.002-75,

ГОСТ 12.1.004-76, ГОСТ 12.1.007-76, СНиП III-4-80, Правил пожарной безопасности

при производстве строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР,

а также Санитарных норм и правил, утвержденных Минздравом СССР.

1.2. При выполнении теплоизоляционных работ должна быть обеспечена безопасность

для работающих при возникновении следующих опасных и вредных производственных

факторов:

запыленность и загазованность воздуха;

уровень шума и вибрации на рабочем месте;

недостаточная освещенность;

отклонения от оптимальных норм температуры, относительной влажности и

скорости движения воздуха в рабочей зоне;

электробезопасность применяемых машин и оборудования.

1.3. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и параметры микроклимата

не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005-76.

Гигиенические характеристики вредных веществ в воздухе рабочей зоны при

производстве теплоизоляционных работ приведены в обязательном приложении 1.

1.4. Допустимые значения уровней шума и вибрации, создаваемые машинами

и механизмами на рабочих местах, соответственно по ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ

12.1.012-78.

1.5. Освещенность на рабочих местах должна быть не менее 30 лк.

1.6. При выполнении теплоизоляционных работ в опасных зонах порядок допуска

к производству работ, а также границы опасных зон, в пределах которых действуют

опасные факторы, должны соответствовать СНиП III-4-80.

2. Требования безопасности к технологическим процессам

2.1. В технологических процессах при изготовлении теплоизоляционных изделий,

конструкций и выполнении теплоизоляционных работ следует применять, как правило,

необходимые средства механизации.

2.2. Работы на всех стадиях технологического процесса должны выполняться

с применением индивидуальных и коллективных средств защиты по ГОСТ 12.4.011-75.

2.3. Область применения изоляции из пенополиуретана (заливочного и напыляемого)

по пожарной опасности должна соответствовать СН 542-81.

При изготовлении и заливке пенополеуретана, кроме того, должны быть выполнены

следующие требования:

подогрев компонентов пенополиуретана должен производиться с помощью закрытых

нагревателей и без применения открытого пламени;

при выполнении технологических операций должно быть исключено попадание

компонентов на кожный покров работающих;

при работе с хладоном 11 - по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации

сосудов, работающих под давлением" (разд. 10), утвержденным Госгортехнадзором

СССР;

при выполнении работ по приготовлению рабочих составов и заливки не допускается

в зоне радиусом 25 м курить, разводить огонь, выполнять сварочные работы;

перед началом работ по изготовлению и заливке пенополиуретана ответственному

исполнителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на производство работ повышенной

опасности.

2.4. Основополагающим документом для подготовки, организации и выполнения

теплоизоляционных работ с учетом обеспечения безопасности труда должен быть

проект производства работ (ППР) или технологическая карта (ТК). Состав и содержание

основных решений в ППР и ТК по обеспечению безопасности труда должен отвечать

требованиям, приведенным в обязательном приложении 2.

3. Требования безопасности к организации строительной площадки,

участников и рабочих мест

3.1. Требования к организации строительной площадки и рабочим местам

должны соответствовать СНиП III-4-80.

3.2. Приспособления для обеспечения удобства и безопасности работающих

должны соответствовать ГОСТ 12.2.012-75, средства подмащивания - ГОСТ 24258-80.

3.3. Стоечные и подвесные леса должны быть рассчитаны на нормативные

значения нагрузок по ГОСТ 24258-80.

3.4. Рабочие места на участках приготовления рабочих составов и заливки

пенополеуретана должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения

в соответствии с ГОСТ 12.4.009-75.

4. Требования к исходным материалам и компонентам

4.1. Все партии поступающих исходных материалов и готовых изделий, в

том числе импортных, должны иметь паспорт. При этом должно быть проверено

наличие в паспорте сведений о содержании вредных веществ, параметров, характеризующих

пожаровзрывоопасность, сроках и условиях хранения, методе применения, способе

безопасного производства теплоизоляционных работ, рекомендаций по средствам

коллективной и индивидуальной защиты.

5. Требования к производственному оборудованию

5.1. Оборудование, применяемое для теплоизоляционных работ, должно соответствовать

требованиям ГОСТ 12.2.003-74.

5.2. Выполнение теплоизоляционных работ должно быть обеспечено необходимыми

и исправными средствами механизации, инструментами, инвентарными средствами

подмащивания, а также приспособлениями по обеспечению безопасности работ по

ГОСТ 12.2.012-75 и защитными инвентарными ограждениями по ГОСТ 12.4.059-78.

5.3. Электробезопасность применяемых машин и оборудования должна соответствовать

требованиям ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.018-79 и ГОСТ 12.1.019-79.

6. Требования к хранению и транспортированию материалов и конструкций

6.1. При транспортировании и хранении теплоизоляционных материалов и

конструкций, кроме настоящего раздела, следует соблюдать требования стандартов

на конкретные виды материалов.

6.2. При хранении теплоизоляционных материалов и конструкций должны быть

выполнены требования:

высота штабеля изделий из волокнистых материалов в мягкой упаковке не

должна превышать 2 м;

изделия и конструкции в контейнерах и поддонах должны укладываться в

штабель не более чем в 2 яруса;

изделия в виде цилиндров и полуцилиндров, а также материалы (рубероид,

пергамин, листовой металл) в рулонах должны укладываться в вертикальном положении

в один ярус, фольгированные и полимерные материалы в рулонах - не более чем

в 2 яруса, листовой металл, асбестоцементные листы в пакетах - в штабель высотой

не более чем 1 м.

Высота укладки изделий и конструкций может быть увеличен при выполнении

мер по обеспечению их устойчивости и сохранности.

6.3. Исходное сырье и готовые композиции для приготовления пенополиуретана

должны храниться в соответствии с требованиями, установленными техническими

условиями и стандартами на эти материалы.

6.4. Требования безопасности к погрузочно-разгрузочным работам должны

соответствовать ГОСТ 12.3.009-76 и Правилам устройства и безопасной эксплуатации

грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

7. Требования к работающим

7.1. Лица, занятые на теплоизоляционных работах, должны подвергаться

медицинскому осмотру в порядке, установленном Минздравом СССР.

7.2. К работе по тепловой изоляции допускаются лица, прошедшие соответствующее

обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности в соответствии

с ГОСТ 12.0.004-79.

7.3. Условия допуска персонала к участию в производственном процессе

определяются нормативно-технической документацией:

на работах с вредными и опасными условиями труда, а также верхолазных

работах - требованиям СНиП III-4-80;

на погрузочно-разгрузочных работах - по ГОСТ 12.3.009-76;

на электросварочных работах - по ГОСТ 12.3.003-75.

8. Требования к применению средств индивидуальной защиты работающих

8.1. Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты

в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной

одежды, специальной обуви и других видов средств индивидуальной защиты рабочим

и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных

работах" и "Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты", утвержденных

Госкомтрудом СССР и Президиумом ВЦСПС.

8.2. Рабочие, получившие средства индивидуальной защиты, должны быть

проинструктированы о порядке пользования и ухода за ними.

8.3. На строительной площадке должны быть предусмотрены средства для

оказания первой медицинской помощи и условия соблюдения личной гигиены.

9. Контроль выполнения требований по безопасности труда

9.1. Контроль выполнения требований по безопасности труда должен осуществляться

инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности строительных

организаций, а по вредным производственным факторам - санитарно-эпидемиологическими

станциями.

9.2. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны следует

проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016-79.

9.3. Контроль за безопасной работой оборудования, находящегося под давлением

и подконтрольного Госгортехнадзору СССР, следует проводить в соответствии

с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих

под давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР.

9.4. Контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования должен

производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок

потребителей" и "Правил устройства электроустановок", утвержденных Госгортехнадзором

Минэнерго СССР.

9.5. Контроль за уровнем шума при работе стационарных машин следует проводить

по ГОСТ 12.1.023-80, ручных машин - по ГОСТ 12.2.030-78, контроль уровня вибрации

- по ГОСТ 12.1.012-78.

9.6. Проверка состояния средств индивидуальной защиты должна производиться

в соответствии с требованиями, установленными нормативно-технической документацией

на средства индивидуальной защиты.

Приложение 1

Обязательное

Гигиенические характеристики вредных веществ в воздухе рабочей зоны при

производстве теплоизоляционных работ по ГОСТ 12.1.005-76

+---------------------------+---------------------+----------+----------+

|Наименование  технологичес-|Наименование вещества|ПДК, мг/м3|Класс     |

|ких процессов  или  условий|                     |          |опасности |

|выполнения работ,  при  ко-|                     |          |          |

|торых может возникнуть опа-|                     |          |          |

|сность воздействия  вредных|                     |          |          |

|веществ на работающих      |                     |          |          |

+---------------------------+---------------------+----------+----------+

|Изоляция с применением  из-|Стеклянное   и  мине-|    4,00  |    4     |

|делий на основе стеклянного|ральное волокно      |          |          |

|или минерального волокна   |Фенол                |    0,30  |    2     |

|                           |                     |          |          |

|Изоляция с применением шту-|Асбест               |    2,00  |    4     |

|катурных растворов         |Асбестоцемент        |    6,00  |    4     |

|                           |Цемент               |    6,00  |    4     |

|                           |Асбест               |    2,00  |    4     |

|                           |                     |          |          |

|Напыляемая изоляция        |Алюмохромофосфат     |    1,00  |    2     |

|                           |Каустический магнезит|   10,00  |    4     |

|                           |Нефелиновый антиперен|    6,00  |    4     |

|                           |                     |          |          |

|Изоляция с применением  за-|Диметилэтаноламин    |    5,00  |    3     |

|ливочного пенополиуретана  |Метилен хлористый    |   50,00  |    3     |

|                           |Полиазоционат        |    0,05  |    1     |

|                           |(толуизендеизоционат)|          |          |

|                           |                     |          |          |

|Изоляция,  выполняемая   на|Окись пропилена      |    1,00  |    2     |

|территории     действующего|Окись углерода       |   20,00  |    4     |

|предприятия                |Сероводород          |   10,00  |    2     |

|                           |Сероводород в смеси с|    3,00  |    3     |

|                           |углеводородами С-С   |          |          |

|                           |Сернистый ангидрид   |   10,00  |    3     |

|                           |Углероды:            |          |          |

|                           |алифатические        |  300,00  |    4     |

|                           |предельные С1-С10    |          |          |

|                           |бензол               |    5,00  |    3     |

|                           |толуол               |   50,00  |    3     |

|                           |ксилол               |   50,00  |    3     |

|                           |Метилен хлористый    |   50,00  |    4     |

|                           |                     |          |          |

+---------------------------+---------------------+----------+----------+

Приложение 2

Обязательное

Состав и содержание

основных решений в ППР и ТК по обеспечению безопасности труда

1. Организационно-технические решения по обеспечению безопасности труда

должны разрабатываться в составе ППР и ТК с учетом требований настоящего стандарта.

2. В ППР и ТК должны быть предусмотрены требования по снижению объемов

работ и трудоемкости их выполнения в условиях действия опасных и вредных производственных

факторов за счет применения :

домонтажной изоляции оборудования и трубопроводов;

блочного монтажа оборудования и трубопроводов с изоляцией блоков до их

установки в проектное положение;

индустриальных конструкций изоляции (полносборных и комплектных);

механизмов, инструмента, приспособлений, технологической оснастки (средств

подмащивания, грузозахватных устройств, средств индивидуальной и коллективной

защиты).

Порядок разработки и испытания технологической оснастки, средств индивидуальной

защиты, ручного инструмента и механизмов определяются соответствующими нормативными

документами, а требования к их эксплуатации - эксплуатационными документами

предприятий-изготовителей.

3. В ППР и при привязке ТК должны быть также предусмотрены совместные

мероприятия генподрядчика, монтажных организаций и организаций, осуществляющих

теплоизоляционные работы по обеспечению безопасности работ в условиях:

совмещения строительных, монтажных и теплоизоляционных работ;

реконструкций предприятий или отдельных его объектов без их остановки,

с частичной или полной остановкой;

вблизи действующих предприятий или установок, оказывающих свое влияние

на безопасность производства работ.

4. При составлении календарного плана работ в составе ППР и при привязке

ТК следует учитывать дополнительные работы, связанные с выполнением требований

безопасности и время, необходимое для их выполнения.

5. При производстве работ в условиях, указанных в п. 3 приложения, в

ППР и ТК должны содержаться решения, обеспечивающие выполнение требований

безопасности работ, а также приведены условия допуска рабочих и инженерно-технических

работников к производству работ по СНиП III-4-80.

6. Организационно-технические решения в составе ППР в части обеспечения

безопасности работ должны быть согласованы с заказчиком строительства предприятий,

генеральным подрядчиком и организаций, осуществляющей монтажные работы.