# ГОСТ 12.4.011-89

# Система стандартов безопасности труда

# СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

Государственный стандарт Союза ССР

ГОСТ 12.4.011-89

Система стандартов безопасности труда

"Средства защиты работающих" Общие требования и классификация

(утв. и введен в действие постановлением Госстандата СССР

от 27 октября 1998 г. N 3222)

Occupational safety standards system. Means of protection.

General requlrements and classification

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на средства, применяемые для предотвращения

или уменьшения воздействия на работающих опасных и вредных производственных

факторов, и устанавливает классификацию и общие требования к средствам защиты

работающих.

1. Классификация

2. Общие требования

Приложение. Перечень основных видов средств защиты работающих

1. Средства коллективной защиты

2. Средства индивидуальной защиты

1. Классификация

1.1. Средства защиты работающих в зависимости от характера их применения

подразделяют на две категории:

средства коллективной защиты;

средства индивидуальной защиты.

Перечень основных видов средств защиты, входящих в классы, приведен в

приложении.

1.1.1. Средства коллективной защиты в зависимости от назначения подразделяют

на классы:

средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих

мест (от повышенного или пониженного барометрического давления и его резкого

изменения, повышенной или пониженной влажности воздуха, повышенной или пониженной

ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации кислорода в воздухе,

повышенной концентрации вредных аэрозолей в воздухе);

средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих

мест (пониженной яркости, отсутствия или недостатка естественного света, пониженной

видимости, дискомфортной или слепящей блескости, повышенной пульсации светового

потока, пониженного индекса цветопередачи);

средства зашиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;

средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;

средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых

излучений;

средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений;

средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических

полей;

средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;

средства защиты от повышенного уровня шума;

средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной);

средства защиты от повышенного уровня ультразвука;

средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний;

средства защиты от поражения электрическим током;

средства защиты от повышенного уровня статического электричества;

средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей

оборудования, материалов, заготовок;

средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных

перепадов;

средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин

и механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов;

перемещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения целостности конструкций;

обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с высоты предметов;

острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и оборудования;

острых углов);

средства защиты от воздействия химических факторов;

средства зашиты от воздействия биологических факторов;

средства защиты от падения с высоты.

1.1.2. Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяют

на классы:

костюмы изолирующие;

средства защиты органов дыхания;

одежда специальная защитная;

средства защиты ног;

средства защиты рук;

средства защиты головы;

средства защиты лица;

средства защиты глаз;

средства защиты органа слуха;

средства защиты от падения высоты и другие предохранительные средства;

средства дерматологические защитные;

средства защиты комплексные.

1.2. Классификация средств индивидуальной защиты в зависимости от опасных

и вредных производственных факторов - по ГОСТ 12.4.064, ГОСТ 12.4.034, ГОСТ

12.4.103, ГОСТ 12.4.023, ГОСТ 12.4.013 и ГОСТ 12.4.068.

2. Общие требования

2.1. Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение или

уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов.

2.2. Средства защиты не должны быть источником опасных и вредных производственных

факторов.

2.3. Средства защиты должны отвечать требованиям технической эстетики

и эргономики.

2.4. Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен осуществляться

с учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ*.

2.5. Средства индивидуальной защиты следует применять в тех случаях,

когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования,

организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями

и средствами коллективной защиты.

2.6. Средства индивидуальной защиты не должны изменять своих свойств

при их стирке, химчистке и обеззараживании.

2.7. Средства индивидуальной защиты должны подвергаться оценке по защитным,

физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям.

2.8. Требования к маркировке средств индивидуальной защиты должны соответствовать

ГОСТ 12.4.115 и стандартам на маркировку на конкретные виды средств индивидуальной

защиты.

2.9. Средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с указанием

назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации я хранения.

2.10. Средства коллективной защиты работающих конструктивно должны быть

соединены с производственным оборудованием или его элементами управления таким

образом, чтобы, в случае необходимости, возникло принудительное действие средства

защиты.

Допускается использовать средства коллективной защиты в качестве элементов

управления для включения и выключения производственного оборудования.

2.1.1. Средства коллективной защиты работающих должны быть расположены

на производственном оборудовании или на рабочем месте таким образом, чтобы

постоянно обеспечивалась возможность контроля его работы, а также безопасного

ухода и ремонта.

Приложение

Справочное

Перечень

Основных видов средств защиты работающих

1. Средства коллективной защиты

2. Средства индивидуальной защиты

1. Средства коллективной защиты

1.1. К средствам нормализации воздушной среды производственных помещений

и рабочих мест относятся устройства для:

поддержания нормируемой величины барометрического давления;

вентиляции и очистки воздуха;

кондиционирования воздуха;

локализации вредных факторов;

отопления;

автоматического контроля и сигнализации;

дезодорации воздуха.

1.2. К средствам нормализации освещения производственных помещений и

рабочих мест относятся:

источники света;

осветительные приборы;

световые проемы;

светозащитные устройства;

светофильтры.

1.3. К средствам защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений

относятся:

оградительные устройства;

предупредительные устройства;

герметизирующие устройства;

защитные покрытия;

устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей;

средства дезактивации;

устройства автоматического контроля;

устройства дистанционного управления;

средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных

веществ;

знаки безопасности;

емкости радиоактивных отходов.

1.4. К средствам защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений

относятся устройства:

оградительные;

герметизирующие:

теплоизолирующие;

вентиляционные;

автоматического контроля и сигнализации;

дистанционного управления:

знаки безопасности.

1.5. К средствам защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых

излучений относятся устройства:

оградительные;

для вентиляции воздуха;

автоматического контроля и сигнализации;

дистанционного управления;

знаки безопасности.

1.6. К средствам защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений

относятся:

оградительные устройства;

защитные покрытия;

герметизирующие устройства;

устройства автоматического контроля и сигнализации;

устройства дистанционного управления;

знаки безопасности.

1.7. К средствам защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических

полей относятся:

оградительные устройства;

защитные заземления;

изолирующие устройства и покрытия;

знаки безопасности.

1.8. К средствам защиты от повышенного уровня лазерного излучения относятся:

оградительные устройства;

предохранительные устройства;

устройства автоматического контроля и сигнализации;

устройства дистанционного управления;

знаки безопасности.

1.9. К средствам защиты от повышенного уровня шума относятся устройства:

оградительные;

звукоизолирующие, звукопоглощающие;

глушители шума;

автоматического контроля и сигнализации;

дистанционного управления.

1.10. К средствам защиты от повышенного уровня вибрации относятся устройства:

оградительные;

виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие;

автоматического контроля и сигнализации;

дистанционного управления.

1.11. К средствах защиты от повышенного уровня ультразвука относятся

устройства:

оградительные;

звукоизолирующие, звукопоглощающие;

автоматического контроля и сигнализации;

дистанционного управления.

1.12. К средствам защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний

относятся:

оградительные устройства;

знаки безопасности.

1.13. К средствам защиты от поражения электрическим током относятся:

оградительные устройства;

устройства автоматического контроля и сигнализации;

изолирующие устройства и покрытия;

устройства защитного заземления и зануления;

устройства автоматического отключения;

устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения;

устройства дистанционного управления;

предохранительные устройства;

молниеотводы и разрядники;

знаки безопасности.

1.14. К средствам защиты от повышенного уровня статического электричества

относятся:

заземляющие устройства;

нейтрализаторы;

увлажняющие устройства;

антиэлектростатические вещества;

экранирующие устройства.

1.15. К средствам защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей

оборудования, материалов и заготовок относятся устройства:

оградительные;

автоматического контроля и сигнализации;

термоизолирующие;

дистанционного управления.

1.16. К средствам защиты от повышенных или пониженных температур воздуха

и температурных перепадов относятся устройства:

оградительные;

автоматического контроля и сигнализации;

термоизолирующие;

дистанционного управления;

для радиационного обогрева и охлаждения.

1.17. К средствам защиты от воздействия механических факторов относятся

устройства:

оградительные;

автоматического контроля и сигнализации;

предохранительные;

дистанционного управления;

тормозные;

знаки безопасности.

1.18. К средствам защиты от воздействия химических факторов относятся

устройства:

оградительные;

автоматического контроля и сигнализации;

герметизирующие;

для вентиляции и очистки воздуха;

для удаления токсичных веществ;

дистанционного управления;

знаки безопасности.

1.19. К средствам защиты от воздействия биологических факторов относятся:

оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации,

дератизации;

оградительные устройства;

герметизирующие устройства;

устройства для вентиляции и очистки воздуха;

знаки безопасности.

1.20. К средствам защиты от падения с высоты относятся:

ограждения;

защитные сетки;

знаки безопасности.

2. Средства индивидуальной защиты

2.1. Костюмы изолирующие:

пневмокостюмы;

гидроизолирующие костюмы;

скафандры.

2.2. Средства защиты органов дыхания:

противогазы;

респираторы;

самоспасатели;

пневмошлемы;

пневмомаски;

пневмокуртки.

2.3. Одежда специальная защитная:

тулупы, пальто;

полупальто, полушубки;

накидки;

плащи, полуплащи;

халаты;

костюмы;

куртки, рубашки;

брюки, шорты;

комбинезоны, полукомбинезоны;

жилеты;

платья, сарафаны;

блузы, юбки;

фартуки;

наплечники.

2.4. Средства защиты ног:

сапоги;

сапоги с удлиненным голенищем;

сапоги с укороченным голенищем;

полусапоги;

ботинки;

полуботинки;

туфли;

бахилы;

галоши;

боты;

тапочки (сандалии);

унты, чувяки;

щитки, ботфорты, наколенники, портянки.

2.5. Средства защиты рук:

рукавицы;

перчатки;

полуперчатки;

напальчники;

наладонники;

напульсники;

нарукавники, налокотники.

2.6. Средства защиты головы:

каски защитные;

шлемы, подшлемники;

шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники.

2.7. Средства защиты глаз:

очки защитные.

2.8. Средства защиты лица:

щитки защитные лицевые.

2.9. Средства зашиты органа слуха:

противошумные шлемы;

противошумные вкладыши;

противошумные наушники.

2.10. Средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные

средства:

предохранительные пояса, тросы;

ручные захваты, манипуляторы;

наколенники, налокотники, наплечники.

2.11. Средства дерматологические защитные:

защитные;

очистители кожи;

репаративные средства.

2.12. Средства защиты комплексные.

______________________________

* - Виды средств защиты в зависимости от конкретного опасного и вред.

ного фактора или от конструктивных особенностей подразделяют на типы.