ГОСТ 12.4.034-2001

(EH 133-90)

УДК 614.894:006.354                                                                                               Группа Л07

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Классификация и маркировка

Occupational safety standards system Respiratory protective equipment.

Classification and marking

МКС 13.340.30

ОКП 25 6800

Дата введения 2003—01—01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главтосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

3 Настоящий стандарт, кроме раздела 4, представляет собой аутентичный текст ЕН 133—90 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация»

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 10 октября 2001 г. № 412-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.034—2001 (ЕН 133—90) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.034-85

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее — СИЗОД). Стандарт устанавливает классификацию и маркировку СИЗОД, а также классифицирует окружающую воздушную среду, в которой необходимо применение СИЗОД, для их правильного выбора.

Стандарт не распространяется на следующие специальные виды СИЗОД:

- пожарные;

- военные;

- медицинские;

- авиационные.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на:

ГОСТ 12.4.115—82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке

3 Классификация

3.1 Классификация окружающей воздушной среды

Окружающая воздушная среда может быть загрязнена аэрозолями и/или газами и парами. Может также иметь место недостаток кислорода (рисунок 1).

|  |  |  |  |  |  |  |  | Окружающая воздушная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрязненный воздух 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание кислорода в воздухе менее 17 об. % |  |  |  |
| Аэрозоли |  |  | Газы и пары |  |  |  |  |  | Аэрозоли, газы и пары |  |  |  |  |  |  |  |

1) Загрязнение воздуха измеряется и оценивается на основе токсических свойств загрязняющих (его) веществ (а).

Рисунок 1 — Классификация окружающей воздушной среды

При выборе СИЗОД также необходимо учитывать температуру и влажность воздуха, концентрации вредных веществ, содержание кислорода и другие факторы, характеризующие тяжесть и

условия труда.

3.2 Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания. Существуют два различных метода обеспечения индивидуальной защиты органов дыхания от воздействия окружающей воздушной среды (рисунок 2):

- очистка воздуха (фильтрующие СИЗОД);

- подача чистого воздуха или дыхательной смеси на основе кислорода от какого-либо источника (изолирующие СИЗОД).

|  |  | СИЗОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фильтрующие - зависящие от окружающей среды |  |  |  |  | изолирующие (дыхательные аппараты) - не зависящие от окружающей среды |  |  |

Рисунок 2 — Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания

3.2.1 Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания

Фильтрующие СИЗОД без принудительной подачи воздуха по конструкции подразделяют на:

- фильтрующие лицевые части с клапанами / без клапанов;

- лицевые части из изолирующих материалов с фильтрами и с клапанами / без клапанов.

Лицевые части из изолирующих материалов подразделяют на полумаски / четвертьмаски и маски.

Классификация фильтрующих СИЗОД представлена на рисунке 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фильтрующие СИЗОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| противоаэрозольные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | противогазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | противогазоаэрозольные |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр от аэрозолей + лицевая часть |  |  |  |  | Фильтрующая лицевая часть от аэрозолей |  |  |  |  | Фильтр от газов и паров + лицевая часть |  |  |  |  | Фильтрующая лицевая часть от газов и паров |  |  |  |  |  | Комбиниро- ванный фильтр + лицевая часть |  |  |  |  | Фильтрующая лицевая часть от аэрозолей, газов и паров |  |  |

Рисунок 3 — Классификация фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания

Противоаэрозольные фильтрующие лицевые части и фильтры по эффективности защиты подразделяют на следующие классы:

- низкой эффективности;

- средней эффективности;

- высокой эффективности.

Противогазовые фильтрующие лицевые части по времени защитного действия подразделяют на следующие классы:

- низкой эффективности;

- средней эффективности.

Противогазовые фильтры по времени защитного действия подразделяют на следующие классы:

- низкой эффективности;

- средней эффективности;

- высокой эффективности.

Противогазоаэрозольные фильтрующие СИЗОД могут представлять собой любую комбинацию из представленных выше лицевых частей или фильтров.

Более подробные детали классификации приведены в стандартах общих технических условий на различные виды и составные элементы СИЗОД.

3.2.2 Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания

Классификация изолирующих СИЗОД представлена на рисунке 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изолирующие СИЗОД (дыхательные аппараты - ДА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шланговые (неавтономные ДА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автономные ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДА со шлангом подачи чистого воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА, работающие от магистрали сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | открытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закрытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без прину- дитель- ной подачи |  |  |  |  | с ручной прину- дитель- ной подачей |  |  | с прину- дитель- ной подачей от дви- гателя |  |  |  |  | с непре- рыв- ным по- током воздуха |  |  |  |  | с подачей воздуха ПО потреб- ности |  |  |  |  | с подачей воздуха по потреб- ности и поло- житель- ным давле- нием |  |  |  |  | на сжатом воздухе с подачей по потреб- ности |  |  |  |  | на сжатом воздухе с подачей по потреб- ности с поло- житель- ным давле- нием |  |  |  |  |  | на сжатом кисло- роде |  |  |  |  | на сжи- женном кисло- роде |  |  |  |  | с гене- рирова- нием кисло- рода |  |  |  |

Рисунок 4 — Классификация изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания

3.2.3 Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания

Лицевые части всех фильтрующих и изолирующих СИЗОД по конструкции подразделяют на:

загубник, четвертьмаску, полумаску, шлем, капюшон.

4 Маркировка

4.1 Общие требования

Каждое СИЗОД и каждый заменяемый элемент должен иметь маркировку.

Маркировка должна быть четко различимой, сохраняться в течение всего срока хранения и эксплуатации изделий.

Общие требования к маркировке СИЗОД — по ГОСТ 12.4.115. Дополнительно маркировка должна включать номер государственного стандарта, требованиям которого соответствует СИЗОД.

Для СИЗОД, меняющих свои свойства при хранении, необходимо указывать дату изготовления и срок годности или дату истечения срока годности, а также условия хранения, рекомендуемые изготовителем.

4.2 Дополнительные требования

Дополнительные требования к маркировке отдельных видов СИЗОД, составных элементов и сборочных узлов установлены в стандартах на группы однородной продукции.

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания, классификация, маркировка

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Классификация

3.1 Классификация окружающей воздушной среды

3.2 Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания

4 Маркировка

4.1 Общие требования

4.2 Дополнительные требования