ГОСТ 12.4.103-83

(СТ СЭВ 3952-82,

СТ СЭВ 3953-82,

СТ СЭВ 3402-81)

УДК 687.17.001.33:006.354                                                                                       Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК

Классификация

Occupational safety standards system. Special protective clothes,

personal means of hands and legs protection. Classification

ОКСТУ  0012

Дата введения 1984-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. № 6082

ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.103-80

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 1988 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду, средства защиты рук и ног. Стандарт не распространяется на защитные кремы и мази.

Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 3952-82 в части классификации специальной защитной одежды, СТ СЭВ 3953-82 в части классификации средств индивидуальной защиты рук и СТ СЭВ 3402-81 в части классификации средств индивидуальной защиты ног.

2. Классификация по защитным свойствам и обозначения должны соответствовать указанным в таблице.

| Наименование | Наименование | Обозначение для |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| группы | подгруппы | специальной одежды | специальной обуви | средств защиты рук |
| От механических | От проколов, порезов | Мп | Мп | Мп |
| воздействий | От истирания | Ми | Ми | Ми |
|  | От вибрации | - | Мв | Мв |
|  | От ударов в носочной части энергией 200 Дж | - | Мун 200 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 100 Дж | - | Мун 100 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 50 Дж | - | Мун 50 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 25 Дж | - | Мун 25 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 15 Дж | - | Мун 15 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 5 Дж | - | Мун 5 | - |
|  | От ударов в тыльной части энергией 3 Дж | - | Мут 3 | - |
|  | От ударов в лодыжке энергией 2 Дж | - | Мул 2 | - |
|  | От ударов в подъемной части энергией 15 Дж | - | Муп 15 | - |
|  | От ударов в берцовой части энергией 1 Дж | - | Муб 1 | - |
| От скольжения | От скольжения по зажиренным поверхностям | - | Сж | - |
|  | От скольжения по обледенелым поверхностям | - | Сл | - |
|  | От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям | - | См | - |
| От повышенных температур | От повышенных температур, обусловленных климатом | Тк | Тк | - |
|  | От теплового излучения | Ти | Ти | Ти |
|  | От открытого пламени | То | То* | То |
|  | От искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | Тр | Тр |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями выше 45°С | - | Тп | - |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100°С | Тп 100 | - | Тп 100 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400°С | Тп 400 | - | Тп 400 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями выше 400°С | Тв | - | Тв |
|  | От конвективной теплоты | Тт | - | - |
| От пониженных температур | От пониженных температур воздуха | Тн | - | Тн |
|  | От температур до минус 20°С | - | Тн 20 | - |
|  | От температур до минус 30°С | - | Тн 30 | - |
|  | От температур до минус 40°С | - | Тн 40 | - |
|  | От пониженных температур воздуха и ветра | Тнв | - | - |
|  | От контакта с охлажденными поверхностями | - | - | Тхп |
| От радиоактивных загрязнений | От радиоактивных загрязнений | Рз | Рз | Рз |
| и рентгеновских излучений | От рентгеновских излучений | Ри | - | Ри |
| От электрического тока, | От электрического тока напряжением до 1000 В | - | Эн | Эн |
| электростатических зарядов и полей, | От электрического тока напряжением выше 1000 В | - | Эв* | Эв |
| электрических и электромагнитных | От электростатических зарядов, полей | Эс | Эс | Эс |
| полей | От электрических полей | Эп | Эп | Эп |
|  | От электромагнитных полей | Эм | Эм | Эм |
| От нетоксичной | - | Пн | Пн | - |
| пыли | От пыли стекловолокна, асбеста | Пс | Пс | Пс |
|  | От мелкодисперсной пыли | Пм | - | Пм |
|  | От крупнодисперсной пыли | - | - | Пк |
|  | От взрывоопасной пыли | - | Пв | - |
| От токсичных | От твердых токсичных веществ | Ят | Ят | Ят |
| веществ | От жидких токсичных веществ | Яж | Яж | Яж |
|  | От аэрозолей токсичных веществ | Яа | - | - |
|  | От газообразных токсичных веществ | - | - | Яг |
| От воды и | - | - | В | - |
| растворов | Водонепроницаемая | Вн | - | Вн |
| нетоксичных | Водоупорная | Ву | - | Ву |
| веществ | От растворов поверхностно-активных веществ | Вп | - | - |
| От растворов кислот | От кислот концентрации выше 80% (по серной кислоте) | Кк | Кк* | Кк |
|  | От кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте) | К 80 | К 80* | К 80 |
|  | От кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте) | К 50 | К 50* | К 50 |
|  | От кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) | К 20 | К 20 | К 20 |
| От щелочей | От расплавов щелочей | Щр | - | Щр |
|  | От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) | Щ 50 | Щ 50* | Щ 50 |
|  | От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) | Щ 20 | Щ 20 | Щ 20 |
| От органических | - | О | О** | - |
| растворителей, в | От ароматических веществ | - | Оа* | Оа |
| том числе лаков и | От неароматических веществ | - | Он* | Он |
| красок на их основе | От хлорированных углеводородов | - |  | Ох |
| От нефти, | От сырой нефти | Нс | Нс | Нс |
| нефтепродуктов, | От продуктов легкой фракции | Нл | - | - |
| масел и жиров | От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций | Нм | Нм | Нм |
|  | От растительных и животных масел и жиров | Нж | Нж | Нж |
|  | От твердых нефтепродуктов | - | Нт | Нт |
| От общих производственных загрязнений | - | З | З | - |
| От вредных биологических | От микроорганизмов | Бм | Бм | Бм |
| факторов | От насекомых | Бн | Бн | Бн |
| От статических нагрузок (от утомляемости) | - | - | У | - |
| Сигнальная | - | Со | - | С |

________________

* Только для обуви из полимерных материалов.

** Только для кожаной обуви.

3. По видам специальная защитная одежда подразделяется на:

тулупы, пальто;

полупальто, полушубки;

накидки;

плащи;

халаты;

костюмы;

куртки;

брюки;

комбинезоны, полукомбинезоны;

жилеты;

платья;

блузы; юбки;

фартуки.

4. По способу защиты средства индивидуальной защиты ног подразделяются на:

специальную обувь; щитки.

5. По видам специальная обувь подразделяется на:

сапоги;

сапоги с удлиненным голенищем;

сапоги с укороченным голенищем;

полусапоги;

ботинки;

полуботинки;

туфли;

бахилы;

галоши;

боты;

тапочки (сандалии).

6. В зависимости от предохраняемых частей ног щитки подразделяются для защиты:

всей стопы;

пальцев;

подъема;

голени;

коленного сустава (наколенники);

бедра;

лодыжки.

7. По видам средства индивидуальной защиты рук подразделяются на:

рукавицы;

перчатки;

полуперчатки;

напальчники;

наладонники;

напульсники;

нарукавники.

8. В зависимости от конструкции перчатки подразделяются на:

трехпалые;

четырехпалые;

пятипалые.

9. По характеру применения средства индивидуальной защиты рук и ног подразделяются на средства индивидуальной защиты однократного и многократного применения.