Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

### ВАГРАНЩИКА 6р

г

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

#### Председатель комитета профсоюза 				Руководитель организации

«____»________________2002г.

Протокол №__________________				  __________________ 2002 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ВАГРАНЩИКА 6р

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве вагранщика 6р  может быть допущен персонал не моложе 18 лет, прошедший медицинскую комиссию, специальное техническое обучение, и прошедший проверку знаний по технике безопасности в комиссии предприятия. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте. Перед допуском к работе проходчик должен пройти инструктажи вводный и на рабочем месте. Повторный инструктаж должен проходить не реже одного раза в 3 месяца.

Повторная проверка знаний правил техники безопасности проводится 1 раз в 12 месяцев.

  - Вагранщик 6р  должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила противопожарной защиты.

  - Уметь оказывать первую медицинскую помощь при ранениях.

  - Не находиться под поднятым грузом.

  - Не заходить за ограждения опасных зон.

  - Рабочие части пневматического инструмента (молотки, буры) должны отвечать следующим требованиям:

- ударный конец инструмента не должен иметь повреждений;

- хвостик, в результате самопроизвольного выпадания должен соответствовать размерам втулки;

- боковые грани инструмента не должны иметь острых ребер.

  - Работать неисправным инструментом запрещается.

  - В процессе работы вагранщик должен использовать следующие СИЗ:

-костюм жаростойкий;

-ботинки кожаные;

-рукавицы комбинированные;

-очки защитные;

-каска защитная.

  - На каждом объекте  необходимо выделять помещение или место для размещения аптечки с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

  - Вагранщик несет ответственность за нарушение требований данной инструкции, письменных распоряжений начальника цеха, требований наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную спецодежду, обувь и защитную каску.

  - Получить у мастера целевой инструктаж по безопасному ведению работ.

  - Проверить и убедиться в полной исправности инструмента, правильности насадки молотка, кувалды, топора, лопаты, не расщеплен ли металл по краям молотка, кувалды. Ломы должны быть прямыми с оттянутыми и заостренными концами.

  - Осмотреть состояние вагранки, центрифуги, механизмов, вентиляторов, пусковой аппаратуры, КИП, средств сигнализации.

  - Проверить чистоту рабочего места.

  - Убедиться в наличии и исправности ограждений, заземления и предохранительных приспособлений.

  - Проверить исправность и достаточность освещения.

  - Проверить работу приточно-вытяжной вентиляции и включить ее в работу.

  - Узнать от сменщика о работе вагранки, центрифуги, установке масляного тумана, об изменениях технологического процесса, состава шихты.

  - Проверить состояние фурм, работу системы охлаждения вагранки, исправность запасных центрифуг.

  - Проверить исправность приставных лестниц, чтобы они были оборудованы несколькими опорами. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям ГОСТа 268.8-7-86.

2.12 При обнаружении на рабочем месте неисправностей и неполадок сообщить мастеру.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Рабочий выполняет только ту работу, которая поручена руководителем работ.

  - Включение центрифуги производить только тогда, когда она установилась в обдувочном кольце, во избежание взрыва.

  - Перед включением центрифуги убедиться , что в камере волокнообразования нет людей и включить отсасывающий вентилятор.

  - При пробивке летки  пользоваться сухим ломом, длиной не менее 1м и исправной кувалдой.

  - Чистить фурмы, удалять настыли с сетки и наблюдать за вытекающем из летки расплавом, только в защитных очках.

  - Выбивку «козла» производить с соблюдением всех мер предосторожности, работать исправным инструментом, одевать защитный щиток и рукавицы.

  - Прочную спекшиюся подину ослаблять с помощью лома, разрушая лещадь по краям, внимательно наблюдать за ее состоянием. Как только лещадь начнет разрушаться , отойти в безопасное место.

  - Выпавшие остатки плавки залить водой, заливку вести с краев к центру во избежание хлопков и взрывов.

  - При оставлении вагранки на кокс-фурмы держать открытыми.

  - Перед заделкой пода под вагранкой проем закрыть щитом.

  - При загрузке вагранки открывание подины производить только пневмозатворками в присутствии мастера.

  - Отсоединение пневмоцилиндров производить крючком длиной не менее 2-х метров.

  - Заливку остывающей подины производить при открытой подине, фурмах и только через загрузочное окно.

  - Производить сбивание настылей осторожно, не допускать попадания их на сетку камеры волокноосаждения.

  - При проведении ремонтных  и очистных работ внутри вагранки производить работу в защитной каске с установкой защитного щита

  - Во избежание угарания при разгрузке вагранки, работать при включенном вентиляторе камеры осаждения.

  - Запрещается :

-уходить с рабочего места или передавать вагранку другому лицу, не имеющего на это право допуска.

-открывать подину, используя кувалду, клинья без специального разрешения мастера;

-держать фурмы закрытыми при остановленной вагранке;

-вкатывать и откатывать центрифугу при ее работе;

-сбивать настыли на сетку у камеры волокноосаждения;

-заливать воду в фурмы;

-стоять против летки при ее пробивке и работу эту производить без защитных приспособлений;

-производить смыв вагранки, стен, потолков при работающем оборудовании;

-касаться оборванных электропроводов, менять плавкие вставки, проводить сварочные работы;

-хранить на рабочем месте ЛВЖ;

-допускать перегрев охлаждающей воды выше 85 град;

-работать на неисправном оборудовании, без ограждений, неисправным инструментом, с нарушенным заземлением.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Не поступает вода на охлаждение валков центрифуги, лотка капельника

Необходимо перейти на подпитку водопровода р-1 кг на см кв и затем перейти на запасной насос

  - .Не поступает вода на пополнение воды в исправительный бак.

В случае останова воды, вагранка может работать в течение 4 часов.

  - Не работает установка масляного тумана

Сообщить компрессорщику и мастеру. Перейти на работу другой установкой, а этой провести ревизию. Залить масло.

  - При росте давления в вагранке при неизменном расходе воздуха.

Прочистить фурму. Уменьшить количество добавок. Пополнить холостую калошу, предварительно прожечь вагранку.

  - При течи воды из ватержакета вагранки:

-убрать дутье в вагранку, отключить вентилятор;

-закрыть леточное отверстие и не допускать доступа воздуха в вагранку;

-закрыть задвижку подачи воды в вагранку;

-убедиться в окончании горения кокса в вагранке;

-слить воду из ватержакета и приступить к ее разгрузке.

  - Прекращение подачи воды на вспомогательное оборудование:

-подключить аварийное охлаждение из подвала;

-при недостатке воды в системах охлаждения необходимо убрать дутье и вывести центрифугу из под расплава..

  - При отключении электроэнергии:

-откатить вручную центрифугу из-под расплава;

-разработать леточное отверстие

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- навести порядок на рабочем месте, убрать лишние предметы и собрать инструмент;

- сделать записи в сменный журнал о неполадках и неисправностях в работе оборудования;

- оформить приемку-сдачу смены в сменном журнале с личной росписью

- в случае неявки сменщика остаться на рабочем месте сверхурочно не более, чем на 2 часа до прихода замены.

- принять душ.

Инструкцию составил:

## Руководитель участка

Согласовано:

Начальник отдела  ОТ

Главный механик