Кандалакшский филиал ОАО «Мурманоблгаз»

Инструкция №

по охране труда для

водителя  специального автомобиля ( для перевозки СУГ)

г Кандалакша

2002 год

Утверждено:                                                                                                    Утверждаю:

Председатель профкома                                                   Руководитель организации

________________________                                             _______________________                                                                                                                                                                ___________2002 _г.                                                            __________2002 _г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ (ДЛЯ ПЕРВОЗКИ СУГ)

- Общие требования безопасности

- К работе в качестве водителя автомобиля  (перевозки СУГ) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение и инструктаж на право работы, а также имеющие I квалификационную группу по электробезопасности, обученный по правилам безопасности в газовом хозяйстве.

- Водитель автомобиля (для перевозки СУГ) несет ответственность за правильную эксплуатацию автомашины заправщика, выполнение правил техники безопасности в газовом хозяйстве и дорожного движения.

- Компоновка автоцистерны должна позволять проводить техническое обслуживание и текущий ремонт подвижными средствами. Периодичность технического осмотра оборудования должна совпадать с периодичностью технического обслуживания шасси базового автомобиля.

- Конструкция автоцистерны должна обеспечивать безопасность работы обслуживающего персонала.

- Автоцистерны должны иметь устройства для отвода статического электричества при их заливе (сливе) и в движении.

- Выпускная труба двигателя автоцистерны должна быть вынесена в правую сторону вперед. Конструкция выпускной трубы должна обеспечивать возможность установки потребителем искрогасителя.

- Автоцистерну комплектуют средствами пожаротушения (два порошковых огнетушителя).

- На автоцистерне должны быть размещены два знака «опасность», мигающий фонарь красного цвета, кошма, емкость для песка массой 25кг.

- На боковых сторонах и сзади должна иметься надпись «огнеопасно».

- Присоединительные устройства рукавов должны быть изготовлены из материалов, не создающих искрения при ударах.

- Электропроводку, находящуюся в зоне цистерны прокладывают в местах, защищенных от механических воздействий. Места подсоединения проводов должны быть закрыты.

- На автоцистерне должны быть таблицы с краткой инструкцией по эксплуатации и техники безопасности, а также предупредительные надписи, принципиальные гидравлические и кинематические схемы.

- На автоцистерне (с левой стороны по ходу движения) должна быть табличка с предупреждающей надписью: «при наливе и сливе  СУГ автоцистерна должна быть заземлена».

- Внутренний диаметр инспекционного люка-лаза должен быть не менее 500мм.

- На автоцистерне должны быть установлены опознавательные знаки (опасный груз) ввиде прямоугольника размером 690Х300мм, правая часть которого размером 400Х300мм окрашена в оранжевый, а левая в белый цвет с каймой черного цвета шириной 15см.

- Водитель автомобиля (для перевозки СУГ) должен быть обеспечен СИЗ:

- комбинизон хлопчатобумажный;

- рукавицы комбинированные;

- Конструкция автоцистерны должна обеспечить:

- ее запчасти от загрязнений с применением механизированных средств;

- полный слив  сжиженных газов  самотеком на горизонтальной площадке.

- Для удобства работы обслуживающего персонала автоцистерна должна быть оборудована лестницами и площадками.

- Автоцистерна должна быть оборудована устройством для хранения рукавов во время передвижения, ящиками для укладки запасных частей, спец. инструмента и принадлежностей.

- Для предотвращения повышения давления в цистерне должно применяться дыхательное устройство.

- Рукава для сжиженного газа  должны быть  антистатическими и каждые три месяца должны подвергаться осмотру и гидравлическому испытанию

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед выездом водитель автомобиля ( для перевозки СУГ) должен пройти в организации медицинский контроль на выявление в организме наркотических веществ и алкоголя, а также общего физического состояния.

2.2. Администрация не имеет права заставлять водителя  транспортировки СУГ, а водитель не имеет права выезжать на автомобиле, если техническое состояние заправщика не отвечает техническим условиям и правилам техники безопасности и правилам дорожного движения.

2.3. Перед выпуском водителя автомобиля (для перевозки СУГ) на заправочную станцию механик гаража обязан проверить техническое состояние машины, наличие средств тушения пожара, исправность фонаря-мигалки, устройство для отвода статического электричества, знаков безопасности, а также прохождение водителем медицинского освидетельствования.

  - Водитель автомобиля (для перевозки СУГ) должен перед выездом проверить техническое состояние в частности:

- исправность двигателя;

- тормозов;

- рулевого управления;

- фары;

- стоп-сигнал;

- указателей поворотов;

- звукового сигнала;

- отсутствие подтекания масла, воды, топлива;

- устройство для отвода статического электричества;

- состояние глушителя, который должен быть выведен вперед;

- исправность фонаря-мигалки;

- наличие знаков безопасности;

- наличие не менее 2-х огнетушителей;

- приспособления для крепления шлангов;

- крепление болтов карданного вала.

Кроме того, проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной жидкостью, уровень электролита в аккумуляторных батареях.

- Исправность автомобиля перед выездом на заправочную станцию водитель подтверждает подписью в путевом листе.

- Требования безопасности во время работы

- Пуск двигателя производить при помощи стартера. Пользоваться пусковой рукояткой разрешается только в исключительных случаях. При этом необходимо соблюдать следующие правила:

не включая зажигания, провернуть коленвал, убедиться, что рычаг коробки передач находится в рабочем состоянии. Затем включить зажигание. Пусковую рукоятку проворачивать по кругу снизу вверх, не брать рукоятку «в обхват» .При запуске двигателя с ручной регулировкой опережение зажигания устанавливать позднее зажигания. Посторонних лиц к запуску не допускать.

- Водителю запрещается:

- управлять транспортом в состоянии даже легкого  опьянения или спать в кабине при работающем двигателе;

- выезжать на заправку в болезненном состоянии;

- передавать управление автомобилем другому лицу, не имеющему при себе удостоверение на право управления, либо удостоверения не отмеченного в путевом листе.

- Операции по  приему и сливу СУГ  должны быть механизированы.

- Заправку автомобиля  СУГ производится только при оборудовании этого автомобиля средствами безопасности.

- Водитель автомобиля для заправки СУГ должен находиться с наветренной стороны при отключенном двигателе.

- Скорость движения автомобиля  при перевозке СУГ не должны превышать 50 км/ч, а на поворотах не более 10 км/ч. Водитель автомобиля для перевозки СУГ должен начинать движение только после включения фонаря- мигалки.

- При сливе  сжиженного газа  с машины заправщика проверить незагроможденность участка, отсутствие открытого огня, наличие надежного заземления.

- Присоединение шлангов, открывание и закрывание  вентилей  цистерн и емкости проводить осторожно, не допуская ударов, могущих вызвать искрообразование.

- Запрещается применение металлических инструментов, дающих при ударе искру.

- При проведении технологических операций, связанных со сливом сжиженного газа из автоцистерны, должны выполняться следующие требования безопасности:

- двигатель автоцистерны должен быть выключен, за исключением случаев, когда автомашина оборудована насосами для перекачки сжиженных газов с приводом от двигателя автомашины, в этом случае обязательно проверить наличие и исправность искрогасителя на выхлопной трубе автоцистерны, заземлить автоцистерну;

- присоединить шланг одним концом к вентилю газовой фазы автоцистерны, а другой конец к вентилю газовой фазы групповой установки;

- присоединить шланг жидкостной фазы одним концом к сливному вентилю цистерны, а другой конец  к исполнительному вентилю групповой установки;

- открыть вентиль газовой фазы из групповой установки и сливной на автоцистерне и наблюдать за сливом;

- слив газа  может происходить вследствие разности уровней жидкости в цистерне и емкости, если автоцистерна оборудована насосом принудительно.

- В летний период , когда давление газа в автоцистерне значительно выше , чем в групповых установках, присоединение шлага паровой среды не обязательно

- запрещается останавливать автоцистерну, заполненную газом возле мест с открытым огнем и мест, где возможно скопление  большого количества людей.

3.11.После заполнения групповой установки до заданного уровня необходимо:

-закрыть сливной вентиль на автоцистерне;

-поднимая наполнительный шланг слить из него оставшийся сжиженный газ в емкость и закрыть на ней наполнительный вентиль

-открыть вентиль обводной линии и сбросить остатки газа из рукава в газовую  сеть, закрыть вентиль на обводной линии;

-закрыть вентили газовой фазы на автоцистерне и групповой установки;

-осторожно отсоединить шланг от емкости и автоцистерны, спуская постоянно оставшиеся  там пары сжиженного газа;

-после отсоединения шлангов штуцера вентилей  должны быть заглушены специальными заглушками и опробованы на плотность мыльной эмульсией;

3.12.В темное время суток пользоваться аккумуляторными фонарями, выполненными во взрыве безопасного исполнения.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При попадании  в автотранспортное дорожное происшествие необходимо:

- - вызвать инспектора ГИБДД;

- - поставить в известность руководство.

- При возникновении пожара следует использовать порошковые и углекислотные огнетушители, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

- При аварии или несчастном случае остановить двигатель, оказать медицинскую помощь пострадавшему и вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о случившемся руководителю работ.

- Требования безопасности по окончании работ

- Водитель автомобиля  для СУГ обязан поставить машину на место, отведенное для ее стоянки. Выключить двигатель, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания.

- Очистить машину от грязи, подтянуть болтовые соединения. Добавить где необходимо смазки.

- Убрать пусковые приспособления, исключив всякую возможность запуска автомобиля посторонними.

- Если в машине имеются какие-то неисправности сообщить об этом механику.

Инструкцию составил:

руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда