Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для

водителя

ГУДРАНАТОРА

г

2002год

Согласовано:                                                                  Утверждаю:

Председатель профкома                                               Руководитель организации                                                    ________                                                                                                                                                               __________2002г.                                                                    __________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ  ГУДРАНАТОРА.

- Общие требования безопасности

- К работе в качестве водителя гудронатора  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение и инструктаж на право работы, а также имеющие I квалификационную группу по электробезопасности.

- Водитель гудронатора несет ответственность за правильную эксплуатацию автомашины заправщика, выполнение правил техники безопасности и дорожного движения.

- Компоновка автоцистерны  гудронатора должна позволять проводить техническое обслуживание и текущий ремонт подвижными средствами. Периодичность технического осмотра оборудования должна совпадать с периодичностью технического обслуживания шасси базового автомобиля.

- Конструкция автоцистерны гудронатора  должна обеспечивать безопасность работы обслуживающего персонала.

- Автоцистерну гудронатора комплектуют средствами пожаротушения (два порошковых огнетушителя или два углекислотных).

- Водитель  гудронатора   должен быть обеспечен СИЗ:

- комбинезон  хлопчатобумажный;

- сапоги резиновые;

- рукавицы комбинированные;

- Фартук прорезиненный;

- Очки защитные

- Автоцистерна гудранатора  должна быть оборудована устройством для хранения рукавов во время передвижения, ящиками для укладки запасных частей, специнструмента и пренадлежностей.

1.8. Каждый автогудранатор должен быть приказом закреплен за определенным водителем.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед выездом водитель автогудранатора  должен пройти в организации медицинский контроль на выявление в организме наркотических веществ и алкоголя, а также общего физического состояния.

2.2. Администрация не имеет права заставлять водителя автогудранатора , а водитель не имеет права выезжать на автомобиле, если техническое состояние заправщика не отвечает техническим условиям и правилам техники безопасности и правилам дорожного движения.

2.3 Водитель автогудронатора  должен перед выездом проверить техническое состояние в частности:

- исправность двигателя;

- исправность системы битумопроводов, кранов и распределителей;

- опробовать насос;

- осмотреть сопла распределителей и прочистить их;

- проверить наличие  и исправность электроосвещения и звуковой сигнализации;

- проверить наличие и пригодность огнетушителей;

- на горизонтальной площадке затормозить и проверить наборный шланг  и надежность присоединения его к всасывающему патрубку, проверить не засорен ли фильтр в приемной трубке;

- наполнить цистерну только через фильтр при малых  и средних оборотах насоса;

2.4. Запрещается наливать в цистерну горячий материал при наличии в ней жидкости, разжигать вяжущий материал в цистерне, а также находиться под наполненной цистерной и вблизи нее.

2.5. Перед зажиганием форсунки проверить надежность присоединения топлипрловода, исправность подачи топлива и давления в топливном бачке, а также отсутствие в топке битумных капель, подтеков и пятен. При их наличии очистить и протереть эти места .

- Требования безопасности во время работы

3.1.При зажигании форсунки  топливо подавать сначала слабой струей, постепенно увеличивая егоподачу до нормальной. Зажигать форсунку только при помощи факела  (запальника)и длинной ручкой (1,5-2м), при этом розжиг и регулировку форсунки производить, находясь сбоку.

3.2.Запрещается оставлять без надзора работающую систему подогрева.

3.3.До начала розлива вяжущегося материала погасить форсунки и закрыть вентили трубопровода подачи топлива.

3.4. При розливе битума из распределительного шланга запрещается кому-либо, кроме машиниста, находиться ближе 10м от места розлива.

3.5. При  перерывах в работе сопло распределительной трубы должно быть опущено вниз.

3.6. Во избежание ожогов запрещается прикасаться  руками без рукавиц к крышкам гудронатора и битумного котла, к ручкам распределительной трубы и другим горячим металлическим деталям системы.

3.7. В Случае, если битум переливается через верх битумного котла, необходимо погасить форсунку или залить водой топку котла (при разогреве твердым топливом).

3.8. При подогреве битума в цистерне автогудронатора запрещается:

-производить подогрев при оголенных жаровых трубах;

-разжигать форсунки, если жидкость покрывает жаровые трубы слоем менее   20 см ( на стоянке);

-разжигать форсунки, если цистерна залита полностью и нет свободного объема  для расширения битума при нагреве;

-нагревать в цистерне обводненное вяжущее;

-заправлять топливный бак форсунок бензином вместо керосина.

3.9.Водитель автогудронатора должен иметь набор медикаментов, необходимых для оказания пнервой помощи.

3.10.Водителю автогудронатора  запрещается:

- управлять транспортом в состоянии даже легкого  опьянения или спать в кабине при работающем двигателе;

- выезжать на  работу в болезненном состоянии;

- передавать управление автомобилем другому лицу, не имеющему при себе удостоверение на право управления, либо удостоверения не отмеченного в путевом листе

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При попадании  в автотранспортное дорожное происшествие необходимо:

- - вызвать инспектора ГИБДД;

- - поставить в известность руководство.

- При ожоге горячим битумом необходимо охладить и смыть битум керосином, затем водой с мылом и перевязать поврежденное место сухой стерильной повязкой, а затем обратиться к врачу.

- При возникновении пожара следует использовать порошковые и углекислотные огнетушители, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

- При аварии или несчастном случае остановить двигатель, оказать медицинскую помощь пострадавшему и вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о случившемся руководителю работ.

- Требования безопасности по окончании работ

- После окончания работы водитель автогудронатора должен слить остатки вяжущих, очистить рабочие органы от вяжущих, поставить автогудронатор в отведенное место, подложить под колеса противооткатные упоры, осмотреть автогудронатор и о состоянии доложить автогудронатора доложить мастеру.

- Убрать пусковые приспособления, исключив всякую возможность запуска автомобиля посторонними.

5.3. Проверить состояние рабочей одежды и обуви.

5.4.Смыть с рук теплой водой мазь и пасту, принять душ и переодеться.

Инструкцию составил:

руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране