Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ-СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ

Введена в действие:

___________199_г.

город

год

Утверждено:                                                                                      Утверждаю:

председатель профкома                                                                 Руководитель

_______________________                                               ___________________

_______199_г.                                                         _________199_г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ-СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве водителя автомобиля-снегоочистителя допускаются лица не моложе 18 лет, признанные годными к данной работе мед. Комиссией, имеющие спец. Подготовку и получившие удостоверение на право управления автомобилем, прошедшие инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности.

  - При оформлении водителя на работу приказом по предприятию за ним закрепляется автомобиль конкретной марки.

  - После зачисления на работу водитель обязан принять транспортное средство по акту и выполнять только ту работу, которая разрешается администрацией.

  - Водитель должен иметь при себе:

- Удостоверение (с талоном) на право управления автомобилем.

- Талон технического паспорта.

- Путевой лист.

  - На территории стоянки автомобилей водитель должен соблюдать правила:

- Быть внимательным к сигналам водителей движущего транспорта.

- Ходить по тротуарам, дорожкам и переходам, специально предназначенным для пешеходов.

- Не заходить без разрешения за ограждения.

  - Инструмент и приспособление использовать точно по назначению.

  - При подготовке автомобиля к расчистке снега, обращать внимание на исправность шин, аккумуляторных батарей, тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, снегоочистительного ножа и щеток.

  - Водитель обязан подавать звуковой сигнал в следующих случаях:

- При начале снегоочистительных работ.

- При движении задним ходом.

- В местах ограниченной видимости.

  - Заправку автомобиля топливом производить при неработающем двигателе.

  - Водитель должен проявлять особую осторожность при заливке горячей воды в систему охлаждения. Пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать в рукавице или накрыв ее тряпкой. Пробку следует открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара.

  - Прежде, чем начать движение с места остановки (стоянки) водитель должен убедиться в том, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц, подать предупредительный сигнал и только после этого трогаться с места.

  - Не допускается работать на снегоочистителе в темное время суток без освещения .

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Водитель обязан проверить плужный снегоочиститель, определить состояние рабочих поверхностей отвала, ножей, узлов крепления сцепной и основной рам, механизма подъема отвала и раздаточной коробки.

  - С прибытием на место работы водитель обязан внимательно ознакомиться с характером и условием работы, состоянием дороги и перевести снегоочиститель из транспортного положения в рабочее.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Во время работы нельзя передавать управление снегоочистителем другому лицу. Ни в коем случае нельзя производить какие-либо, даже кратковременные работы под отвалом плужного снегоочистителя, находящегося в поднятом состоянии, без подставок, исключающих опускания отвала.

  - При работе снегоочистителя водитель должен следить за отвалом и при обнаружении значительных препятствий остановить машину и принять меры по их устранению.

  - При совместной и одновременной работе на одном участке нескольких снегоочистителей, идущих один за другим, должны передаваться только при строгом соблюдении между безопасной дистанции не менее 20м.

  - Водитель должен содержать сухими и чистыми кабину, рычаги управления и все приборы. Запрещается загромождать кабину снегоочистителя посторонними предметами и хранить в ней топливо. В кабине не должно быть посторонних лиц, не имеющих отношения к снегоочистительным работам.

  - Водителю снегоочистительной машины запрещается:

- Управлять автомобилем в нетрезвом состоянии.

- Передавать управление автомобилем посторонним лицам.

- Выполнять бункеровку автомобиля с целью пуска двигателя.

- Протирать двигатель ветошью, смоченной бензином.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При попадании этилированного бензина в глаза немедленно обратиться за медицинской помощью.

  - При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:

- Без промедления остановиться и не трогать с места автомобиль, а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию.

- Поставить в известность работников ГАИ.

- В случае необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, или отправить пострадавшего на попутном транспорте в ближайшее лечебное учреждение и сообщить там свою фамилию, номер автотранспорта, после чего возвратиться на место происшествия.

- Сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии очевидцев.

- Освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав положение транспортного средства, поставить в известность руководителя работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

  - После возвращения с линии водитель снегоочистителя совместно с механиком обязан проверить автомобиль. В случае необходимости водитель должен оставлять заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению.

  - При безгаражном хранении автомобиля в зимнее время слить воду из радиатора и двигателя, затянуть рычаг стояночной тормозной системы.

  - Вымыть руки с мылом теплой водой или принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель предприятия (участка)

Согласовано:

Инженер по ОТ