Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

ШНЕКОРОТОРНОГО СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ

Введена в действие:

___________199_г.

город

год

Утверждено:                                                                                      Утверждаю:

председатель профкома                                                                 Руководитель

_______________________                                               ___________________

_______199_г.                                                         _________199_г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ВОДИТЕЛЯ ШНЕКОРОТОРНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве водителя шнекороторного очистителя допускаются лица не моложе 18 лет, признанные годными к данной работе мед. комиссией, имеющие спец. Подготовку и получившие удостоверение на право управления автомобилем, прошедшие инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности.

  - При оформлении водителя на работу приказом по предприятию за ним закрепляется автомобиль конкретной марки.

  - После зачисления на работу водитель обязан принять транспортное средство по акту и выполнять только ту работу, которая разрешается администрацией.

  - Водитель должен иметь при себе:

- Удостоверение (с талоном) на право управления автомобилем.

- Талон технического паспорта.

- Путевой лист.

  - На территории стоянки автомобилей водитель должен соблюдать правила:

- Быть внимательным к сигналам водителей движущего транспорта.

- Ходить по тротуарам, дорожкам и переходам, специально предназначенным для пешеходов.

- Не заходить без разрешения за ограждения.

  - Инструмент и приспособление использовать точно по назначению.

  - При подготовке автомобиля к расчистке и погрузке снега, обращать внимание на исправность шин, аккумуляторных батарей, тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, снегоочистительного ножа и щеток.

  - Водитель обязан подавать звуковой сигнал в следующих случаях:

- При начале снегоочистительных работ.

- При движении задним ходом.

- В местах ограниченной видимости.

  - Заправку автомобиля топливом производить при неработающем двигателе.

  - Водитель должен проявлять особую осторожность при заливке горячей воды в систему охлаждения. Пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать в рукавице или накрыв ее тряпкой. Пробку следует открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара.

  - Прежде, чем начать движение с места остановки (стоянки) водитель должен убедиться в том, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц, подать предупредительный сигнал и только после этого трогаться с места.

  - Не допускается работать на снегоочистителе в темное время суток без освещения .

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Перед началом работы водитель шнекороторного снегоочистителя обязан проверить все механизмы автотранспорта: шасси, рабочий орган, крепление узлов и агрегатов.

  - Перед запуском двигателя убедиться в том, что рычаг управления К.П.П. находится в выключенном (нейтральном) положении.

Запрещается поручать запуск двигателя и работу на шнекороторном снегоочистителе посторонним лицам.

  - С прибытием на место работы водитель обязан внимательно ознакомиться с характером и условием работы, состоянием дороги и перевести шнекороторный снегоочиститель из транспортного положения в рабочее.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Во время работы нельзя передавать управление шнекороторным снегоочистителем другому лицу. Ни в коем случае нельзя производить какие-либо, даже кратковременные работы при уборке снега на шнекороторном механизме.

  - Во время движения запрещается сходить с машины и садиться в нее.

  - Перед тем, как сойти со снегопогрузчика, поставить рычаг управления КПП в нейтральное положение и затормозить стояночным тормозом.

  - При кратковременной остановке обязательно выключать рабочий орган (КОМ).

  - При длительной остановке не оставлять лопатку и транспортер в приподнятом положении.

  - При работе строго соблюдать правила дорожного движения.

  - При переезде через препятствия, при спуске с горы необходимо обязательно включать вторую передачу, избегая резких толчков и кренов снегопогрузчика.

  - Водителю шнекороторного снегоочистителя категорически запрещается:

- Приступать к работе на неисправном снегопогрузчике.

- Передвигаться по дороге (площадке) с поперечным уклоном более 12о.

- Выполнять бункеровку автомобиля с целью пуска двигателя.

- Работать на снегопогрузчике в местах, захламленных железными отрезками, прутками досками, проволокой и другими предметами.

- Извлекать какие-либо предметы из лап и цепи при работающем двигателе.

- Включать рабочий орган при перегонах и транспортном положении рабочего органа.

- Включать передний ведущий мост при транспортном движении по дорогам с сухим твердым покрытием.

- Подходить к работающему органу ближе 5м.

- Ремонтировать колеса до полного выпуска воздуха из камер.

- Накачивать шины, если вблизи колеса со стороны съемного бортового кольца находятся люди, т.к. срыв кольца может привести к несчастному случаю.

  - При погрузке снегопогрузчик должен двигаться вдоль лотка улицы в направлении, противоположным городскому движению, около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который подает команду водителям, отвечает за безопасность в зоне между снегопогрузчиком и самосвалом. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчик, должны быть одеты в сигнальные жилеты.

  - Работа снегопогрузчика непосредственно под проводами действующих линий электропередач любого напряжения запрещается. При работе в охранной зоне ЛЭП должны соблюдаться следующие требования: расстояние от любой части машины или поднимаемого груза в любом их положении, в том числе при наибольшем подъеме транспортера, до ближайшего провода, находящегося под направлением должно быть не менее:

На напряжение до 1кв-1,5; 20кв-2м, 110 кв-4м, 220кв-5м, 330кв-6м; свыше 500кв-9м.

При этом водителю необходимо предварительно выдать наряд-допуск, определить условия производства работ, при этом должен быть назначен ответственным  руководитель из числа ИТР.

  - Во время проезда под линией электропередачи, находящийся под напряжением, рабочий орган снегопогрузчика должен находиться в транспортном положении.

Передвижение машины вне дорог под проводами линии электропередач, находящийся под напряжением, следует производить в местах наименьшего провисания проводов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В случае воспламенения топлива, рабочий должен воспользоваться огнетушителем или сбить пламя землей, песком, прикрыть войлоком, асбестовым покрывалом, брезентом. Водой не заливать! Если пламя сбить не удается вызвать пожарную охрану.

  - При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:

- Без промедления остановиться и не трогать с места автомобиль, а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию.

- Поставить в известность работников ГАИ.

- В случае необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, или отправить пострадавшего на попутном транспорте в ближайшее лечебное учреждение и сообщить там свою фамилию, номер автотранспорта, после чего возвратиться на место происшествия.

- Поставить в известность своего руководителя.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

  - После возвращения с линии водитель снегопогрузчика совместно с механиком обязан проверить автомобиль. В случае необходимости водитель должен оставлять заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению.

  - При безгаражном хранении автомобиля в зимнее время слить воду из радиатора и двигателя, затянуть рычаг стояночной тормозной системы.

  - Вымыть руки с мылом теплой водой или принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель предприятия (участка)

Согласовано:

Инженер по ОТ