## Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДЕЖУРНОГО

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  ПОДСТАНЦИИ 10/0,4 кв

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:	                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		                                      Руководитель организации

____________2002 г	                                                                                        _________________2002 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ № ____

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДЕЖУРНОГО

# ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПОДСТАНЦИИ 10/0,4 КВ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы  дежурного электромонтера.при эксплуатации подстанции 10/0,4 кв

  - Дежурный  электромонтер   может быть подвержен воздействию следующих опасных для жизни и здоровья факторов: поражению электрическим током, отравлению токсичными парами и газами, термическим ожогам.

  - К техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования   допускаются электрики, имеющие группу по электробезопасности не ниже 4-ой, не моложе 18 лет, после медицинского освидетельствования, прошедшие теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и знающие оперативные схемы, должностные и эксплутационные инструкции, особенности оборудования..

  - Дежурный электромонтер  должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами, включающими, в том числе, для работы в аварийных ситуациях:

- костюм хлопчатобумажный;

- ботинки кожаные

- рукавицы комбинированные;

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке;

- валенки;

Кроме того, должна быть предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты (электрические перчатки, галоши, коврик). Инструмент должен быть с диэлектрическими ручками.

  - Дежурный электромонтер должен знать:

-назначение , устройство и принцип работы основных силовых электрошкафов технологического линий и силовых электрощитов вне технологических линий;

-устройство обслуживаемых электродвигателей, электросетей, электроприборов, предохранителей, устройство пуско-регулирующей аппаратуры;

-правила и нормы испытания изоляции;

-приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях.

  - Дежурный электромонтер   должен уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать места их нахождения.

  - Для местного освещения в темное время суток должны применяться переносные фонари напряжением до 12В во взрывозащитном исполнении.

Включать и выключать аккумуляторные фонари в местах, где возможно скопление взрывоопасных паров и газов, запрещается.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, проверить наличие и исправность средств защиты, приспособлений и инструментов, применяемых в работе.

  - Узнать от сменщика о всех изменениях и проделанной работе за предыдущую смену

  - Ознакомиться с записями в сменном журнале, с схемами и режимом работы оборудования, путем личного  осмотра подстанции.

  - При обнаружении неисправности средств защиты, дежурный электромонтер подстанции  обязан поставить об этом в известность непосредственного руководителя. Запрещается применение защитных средств, не прошедших очередного испытания.

  - Подготовить рабочее место:

произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты: «Не включать – работают люди!»

при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат: «Стой! Опасно для жизни!».

2.5. Оформить приемку и сдачу смены в сменном журнале

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Дежурный электромонтер во время своего дежурства является лицом, ответственным за правильное обслуживание и безаварийную работу всего электрооборудования подстанции.

  - Дежурный электромонтер производит обходы и осмотры электрооборудования. При обходе производить проверку правильности режима работы оборудования, его состояния и исправность, чистоту рабочих мест и помещений, состояние защитных и противопожарных средств.

  - Находясь на смене дежурный электромонтер подстанции не имеет права покидать рабочее место.

  - Дежурный электромонтер подстанции обязан вести надежный и наиболее экономичный режим работы оборудования в соответствии с инструкциями и правилами ПЭЭП и ПТБ , соблюдать графики утренних и вечерних максимумов энергосистемы. Результаты нагрузок фиксировать в журнале. Дежурный персонал обязан выполнять требования по снижению электрических нагрузок.

  - Поставить в известность персонал, кто обслуживает оборудование,   о проводимых работах.

При просмотре внутренних частей электрооборудования отключить приборы  от питающих сетей с последующей проверкой отсутствия напряжения на отключенном оборудовании.

Отключение производить в диэлектрических перчатках, стоя на резиновом коврике.

  - Правильность отключения коммуникационных аппаратов напряжением до 1000В с недоступными для осмотра контактами (автоматы, пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении) определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах или отходящих шинах или проводах.

  - Результаты осмотров и ремонта электрооборудования  фиксируются в оперативном журнале осмотров

3.6. Дежурный электромонтер обязан вести надежный и наиболее экономичный режим работы оборудования в соответствии с инструкциями и правилами ПЭЭП И ПТБ при эксплуатации электроустановок, соблюдать графики утренних и вечерних максимумов энергосистемы и выполнять все требования дежурного персонала подстанции.

  - Дежурному электромонтеру  запрещается ;

-выполнять работы на установках, находящихся под напряжением;

-прикасаться к неизолированным токоведущим частям установок после их подключению к электросети;

-использовать приборы с просроченным сроком испытания;

-снимать предупреждающие плакаты и ограждения  в электроустановках;

-допускать посторонних лиц на рабочие места.

  - Дежурный электромонтер   перед пуском временно отключенного оборудования обязан это оборудование осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем включении.

  - Дверцы щитов электроустановок должны быть постоянно закрыты и заперты, за исключением времени проведения ремонта.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание) необходимо отключить общий рубильник, работы немедленно прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить старшему по смене, приступить к устранению аварийной ситуации согласно плану ликвидации аварий.

  - При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислыми и порошковыми огнетушителями.

  - При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от напряжения, при необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь. Сообщить старшему по смене.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1.Снять ограждения, запрещающие плакаты.

  - Вставить предохранители и включить рубильник, если оборудование готово к дальнейшей эксплуатации.

  - Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места.

  - Сделать запись в журнале осмотра  и ремонта электрооборудования о произведенной работе.

  - Расписаться в журнале о сданной смене.

  - Сообщить непосредственному руководителю об окончании работ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения (участка)

Согласовано:

Инженер по ОТ