# Согласовано:								Утверждаю

Председатель							Руководитель организации

профкома

_______________2002 г					________________2002 г

Инструкция

## По охране труда для

аппаратчиков по очистке сточных вод.

- Общие требования безопасности.

  - К работе в должности аппаратчика (оператора) по очистке сточных вод  допускаются рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение  и инструктаж по технике безопасности, а также:

-вводный инструктаж;

-первичный и повторный инструктаж на рабочем месте;

-внеплановый и целевой инструктажи;

-инструктаж по пожарной безопасности;

-медицинский осмотр согласно приказу № 23 от 07.07.1987 г .

  - До назначения на самостоятельную работу машинист должен закончить обучение и пройти проверку знаний в комиссии по правилам электробезопасности с присвоением ему первой  группы по электробезопасности .

  - Аппаратчик по очистке  сточных вод   допускается к самостоятельной работе приказом по предприятию.

  - Периодическую проверку знаний аппаратчик      проходит в комиссии предприятия один раз в 12 месяцев.

  - Аппаратчик (оператор) может подвергаться след. опасным факторам:

-движущиеся части машин и механизмов;

-сквозняки;

-недостаточная освещенность;

-повышенное напряжение в электрической цепи;

-хлорная известь.

  - Аппаратчик в своей работе должен использовать следующие СИЗ:

-халат хлопчатобумажный ,колпак , сапоги резиновые, рукавицы комбинированные, фартук, очки защитные, респиратор, пояс спасательный.

В зимнее время дополнительно: куртка на утепляющей прокдадке.

  - Помещения хлораторной, насосной станции и приготовления гашеной извести должны иметь хорошую вентиляцию.

  - В ночное время каждый агрегат, входящий в состав сооружений, должен хорошо освещаться.

  - Во избежание поражения электрическим током ;

-не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования.

-не проводите самовольных исправлений или подключений электропроводов.

-не заменяйте сами электролампы или предохранители.

1.10.Выполняйте правила личной гигиены, соблюдайте правила внутреннего трудового распорядка

1.11. Очередная проверка производственных инструкций проводится не реже 1 раза в 12 месяцев

1.12. 	Внеочередная проверка знаний проводится:

- при введении в действие новых инструкций;

- после аварии и несчастного случая на оборудовании;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания аппаратчиком инструкций и правил техники безопасности.

1.13.. В период своего дежурства аппаратчик  имеет прав требовать от руководства ;

- обеспечения участка  КИП, инструментом, приспособлениями, инвентарем, оперативными журналами и другими средствами, необходимыми для нормальной и безопасной работы;

- требовать от руководства участка своевременного устранения дефектов оборудования, возникающих в процессе работы;

- ставить в известность руководство предприятия о всех нарушениях нормальной работы установки в любое время суток;

- обеспечением спец. одеждой и защитными средствами согласно существующих норм.

  - Аппаратчик обязан поддерживать чистоту оборудования и рабочего места.

  - Для приема смены аппаратчик должен явиться заблаговременно и ознакомиться с записями в сменном журнале, распоряжениями и всеми переключениями в предыдущей смене, проверить чистоту рабочего места, оформить прием смены росписью в журнале

  - При нахождении на железнодорожных путях аппаратчик должен соблюдать следующие требования:

-к месту работы и с работы проходить только специально установленными маршрутами, обозначенными указателями «Служебный проход»;

-переходить пути только под прямым углом, предварительно убедившись, что нет движущегося состава или локомотива;

-переходить путь, занятый подвижным составом, пользуясь только тормозными площадками;

-при сходе с тормозной площадки вагона необходимо держаться за поручни, находясь лицом к вагону;

-переход между расцепленными вагонами, если расстояние между автосцепками не менее 10 м;

-обращать внимание на показания ограждающих светофоров;

-не наступать на оборванные электропровода.

.

- Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Одеть положенную спецодежду и принять смену.

2.2. В случае наличия к моменту сдачи смены аварийного положения или ответственного переключения, прием-сдача смены производиться по окончании этих операций.

2.3.Проверьте наличие и исправность ограждений первичного отстойника, аэротенков, вторичных отстойников, ограждений у оборудования, исправность решетки под лотком сброса очищенной вод, мостиков к отстойникам.

2.4. Проверить наличие и исправность инвентаря, СИЗ.

- Требования безопасности во время работы.

3.1 Следите за исправностью насосов,  подачи сточной воды на очистные сооружения, станции перекачки ила и хозяйственно-бытовых вод. .

3.2. С решеток, установленных перед насосами, удаляйте палки, тряпки и другие механические примеси.

3.3. Отбирайте пробы воды специальным ковшиком с длинной ручкой в резиновых перчатках.

3.4. Не становитесь на борт аэротенка, отстойника, а также на распределительные лотки.

3.5. Не допускайте наличия слизи, грязи, разлива масла на площадках аэротенков у редукторов.

3.6. Ремонт аэратора, циркуляционных труб и задвижек производите в аэротенке-отстойнике, из которого удалена сточная вода.

3.7. Следите за состоянием лестниц и площадок.

3.8. В процессе приготовления раствора хлорной извести перемешивание производите деревянной лопатой. Работайте в резиновых сапогах, рукавицах, очках, респираторе.

3.9 Не прикасайтесь к движущимся частям оборудования.

3.10. Хлорную известь набирайте совком, при этом пользуйтесь резиновыми перчатками и респираторами.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения загорания в помещении ХВО принять меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

  - При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, обуви. Перевязать обоженную поверхность стерильным бинтом и обратиться в лечебное учреждение. Поставить в известность начальника котельной.

  - При тяжелых механических травмах пострадавшего положить в безопасное место, придать ему удобное и спокойное положение и вызвать скорую медицинскую помощь (поставить в известность руководителя работ).

  - При поражении электрическим током в первую очередь освободить пострадавшего от ействия электрического тока (отключить оборудование от сети, отделить пострадавшего от токоведущих частей изолирующими приспособлениями (доски, сухая одежда, резиновые перчатки, резиновые коврики). Если пострадавший потерял сознание, но дышит, его необходимо уложить в удобную позу, расстегнуть ворот, дать свежий воздух. Если дыхание отсутствует, пульс не прощупывается, пострадавшему нужно немедленно начать делать искусственное дыхание, желательно по методу «рот в рот» до прибытия врача.

5 Меры безопасности по окончании работы.

5.1.Привести в порядок рабочее место, сделать необходимые записи в сменный журнал.

5.2.Собщить сменщику о всех неполадках и неисправностях в работе оборудования

5.2. Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места .

5.3. Внести запись о неполадках при работе оборудования

5.4. Принять душ.

Инструкцию

составил 		______________

Инженер по

Охране труда 	 ______________

Наименование организации

##### ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

АППАРАТЧИКА ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД.

г

2002 г