Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА,

УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРОВЕДЕНИИ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ ПРИЕМЕ МЕТАЛЛОЛОМА

Введена в действие

__________ 199_г.

город

год

УТВЕРЖДЕНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Глав. врач организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 199__г.					«____»______________ 199__г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРОВЕДЕНИИ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРИЕМЕ МЕТАЛЛОЛОМА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Для проведения  дозиметрического контроля при приемке металлолома допускается персонал не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию и не имеющие противопоказаний, обучение в установленном порядке, а также специальный инструктаж на рабочем месте.

  - При проведении дозиметрического контроля  должны неукоснительно соблюдаться рекомендации  типовой инструкции по радиационной защите персонала, а также меры безопасности при проведении индивидуального дозиметрического контроля с радиационно загрязненными материалами

  - Обеспечение радиационной безопасности требует осуществления комплекса защитных мероприятий, зависящих от конкретных условий работы с источниками ионизирующих излучений, и в первую очередь, от типа источника излучения и технологии выполняемой работы.

  - Производственная деятельность работников предприятий по приемке металлолома может быть связана с радиационно загрязненными отходами от производственных предприятий, как с открытыми, так и закрытыми источниками ионизирующих излучений.

  - Применение соответствующих мер по радиационной защите персонала позволяет значительно уменьшить дозы облучения персонала, загрязнения радионуклидами местности и окружающей среды.

  - При приемке металлолома может встречаться техногенный источник ионизирующего излучения, являющийся побочным продуктом технической деятельности.

  - При работе с закрытыми источниками  работники могут подвергаться только внешнему облучению, поэтому все защитные мероприятия в данном случае проводятся с учетом отсутствия поступления радиактивных веществ в организм человека.

  - Техника радиационной защиты персонала при приемке металлолома зависит от интенсивности источника излучения, использования специальных защитных материалов, средств индивидуальной защиты.

  - Основными принципами радиационной защиты являются;

-защита временем.

-защита расстоянием .

-защита экранированием.

-защита ограничением поступления радионуклидов в организм человека.

1.10 Мероприятия по индивидуальной защите включает регламентирование допуска к работе, использование средств индивидуальной защиты, контроль облучаемости персонала и соблюдение норм личной гигиены.

1.11. При работе с закрытыми источниками в обязательном порядке организуется дозиметрический контроль.

1.12. Персоналу по приемке металлолома положены следующие средства индивидуальной защиты ( костюм х/б, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, защитная каска , зимой дополнительно-

куртка и брюки на утепляющей прокладке, дозиметр). .

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

  - Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности .

  - Подготовить дозиметр к работе.

- ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При поступлении металлолома на автомобильном или железнодорожном  транспорте,  прежде чем его разгрузить на территорию базы, приемщик металлолома проводит замеры его на наличие радиации. Допустимая норма –20 мкр.

  - .В случае превышения содержания радиационного излучения более 20 мкр, металлолом должен быть отправлен обратно с оповещением руководства предприятия и работников гражданской обороны города

3.3. С целью профилактики попадания радиоактивных  веществ в желудочно- кишечный тракт запрещается курение в рабочей зоне, хранение и употребление пищевых продуктов, спецодежды.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.При обнаружении уровня радиационного излучения в металлоломе более 20 мкр

в обязательном порядке вывешивается знак радиационной опасности,  с указанием дозы облучения .

4.2 В случае обнаружения загрязнения радионуклидами кожи работающих, проводится немедленная санитарная обработка. Кожа человека хорошо очищается с помощью мыла и теплой воды.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1.По окончании работ персонал обязан;

-при использовании грузоподъемных механизмов установить стрелу в положение, определяемое инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации.

-выключить рубильник на распределительном щите и закрыть щит на замок.

-навести порядок на рабочем месте.

вымыть с мылом руки, лицо и другие загрязненные  участки тела,  принять душ.

Инструкцию составил:
Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ