Наименование организации

Инструкция

по охране труда для дробильщика

г

2002 г

СОГЛАСОВАНО:                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета профсоюза                               Руководитель организации

от «____»________________2002г.            	           __________________2002 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДРОБИЛЬЩИКА

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе в качестве дробильщика   могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие:

• вводный инструктаж;

• инструктаж по пожарной безопасности;

• первичный инструктаж на рабочем месте;

• обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности по 20 часовой программе);

• инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания. 1.2. Дробильщик   должен проходить:

• повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

• внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более, чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

• диспансерный медицинский осмотр согласно приказу соглсно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

1.3. Дробильщик обязан:

-знать устройство дробилки СМ-741, ленточного транспортера, грохота, ленточных транспортеров;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

-соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

-использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам

индивидуальной защиты.

1.4. Дробильщик  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

-во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Дробильщик  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков. 1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

• отключить оборудование;

• сообщить в пожарную охрану и администрации;

• приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть помещение.

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к

сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции,

рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10. В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" дробильщик должен использовать следующие СИЗ:

-комбинезон хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, противогаз.

1.11. Основными опасными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

• узлы конвейерных линий;

• электроток;

-запыленность ;

• низкие температуры в зимний период;

•• повышенный шум и вибрация.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду, застегнуть ее

на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Проверить свое рабочее место. Убедиться, что оно освещено и не загромождено

посторонними предметами.

2.3. Ознакомиться с записями в журнале приемки-сдачи смены со дня своей последней

записи.

2.4. . Проверить исправность обслуживаемого оборудования.

Щековая дробилка:

-проверить наличие смазки в подшипниках;

-проверить натяжение клиновых ремней;

-проверить нет ли кусков материала в зеве дробилки;

Грохот:

-проверить состояние отсеивающей сетки;

-проверить состояние лоткового питателя.

-испытать все механизмы на холостом ходу.

2.5  Убедиться, что оборудование заземлено, электрошкафы закрыты и заперты на

спецключ.

2,6. Проверить :

-работу телефонной связи и аварийной сигнализации.

-наличие и исправность комплекта инструмента и принадлежностей;

-наличие необходимых смазочных материалов

2.7. Перед пуском транспортерных механизмов проверить:

-состояние роликов, конвейерной ленты, приводных и натяжных станций лотков, надежность крепления болтовых соединений;

-исправность ограждений;

-наличие и исправность выключателей, а также тормозных устройств;

-исправность пусковых систем;

-отсутствие на конвейере инструмента и посторонних предметов;

-устойчивость транспортера;

-исправность опорных роликов ;

наличие и исправность заземления .

.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.Пуск конвейеров и дробилки производить через 1-2 минуты после подачи установленных сигналов о готовности смежных с ним механизмов.

3.2. После включения (согласно производственной инструкции) дробильной установки  необходимо прослушать их  работу.

При обнаружении постороннего шума или стука, несвойственного нормальной работе оборудования  остановить его для устранения неполадок.

3.2. Для безопасной работы дробилки    необходимо контролировать:

• непрерывность поступления на дробилку   исходных материалов;.

отсутствие посторонних стуков и шумов

• нормальную работу катков

3.3.Во время ведения технологического процесса дробления дробильщик обязан:

-обеспечивать выпуск качественной продукции заданных фракций;

-регулировать подачу сырья и воды на орошение;

-вести наблюдение за сигналами и подавать необходимые сигналы по ведению технологического процесса, иметь постоянную связь со смежными участками;

-не допускать присутствие посторонних лиц в  рабочей зоне;

-подготавливать пробы продукции для анализов.

3.4..Все профилактические и ремонтные работы проводить только в присутствии мастера

3.5. Применяемые при производстве ремонтных работ инструменты, предохранительные приспособления должны быть в установленные сроки освидетельствованы и испытаны в соответствии с действующими правилами и нормами.

3.6.. Производить регулярный наружный осмотр оборудования дробилки

3.7.Запрещается работа на камнедробилке при:

-отсутствии предохранительных приспособлений;

-ослабления шпонок у зубчатых колес, шкивов или маховиков, а также ослабления крепежных болтов;

-повреждения крепления дробящих плит;

-отсутствии предохранительных шпилек к муфте приводного шкива камнедробилки;

-образования трещин и сколов станины, дробящих плит.

3.8. Находясь на рабочем месте дробильщик должен:

-быть внимательным ко всем предупредительным и запрещающим знакам, установленной сигнализации;

-иметь в рабочей зоне необходимые предупредительные и запрещающие знаки;

-следить за сохранностью ограждений, плакатов по охране труда.

3.9. Над загрузочным отверстием дробилки должен быть устроен временный настил с козырьком, исключающий падение различных предметов на людей, работающих в зоне ремонта дробилки.

.3.10... Ремонт электрооборудования, электросети, рубильников,  прочего электрооборудования разрешается производить только электротехническому персоналу.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.Дробилка (конвейер)  должна а  быть немедленно остановлен в случаях, если:

• • слышны стуки, удары в  двигателе или обнаружены их неисправности, которые могут привести к аварии;

• возник пожар;

• ощущается запах гари или дыма из  электродвигателя;

• заметно увеличение вибрации  двигателя.

4.2. Дробильщик  должен аварийно остановить конвейер   (нажать кнопку "стоп") и только

затем доложить руководству.

4.3. После аварийной остановки  дробилки (конвейеров)   пуск ее может быть произведен с разрешения лица, ответственного за безопасную эксплуатацию установки.

4.4. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии машинист обязан немедленно перевести пусковые устройства электродвигателей и рычагов управления в положение "стоп"

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

Приспособления и инструмент убрать в специально отведенное для этого место. Промасленную ветошь во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.

5.2 Остановить оборудование и обесточить электрооборудование

5.3. Обо всех имевших место недостатках сообщить мастеру..

5.4. Снять и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

5.5. Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер  по ОТ