Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для заправщиков

на заправочных станциях

г.

2002г

Согласовано:                                                                                                    Утверждаю:

Председатель профкома                                                      Руководитель организации

____________________                                                        _______________________                                                                                                                                                                ___________2002г.                                                                               __________2002_г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЗАПРАВЩИКОВ

НА ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

- Общие требования безопасности

- К работе на заправочных станциях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение и инструктаж на право работы, а также имеющие I квалификационную группу по электробезопасности.

- Территория заправочной станции  и водоприемные устройства должны быть смонтированы т. о., чтобы имелась возможность попадания сточных вод и нефтепродуктов за пределы этой территории.

- На территории заправочной станции запрещено:

- ремонт автомобилей;

- стоянка автомобилей;

- заправка автомобилей и других строительных машин горючим при наличии течи и просачивания горючего из бака или трубопровода;

- складирование любых материалов;

- На территории заправочной станции допускаются машины при наличии на выхлопных трубах искрогасителей.

- Место слива и заправки должны содержаться в чистоте, пролитые горючие жидкости должны убираться, а места разлива засыпаться песком.

- Заправщику АЗС выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

- при выполнении работ по заправке автомобилей топливом и маслом- халат хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные;

- при работе с этилированным бензином – дополнительно фартук резиновый, сапоги резиновые, перчатки резиновые;

- при наружных работах зимой дополнительно: куртка и брюки на утепляющей прокладке, валенки;

- летом дополнительно – плащ непромокаемый.

- Требования безопасности перед началом работы

- Надеть положенную спецодежду (халат, рукавицы).

- Проверить наличие средств пожаротушения, незагроможденность проездов, отсутствие разлитого топлива, подготовить к работе заправочный инвентарь, проверить исправность и наличие заземления емкостей, заправочного оборудования и раздаточных колонок, внешнем осмотром проверить исправность электропроводки и выключателей.

- Проверить на емкостях, в которых хранится этилированный бензин и другие ядовитые технические жидкости, наличие соответствующей надписи: «Этилированный бензин – ядовит!»

- При наличии на заправочных пунктах неисправных заправочных колонок обеспечить безопасный проезд и заправку автомобилей одновременно от всех колонок.

- Проверить работу насосов.

- Требования безопасности во время работы

- Заправщик АЗС обязан:

- проверить, правильно ли включен наполнительный трубопровод при сливе топлива в стационарные цистерны; заполнять емкости этилированным бензином при температуре воздуха свыше 20 градусов, не доливая до уровня края горловины цистерны  - 100 – 150мм, бочки 50 – 60мм.;

- производить замер количества топлива в цистернах, не имеющих мерных стекол, деревянной линейкой через штуцер в крышке горловины;

- производить заправку машин этилированным бензином и перекачку его механизированным способом или с помощью шланга, снабженного раздаточным пистолетом;

- использовать этилированный бензин только в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания, не отпускать и не применять его для других целей;

- немедленно зачищать и обезвреживать залитые этилированным бензином места, цементобетонные и асфальтобетонные покрытия обезвреживать кашицей из хлорной извести, а металлические части – керосином или щелочным раствором;

- следить за состоянием кранов, трубопроводов и другого оборудования на заправочной станции; при появлении неисправностей доложить руководителю работ и принять меры к их устранению;

- производить ремонт бензоколонок, емкостей, насосов коммуникаций и тары из-под этилированного бензина только после полного удаления этилированного бензина и их обезвреживания;

- очищать места заправки, хранения топлива с помощью лопат и скребков, изготовленных из дерева и цветных металлов;

- складывать грязный обтирочный материал в металлический плотно закрывающийся ящик;

- перекачивать масло только через исправные шланги и трубопроводы, сливать масло после проверки сливного шланга и его соединения со сливным патрубком в чистые емкости с герметически закрывающимися горловинами, длина шлангов должна обеспечивать весь фронт сливных работ;

- перевозить и хранить антифриз в металлических бидонах с герметическими крышками и в бочках с завинчивающимися и опломбированными пробками.

- Заправщику АЗС запрещается:

- работать в неустановленной и неисправной спецодежде, без спецодежды, спецобуви и других предусмотренных для данного вида работ средств индивидуальной защиты;

- заправлять машины из автотопливозаправщика, если у него негерметичны выпускные коллекторы и трубы (глушители), оборвана цепь заземления, повреждена электропроводка, отсутствуют огнетушители;

- заправлять автомобиль с помощью ведра, переносить, хранить топливо и масло в таре, не имеющей плотно закрывающихся крышек или пробок;

- заправлять автомашину горючими и смазочными материалами при подтекании топлива или масла через соединения или по сварным швам;

- наполнять тару этилированным бензином выше установленного уровня;

- снимать крышку горловины для определения количества топлива в цистерне;

- засасывать топливо, масло, антифриз и др. технические жидкости ртом через шланг;

- применять для очистки мест заправки стальной инструмент;

- заполнять тару ядовитыми жидкостями, не соответствующими надписи на таре;

- пользоваться на рабочем месте открытым огнем, переносной лампой, электронагревательными приборами и с открытой спиралью, разводить открытый огонь и хранить легковоспламеняющиеся вещества в открытом виде;

- мыть руки в масле, бензине и вытирать их ветошью, загрязненной опилками и стружкой;

- производить ремонт самостоятельно на заправочном посту электрической части оборудования, смену сгоревших предохранителей, электроламп, подключение к электросети и т.п.;

- курить, хранить продукты питания и принимать пищу на рабочем месте.

- При транспортировке топлива необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- бочки на автомобиле устанавливать пробкой вверх и закреплять их прокладками (упорами);

- наливать топливо из бочек и сливать его в них с помощью насосов, не применять для этой цели ведра;

- погрузку и разгрузку бочек с топливом производить с помощью механизмов или покатов, не сбрасывать бочки с автомобиля на землю.

- При очистке и ремонте цистерн и др. резервуаров из-под топлива необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- все работы производить вдвоем;

- перед спуском в цистерну после дегазации надеть шлем-маску со шлангом для подачи свежего воздуха и предохранительный пояс с веревкой и тросом;

- при работе в цистерне использовать для освещения ручные электрические светильники взрывобезопасного исполнения напряжением не выше 12 В.

- При попадании этилированного бензина на руки и др. части тела необходимо обмыть их керосином, а затем водой с мылом.

- Не допускать на заправочную станцию автотранспорт с течью горючего, с хлопками и выстрелами глушителя.

- Требовать от всех водителей неукоснительного выполнения правил пожарной безопасности на заправочной станции. На пункте заправки на видном месте должны быть вывешены основные правила безопасности при заправке автомобилей.

- Содержать территорию заправочной станции и помещения в чистоте. Уборку территории производить не реже 1 раза в день.

- Внимательно следить за работой электромоторов топливных насосов и их выключателей. Если будет замечен нагрев или неравномерная работа электромоторов, явление короткого замыкания, немедленно прекратить работу.

- Если произошло выливание бензина из топливного бака, заправку автомашины прекратить. Пролитый бензин убрать с помощью песка или опилок. Использованный песок или опилки убрать с территории заправочной станции.

- Водитель во время заправки должен находиться возле топливораздаточного пистолета у бензобака автомашины.

- Присоединение шлангов, открывание и закрывание люков цистерны при сливе следует производить осторожно, не допуская ударов, могущих вызвать искрообразование, при этом запрещается применение металлического инструмента, дающего искрообразование.

- Заправка горючим автомобилей и других строительных машин должна производиться спокойно, ровной струей без разбрызгивания, выплескивания и перемешивания с воздухом.

  - Заправщик и водитель должны находиться с наветренной стороны автомобиля.

  - Сливные и наливные шланги должны быть снабжены наконечниками из материалов,  исключающих искрообразование.

  - Производство операций на сливо-наливных устройствах во время грозовых разрядов должно прекращаться.

  - Замерять уровень бензина только рейкой, выполненной из цветных металлов.

  - Не допускать мойку автомашины бензином.

  - Не допускать на территорию заправочной станции посторонних лиц.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

- Наиболее характерными аварийными ситуациями при выполнении работ оператором заправочных станций могут быть: разрыв (обрыв) заправочных шлангов и внезапный выход из строя средств заправки, пожар, взрыв паров нефтепродуктов.

- При возникновении аварийной ситуации оператор заправочной станции обязан:

- немедленно остановить работу неисправного оборудования и отключить источник электропитания, предупредив работающих об опасности;

- подать сигнал пожарной тревоги (в случае пожара) и до прибытия помощи приступить к тушению пожара имеющимися средствами;

- поставить в известность руководителя подразделения и способствовать устранению аварийной ситуации, а также расследованию ее причин в целях разработки противоаварийных мероприятий;

- приступить к устранению самых неотложных неисправностей с соблюдением общих требований безопасности.

- В случае обнаружения неисправности, нарушающей режим работы топливных насосов, последние должны быть остановлены, проверены и исправлены.

- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01, поставить в известность руководство и приступить к тушению огня первичными средствами ( песок, кошма, огнетушители - пенные, песочные, углекислотные.

- При аварии или несчастном случае отключить оборудование, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и вызвать скорую помощь, о случившемся поставить в известность руководство.

- Требования безопасности после окончания работы

- Заправщик АЗС обязан:

- установить ограждения и знаки безопасности у открытых проемов, отверстий и люков.

- выключить вентиляцию и местное освещение;

- проверить пожарную безопасность заправочной станции;

- сообщить руководителю подразделения о всех неисправностях, замеченных в процессе работы;

- натереть кашицей из хлорной извести или вымыть насыщенной хлорной водой резиновые сапоги, перчатки и фартук.

- Отключить все оборудование, остановить топливные насосы.

- Проверить порядок на территории заправочной станции, при необходимости навести порядок.

- Отключить осветительную арматуру, обесточить электродвигатели рубильником или общим выключателем.

- Снять спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. Обо всех замечаниях доложить механику гаража.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда