Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ   ЗАТОЧНИКА НОЖЕЙ

г.

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						           УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			 Руководитель организации

_________2002г.			                                                  _______ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ДЛЯ ЗАТОЧНИКА НОЖЕЙ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве заточника ножей допускается проинструктированный персонал.

1.2.Установка заточных кругов поручается ремонтному персоналу (слесарю) после ознакомления его с данной инструкцией.

1.3.При проведении  работ по заточке ножей на  заточных станках  существует опасность их разрыва  нождачного круга от центробежной силы. Поэтому существующим законоположением предусматриваемся, что вновь пускаемые в работу камни и круги, кроме наружного освидетельствования на отсутствие трещин, должны испытываться в течение 0,5 часа. При этом скорость вращения круга или камня должна превосходить рабочую: для камней - на 50 об/с, для кругов - на 75 об/с. Не подлежат обязательному испытанию лишь круги и камни, работающие с окружной скоростью не свыше 6 м/с, а также камни и круги с диаметром не свыше 100 мм. Однако испытанные камни и круги также не гарантируют от разрыва, если:

а) хранение их до установки на станке было неправильным;

б) установка их производилась с нарушением правил техники безопасности;

в) эксплуатировались они с нарушением правил техники безопасности.

1.4.К заточке ножей не допускаются лица, не имеющие отношения к выполняемой работе.

Не перепоручайте выполнение данной работы другим лицам.

1.5. При выполнении работы по заточке ножей могут возникнуть следующие опасные производственные факторы:

-открытые вращающиеся части заточного станка;

-отлетающие частички;

-повышенное напряжение электрической сети;

-острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность заготовок;

-повышенная запыленность рабочей зоны;

-недостаточная освещенность рабочего места.

1.6. Заточник должен использовать следующие средства индивидуальной защиты:

-костюм хлопчатобумажный;

-ботинки кожаные;

-очки защитные.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

2.1 Перед началом работы проверить:

-комплектность и надежность крепления деталей;

-проверить исправность электрокабеля, рубильника (выключателя);

-проверить работу станка на холостом ходу;

-проверить крепление заточного  круга

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Оденьте защитные очки или опустите защитный экран, чтобы минеральная пыль или частицы металла не травмировали глаза.

3.2. Подавайте нож на круг плавно, без рывков и резкого нажима, при этом не располагайтесь в плоскости возможной траектории полета кусков разорвавшегося круга

3.3.Постоянно следите за исправностью заточного станка. При уходе с рабочего места станок необходимо остановить и обесточить.

3.4. Работайте при наличии и исправности ограждений, блокировочных устройств, обеспечивающих безопасность труда и при достаточной освещенности.

3.5. Не работайте боковой поверхностью абразивного  круга, если круг не предназначен специально для данной работы.

3.6.Содержите в порядке и чистоте рабочее место.

3.7 Рабочая поверхность круга должна иметь строго круговое вращение. Для правки шлифовальных кругов необходимо пользоваться алмазами или шарошками. Правка круга насечкой, зубилом или подобным инструментом воспрещается, так как такой способ правки способствует образованию трещин.

3.8.. Запрещается работать:

-без защитного кожуха;

-в рукавицах, перчатках или с забинтованными пальцами рук.

-без средств индивидуальной защиты;

-при появлении дыма, посторонних шумов;

-лицам, незнакомым с условиями работы на абразивном  станке.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.При обнаружении дефектов оборудования (заточных  кругов), представляющих опасность для жизни персонала и целостности оборудования, немедленно приостановить работы, по возможности отключить электрооборудование, принять меры к ликвидации аварии.

  - При получении травмы на заточном   станке обратиться в медпункт или вызвать скорую помощь, поставить в известность мастера о полученной травме.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО СКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Сообщить ответственному лицу о выполненной работе и сообщить о замеченных неисправностях.

5.2.Привести в порядок рабочее место и станок.

5.3.По окончании работы снять и убрать спецодежду, вымыть руки теплой водой, принять душ.

Инструкцию составил:

Начальник участка

Согласовано:

Инженер по ОТ