Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЗЕМЛЕКОПА.

г

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				 Руководитель организации

«____»________________ 2002г.

протокол №__________________				     __________________ 2002_г.

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЗЕМЛЕКОПА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве землекопа может быть допущен персонал не моложе 18 лет, прошедший медицинскую комиссию, специальное техническое обучение, и прошедший проверку знаний по технике безопасности в комиссии предприятия. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте. Перед допуском к работе  землекоп должен пройти инструктажи вводный и на рабочем месте. Повторный инструктаж должен проходить не реже одного раза в 3 месяца.

Повторная проверка знаний правил техники безопасности проводится 1 раз в 12 месяцев.

  - Землекоп должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила противопожарной защиты;

-     крепление траншей и котлованов

  - Уметь оказывать первую медицинскую помощь при ранениях.

  - Не находиться под поднятым грузом.

  - Не заходить за ограждения опасных зон.

  - Все электрооборудование, применяемое в подземных выработках, при наличии взрывоопасных условий должно быть во взрывоопасном исполнении.

  - Рабочие части пневматического инструмента (молотки, буры) должны отвечать следующим требованиям:

- ударный конец инструмента не должен иметь повреждений;

- хвостик, в результате самопроизвольного выпадания должен соответствовать размерам втулки;

- боковые грани инструмента не должны иметь острых ребер.

  - Работать неисправным инструментом запрещается.

  - Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски.

  - На каждом объекте строительства необходимо выделять помещение или место для размещения аптечки с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную спецодежду, обувь и защитную каску.

  - Получить задание на выполнение работ от бригадира или мастера.

  - При проведении землеройных работ персонал обязан:

-подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и пройти инструктаж (виброзащитные перчатки, защитные очки);

-проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

-подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность  и соответствие требованиям безопасности.

-проверить и убедиться в полной исправности инструмента, правильности насадки молотка, кувалды, топора, лопаты, не расщеплен ли металл по краям молотка, кувалды. Ломы должны быть прямыми с оттянутыми и заостренными концами.

  - Проверить исправность приставных лестниц, чтобы они были оборудованы несколькими опорами. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям ГОСТа 268.8-7-86.

Лестницы или скобы, применяемые для спуска работающих на рабочие места, расположенные на высоте или глубине более 5м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления предохранительного пояса.

Переносные лестницы перед эксплуатацией необходимо испытать статической нагрузкой 120 кгс, приложенной к одной из ступеней в средине пролета лестницы. В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать один раз в 6 месяцев, металлические – 1 раз в 12 месяцев.

  - Допуск производственного персонала для проведения работ в колодцах, камерах, каналах разрешается только после инструктажа и выдачи наряда-допуска.

  - Проверить съемные грузозахватные приспособления и тару, не прошедшие техническое освидетельствование к работе не допускается, также не допускаются при отсутствии бирок (клейм) на приспособлениях, не допускается непромаркированная тара.

2.6 Внимательно осмотреть рабочее место, проверить нет ли подкопов, если таковой обнаружен –устранить его.

2.7.Убедиться, чтобы  на откосах не было камней или других предметов.

2.8.Приступая к работе в котловане с вертикальными стенками необходимо убедиться в прочности установленных креплений.

2.9.При разработке траншеи экскаватором нельзя подходить близко к забою.

2.10.Для перехода через траншеи необходимо пользоваться спец. мостиками.

2.11.Землекопы не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

-неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих или инструмента, указанных в инструкции завода-изготовителя;

-несвоевременном проведении очередных испытаний технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

-недостаточной освещенности рабочих мест;

-неустойчивости откосов грунта или креплений стенок выемок, наличии обнажившихся на откосах валунов, глыб, камней, находившихся в неустойчивом положении

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Рабочий выполняет только ту работу, которая поручена руководителем работ.

  - Землекопы при разработке грунта в выемках котлованов, траншеях, колодцах обязаны выполнять следующие требования безопасности:

-разработка грунта в выемках с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более, м;

1-в насыпных песчаных и крупнообломочных грунтах;

1,25-в супесях;

1,5-в суглинках и глинах;

-разработка грунта в выемках глубиной более указанной допускается с устройством соответствующих, предусмотренной технологической картой, откосов или установкой креплений их стенок.

  - При установке креплений стенок в выемках грунта землекопы обязаны выполнять следующие требования:

-верхняя часть креплений стенок должна быть выше бровки выемки не менее чем на 0,15 м;

-устанавливать крепления следует в направлении сверху вниз по мере разборки выемки на глубину не более 0,5 м;

-стойки креплений следует устанавливать не реже чем через каждые 1,5 м;

-распорки креплений следует размещать одну от другой по вертикали на расстоянии не более 1 м, на концы распорок (сверху и снизу) закреплять фиксирующие бобышки;

-в грунтах естественной влажности, кроме песчаных, толщина досок должна быть не менее 4 см, а зазоры между досками –не более 0, 15 см. В грунтах повышенной влажности и в сыпучих грунтах доски толщиной не менее 5 см следует располагать без зазоров;

в случае образования вывалов или обрушений грунта это место после установки крепления следует засыпать грунтом;

-при сильном притоке грунтовых вод или наличии водонасыщенных расплывающихся грунтов следует устраивать искусственное водопонижение или шпунтовое крепление;

шпунт следует забивать в водонепроницаемый грунт на глубину, указанную в паспорте,  но не менее 0, 75 м.

  - При рытье выемок грунтах с естественной влажностью и глубиной более 5 м, крутизна откосов рассчитывается И.Т.Р.

  - Слабые грунты (песчаные, супесчаные) можно разрабатывать только с постановкой крепления.

  - При работе в плывунах крепление выполняют из шпунтованных досок.

  - Глубина котлованов и траншей, разрабатываемых в особо плотных грунтах—2м, в глинистых—1.5м, в супесчаных –1м.

  - При выполнении работ по проходке шурфов, разработке грунтов необходимо ознакомиться с технологической картой.

  - Разработку грунта в выемках следует осуществлять послойно, не допуская производить эти работы «подкопом», с образованием «козырьков».

  - Последовательность разработки грунта под кромкой ножа опускного колодца должны обеспечивать его устойчивость, не допускается разрабатывать грунт ниже 1м от кромки ножа колодца. При разработке подвижных грунтов с водоотливом или при наличии прослойки таких грунтов выше ножа колодца должны быть предусмотрены меры по обеспечению быстрой эвакуации людей на случай внезапного прогрева грунта и затоплении колодца.

  - Стены опускного колодца изнутри должны быть оборудованы не менее, чем двумя надежно закрепленными навесными лестницами.

  - Погружение опускного колодца следует осуществлять под непосредственным руководством производителя работ или мастера.

  - Питание рабочего и аварийного электрического освещения шахт, штолен, туннелей следует осуществлять от разных источников.

  - Перемещение, установка и работа машин в близи выемок (котлованов, траншей, канав) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ.

При отсутствии указаний в проекте производства работ, допустимо расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор, машинам следует принимать по специальной таблице.

  - При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих органов.

  - Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

  - Разрабатывая мерзлые грунты, следует помнить о том, что переменная температура и оттепели могут нарушить их прочность. Поэтому в зимних условиях надо делать такие же откосы, как и при разработке грунтов в теплое время года.

  - В случае применения при разработке грунта способа искусственного замораживания стенок необходимо по мере постепенного заглубления вести постоянный надзор за бровками. При появлении трещин, параллельных бровке, нужно обязательно произвести искусственное обрушение грунта или поставить крепление.

  - Глубины котлованов, траншей, разрабатываемых без откосов (с вертикальными стенками) не должна превышать в особо плотных грунтах – 2м, в глинистых грунтах – 1,5м, в супесчаных – 1,25м, в насыпных – 1м.

  - Щитовые инвентарные крепления применяют для крепления траншей шириной до 2м и глубиной до 4м. Крепления можно наращивать снизу, что позволяет применять их рытье траншей различной глубины.

  - При работе экскаватора нельзя производить какие-либо работы со стороны забоя и находиться под ковшом или стрелой экскаватора. Рабочие должны находиться ближе 10 м от места действия ковша. Очищать ковш от налипшего грунта следует только при опущенном положении ковша.

  - Разборку креплений стенок  в выемках грунта землекопы обязаны производить в направлении снизу вверх по мере возведения подземных строительных конструкций или прокладки подземных коммуникаций и обратной засыпки их грунтом.

  - Выполнение земляных работ в охранной зоне подземных коммуникаций разрешается только при наличии оформленного наряда-допуска в присутствии представителя организации, эксплуатирующей коммуникации, попадающие в зону производства земляных работ.

  - При разработке грунтов в зимнее время землекопы обязаны выполнять следующие требования:

-при механическом рыхлении мерзлого грунта землекопам следует находиться в радиусе 20 м от места рыхления;

-в случае необходимости выполнения работ по электроподогреву мерзлого грунта не допускается пребывание работников на участках прогреваемой площади, находящемся под напряжением. При этом разрешается приближаться на 3 м от контура прогреваемого участка.

.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В случае обнаружения при производстве работ подземных коммуникаций или взрывоопасных материалов, не указанных производителем работ или бригадиром, разработку грунта следует остановить и выйти из опасной зоны, поставив в известность руководителя работ. К работе можно приступать только после получения соответствующего разрешения.

  - При появлении в откосах выемок, признаков сдвига или сползания грунта, землекопам следует незамедлительно остановить выполнение работ и выйти из опасной зоны до выполнения мероприятий, обеспечивающих устойчивость откосов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - После работы землекоп обязан:

- проверить, не остались ли незакрепленными вертикальные стенки и убедиться в отсутствии пузырьков грунта, которые могут обрушиться;

- закончить начатую установку приемки грунта;

- проверить, не оставлены ли камни и другие предметы на откосах;

- навести порядок на рабочем месте, убрать лишние предметы и собрать инструмент;

- выходить из глубины траншей или котлованов по стремянке или лестнице, а не по распоркам;

- прервав работу в колодце или шурфе, закрыть их и оградить.

Инструкцию составил:

## Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ