# Согласовано							Утверждаю

Председатель профкома				             Руководитель организации

________________2002г.		            _____________2002г.

протокол №

## Инструкция

по охране труда изолировщика

- Общие требования безопасности.

  - К работе в качестве изолировщика  допускается персонал не моложе 18 лет,  прошедший медицинскую комиссию, специальное техническое обучение и сдавшие экзамен. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

  - Перед допуском к работе изолировщик должен пройти инструктаж вводный на рабочем месте. В дальнейшем он должен проходить повторные инструктажи не реже одного раза в три месяца. Повторная проверка знаний рабочим правил техники безопасности проводится один раз в 12 месяцев.

  - Изолировщик  должен соблюдать:

-правила внутреннего трудового распорядка;

-правила пожарной безопасности;

-уметь оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае;

-правила личной гигиены.

  - На территории завода необходимо выполнять следующие правила:

-проходить только в местах, предназначенных для прохода «обозначенных указателем;

-не заходить за ограждение опасных зон;

-во избежание заболевания глаз не смотреть на открытое пламя электросварки;

-не прикасаться к электрооборудованию и электропроводки.

  - Следует опасаться ожогов от нагретого оборудования.

  - Опасными вредными производственными факторами для изолировщика являются:

-поражение электрическим током;

-ожоги рук при касании поверхностей, которые подвергаются изоляции;

-травмирование рук при работе неисправным инструментом;

  - Рабочее место и проходы необходимо содержать в чистоте и не допускать их загромождения.

  - При работе изолировщик должен использовать следующие СИЗ:

-комбинезон хлопчатобумажный;

-ботинки кожаные;

-рукавицы комбинированные;

-респиратор;

-очки защитные.

  - Инструменты и приспособления следует использовать только по назначению.

- Требования безопасности перед началом работ.

  - До начала работы проверить состояние рабочего места, отсутствия посторонних предметов, а также чистоту рабочего места.

  - Одеть изложенную по нормам спец. одежду, спец. обувь, защитную каску.

  - Получить задание у бригадира или руководителя работ.

  - Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность.

  - Проверить рабочее место и подходы к нему.

  - Подобрать по диаметру изолируемой трубы центраторы и уложить их на подставку, произвести осмотр и отбраковку вышедших из строя.3

  - Установить подающие опоры на нужную высоту по диаметру трубы. Пользоваться  при подъеме и опускании опор только исправными ключами и приспособлениями.

  - Специальным ключом установить угол поворота рольганга на нужный по диаметру трубы.

  - Производить настройку очистных машин только после отключения электрической энергии и вывешивания плаката «не включать, работают люди».

  - В установке нанесения и сушки праймера строго запрещено курение и работа с открытым огнем. Запрещена сварка и резка металла.

  - К работе на экструдере допускаются лица, прошедшие обучение и допущенные к работе на нем, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3.

  - Произвести настройку узла резки стыков.

  - Опробовать работу опрокидывателя.

  - После осмотра и пробных включений о результатах  докладывают бригадиру.

  - При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений или рабочего места как перед началом, так и во время работы сообщить мастеру, бригадиру и до устранения неполадок к работе не приступать. Пользоваться неисправным инструментом запрещается.

- Требования безопасности во время работы.

  - В процессе работы изолировщик обязан выполнять только ту работу, которая ему поручена.

  - Выполнять другую работу изолировщик обязан после указания мастера, бригадира.

  - Не отвлекаться от процесса изолировки труб и не отвлекать других. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе. Без разрешения руководства, мастера, бригадира не доверять свою работу другим рабочим.

  - При перезапуске пленки запрещается пользоваться перчатками или рукавицами.

  - Для формирования плети из труб особое внимание уделить установке центратора. Если центратор не установлен, то необходимо остановить двигатель догоняющего рольганга, а затем повторить данную операцию.

  - Во время запуска экструдера и нанесения первой порции полиэтилена пользоваться двойными рукавицами, не прикасаться к корпусу экструдерной головки.

  - При снятии с торцов труб полиэтиленового слоя, пользоваться коротким ножом и работать в печатках во избежание ожогов.

  - Необходимо отслеживать работу  опрокидывателя готовой продукции, при необходимости сопровождать первую из изолированных труб.

  - При всех отклонениях в техпроцессе срочно докладывать бригадиру или руководству.

- Требования безопасности при аварийной ситуации.

  - При любой аварии или возникновения аварийной ситуации, которая может привести к аварии или несчастному случаю, изолировщик обязан немедленно принят все зависящее от него меры, предупреждающие возможность повреждений объекта и устраняющие опасность для жизни людей.

Одновременно необходимо сообщить о случившемся мастеру, руководств

  - Замену вытяжных труб на узле нанесения праймера производить без применения ударных инструментов.

  - Во избежание аварийных ситуаций пользоваться только исправными грузоподъемными механизмами, стропами.

  - Все ремонтные работы производить при снятом напряжении.

  - Каждый рабочий должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь немедленно, непосредственно на месте происшествия. Оказание  помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека.

  - После оказания первой доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен или доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

- Требования безопасности после окончания работы.

  - Отключить электрооборудование от сети.

  - Перекрыть доступ воздуха в систему.

  - Закрыть воду, охлаждающую нанесенный на трубу полиэтилен, охлаждающий экструдер.

  - Перекрыть кран нанесения праймера.

  - Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент, ограждения, вспомогательные и предохранительные приспособления.

  - Очистить от пыли и налипшей массы рабочую одежду, обувь, вымыть лицо, руки мылом, принять душ.

  - Обо всех неполадках доложить бригадиру.

Инструкцию

разработал		_______________

Согласовано

Инженер по О.Т.	________________

Наименование организации

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИЗОЛИРОВЩИКА

г.

2002г.