# Согласовано							Утверждаю

Председатель						Руководитель организации

Профкома							_________________________

_______________2002 г					            _____________2002г.

## Инструкция

По охране труда изолировщиков  на гидроизоляции.

- Общие требования безопасности.

  - К работе в качестве изолировщика на гидроизоляции допускается персонал, прошедший медицинскую комиссию, специальное техническое обучение и сдавшие экзамен. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

  - Перед допуском к работе изолировщик должен пройти инструктаж вводный на рабочем месте. В дальнейшем он должен проходить повторные инструктажи не реже одного раза в три месяца. Повторная проверка знаний рабочим правил техники безопасности проводится один раз в 12 месяцев.

  - Изолировщик на гидроизоляции  должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- уметь оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае;

- правила личной гигиены.

  - На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

- проходить только в местах, предназначенных для прохода «обозначенных указателем;

- не заходить за ограждение опасных зон;

- во избежание заболевания глаз не смотреть на открытое пламя электросварки;

- не прикасаться к электрооборудованию и электропроводки.

  - Следует опасаться ожогов от нагретого оборудования, а также брызг расплавленного битума.

  - Опасными вредными производственными факторами для изолировщика являются:

-поражение электрическим током;

-ожоги рук при касании поверхностей, которые подвергаются изоляции;

-травмирование рук при работе неисправным инструментом;

-травмирование рук обрывками проволоки.

  - Рабочее место и проходы необходимо содержать в чистоте и не допускать их загромождения.

  - При работе изолировщик должен использовать следующие СИЗ:

-комбинезон хлопчатобумажный;

-ботинки кожанные;

-рукавицы комбинированные;

-респиратор;

-очки защитные.

  - Инструменты и приспособления следует использовать только по назначению.

  - Каждый изолировщик на гидроизоляции должен знать основные правила оказания первой медицинской помощи при различных несчастных случаях.

- Требования безопасности перед началом работ.

  - До начала работы проверить состояние рабочего места, отсутствия посторонних предметов, а также чистоту рабочего места.

  - Одеть изложенную по нормам спец. одежду, спец. обувь, защитную каску.

  - Получить задание у бригадира или руководителя работ.

  - Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность.

  - Проверить рабочее место и подходы к нему.

  - Подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы и проверить их на соответствие требованиям безопасности.

  - Загрузить куски битума, предназначенные для загрузки котла, были сухими и масса каждого куска битума не превышала 2-3 кг.

  - Опускать куски битума в котел вдоль стенок с осторожностью , не допуская разбрызгивания разогретого битума.

  - Загружать битумом котел не более чем на 3/4его вместимости.

  - Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это термоизолировщики должны сообщить о них руководителю работ.

- Требования безопасности во время работы.

  - Для переноски горячего  битума использовать предназначенные для этого конусные бачки  с плотно закрывающимися крышками  и запорными устройствами, которые должны заполняться битумом не более ¾ их вместимости.

  - Ограничивать переноску бачков с горячим битумом по горизонтали на расстояние не более 50 м. При больших расстояниях следует применять битумопроводы или подъемно-транспортные машины.

  - Пользоваться при подъеме бачков с горячим битумом на высоту до 3 м прочной веревкой с грузозахватным крюком на конце.

  - Поднимать бачки с горячим битумом на высоту более 3 м грузопассажирскими подъемниками или вертикально установленном коробе с применением грузоподъемных механизмов. При этом короб с дверцей внизу должен доходить до основания котлована, а при перемещении битума вверх –начинаться на уровне подошв работающих. Дверцу короба разрешается открывать только во время приемки  или установки бачка.

  - Подавать бачки с горячим битумом  в котлован  или траншею следует  с помостов шириной не менее 1 м, оборудованных защитными ограждениями.

  - Запрещается перемещать бачки  с горячим битумом по приставным лестницам.

  - При работе с применением горячего битума в одной захватке нескольких рабочих звеньев расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

  - При устройстве гидроизоляции на вертикальных поверхностях следует применять средства подмащивания. Пользоваться приставными лестницами, стремянками запрещается. Выполнение других работ ниже одной вертикали не допускается.

  - При выполнении работ на кровле с уклоном более 20° следует использовать страховочные канаты и предохранительные пояса. Не допускается выполнение работ на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте.

  - При выполнении гидроизоляционных работ в закрытых помещениях гидроизолировщики обязаны обеспечить проветривание помещения, а также включение при недостаточном проветривании принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

  - Гидроизолировщикам запрещается выполнение работ вблизи электрических приборов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением.

  - До начала работ электросеть должна быть отключена. Если электросеть невозможно, вокруг указанных мест необходимо установить сплошное ограждение из диэлектрических материалов.

  - Наносить битумную мастику на поверхность следует кистью с ручкой. Не допускается наносить мастику выплескиванием.

  - Размещать на кровле материалы следует только в местах, предусмотренных проектом производства работ.

  - Места производства работ должны быть обеспечены не менеее чем двумя эвакуационными выходами, а также первичными средствами рлжаротушения.

  - Во время работы с газовоздушной горелкой гидроизолировщикам запрещается:

-перемещаться вне рабочей зоны с зажжженной горелкой, в том числе подниматься  или опускаться по лестницам, трапам;

-держать газовые рукава под мышкой, зажимать ногами, обматывать вокруг пояса, носить на плечах, перегибать, перекручивать;

-курить и приближаться менее чем на 10 м к газовому баллону;

-при  перерывах горелку следует потушить.

  - При устройстве гидроизоляции  с применением органических растворителей или рулонных наплавляемых материалов с помощью горелок с открытым пламенем, в ветренную погоду гидроизолировщикам необходимо располагаться с наветренной стороны.

  - При нанесении мастик механизированным способом гидроизолировщики обязаны:

-следить за тем, чтобы напорный рукав и удочка имели надежную теплоизоляцию;

-держать удочку горизонтально , направляя факел распыления под углом 30-45 ° к изолируемой поверхности;

  - Гидроизолировщикам запрещается хранение чистой одежды и продуктов, а также прием пищи и курение в местах приготовления мастик и выполнение работ.

- Требования безопасности при аварийной ситуации.

  - При возгарании мастики  следует немедленно принять меры к тушению огня и одновременно сообщить в пожарную охрану. . После этого следует тушить огонь пенными огнетушителями и песком. При обнаружении течи битума из котла следует немедленно прекратить топку и перекачать битум в другие котлы.

  - При получении ожога горячим битумом необходимо охладить и смыть битум керосином, затем водой с мылом и перевязать поврежденное место сухой стерильной повязкой, затем обратиться к врачу, поставить в известность руководителя работ.

  - В случае поломки приточно-вытяжной вентиляциив закрытых помещениях все выполняемые работы необходимо приостановить и удалиться в безопасное место, после чего сообщить руководителю работ.

  - При обнаружении неисправности лесов, подмостей следует приостановить работы, покинуть опасное место и сообщить о нарушении требований безопасности руководителю.

- Требования безопасности после окончания работы.

  - Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент, ограждения, вспомогательные и предохранительные приспособления.

  - Погасить огонь в топке.

  - Очистить от пыли и налипшей массы рабочую одежду, обувь, вымыть лицо, руки мылом, принять душ.

Инструкцию

разработал		_______________

Согласовано

Инженер по О.Т.	________________

Наименование организации

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИЗОЛИРОВЩИКА НА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

г.

2002г.