Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КЛАДОВЩИКА СКЛАДА

## ГОЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г

2002 г

СОГЛАСОВАНО:						  	      УТВЕРЖДАЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 					Руководитель организации

«____»________________ 2002г.		       		          	« ____»____________________2002 г

Протокол №

.

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КЛАДОВЩИКА СКЛАДА

ГСМ

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе  в качестве кладовщика склада горюче-смазочных материалов (ГСМ)  допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.      Для выполнения обязанностей кладовщика склада ГСМ могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

- Кладовщик  склада ГСМ должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- Кладовщик склада  ГСМ обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Кладовщик должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Кладовщик  склада ГСМ должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- транспортные средства,

- неисправные дороги, разгрузочные площадки, помосты, стеллажи, лестницы, погрузочные механизмы,

- грузы,

- взрывоопасные, токсичные, горючие вещества.

1.9. Территория склада ГСМ должна спланирована  так, чтобы исключалась возможность попадания сточных вод и нефтепродуктов за пределы этой территории.

1.10. На территории склада ГСМ  запрещается:

-ремонт автомобилей;

-стоянка автомобилей на основных проездах;

-складирования материалов;

-курение, производство сварочных работ.

1.11. Производство огневых работ на сливо-наливных площадках может быть допущено только после выключения и полного освобождения этих устройств от горючих жидкостей, тщательной их зачистки и освобождения от паров этих жидкостей.

1.12.На территорию  склада ГСМ допускаются транспортные средства при наличии на выхлопных трубах искрогасителей.

1.13 Места слива и заправки должны содержаться в чистоте, пролитые горючие жидкости должны убираться, а места разлива засыпаться песком.

1.14. Автоцистерны, предназначенные для перевозки горючих жидкостей должны иметь:

-устройство для отвода статического электричества;

-глушитель, вынесенный из-под цистерны;

-электрофонарь для освещения номерного знака, перенесенного на верхнюю часть кабины фонарь;

-не менее чем два густопенных огнетушителя;

-приспособления для крепления шлангов в нерабочем состоянии.

2. Обязанности перед началом работы.

- Надеть положенную спецодежду.

- Убедиться в том,  что  территория  склада ГСМ достаточно освещено, что полы и покрытия чисты, не имеют выбоин, проходы и проезды не загромождены посторонними предметами.

2.3. Осветительная арматура и проводка на складе ГСМ должна быть выполнена во взрывобезопасном исполнении.

2.4.Проверить  исправность  переносных  лестниц  и лестниц-стремянок.

  - Проверить  наличие урн для сбора мусора и специальных металлических ящиков для использованного обтирочного материала.

  - Проверить  наличие  и  исправность  противопожарных средств.

  - При обнаружении каких-либо недостатков принять меры к их устранению.

3. Требования безопасности во время работы

- При сливе и наливе бензина, необходимо надежно заземлить цистерну и топлипровод гибкими металлическими или медными проводниками.

- При сливе и наливе бензина металлический топливопровод  должен быть заземлен.

- Сливные и наливные трубопроводы, насосы, стоянки должны подвергаться регулярному осмотру.

- Шланги цистерны должны иметь металлическую оплетку, присоединенную с одной стороны к патрубку цистерны, а с другой  к металлическому оголовку шланга.

- Шланги без металлической оплетки должны быть обвиты заземляющим медным проводом.

3.6. Сливные и наливные шланги должны быть снабжены наконечниками из материалов, исключающих искрообразование при ударе.

3.7. Производство операций на сливо-наливных устройствах во время грозовых разрядов должно прекращаться

3.8.Присоединение шлангов, открывание и закрывание люков цистерн следует проводить осторожно, не допуская ударов, могущих вызвать искрообразование.

3.9. Запрещается применение металлического инструмента, дающего при ударе искру.

3.10.Во время работы насосов следить за наличием смазки.

3.11. В случае обнаружения неисправности, нарушающей режим работы насосов, последние должны быть остановлены, проверены и исправлены.

3.12.Заправка горючим автомобилей и других строительных машин должна проводиться спокойно, ровной, не падающей струей без разбрызгивания,  выплескивания  и перемешивания с воздухом .

3.13. При применении этилированного и обычного бензина, организация должна иметь отдельные резервуары для их хранения, отдельные бензопроводы и бензоколонки, а также раздельную тару для перевозки.

3.14. При разливе этилированного бензина залитые места должны немедленно очищаться и обезвреживаться.

3.15.Операции по переливу, приему и отпуску этилированного бензина должны быть механизированы.

3.16. Заправщик  и водитель должны находиться с наветренной стороны автомобиля.

3.17. Запрещается :

-отпускать и применять этилированный бензин для работы паяльных ламп, бензорезов, для очистки одежды, промывки деталей.

-заправлять автомобили этилированным бензином пори помощи ведер;

-сброс загрязненных этилированным бензином вод в фекальную канализацию;

-в помещениях, где применяется этилированный бензин, принимать пищу.

3.18. Не захламлять проходы  в складе и подъездные пути к складу.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При аварийной ситуации приостановить прием и отпуск нефтепродуктов, выйти из опасной зоны, при необходимости вывести людей, находящихся рядом.

4.2. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность руководство.

4.4. Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность руководителя.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Места производства работ  должны  быть  подвергнуты тщательной очистке, мойке.

  - Снять и убрать в отведенное для этого  место  спецодежду и другие средства защиты.

  - Вымыть лицо и руки, по возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда