Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для контролера ОТК.

г.

2002 год

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                          Руководитель организации

_____________________					    ___________

__________2002г.                                                                                             ___________2002г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

КОНТРОЛЕРА ОТК

1. Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве  контролера ОТК  допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- внеплановый и целевой инструктажи;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

1.2.Контролер ОТК должен:

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90

от 14. 03.96 г.;

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- использовать безопасные методы труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и надписей, а также сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3. Контролер ОТК   должен  знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

    правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда, техники безопасности и промсанитарии;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Контролер ОТК в работе должен  руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

  - Во время работы на  контролера ОТК    могут  воздействовать следующие опасные факторы:

--повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.5.Контролер ОТК должен  использовать  следующие СИЗ:

-халат хлопчатобумажный.

1.6.Контролер ОТК   должен  выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

--не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.6. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.7. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.8. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, контролер ОТК несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы контролер ОТК   должен:

-надеть полагающуюся  по нормам спецодежду, привести ее в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место;

-проверить наличие и исправность инструмента ;

- убедиться в надежности освещенности рабочего места;

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Быть внимательным во время работы.

3.2. Выполнять только ту работу, которая поручена руководством.

3.3. Во время работы оборудования запрещается передавать что-либо через машину , наклоняясь близко к ней, а также касаться движущихся частей машины до полного ее останова.

3.4.При отборе проб на контроль пользоваться только установленными проходами . Перелезать через машины и подлезать под них запрещается

3.5.Во время работы контролер должен выполнять свои обязанности при наличии и исправности ограждений, блокировочных устройств, обеспечивающих безопасность труда при достаточной освещенности рабочего места.

3.6. Не прикасайтесь к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям машин , а так  же к находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

3.7  Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями.

### 3.8. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации контролер   обязана  прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и далее выполнять его команды.

4.3. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.4. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

-немедленно сообщить в пожарную охрану;

-приступить к ликвидации пожара;

-организовать эвакуацию людей;

-организовать встречу пожарной части.

При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители.или порошковые.

4.5. При повреждении изоляции электроборудования прекратить работу, поставить в известность мастера и возобновлять работу только после устранения повреждений.

  - В случае получения травмы или заболевании контролер   должна  прекратить работу, передать обязанности другому лицу,  поставить в известность мастера и обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы контролер  должен:

-привести в порядок рабочее место и устранить следы разлитого масла;

-сложить инструмент, инвентарь  в специально отведенное место;

-тщательно убранное место сдать сменщице и сообщить ей и помощнику мастера о замеченных во время работы недостатках.

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда