Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для крутильщика шнуров.

г.

2002год

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                               Руководитель  организации

_____________________						         ___________

__________2002г.                                                                                             ____________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

КРУТИЛЬЩИКА ШНУРОВ.

1. Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве  крутильщика шнуров допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- внеплановый и целевой инструктажи;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Крутильщик шнуров должен:

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- пройти проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90

от 14. 03.96 г.;

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- использовать безопасные методы труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и надписей, а также сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3. Крутильщик шнуров   должен  знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- общее устройство машины К-176-2..;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

    правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда, техники безопасности и промсанитарии;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Вязальщица    в работе должна  руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

  - Во время работы на крутильщика шнуров могут  воздействовать следующие опасные факторы:

--повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.5.Крутильщик шнуров  должен  использовать  следующие СИЗ:

-халат хлопчатобумажный.

.

1.6.Крутильщик шнуров   должен  выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

-не подходить с открытым огнем к газосварочному аппарату, газовым баллонам ЛВЖ, ГЖ и емкостям с пропиточным маслом;

-не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.6. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.7. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.8. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, крутильщик шнуров   несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работыкрутильщик шнуров   должен:

-надеть полагающуюся  по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место;

включить в работу систему вентиляции;

проверить наличие ограждений и предохранительных устройств;

проверить наличие и исправность инструмента (ножниц);

-проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить их надежную установку;

-убедиться в надежности освещенности рабочего места;

-убедиться в исправности машины и ее заземления.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1 Быть внимательным во время работы.

3.2 Смену шпуль и ликвидацию обрывов нити основы и оплетки производить только при выключенном электродвигателе, после полного останова машины.

3.3. При смене катушек на шпулярнике, расположенном в верхней части машины, производить с особой осторожностью  при полном останове машины.

3.4. Перед пуском машины заработку первых рядов переплетения, производить вручную вращением маховика.

3.5. Во время работы машины запрещается передавать что-либо через машину, наклоняясь близко к ней, а также касаться движущихся частей машины до полного ее останова.

3.6. . Регулярно и тщательно проводить профилактический осмотр машин.

3.7. Снятие ограждений машин проводить только на остановленной машине и обесточенном электродвигателе.

3.11. Пользоваться только установленными проходами . Перелезать через машины и подлезать под них запрещается

3.12.В случаях намотов тесьмы на валы, устранять их только на остановленной машине. .

3.13. При любых перерывах в работе машину отключать.

3.14 Во время смены бобин с трощеной пряжей и проводки нити через питающий цилиндр осторожно поднимать и опускать грузовой валик на приклон, не касаясь пальцами рук питающего цилиндра.

3.15. Снятие намотавшихся нитей с цилиндров грузовых валиков производить , во избежание пореза рук, специальным крючком на остановленной машине.

3.16. Упавшие под машину катушки и другие предметы поднимать только при остановленной машине.

.3.17 Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями.

### 3.18. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.

3.19. Перед пуском машины в работу предупредить окружающих условным сигналом.

.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации крутильщик шнуров обязан  прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и далее выполнять его команды.

4.3. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.4. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

-немедленно сообщить в пожарную охрану;

-приступить к ликвидации пожара;

-организовать эвакуацию людей;

-организовать встречу пожарной части.

При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.

4.5. При повреждении изоляции электроборудования прекратить работу, поставить в известность мастера и возобновлять работу только после устранения повреждений.

  - В случае получения травмы или заболевании вязальщица   должна  прекратить работу, передать обязанности другому лицу,  поставить в известность мастера и обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы крутильщик   должен:

-привести в порядок рабочее место и устранить следы разлитого масла;

-сложить инструмент, инвентарь  в специально отведенное место;

-собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся  крышкой;

-тщательно убранное место сдать сменщице и сообщить ей и помощнику мастера о замеченных во время работы недостатках.

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда