Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для

кузнеца и молотобойца

на ручных поковках

г

2002год

Согласовано:                                                                                                    Утверждаю:

Председатель профкома                                                      Руководитель организации

____________________                                                        _______________________                                                                                                                                                                ___________2002г.                                                                               __________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ КУЗНЕЦА И МОЛОТОБОЙЦА

НА РУЧНЫХ ПОКОВКАХ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве кузнеца и молотобойца допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие мед. комиссию, специальное техническое обучение и сдавшие экзамен. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе кузнец-молотобоец должен пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. В дальнейшем он обязан проходить повторные инструктажи не реже одного раза в 3 месяца.

  - Кузнец-молотобоец должен знать:

- Основные виды и принципы неполадок оборудования, способы их устранения.

- Безопасные приемы при выполнении операций.

- Опасные факторы при выполнении кузнечных работ.

  - Кузнец-молотобоец должен соблюдать:

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Правила пожарной безопасности.

- Не заходить за ограждения опасных зон.

- Не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).

- Не устранять самим неисправности электрооборудования.

  - Кузнец-молотобоец должен знать, что при нарушении требований инструкций он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, и заправить ее так, чтобы не имела не заправленных концов и расстегнутых манжет.

  - Очистить рабочее место и проходы.

  - Проверить исправность инструмента, приспособлений, нужно требовать, чтобы рабочее место было достаточно освещено.

  - Нужно опробовать наковальню на звук ударом молотка, если она целая, удар молотка делает звонкий и чистый звук.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работай исправным инструментом.

- Кувалда или молоток должны быть насажены на рукоятку овального сечения, расклиненную металлическим завершенным клином и изготовленную из твердых и вязких пород дерева (кизия, рябина, вяз), боек молотка должен иметь ровную, всегда выпуклую поверхность, не работай кувалдой или молотком со сбитым бойком, имеющим трещину и насаженным на рукоятку из мягких пород дерева .

- Зубило, оправки, гладилки и другие инструменты не должны иметь косых, сбитых и расклепанных затылков.

- Применяй клещи, соответствующие величине наковни, а губки - ее форме к круглой заготовке губки клещей должны быть пригнаны так, чтобы они захватывали ее во всех точках; для захвата квадратных заготовок клещи должны иметь загнутые губки, проверяй состояние кузнечного инструмента.

  - Не обрабатывай металл на мокрой наковальне и не подогретом инструментом, испачканным нефтепродуктами, смолой или маслом.

  - Не прикасайся к горячему металлу даже в рукавицах.

  - Если во время работы отлетают искры, осколки и окалина, пользуйся защитными очками.

  - Не допускай к самостоятельной ковке посторонних рабочих.

  - Следи за исправным действием горнов, вентиляции.

  - Не отвлекайся от работы посторонними разговорами.

  - Подавай команду громко, ясно, отчетливо: Сила удара – «Наложь, бей слегка, бей сильно!» Количество ударов: «Бей раз, бей до конца – стоп».

  - Работая на наковальне, держи рукоятки ручного инструмента сбоку от своего туловища так, чтобы не было отдачи от ударов в живот или грудь.

  - Не показывай молотобойцу удар рукой, а пользуйся для этого находящимся у тебя в руках инструментом.

  - При работе кувалдой не разрешай молотобойцу становиться против себя, сам стой всегда справа, чтобы сорвавшаяся кувалда не могла нанести травмирующий удар.

  - Инструмент для работы готовь заранее, в случаях его ненадобности убирай в отведенное место.

  - При разрубке и обрубке горячего металла кузнечным топором и зубилом сам не стой и не позволяй стоять другим в том направлении, куда могут отлететь отрубленные куски, в необходимых случаях ставь оградительные щиты, последние удары наноси осторожно и несильно.

3.14. Не разбрасывай горячих поковок и обрубок по кузнеце, не загромождай проходов, а складывай их в стеллажи и железные ящики.

3.15. Не сметай с наковальни окалину и обрубки рукой или рукавицей, пользуйся для этого короткой метлой или металлической щеткой.

3.16. С нагретых поковок окалину удаляй металлической щеткой или скребком, или легкими ударами молотка.

3.17. Не клади на наковальню посторонних предметов.

3.18. При охлаждении металла ниже поковочной тары ковку необходимо прекратить.

3.19. Не разрешай подручному становиться против направления удара молотобойца, а также сзади него.

3.20. Чрезмерно нагревший ручкой инструмент периодически охлаждают в баке с водой.

3.21. Работая кувалдой, убедись в том, что по близости нет людей и что ты не заденешь при работе.

3.22. Кузнецу запрещается:

- Допускать к работе других лиц, не имеющих на это соответствующих прав.

- Работать с неисправным инструментом и без защитных очков, рукавиц.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При получении термического ожога: если на пострадавшем загорелась одежда, необходимо быстро набросить на него любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Не допускается бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя увеличит и усилит ожог.

При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться обоженных участков кожи или смазывать мазями, жирами, маслами, присыпать питьевой содой, крахмалом. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обоженному месту мастику, канифоль, т.к. удаляя их, легко можно содрать обоженную кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны.

При небольших по площади ожогах 1-ой и 2-ой степени нужно наложить на обоженный участок кожи стерильную повязку и направить в мед. пункт.

При обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую ткань, не раздевая его, потеплее укрыть и вызвать скорую медицинскую помощь.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Собери ручной инструмент и приспособления, и отнеси их в установленное (отведенное) место. Неисправный инструмент сдай в ремонт.

  - Складывай поковки и заготовки в штабеля, на стеллажи или металлические ящики.

  - Приведи в надлежащий порядок рабочее место, удали обрезки, окалину.

  - Прими душ.

Инструкцию составил

Начальник участка

Согласованно

Инженер по охране труда