Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для

кузнеца на прессах и молотах.

г.

2002 г.

Согласовано:                                                                                     Утверждаю:

Председатель профкома                                           Руководитель организации

__________2002г.                                                        _______________2002 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ КУЗНЕЦА НА ПРЕССАХ И МОЛОТАХ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве кузнеца на прессах и молотах  допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие мед. комиссию, специальное техническое обучение и прошедшие проверку знаний в комиссии предприятия. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе кузнец на прессах и молотах  должен пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. В дальнейшем он обязан проходить повторные инструктажи не реже одного раза в 3 месяца, внеплановые и целевые инструктажи.

1.2.Кузнец на прессах и молотах должен знать:

- основные виды и принципы неполадок оборудования, способы их устранения;

- безопасные приемы при выполнении операций;

- опасные факторы при выполнении кузнечных работ;

- правила оказания первой помощи.

  - Кузнец на прессах и молотах  должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- не заходить за ограждения опасных зон;

- не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов);

- не устранять самим неисправности электрооборудования;

- требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков, надписей и сигналов;

- проходить по территории депо по установленным маршрутам;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

  - Работники, занятые на кузнечно-прессовых работах, для защиты от опасных и вредных производственных факторов должны быть обеспечены спецодеждой и предохранительными приспособлениями в соответствии с требованиями Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды  и обуви, а также других СИЗ.

  - При проведении кузнечно-прессовых работ возможно воздействие на работников следующих опасных и вредных факторов:

-подвижные части производственного оборудования;

-острые кромки и шероховатости на поверхности заготовок, деталей оснастки и инструмента;

-разлетающиеся  осколки от рабочих частей оснастки при возможных их разрушениях;

-повышенное содержание  вредных паров и аэрозолей в воздухе рабочей зоны;

-повышенное напряжение в электрической цепи оборудования;

-повышенный уровень шума на рабочем месте при работе на механических прессах и молотах;

-повышенный уровень электромагнитных излучений;

-повышенная температура поверхности оборудования;

-повышенный уровень яркости света и  инфракрасного излучения;

-физические перегрузки при транспортировании заготовок;

-пожароопасность.

1.6. Кузнец  должен знать, что при нарушении требований инструкций он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, и заправить ее так, чтобы не имела не заправленных концов и расстегнутых манжет.

  - Очистить рабочее место и проходы.

  - Проверить исправность инструмента, приспособлений, нужно требовать, чтобы рабочее место было достаточно освещено.

  - Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования прессов и молотов.

  - Проверить наличие ограждений и блокировочных устройств, сигнализации.

  - Проверить состояние щеток для удаления окалины, ручка должна быть такой длины, чтобы руки рабочего были вне зоны движущихся частей пресса или оснастки.

2.9. Проверить отсутствие дефектов в оснастке (трещин, сколов).

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работай исправным инструментом.

- Кувалда или молоток должны быть насажены на рукоятку овального сечения, расклиненную металлическим завершенным клином и изготовленную из твердых и вязких пород дерева (кизила,  рябина, вяз), боек молотка должен иметь ровную, всегда выпуклую поверхность, не работай кувалдой или молотком со сбитым бойком, имеющим трещину и насаженным на рукоятку из мягких пород дерева .

- Зубило, оправки, гладилки и другие инструменты не должны иметь косых, сбитых и расклепанных затылков.

- Применяй клещи, соответствующие величине паковки, а губки - ее форме к круглой заготовке губки клещей должны быть пригнаны так, чтобы они захватывали ее во всех точках; для захвата квадратных заготовок клещи должны иметь загнутые губки, проверяй состояние кузнечного инструмента.

  - Для исключения застревания штампованных заготовок в верхней половине штампа необходимо предусматривать соответствующие штамповочные уклоны, эффективные смазывающие материалы.

  - Для удаления продуктов сгорания смазки из рабочего пространства молотов должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция.

  - Со стороны проходов должны быть установлены щиты для предохранения работающих от отлетающих осколков и окалины.

  - При ковке заготовки из сталей первые удары должны быть легкими, исключающими разлетание окалины.

  - Инструмент на боек необходимо устанавливать и поддерживать во время работы клещами или с помощью рукояток, имеющихся на инструмент. Необходимо следить, чтобы губки клещей не попадали под удар молота.

  - Ковку заготовок из титановых сплавов следует производить без применения защитно-смазочных покрытий.

  - В зимнее время нижняя часть штока у входа в бабу молота перед началом работы должна быть прогрета. Подогрев производить переносными газовыми горелками, когда баба молота находиться в нижнем положении, или нагретой заготовкой.

  - В перерывах между работой  при верхнем положении бабы необходимо отключать молот от электро- и пневмосети.

# Требования безопасности при штамповке с нагревом

  - Термические режимы проведения операции, если они не выполняются автоматически, должны быть вывешены на рабочем месте и периодически контролируются технологическими службами.

  - При штамповке с нагревом должны применяться штампы , не оплавляющиеся под воздействием тепла заготовки или нагревательного устройства.

  - При штамповке на листоштамповочных молотах применение штампов из чугунов не допускается.

  - При штамповке с нагревом установка  и съем штампов и приспособлений должны проводиться после отключения и останова вращающихся частей оборудования охлаждения штампа до температуры 40 градусов  по Цельсию

  - При штамповке с  нагревом должны применяться не разлетающиеся с выделением токсичных веществ смазочно-защитные покрытия заготовок и штампов.

  - Для удержания и перемещения горящих заготовок должны применяться средства механизации, ручной инструмент (пинцеты, клещи).

  - Не прикасайся к горячему металлу даже в рукавицах.

  - Если во время работы отлетают искры, осколки и окалина, пользуйся защитными очками.

  - Не допускай к самостоятельной ковке посторонних рабочих.

  - Не отвлекайся от работы посторонними разговорами.

  - Инструмент для работы готовь заранее, в случаях его ненадобности убирай в отведенное место.

3.21.. Не разбрасывай горячих поковок и обрубок по кузнеце, не загромождай проходов, а складывай их в стеллажи и железные ящики.

3.22. Чрезмерно нагревший ручкой инструмент периодически охлаждают в баке с водой.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При получении термического ожога: если на пострадавшем загорелась одежда, необходимо быстро набросить на него любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Не допускается бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя увеличит и усилит ожог.

При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться обоженных участков кожи или смазывать мазями, жирами, маслами, присыпать питьевой содой, крахмалом. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обоженному месту мастику, канифоль, т.к. удаляя их, легко можно содрать обоженную кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны.

При небольших по площади ожогах 1-ой и 2-ой степени нужно наложить на обоженный участок кожи стерильную повязку и направить в мед. пункт.

При обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую ткань, не раздевая его, потеплее укрыть и вызвать скорую медицинскую помощь.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Собери ручной инструмент и приспособления, и отнеси их в установленное (отведенное) место. Неисправный инструмент сдай в ремонт.

  - В нерабочем состоянии молота баба должна находиться в нижнем положении, отключены электро- и пневмосистемы, высокое давление

  - Складывай поковки и заготовки в штабеля, на стеллажи или металлические ящики.

  - Приведи в надлежащий порядок рабочее место, удали обрезки, окалину.

  - Прими душ.

Инструкцию составил

Начальник участка

Согласованно

Инженер по охране труда