Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА   ПРИ РАБОТЕ

НА БАРОВОЙ МАШИНЕ.

город

2002год

СОГЛАСОВАНО:				                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		                                            Руководитель организации

от «____»________________ 2002__г.		                                                   ________________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА  ПРИ РАБОТЕ

НА БАРОВОЙ МАШИНЕ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве машиниста на баровой машине   допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение на право управления  этой  машиной, выданное квалификационной комиссией, ознакомленные с заводской инструкцией по эксплуатации и обслуживанию баровых машин, а также прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте необходимо проводить при каждом изменении условий работы, но не реже двух раз в год.

  - Прежде чем приступить к работе, машинист баровой машины  обязан тщательно осмотреть машину и убедиться в ее исправности.

  - Запрещается выезжать на работу при наличии каких-либо неисправностей машины:   при неисправности двигателя, рулевого управления и ходовой части, муфты сцепления, тормозного устройства, муфты управления; топливных баков, топливопроводов и карбюраторов (подтекание топлива

  - Каждая баровая установка   должна быть закреплена приказом (распоряжением) за определенным машинистом.

  - Запрещается приступать к работе на незакрепленной машине или на машине, закрепленной за другим машинистом.

  - При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста. В том случае, когда машинист управляющий машиной не имеет достаточного обзора или не видит рабочего подающего ему сигналы, между машинистом и рабочим сигнальщиком необходимо устанавливать двухстороннюю радиосвязь.

  - Лица, работающие на строительных и дорожных машинах, должны быть обеспечены спецодеждой, предусмотренной действующими нормами:

полукомбинезон хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные.

Зимой дополнительно куртка и брюки на утепляющей прокладке., валенки.

  - Для безопасной работы в темное время суток машины должны быть оснащены исправными светильниками (фарами)

  - При проведении работ под линиями электропередачи должны соблюдаться расстояния, указанные в таблице, от наиболее высокой части баровой машины до электропередачи

Напряжение ЛЭП   до 1кв   1-20   35-110       150      220    330

М                           1,5             2           4                5        6        9.  .

  - Запрещается во время работы смазывать и крепить детали, заправлять, регулировать и очищать от грязи отдельные узлы.

  - Открывать крышку радиатора неохлажденного двигателя следует обязательно в рукавицах или используя концы и ветошь.

  - При открывании крышки радиатора лицо необходимо держать подальше от заливной горловины радиатора и находиться с наветренной стороны. Необходимо также соблюдать осторожность при сливе горячей воды из радиатора.

  - Запрещается во время работы двигателя регулировать натяжение ремня вентилятора и производить какие-либо ремонтные работы.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед запуском двигателя необходимо:

--осмотреть основные узлы и элементы баровой машины и убедиться в их исправности;

--убрать посторонние предметы на гусеницах, вращающихся деталях в двигателе, коробке передач, бортовых передачах и заднем мосту;

--убедиться, сто рычаг переключений скоростей находится в нейтральном положении;

--вытереть насухо все наружные части машины, на которые попали бензин или масло;

--проверить натяжение режущей цепи бара и при необходимости натянуть ее;

--опустить и поднять бар, включить и проверить движение цепи  бара.

  - Перед началом работы машинист баровой установки   должен ознакомиться с зоной производства работ: рельефом местности, выяснить и установить местонахождение подаваемых коммуникаций, линий электропередач.

  - Если в радиусе выполнения работ имеются подаваемые коммуникацией и сооружения, работы должны выполняться под руководством ИТР. Все подаваемые сооружения (кабели, трубопроводы, колодцы) препятствующие производству работ должны быть предварительно обозначены специальными знаками.

  - Должны быть расположены с одной стороны пусковой рукоятки. Запрещается брать пусковую рукоятку в обхват.

  - Запрещается заводить перегретый двигатель во избежание обратного удара от преждевременной вспышки (вследствие самовоспламенения рабочей смеси).

  - При заправке запрещается курить, зажигать спички и пользоваться другими видами открытого огня. Нельзя открывать металлическую тару с ЛВЖ ударами металлических предметов по пробке, во избежании возможности воспламенения горючего.

  - Перед началом движения машинист баровой установки должен;

--убедиться в отсутствии людей на пути движения;

--осмотреть путь движения и дать предупредительный сигнал.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАКТОРИСТА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Во время работы тракторист обязан:

- передвигаться по строительной площадке и производить работу только в местах, указанных прорабом или мастером и строго выполнять разбивочные знаки, отклонение которых может привести к аварии;

- выполнять работу только в местах, указанных руководителем работ и строго придерживаться разбивочных знаков, отклонение от которых может привести к аварии.

- перед началом передвижения, а также перед поворотом убедиться в отсутствии на пути препятствий или посторонних предметов, после чего дать предупредительный сигнал;

- при выполнениии работ на участке, где имеются подземные коммуникации, работы должны выполняться под некпосредственным руководством мастера.

  - Во время работы запрещается:

- передавать управление другому лицу или перевозить в кабине бульдозера людей, кроме лиц, которые проходят практику;

- сидеть и стоять на раме и других частях машины;

- стоять вблизи колес машины или гусениц трактора;

- оставлять машину с работающим двигателем;

- перевозить в кабине людей.

  - При трогании с места, повороте и остановке машины машинист баровой установки должен дать предупреждающие сигналы рабочим, находящимся на пути движения

  - Перед нарезкой щели для прокладки кабеля необходимо расчистить трассу от снега.

  - При передвижении машины вблизи траншей, котлованов необходимо учитывать призму обрушения грунта.

  - Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена. Норма освещенности в соответствии с правилами по проектированию электрического освещения строительных площадок.

  - При неисправности и по окончании рытья траншеи, перед установкой рабочего органа в транспортное положение необходимо произвести следующие операции:

--вывести рабочий орган из траншеи при помощи гидроцилиндра,  а в случае неисправности цилиндра ходом трактора;

--выжать муфту сцепления;

--выйти из трактора и отключить специальным устройством редуктор баровой установки, фиксируя фиксатором рычаг в положение отключено;

--закрепить рабочий орган в транспортном положении фиксатором;

  - Движение машины в транспортном положении с включенной режущей частью запрещается.

  - При замене зубков, сварке кулаков, смазке и крепления стрелы необходимо отключать муфту сцепления и редуктор баровой установки.

  - При использовании машин в режимах установленных эксплуатационной документацией уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать значений, установленных ГОСТом 12.1003-83., ГОСТ 12.1012-78.

  - При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть приняты меры не допускающие случайной подачи напряжения на ремонтируемое оборудование (пусковые устройства закрыты на замок и на них вывешены запрещающие знаки безопасности: «не включать – работают люди!»).

  - При движении под уклон обязательно включать первую скорость. При переключении скоростей следует обязательно затормозить трактор. При движении на подъем переключать скорости запрещается.

  - Запрещается передвижение трактора поперек крутых склонов, угол наклона которых превышает 30°.

  - Прежде чем сойти с трактора, необходимо поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и включить тормоз.

  - При встречном разъезде тракторов необходимо соблюдать интервал между машинами не менее 2 м.

  - Не допускается работа баровой установки без ограждения движущихся деталей (приводного ремня, шарнирного соединения приводного вала, вала отбора мощности и др.).

  - Если в радиусе выполняемой работы имеются подземные сооружения и коммуникации, работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работ. Все подземные сооружения (кабели, трубопроводы, колодцы и пр.), препятствующие производству работ, должны быть предварительно обозначены вешками с соответствующими надписями.

  - При обнаружении на разрабатываемом участке подземных коммуникаций и сооружений, не предусмотренных проектом производства работ, машинист обязан немедленно приостановить работу и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

  - В темное время суток место работы должно быть освещено.

  - Во время работы запрещается:

а) передавать управление машиной другому лицу;

б) оставлять машину с работающим двигателем;

в) перевозить в кабине трактора людей, кроме лиц, проходящих практическую подготовку;

е) стоять вблизи колес машины или гусениц трактора;

  - В зимнее время года для предохранения стекол кабины от замерзания их следует протирать смесью соли с глицерином.

  - При отсутствии кабины машинист должен иметь защитные очки, предохраняющие глаза от пыли, в жаркое время года необходимо устанавливать зонт для защиты от действия солнечных лучей.

  - Крутые повороты машины разрешаются только на первой скорости; выполнять команду "стоп" следует немедленно, кем бы она ни подавалась.

  - При передвижении агрегата вблизи траншей, котлованов, а также при производстве работ по обратной засыпке необходимо учитывать призму обрушения. Расстояние от края гусениц или колес до бровки выемки должно быть не менее 1 м.

  - Запрещается работать на машинах без действующего сигнального устройства.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

  - При возникновении аварийной ситуации необходимо;

--немедленно прекратить работы и известить ответственного за производство работ( мастера, прораба, начальника участка).

--под руководством ответственного за производство работ принять меры по устранению причин аварии

4.2. В случае получения травмы работу прекратить, сообщить ответственному за производство работ и обратиться в медпункт.

  - При просадке или сползании грунта машинисту следует прекратить работу, отъехать от этого места на безопасное расстояние и доложить о случившемся руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИНИСТА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Машинист дорожно-строительной машины обязан:

а) поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и 	включить тормоз;

б) проверить техническое состояние машины; о больших неисправностях сообщить участковому механику для их ликвидации силами ремонтной бригады, а мелкие неисправности устранить самому;

в) в зимнее время года слить воду, масло поместить в чистую тару и плотно закрыть пробкой;

г) очистить машину от грязи и грунта, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части;

д) сделать запись в сменном журнале о техническом состоянии машины и о принятых мерах по устранению неисправностей.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда