НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

МАШИНИСТА

БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ

(БМ 205 В)

г.

2002 год

СОГЛАСОВАНО:				                                                     УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза                                                 Руководитель организации

от «____»________________ 2002 г.		                      «____»________________ 2002 г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МАШИНИСТА

БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ БМ-205 А

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе на автомобилях, оборудованных бурильно –крановой установкой, (БМ-205А)  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение на право управления той или иной машиной, выданное квалификационной комиссией, а также прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте необходимо проводить при каждом изменении условий работы, но не реже двух раз в год.

  - Машинист бурильно-крановой установки  обязан:

-выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;

-соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности и настоящей инструкции;

-знать местоположение средств пожаротушения.

  - Прежде чем приступить к работе, машинист обязан тщательно осмотреть машину и  бурильно-крановую установку и убедиться в их исправности.

  - Запрещается выезжать на работу при наличии каких-либо неисправностей машины: у автомобиля  при неисправности двигателя, рулевого управления и ходовой части, муфты сцепления, тормозного устройства, муфты управления; топливных баков, топливопроводов и карбюраторов (подтекание топлива), бурильно-крановой установки.

  - Каждая бурильно-крановая установка  должна быть закреплена приказом (распоряжением) за определенным машинистом.

  - Запрещается приступать к работе на незакрепленной машине или на машине, закрепленной за другим машинистом.

  - При использовании бурильно-крановой установки должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста. В том случае, когда машинист управляющий машиной не имеет достаточного обзора или не видит рабочего подающего ему сигналы, между машинистом и рабочим сигнальщиком необходимо устанавливать двухстороннюю радиосвязь.

  - Лица, работающие на строительных и дорожных машинах, должны быть обеспечены спецодеждой, предусмотренной действующими нормами:

полукомбинезон хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные. Зимой машинисты дополнительно должны использовать: куртку хлопчотобумажную на утепленной подкладке, брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке,  валенки с резиновым низом.

  - Для безопасной работы в темное время суток машины должны быть оснащены исправными светильниками (фарами).

1.10 Машинист  не имеет права приступать к бурению до тех пор, пока производитель работ не даст письменного разрешения на производство работ, об отсутствии на указанном участке кабелей и других подземных коммуникаций.

  - Если на участке бурения проложены подземные коммуникации, то необходимо принять меры предосторожности против их повреждения.

Машинист  бурильно-крановой установки должен выполнять только порученную  работу.

1.12.  Запрещается во время работы смазывать и крепить детали, заправлять, регулировать.

1.13. При ремонте двигателя запрещается выполнять какие-либо ремонтные работы под тракторами и бурильно-крановой установкой.

1.14. Открывать крышку радиатора неохлажденного двигателя следует обязательно в рукавицах или используя концы и ветошь.

1.15. При открывании крышки радиатора лицо необходимо держать подальше от заливной горловины радиатора и находиться с наветренной стороны. Необходимо также соблюдать осторожность при сливе горячей воды из радиатора.

1.16. Запрещается во время работы двигателя регулировать натяжение ремня вентилятора и производить какие-либо ремонтные работы.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы машинист   должен ознакомиться с зоной производства работ: рельефом местности, выяснить и установить местонахождение подаваемых коммуникаций, линий электропередач.

  - Производитель работ обязан по чертежам убедиться, что вблизи мест бурения нет электрокабелей, телефонных кабелей или трубопроводов газа, воды, теплофикации и других инженерных сетей.

  - Перед началом работы машинист бурильно-крановой установки обязан проверить исправность всех узлов и механизмов, работу звуковой сигнализации.

  - Если в радиусе выполнения работ имеются подаваемые коммуникацией и сооружения, работы должны выполняться под руководством ИТР. Все подаваемые сооружения (кабели, трубопроводы, колодцы) препятствующие производству работ должны быть предварительно обозначены специальными знаками.

  - Перед запуском двигателя необходимо:

а) убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся деталях двигателя, коробке

б) убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положений;

в) вытереть насухо все наружные части машины, на которые попали бензин или масло, во избежание возможного воспламенения.

  - При запуске двигателя трактора все пальцы руки должны быть расположены с одной стороны пусковой рукоятки. Запрещается брать пусковую рукоятку в обхват.

  - Запрещается заводить перегретый двигатель во избежание обратного удара от преждевременной вспышки (вследствие самовоспламенения рабочей смеси).

  - Запрещается пользоваться открытым огнем для подогрева двигателя при его заводке, а также эксплуатировать бульдозер при наличии течи в топливной или в масляной системе. Подогрев масла разрешается производить только в специальных маслогрейках.

  - При заправке запрещается курить, зажигать спички и пользоваться другими видами открытого огня. Нельзя открывать металлическую тару с ЛВЖ ударами металлических предметов по пробке, во избежание возможности воспламенения горючего.

  - В темном месте и на захламленном участке трассы применять механизм не разрешается.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАКТОРИСТА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Во время работы машинист  бурильно-крановой установки обязан:

- передвигаться по строительной площадке и производить работу только в местах, указанных прорабом или мастером и строго выполнять разбивочные знаки, отклонение которых может привести к аварии;

- перед началом передвижения, а также перед поворотом убедиться в отсутствии на пути препятствий или посторонних предметов, после чего дать предупредительный сигнал;

  - Во время работы запрещается:

- передавать управление другому лицу или перевозить в кабине бульдозера людей, кроме лиц, которые проходят практику;

- сидеть и стоять на раме и других частях машины;

- находиться в непосркдственной близости от бурильно-крановой установки (2-3м от бура)

- работать с незашплинтованным пальцем крепления бура и незакрепленныминожами.;

- стоять вблизи колес машины

- оставлять машину с работающим двигателем;

- переезжать с места бурения, не выключив механизм бурения, при этом буровой механизм должен находиться в транспортном положении.

  - При бурении  включать механизм разрешается только после торможения  машины.

  - Во время работы бура машинисту запрещается оставлять пульт управления, выходить и входить в кабину машины.

  - Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена. Норма освещенности в соответствии с правилами по проектированию электрического освещения строительных площадок.

  - При использовании машин в режимах установленных эксплуатационной документацией уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать значений, установленных ГОСТом 12.1003-83., ГОСТ 12.1012-78.

  - Техническое обслуживание и текущий ремонт машины следует осуществлять в оборудованных помещениях или площадках. Для производства технического обслуживания и ремонта в условиях эксплуатации машина должна быть выведена из рабочей зоны.

  - Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин должны быть оборудованы комплектом работоспособных ручных машин (инструментов), приспособлений, инвентаря, грузоподъемными машинами и средствами пожаротушения.

  - При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть приняты меры не допускающие случайной подачи напряжения на ремонтируемое оборудование (пусковые устройства закрыты на замок и на них вывешены запрещающие знаки безопасности: «не включать – работают люди!»).

  - При движении под уклон обязательно включать первую скорость.  При движении на подъем переключать скорости запрещается.

  - Прежде чем сойти с установки, необходимо поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и включить тормоз.

  - Не допускается работа установки  без ограждения движущихся деталей (приводного ремня, шарнирного соединения приводного вала, вала отбора мощности и др.).

  - Во время работы строительных и дорожных машин в забое машинист обязан:

а) выполнять работу и передвигаться по строительной площадке только в местах, указанных производителем работ или мастером, и строго придерживаться разбивочных знаков, отклонение от которых может привести к аварии;

б) перед началом передвижения, а также перед поворотом убедиться в отсутствии на пути препятствий

или посторонних предметов на колесах, после чего дать предупредительный сигнал.

  - Если в радиусе выполняемой работы имеются подземные сооружения и коммуникации, работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работ. Все подземные сооружения (кабели, трубопроводы, колодцы и пр.), препятствующие производству работ, должны быть предварительно обозначены вешками с соответствующими надписями.

  - При обнаружении на разрабатываемом участке подземных коммуникаций и сооружений, не предусмотренных проектом производства работ, машинист обязан немедленно приостановить работу и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

  - В темное время суток место работы должно быть освещено.

  - В зимнее время года для предохранения стекол кабины от замерзания их следует протирать смесью соли с глицерином.

  - Бурение скважины вести на одной из передач раздаточной коробки в зависимости от твердости грунта. Переключать передачи раздаточной коробки можно только на малых оборотах двигателя.

  - При переводе рычага  в нижнее положение штанга опуститься вниз. При подходе штанги к земле включить механизм вращения. Для этого перевести рычаг в нижнее положение, одновременно удерживая рычаг (5) в нижнем положении. Штанга начнет вращаться и забуриваться в грунт. Подачу бурения регулировать дросселем.

  - После достижения глубины 0,3-0,5 м, выключить подачу , переводя рычаг (5) в нейтральное положение и фрикцион, переводя рычаг (6) в верхнее положение.

  - При выключенном фрикционе вращение штанги прекратиться, после чего рычаг (6) поставить в нейтральное положение, а рычаг (5) перевести в верхнее положение; штанга с буром начнет подниматься и бур вынет грунт из скважины.Затем установить повышенное число оборотов двигателя и перевести рычаг (6)в нижнее положение, штанга получит ускоренное вращательное движение и грунт с бура разбросится вокруг скважины.

  - После разброса грунта рычаг (6) перевести в верхнее положение, а затем вернуть в нейтральное. После этого перевести рычаг (5) в нижнее положение, штанга с буром без вращения пойдет вниз для бурения следующего пласта грунта.

  - По окончании бурения поднять бур в верхнее положение, поднять гидродомкраты и стол бульдозера, уложить бурильное оборудование в транспортное положение, установить все рычаги в нейтральное положение. Перехать от пробуренной скважины к другому месту бурения. Цикл продолжается.

  - При установке опор соблюдать следующие требования:

-установить машину на отвале бульдозера и гидродомкратах;

-перевести бурильно-крановое оборудование из транспортного положенияв рабочее, выровнить машину гидродомкратами;

-включить раздаточную коробку на разматывание каната;

-размотав канат на необходимую длину, выключить лебедку, переводя рычаг в нейтральное положение;

-при установке опор работы должны проводить стропальщик, специально обученный и имеющий удостоверение на право производства работ с грузоподъемными механизмами;

-стропальщик закрепляет крюком кольцо, свободно двигающееся по тросу, выше центра тяжести опоры на 100-200 мм и  во время подъема направляет нижний конец опоры в скважину. Расстроповка опоры производится при помощи веревки, закрепленной на кольце;

-до опускания опоры в яму камень опоры должен быть приподнят на 3-10 см от земли. Браться за камень опоры для направления его в яму разрешается после того, как опора полностью оторвется от земли и тем самым будет проверена надежность ее закрепления тросом.

3.25. После установки опоры канат намотать на барабан лебедки, бурильное оборудование перевести в транспортное положение, поднять домкрат и отвал бульдозера и перехать к новому месту работы.

  - Крутые повороты машины разрешаются только на первой скорости; выполнять команду "стоп" следует немедленно, кем бы она ни подавалась.

3.22. При работе машин с гидравлической системой управления необходимо:

а) следить за исправностью предохранительного клапана, служащего для перепуска части масла из распределителя в бак;

б) тщательно затягивать соединения гибких рукавов во избежание пропускания масла во время работы;

в) в случае разрыва гибких шлангов выключить насос и остановить трактор.

Запрещается регулировать клапан "на глаз", так как чрезмерная затяжка его может привести к аварии.

3.23. При работе в населенной местности зона работы машин должна быть ограждена.

3.24. Выполнять работы в охранной зоне линии электропередачи можно только по разрешению организации, в ведении которой находится линия электропередачи, и под руководством производителя работ или мастера.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1. При замеченных неисправностуей в работе машины немедленно выключить гидросистему, после чего принять меры к их устранению.

4.2. В случае перегрева механизмов установки и других неисправностей –немедленно прекратить работу . Продолжать ее можно только выявления и устранения причин перегрева и неисправностей.

4.3. Остановка двигателя буровой установки включением декомпрессора разрешается только в аварийных случаях.

4.4. При аварии или несчастном случае машинисту бурильной установки необходимо:

--остновить двигатель и перевести его в нерабочее состояние;

--оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;

--самому или через рабочих вызвать скорую медицинскую помощь;

--сообщить о случившемся руководителю работ;

--сохранить обстановку до приезда комиссии, если это не угрожает жизни людей.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИНИСТА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Машинист бурильно-крановой установки  обязан:

а) поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и 	включить тормоз;

б) проверить техническое состояние машины; о больших неисправностях сообщить участковому механику для их ликвидации силами ремонтной бригады, а мелкие неисправности устранить самому;

в) в зимнее время года слить воду, масло поместить в чистую тару и плотно закрыть пробкой;

г) очистить машину от грязи и грунта, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части;

д) вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.

Инструкцию составил:

Механик участка

Согласовано:

Инженер по охране труда