# Согласовано				                       Утверждаю

Председатель профкома				Руководитель организации			_____________2002 г                                               _______________2002 г

Постановление №_

Инструкция

## по охране труда для

машиниста водоснабжения

- Общие требования безопасности.

  - К работе в должности машиниста водоснабжения допускаются рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение  и инструктаж по технике безопасности.

  - До назначения на самостоятельную работу машинист должен закончить обучение и пройти проверку знаний в комиссии по правилам электробезопасности с присвоением ему первой  группы по электробезопасности .

  - Машинист водоснабжения  допускается к самостоятельной работе приказом по предприятию.

  - Периодическую проверку знаний машинист водоснабжения   проходит в комиссии предприятия один раз в 12 месяцев.

  - Машинист водоснабжения  несет ответственность за;

--снабжение предприятия  водой;.

--правильность эксплуатации и сохранность оборудования насосной;

--правильное ведение эксплутационного журнала.

  - Машинист водоснабжения  обязан знать;

--назначение, устройство насосов;

--схему водоснабжения;

--правила оказания 1-й медицинской помощи.

  - Машинист водоснабжения обязан:

--обеспечить бесперебойное снабжение предприятия водой;

--не реже 1-го раза в час производить обход и осмотр всего оборудования насосной;

--регулировать производительность насосной;

--производить замеры и записывать в журнале результаты анализов и показаний.

1.8.		Внеочередная проверка знаний проводится:

- при введении в действие новых инструкций;

- после аварии и несчастного случая на оборудовании;.

- при установлении фактов неудовлетворительного знания машинистом  инструкций и правил техники безопасности.

1.9. В период своего дежурства машинист   имеет право требовать от руководства :

- обеспечения насосной КИП, инструментом, приспособлениями, инвентарем, оперативными журналами и другими средствами, необходимыми для нормальной и безопасной работы;

- требовать от руководства участка своевременного устранения дефектов оборудования, возникающих в процессе работы;

- ставить в известность руководство предприятия о всех нарушениях нормальной работы установки в любое время суток;

- обеспечением спец. одеждой и защитными средствами согласно существующих норм.

  - Машинист  обязан поддерживать чистоту оборудования и рабочего места.

  - Для приема смены машинист должен явиться заблаговременно и ознакомиться с записями в сменном журнале, распоряжениями и всеми переключениями в предыдущей смене, проверить чистоту рабочего места, оформить прием смены росписью в журнале

.

- Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Одеть положенную спецодежду и принять смену.

2.2. В случае наличия к моменту сдачи смены аварийного положения или ответственного переключения, прием-сдача смены производиться по окончании этих операций.

- Требования безопасности во время работы.

3.1. По существующей схеме исходная вода подается по утвержденной схеме на нужды предприятия.

3.2. Источником водоснабжения служит артезианская вода .

3.3. . Для осуществления всех операций  насосная  оснащена следующим оборудованием;

--насосами ( рабочими и резервными);.

--КИП.

3.4.При обслуживании оборудования  насосной  выполнять следующие требования безопасности;

--дренажные каналы держать закрытыми рифленым железом.

--отбор проб  воды производится только в металлическую посуду или фарфоровые кружки из исправных вентилей.

--посуда для хранения кислоты или щелочи должна иметь четкую надпись о содержимом;

---стеклянные бутыли с кислотами и щелочами должны помещаться в корзинах, устланных соломой или сеном;

--персонал, работающий с крепкими кислотами и щелочами должен быть проинструктирован об их свойствах.;

--при разбавлении кислоты или щелочи следует помнить , что кислота или щелочь заливается в воду , а не наоборот.

3.9.Рабочим местом машиниста   является все помещение, в котором расположено оборудование и коммуникации, необходимые для получения   воды, а также прилегающая территория, если на ней расположено вспомогательное оборудование и  запорно – регулирующая арматура.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения загорания в помещении  насосной принять меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

  - При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, обуви. Перевязать обоженную поверхность стерильным бинтом и обратиться в лечебное учреждение. Поставить в известность начальника котельной.

  - При тяжелых механических травмах пострадавшего положить в безопасное место, придать ему удобное и спокойное положение и вызвать скорую медицинскую помощь (поставить в известность руководителя работ).

  - При поражении электрическим током в первую очередь освободить пострадавшего от действия электрического тока (отключить оборудование от сети, отделить пострадавшего от токоведущих частей изолирующими приспособлениями (доски, сухая одежда, резиновые перчатки, резиновые коврики). Если пострадавший потерял сознание, но дышит, его необходимо уложить в удобную позу, расстегнуть ворот, дать свежий воздух. Если дыхание отсутствует, пульс не прощупывается, пострадавшему нужно немедленно начать делать искусственное дыхание, желательно по методу «рот в рот» до прибытия врача.

5 Меры безопасности по окончании работы.

5.1.Привести в порядок рабочее место, сделать необходимые записи в сменный журнал,

5.2. Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места .

5.3. Внести запись о неполадках при работе оборудования

5.4. Принять душ.

Инструкцию    составил

Инженер по  ОТ

Охране труда 	 ______________

ЗАО «Мичуринский завод поршневых колец»

##### ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

АППАРАТЧИКА ХВО..

ИОТ МЗПК____________2000

г. Мичуринск

2000 год