Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для машиниста гидроподъемника

г.

2002г.

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                                     Руководитель организации

_____________2002 г                                                                                 _________________2002 г

протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ МАШИНИСТА ГИДРОПОДЪЕМНИКА

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе на гидроподъемнике,    допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,   прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

Для  выполнения  обязанностей  машиниста гидроподъемника,     допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления  гидроподъемника данного типа, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии. Подготовка и аттестация машинистов гидроподъемника  должны проводиться в профессионально-технических училищах(учебные комбинаты), располагающих базой для теоретического и производственного обучения и имеющие лицензию от управления Ц.О. Госгортехнадзора Р.Ф.  Управление автомобильной вышкой  может  быть  поручено водителю после обучения  его  по соответствующей программе и аттестации квалификационной комиссией (первичное с участием инспектора Госгортехнадзора)

Допуск к самостоятельной работе должен оформляться приказом по предприятию.

- Машинист гидроподъемника   должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации автомобильного крана,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р.Ф. № 90 от 14.03.96 г

Повторная проверка знаний машинистов автовышек  производится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически не реже одного раза в 12 месяцев;

- при переходе указанных лиц с одного предприятия на другое;

- по требованию лица ответственного по надзору за грузоподъемными механизмами  на предприятии или инспектора Госгортехнадзора.

Повторная  проверка  знаний  должна производиться в объеме настоящей инструкции и инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации автовышки (подъемника).

- Машинист  гидроподъемника  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации автовышки;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

При работе на подъемнике  машинист  должен иметь при себе удостоверение на право управления  гидроподъемником   данного типа.

- На линии при управлении  гидроподъемником  машинист должен иметь при себе:

- удостоверение на право управления автомобилем соответствующей категории, выданное Госавтоинспекцией;

- талон технического паспорта;

- путевой (маршрутный) лист.

- Машинист гидроподъемника  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать правила дорожного движения;

- устройство гидроподъемника , приборов  безопасности;

- факторы, влияющие на устойчивостьгидроподъемника;

- установленный порядок производства работ гидроподъемника   вблизи ЛЭП;

- приемы освобождения от действия тока лиц, попавших под напряжение;

- знать ИТР по надзору, ответственных за содержание гидроподъемника   в исправном состоянии, лиц, ответственных за безопасное производство работ автовышками.

- иметь на машине медицинскую аптечку, оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;

- выполнять  только  порученную работу.

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Машинист  гидроподъемника  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей гидроподъемник, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно остановить гидроподъемник.  Только  после устранения замеченных недостатков продолжить работу на гидроподъемнике.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- остановить гидроподъемник, выключить зажигание, перекрыть краны бензопровода и горюче-смазочных материалов;

- приступить к тушению имеющимися первоначальными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.  При угрозе жизни - покинуть гидроподъемник.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии),  если это не создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, машинист гидроподъемника   несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты" машинист автокрана должен быть обеспечен полукомбинезоном хлопчатобумажным (срок носки 12 месяцев), рукавицами комбинированными (срок носки 3 месяца); зимой дополнительно курткой на утепляющей прокладке, брюками хлопчатобумажными на утепляющей прокладке, валенки.

- Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автовышки;

- горячие поверхности двигателя, системы охлаждения и т.п.

- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;

- столкновение с другим транспортным средством, механизмом или наезд на людей;

- падение грузов  при  подъемно-разгрузочных  работах и их транспортировке.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть  исправную  одежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Внешним осмотром убедиться в исправности всех  механизмов, металлоконструкций  и других частей гидроподъемника:

-осмотреть механизмы гидроподъемника, их крепление и тормоза;

-проверить исправность ограждений;

-проверить смазку механизмов;

-осмотреть в доступных местах металлоконструкции.

- После  осмотра гидроподъемника перед его пуском в работу машинист, убедившись в соблюдении требуемых габаритов приближения, обязан проверить все механизмы  на холостом ходу и исправность действий: механизмов  гидроподъемника   электрической аппаратуры, приборов и устройств безопасности, тормозов и гидросистемы.

- При обнаружении во время осмотра  и  проверки   гидроподъемника   неисправностей и недостатков в его состоянии,   препятствующих безопасной работе,   и  при невозможности их устранения своими силами машинист, не приступая к работе должен сообщить об этом лицу, ответственному  за исправное состояние автовышки.

- .Машинист гидроподъемника  не должен приступать к работе   при наличии следующих неисправностей:

- трещины или деформации в металлоконструкциях;

- отсутствует ограждение механизмов и незащищенных  частей электрооборудования.

- Перед началом работы машинист гидроподъемника обязан убедиться в достаточной  освещенности рабочего места;

--проверить состояние площадки.

-убедиться, что на месте производства работ отсутствует ЛЭП или она находиться на расстоянии более 30 м

- Производя приемку гидроподъемника,  машинист должен сделать соответствующую запись о результатах приемки в вахтенном журнале, и после получения задания от лица, ответственного за безопасное производство работ,  приступить к работе согласно полученному наряду.

3. Требования безопасности во время работы

- Во время работы механизмов гидроподъемника   машинист не  должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а так же производить чистку, смазку и ремонт механизмов.

- При работе гидроподъемника  машинист  должен руководствоваться требованиями данной инструкции и инструкции предприятия –изготовителя

- В случае,  если машинист отлучается, он обязан остановить двигатель,  приводящий в движение механизмы гидроподъемника,    убрать ключ зажигания

- Прежде чем осуществить какое-либо  движение  гидроподъемником, машинист обязан убедиться, что в зоне работы гидроподъемника  нет посторонних людей.

- Производство работ гидроподъемника   на расстоянии ближе 30м выполняются по наряду-допуску.

- К выполнению работ во взрывоопасных зонах или с ядовитыми, едкими грузами машинист гидроподъемника   может приступить только после получения письменного указания от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

- Для выполнения работ подъемником должна быть подготовлена площадка:

-при наличии подъездного пути;

-уклон не должен быть более 5 град;

3.9. Установка гидроподъемника для производства строительно-монтажных работ должна предусматривать:

-соответствие подъемника условиям строительно-монтажных работ;

-мероприятия по безопасному производству работ на месте, где установлен подъемник (ограждение зоны работ, соответствующий уровень освещения).

3.13. Машинист обязан   прекратить работу и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ, в случае  возникновения неисправностей, а также:

- при приближении грозы,  сильном ветре, скорость которого превышает допустимую  для  работы  данного подъемника и указанную в паспорте;

- при недостаточной   освещенности   места  работы подъемника, сильном снегопаде или тумане, а также в других случаях.

3.14. Машинист подъемника  должен работать под непосредственным руководством  лица, ответственного за безопасное производство работ

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При потере устойчивости гидроподъемника (проседание грунта) машинист должен прекратить подъем, подать предупредительный сигнал, опустить груз   землю и установить причину аварийной ситуации.

4.2.Если элементы подъемника оказались под напряжением, машинист должен предупредить работающих об опасности и отвести  люльку от  электропроводов, при необходимости покинуть кабину.

4.3.Если во время работы рабочий  прикоснулся к токоведущим частям электрооборудования, машинист  подъемника прежде всего должен принять меры к освобождению его от тока, соблюдая меры личной предосторожности.

4.4.Если во время работы гидроподъемника  произойдет  авария  или несчастный случай,   то машинист обязан немедленно поставить в известность об этом лицо,  ответственное за безопасное  производство работ, а также лицо, ответственное за исправное состояние подъемника; оказать пострадавшему первую  (доврачебную)   помощь,   принять меры к  сохранению обстановки происшествия (аварии) если это не создает опасности для окружающих.

4.5.При возникновении на подъемнике  пожара машинист обязан немедленно остановить  работу   крана  и приступить к его тушению первичными средствами пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- После окончания работы гидроподъемника  машинист обязан установить стрелу люльку  в положение, определяемое инструкцией завода - изготовителя по монтажу и эксплуатаци гидроподъемника

- В случае замеченных неисправностей  в  работе  гидроподъемника   необходимо составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению и передать ее лицу,  ответственному за исправное состояние подъемника.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда