Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ МАШИНИСТА ЗАКАТОЧНЫХ МАШИН

г

2002год

СОГЛАСОВАНО:						            	         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.		       		                _______________ 2002_г.

протокол №__________________

# Инструкция №__

по охране труда для машиниста закаточных машин

- Общие требования безопасности

1.1.В качестве машиниста закаточных машин допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие  профессиональную подготовку, прошедшие предварительную подготовку, прошедшие предварительные  ( при поступлении на работу), периодические  и профилактические  обследования и прививки в порядке, установленном Минздравом Р Ф , а также вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.

1.2. Допуск к самостоятельной работе в качестве   машиниста закаточных машин осуществляется  начальником ( мастером) цеха после освоения работающими безопасных приемов и методов труда под руководством опытного наставника в течение не менее 2-14 смен.  Допуск к самостоятельной работе фиксируют датой  и подписью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

1.3.К работам, при выполнении которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, допускаются лица, получившие первую группу по электробезопасности.

1.4. Необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка. Курить,  принимать пищу следует в специально отведенных комнатах. Не допускается присутствие на рабочем месте посторонних лиц, распитие спиртных напитков, работа в состоянии алкагольного или наркотического  опьянения. Работающий должен выполнять только ту работу, которая ему поручена, не перепоручать свою работу другим лицам.

1.5. При переводе на другую работу требовать от непосредственного руководителя соответствующего обучения безопасным приемам и методам работы.

1.6.  Машинист закаточных машин      должен   быть обеспечен спецодеждой, СИЗ согласно типовых норм бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви.

-ботинки кожаные;

-нарукавники водонепроницаемые;

-фартук хлопчатобумажный;

-перчатки трикотажные;

1.7. .Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.8. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным СИЗ.

1.9. Не допускай в действие машины и аппараты, устройство которых не знаешь  и работа на которых тебе не поручена.

1.10.При обнаружении неисправности оборудования, инвентаря, инструмента, а также при травмировании работников прекратить работу и сообщить об этом начальнику цеха

1.11. При работе  на закаточных машинах   возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов:

-движущиеся и вращающиеся части оборудования ( закаточных машин, цепных транспортеров);

-повышенный уровень шума и вибрации;

-опасность поражения электротоком;

1.12.Соблюдать правила личной гигиены:

-соблюдать чистоту кожного покрова, одежды, обуви и других СИЗ;

-содержать в чистоте оборудование и шкаф для одежды;

-после каждого перерыва в работе, посещения туалета мыть руки теплой водой с мылом, затем дезинфицировать 0,2 % раствором хлорамина и снова промыть руки теплой водой;

-перед посещением туалета санодежду снимать, после посещения продезинфицировать обувь на дезинфицирующем коврике;

-по окончании работы принять душ.

1.13. При недомогании, поражении кожи в виде ранений, ожогов, гнойничков, шелушении обратиться в медпункт, небольшие повреждения обработать антисептическими растворами.

1.14.Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь. Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.

Заправить волосы под головной убор.

2.2. Подготовить рабочий инвентарь, осмотреть рабочее  место  и проверить  незагроможденность проходов.

2.3. Проверить достаточность освещения рабочей зоны, наличие и исправность подножной деревянной решетки, убедиться в ее устойчивости.

2.4.Проверить:

-поверхность роликов и прочно ли они крепяться;

-наличие и прочность крепления ограждающих устройств движущихся рабочих органов и привода закаточной машины, а также цепных транспортеров, подающих банки к машине и отводящих их от нее, целостность и надежность крепления защитного заземления;

- при закатке тары емкостью 3 литра и более – наличие ограждающего щита, обеспечивающего защиту рабочих  от горячей продукции, если лопнет стеклянный баллон;

-в полуавтоматической машине убедиться в наличии ограждения ножной педали, исключающего возможность случайного включения машины;

- в вакуум машине открыть вентиль на всасывающей стороне вакуум – насоса.

2.5 Проверить работу  на холостом ходу:

-закаточной машины и транспортеров, подающих банки к закаточной машине и отводящих их от нее;

-блокирующих устройств.

2.6.Не приступать к работе на плохо отрегулированной или неисправной машине, поставить об этом в известность мастера..

3.Требования безопасности во время работы

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.

3.2. Пуск оборудования производить сухими руками и в точном соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3.3. На работающем оборудовании запрещается:

-прикасаться к движущимся частям машины или вращающимся банкам;

-регулировать или смазывать трущиеся части машины;

-снимать с патрона смятые или заклиненные банки;

-держать руки на банке при подъеме ее под шпиндель;

-проверить работу вакуум – насоса и заливать в него масло.

3.4. Следить за чистотой пола, не допускать образования загрязненных и скользких мест.

3.5. Для уборки битого стекла использовать щипцы или совок и веник.

3.6. Не устранять неполадки, чистить , смазывать и регулировать оборудование во время работы.

3.7. Не оставлять работающее оборудование без присмотра.

3.8. Во избежание несчастных случаев  не снимать защитные ограждения.

## 4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При  обнаружении неполадок в работе оборудования (посторонний шум, гудение, вибрация, ощущение электротока при прикосновении к нетоковедущим металлическим частям, искрение) принять меры по остановке оборудования, отключив подачу электроэнергии, сообщить о случившемся начальнику цеха ( мастеру).

4.2. В случаях пожара сообщить в пожарную охрану завода, начальнику цеха, дать сигнал пожарной тревоги и приступить к тушению его имеющимися средствами пожаротушения.

4.3. При ранении рук, ног, туловища необходимо вскрыть в аптечке индивидуальный пакет, в соответствии с наставлением, напечатанном на его обертке. При наложении повязки нельзя касаться руками той ее части, которая должна быть наложена непосредственно на рану. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

4.4. При отправлении аммиаком пострадавший должен быть вынесен на свежий воздух или в чистое теплое помещение, прополоскать носоглотку 2-х % раствором соды.

Вызвать скорую медицинскую помощь.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Отключить от электросети оборудование и повесить плакаты на пусковое устройство « Не включать. Работают люди».

5.2.Обойти свой участок, проверить чистоту и порядок.

5.3. Привести в порядок средства защиты и спецодежду повесить в отдельный шкафчик..

5.4.Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Зав. производством

Согласовано:

Инженер по охране труда