Наименование организации

Инструкция № ____

по охране труда для машиниста

маркировочной машины

г.

2002 г.

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                                                  Руководитель организации

_____________________						___________________________

__________2002г.                                                                                    ___________________2002г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА

МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНЫ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе и управлению маркировочными машинами допускаются водители, достигшие 18 лет, признанные годными к данной работе медицинской комиссией, прошедшие обучение безопасным методам и приемам труда, а также инструктажи по безопасности труда, имеющие удостоверение на право управления машиной.

  - Поступивший на работу машинист должен пройти вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии, оказанию доврачебной помощи, пожарной безопасности, экологическим требованиям, условиям работы и первичный инструктаж на рабочем месте, о чем должны быть сделаны записи в соответствующих журналах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

  - Машинист обязан знать инструкцию по эксплуатации маркировочной машины для разметки автомобильных дорог.

  - При оформлении машиниста на работу приказом (распоряжением) по предприятию (организации) за ним закрепляют конкретную маркировочную машину для разметки автомобильных дорог.

  - Лица, допущенные к работе на машине с оборудованием для нанесения линий разметки термопластиком, должны пройти обучение безопасным методам работы в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и иметь соответствующее удостоверение.

  - Лица, допущенные к работе на машине с оборудованием для нанесения линий разметки краской, должны пройти обучение по безопасным методам работы в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и иметь соответствующее удостоверение.

  - Машинист маркировочной машины обязан знать:

- устройство принцип работы и правила технической эксплуатации маркировочных машин;

- правила производства маркировочных работ на автомобильных дорогах; инструкцию по ограждению мест производства работ;

- типы покрытий автомобильных дорог;

- способы обнаружения и устранения неисправностей в работе двигателей и механизмов маркировочной машины;

- нормы расхода горючего, смазочных материалов, краски и термопластика;

- правила управления и передвижения маркировочной машины в различных условиях;

- способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

  - Запрещается работать на неисправной машине, а также находиться посторонним лицам в зоне работы маркировочной машины.

  - Рабочая зона маркировочной машины должна быть ограждена типовыми инвентарными ограждениями (тумбы, конусы, заборчики и т.п.) и знаками безопасности.

  - Рабочие, обслуживающие маркировочную машину, должны быть проинструктированы и обучены безопасным приемам  по всем видам работ при маркировке автомобильных дорог. Рабочие не должны работать и перемещаться в зоны ограждения рабочей площадки.

  - Все рабочие, производящие маркировочные работы, должны ежегодно проходить медицинский осмотр.

  - При каждом изменении места и условий работы машинист и рабочие, обслуживающие маркировочную машину, должны получить инструктаж по безопасности труда.

  - Машинист и рабочие обязаны работать в выданной им спецодежде и спецобуви, предохранительных средствах, предусмотренных отраслевыми нормами и коллективными договорами и содержать их в исправном состоянии, иметь опрятный вид, быть собранными и внимательными при установке, снятии ограждений, во время работы и при переходах в рабочей зоне. Работать без сигнальных оранжевых жилетов запрещается.

  - Машинист и рабочие, обслуживающие маркировочную машину, должны иметь исправный инструмент и полный набор типовых инвентарных ограждений, предупреждающих и запрещающих знаков.

  - В условиях сохранения движения транспорта при производстве маркировочных работ приказом по организации назначается лицо, ответственное за охрану труда работающих.

  - Работать в зоне, где нет ограждений мест производства работ, открытых люков, колодцев и т.п. запрещается.

  - При работе в ночное время или при недостаточной видимости маркировочная машина должна быть оборудована:

- лобовым и общим освещением, обеспечивающим видимость пути, по которому перемещается машина, видимость фронта работ и прилегающих к нему участков;

- освещением рабочих органов и механизмов управления;

- задним сигнальным светом;

- аварийным освещением (при необходимости проблесковым фонарем).

  - в зоне обслуживания и работы маркировочной машины запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Ознакомиться с участком работы. Уточнить задание. Убедиться в наличии и расстановке типовых инвентарных ограждений рабочей зоны, предупредительных и запрещающих знаков.

  - Проверить исправность маркировочной машины.

  - Надеть спецодежду. Спецодежда не должна иметь свисающих и развивающихся концов, обшлага рукавов должны быть застегнуты или завязаны.

  - Рабочие, занятые приготовлением краски, нанесением линий, засыпкой термопластика в блок котлов должны пользоваться защитными средствами (респираторами, очками, резиновыми перчатками).

  - В машине должны находиться медицинская аптечка с противоожоговыми препаратами, а также Инструкции по оказанию первой помощи.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При нанесении разметочных линий маркировочными машинами, работающими на краске, необходимо:

- перед началом работ проверить исправность компрессора, предохранительных измерительных и пусковых приборов, прочность и надежность крепления шлангов;

- промыть шланги, по которым краска поступает к распределителю;

- в процессе работы окрасочного устройства следить за давлением в красконагнетательном бачке, а также за нормальной работой компрессора, не допуская его перегрева.

  - Во время работы компрессора запрещается присоединять и разъединять шланги, идущие к красочному устройству и красконагнетательному бачку.

  - При обнаружении неисправности манометра, красконагнетательного бачка и других деталей маркировочную машину следует остановить и устранить неисправности.

  - Запрещается эксплуатировать машину с неисправными контрольно-измерительными приборами, предохранительными устройствами и огнетушителями или с истекшими сроками их проверки.

  - Содержание и обслуживание основного бака для краски и газовых баллонов производить в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

  - Запрещается:

- открывать крышки баков для краски и растворителя без предварительного стравливания из них сжатого воздуха;

- проводить какие-либо виды работ по техническому обслуживанию или ремонту при работающем двигателе.

  - При демонтаже и монтаже технологического оборудования, а также их составных частей необходимо пользоваться исправными грузоподъемными механизмами и приспособлениями, гарантирующими полную безопасность работ. Краска, растворитель, масло и рабочие жидкости из емкостей при этом должны быть слиты, а сжатый воздух стравлен.

  - Эксплуатацию и обслуживание газового оборудования маркировочной машины, работающей на термопластике, необходимо производить с соблюдением следующих требований безопасности:

- в каждой организации должна быть разработана и утверждена отдельная инструкция по эксплуатации установленного на машине газового оборудования, составленная с учетом требований «Правил безопасности в газовом хозяйстве»;

- перед пуском в работу блока котлов необходимо снять крышку с дымовой трубы, установить на нее подставку, убедиться в наличии тяги и произвести проветривание жаровых труб и дымоходов в течении 5-10 мин.;

- перед зажиганием горелок проверить наличие необходимого давления газа в трубопроводах перед горелками. Проверку давления производить после каждой смены газовых баллонов;

- открывать краны подачи газа в горелки разрешается только при горящих запальниках. Если при зажигании в процессе регулирования или работы горелок происходит отрыв, проскок или затухание пламени, перед повторным зажиганием горелки жаровые трубы и дымоход должны быть снова проветрены. Повторное зажигание разрешается производить не раньше, чем через 5 мин.;

- при зажигании горелок и их регулировании изменение подачи газа и воздуха должно производиться постепенно и плавно;

- после каждой смены газовых баллонов производить проверку всех соединений газооборудования и герметичность с помощью мыльной эмульсии или течеискателя. Запрещается применять огонь для обнаружения утечки газа;

- не разрешается оставлять без присмотра зажженные горелки;

- газоопасные работы выполнять в соответствии с действующими «Правилами безопасности в газовом хозяйстве»;

- техническое обслуживание газового оборудования должно производиться не реже одного раза в месяц.

  - Тепловую обработку (обезвоживание) теплоносителя следует производить с соблюдением следующих требований:

- соответствие заливаемого в систему масла стандарту должно подтверждаться соответствующим сертификатом;

- тепловую обработку производить в сухую погоду на площадке, оборудованной противопожарными средствами, удаленными от зданий и сооружений не менее 20м и имеющей свободный подъезд;

- на машине в зоне рабочего места машиниста должно находиться не менее двух исправных огнетушителей;

- во время тепловой обработки должен быть обеспечен постоянный контроль машиниста за работой горелок и циркулярного насоса, показанием термометра и состоянием теплоносителя;

- во время тепловой обработки нахождение посторонних людей ближе 10м от машины запрещается. Нахождение машиниста на платформе допускается лишь на время, требующееся для выполнения необходимых операций управления и контроля;

- во время тепловой обработки запрещается выполнение каких-либо операций по регулировке и устранению неисправностей. Все эти работы должны выполняться после отключения подачи газа к основным горелкам и запальникам;

- проверку показаний рабочего термометра ртутным термометром производить при выключенных горелках.

  - Во избежание попадания влаги в теплоноситель, крышка должна быть зачехлена. Невыполнение этого условия может привести к выбросу теплоносителя во время работы машины. На машинах, имеющих остатки термопласта в котлах, коллекторе и маркере от проведенных заводом-изготовителем испытаний на эксплуатационных режимах, перед опусканием и поднятием маркера необходимо провести прогрев зоны шарнирного соединения коллектора, соблюдая меры противопожарной безопасности.

  - При работе с системой теплоносителя необходимо соблюдать осторожность: температура масла во время работы достигает +200оС, попадание горячего масла на тело вызывает тяжелые ожоги.

  - Запрещается применять открытое пламя для разогрева термопластика.

Температура воспламенения термоплатика +800оС +870оС.

Температура взрыва	+1200оС.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении утечки газа в газовом оборудовании, арматуре и приборах необходимо немедленно перекрыть краны подачи газа в горелки и принять меры по устранению неисправностей.

  - При обнаружении в процессе работы загорания необходимо работу приостановить и принять меры к их тушению. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо сообщить руководителю работ и вызвать пожарную охрану.

  - При изменении погодных условий (ухудшения видимости, усилении ветра >10м/сек) работы необходимо прекратить и доложить об этом руководителю.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - После окончании работы по нанесению линий разметки весь оставшийся в котлах термопластик обязательно слить, так как повторный разогрев вызовет ухудшение его свойств.

  - Выключить горелки согласно «Инструкции по эксплуатации газооборудования для разогрева термопластика».

  - При работе маркировочной машины, работающей на краске, аппаратура отключается согласно «Инструкции по эксплуатации маркировочной машины, работающей на краске».

  - Выключить тумблеры проблесковых маяков и «Питание» на панели пульта управления электрооборудованием.

  - Снять талреп маркера и уложить в ящик.

  - Рукоятку распределителя перевести в положение «Подъем».

  - При срабатывании защелки, удерживающей маркер в транспортном положении, необходимо перевести в положение «Нетр».

  - Выключить коробку отбора мощности переводом рычага в кабине машиниста вперед.

  - Переключить демультипликатор на повышенную передачу переводом рычага в кабине машиниста назад.

  - Установить визирное устройство в транспортное положение.

  - Снять надставку с дымовой трубы, закрепить ее на платформе и установить на трубу крышку.

  - Закрыть чехлом пульт электрооборудования.

  - Сдать машину сменщику или поставить на место стоянки.

  - Произвести личную гигиену, переодеться.

  - Доложить мастеру (прорабу) о состоянии машины и случаях нарушения требований охраны труда.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ