Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

МАШИНИСТА МАЧТОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

г

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002_г.

протокол №__________________					       __________________ 2002 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА  МАЧТОВОГО ПОДЪЕМНИКА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К управлению   в качестве машиниста  мачтового подъемника, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение в установленном порядке ,прошедшие проверку знаний в комиссии и получившие удостоверение на право управления мачтовым подъемником, имеющие 2-ю группу по электробезопасности и профессиональные навыки.

  - При совмещении данной работы с обвязкой, строповкой грузов, рабочий должен предварительно пройти обучение управления мачтовым подъемником.

  - Машинист мачтового подъемника  должен знать:

-устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования;

-основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

-безопасные приемы при выполнении на мачтовом подемнике;

-правила внутреннего распорядка;

-правила пожарной безопасности;

-уметь оказывать 1-ю мед. помощь при несчастных случаях;

-не заходить за ограждения опасных зон;

-не смотреть на пламя электросварки;

-при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.4. В процессе работы на машиниста мачтового подъемника могут воздействовать следующие вредные производственные факторы:

-движущиеся машины и их рабочие органы;

-опрокидывание машин, падение их частей;

-повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования.

1.5. Для защиты от общих загрязнений  и механических воздействий машинисты мачтовых подъемников  использовать следующие СИЗ:

-комбинезон хлопчатобумажный;

-рукавицы комбинированные;

-сапоги резиновые.

Зимой дополнительно:

-куртка и брюки на утепляющей прокладке;

-валенки.

1.6. При нахождении на территории строительной площадки машинисты должны носить каски.

1.7.В процессе повседневной работы машинисты должны:

-применять в процессе работы лебедки по назначению, в соответствии с инструкциями заводов- изготовителей;

-поддерживать лебедку в технически исправном состоянии, не допуская работу  с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;

-быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.8. Машинисты обязаны немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния здоровья.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

2.2. Предъявить руководителю удостоверение  о проверке знаний безопасных методов работы и получить инструктаж на рабочем месте.

  - Наружным осмотром  проверить рабочее место, подходы к нему, убрать ненужные предметы,   наличия концевых выключателей, исправность металлоконструкций пульта управления и заземления.

  - Проверить исправность механизмов  подъемника, в том числе : лебедки, тормозов, ограждений подвижных частей, концевых выключателей, ограничитилей высоты подъема, ловителей;

  - Проверить исправность заземления, а также отсутствие оголенных токоведущих проводов;

  - Убедиться в исправности ограждений опасной зоны, наличии предупреждающих надписей  и знаков безопасности;

  - Опробовать без нагрузки действие механизмов подъемника;

  - Убедиться в соответствии поднимаемого груза конструкции подъемника.

  - проверить правильность намотки каната на барабане и убедиться в его исправности по нормам браковки стальных канатов.

  - Эксплуатация мачтового подъемника  не допускается:

-при неисправностях, указанных в инструкции завода-изготовителя;

-отсутствии технического освидетельствования подъемника;

-отсутствии или неисправности заземления корпуса подъемника;

-наличии мусора, снега или наледи на грузовой платформе;

-несоответствия характера поднимаемого груза техническим возможностям подъемника.

  - Убедиться в наличии и исправности щитков и ограждений опасной зоны.

  - Проверить наличие и исправность тормозного устройства.

  - Убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне работы, а также помех , препятствующих перемещению груза ( машин, оборудования или материалов).

3. Обязанности во время работы

  - При загрузке платформы подъемника машинист обязан  проследить за равномерностью укладки груза и нахождением его в пределах габаритов платформы. Не допускается превышение нагрузок, установленных для этого подъемника, а также выход груза за установленные габариты платформы.

  - Рабочий должен знать точно вес поднимаемого груза. В случае, если он сам не может определить близок ли вес груза к максимальному для данной кран-балки, необходимо обратиться к мастеру для уточнения этого вопроса.

  - Перед подъемом платформы с грузом машинист должен предупредить работников, обслуживающий подъемник, о необходимости их выхода из опасной зоны, и до тех пор, пока они находятся в опасной зоне, не поднимать платформу.

  - Все операции по подъему  и перемещению груза машинист обязан производить по сигналу специально выделенных для этих целей сигнальщиков. Исключением из этого правила является  сигнал «Стоп», который выполняется машинистом вне зависимости от того, кем он подан.

  - При подъеме груза необходимо сначала поднять платформу  на высоту  не более 200 мм, убедиться  в исправности тормозов и устойчивости мачты и только  после этого продолжить подъем на требуемую высоту. Подъем  и опускание платформы  следует осуществлять плавно, без рывков.

  - Подъем и опускание  на платформе людей, а также огнеопасных  и взрывоопасных грузов не допускается.

  - Во время работы  подъемника машинистам запрещается:

-осуществлять чистку и смазывание механизмов подъемника;

-оставлять платформу  на весу во время перерывов в работе  или при кратковременном отсутствии;

-переключать работу грузовой лебедки с прямого на обратный ход;

-поднимать платформу в крайнее положение  до упора и пользоваться конечным выключателем для автоматической остановки;

-поднимать груз, масса которого неизвестна, а также работать подъемником при недостаточном освещении, снегопаде или тумане, снижающем видимость в пределах фронта работ;

-поднимать кирпич, плитку и другие мелкоштучные  грузы, уложенные на платформу, без устройств, предотвращающих их падение;

- допускать нахождение людей на платформе подъемника;

-доверять управление подъемником другим лицам;

-выводить из действия ограничители и электрическую защиту.

  - При загрузке платформы подъемника необходимо соблюдать следующие требования:

-мелкоштучные, сыпучие грузы или раствор должны быть в таре, специально предназначенной для этого;

-длинномерные грузы  допускается поднимать при условии оборудования платформы удлинителями, закрепленными на ней и имеющими ограждения, препятствующие выпадению груза;

-крупногабаритный материал следует поднимать в предназначенных для этого кассетах или контейнерах, которые не должны упираться в ограждения платформы.

  - Перед подъемом и перемещении груза рабочий обязан осмотреть место складирования, наличие прохода к нему и предупредить людей работающих в зоне перемещаемого груза.

  - При необходимости выполнения работ под платформой  она должна быть кареткой опущена на опоры или застопорена предохранительным устройством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении неисправности механизмов подъемника,  при обрыве заземления  и других неисправностях и других  неисправностей, которые могут привести к аварийной ситуации, рабочий должен:

-по возможности опустить платформу  подъемника;

-приостановить дальнейшую работу подъемника  до устранения неисправностей;

-поставить в известность руководителя работ;

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Опустить грузовую платформу вниз.

  - Очистить платформу от мусора и строительных материалов.

  - Выключить рубильник электропитания, вынуть плавкие вставки и закрыть на замок защитный кожух рубильника.

  - Проверить исправность механизмов и грузовой канат.

  - Сообщить руководителю работ о всех неполадках.

  - Вымыть руки с мылом или принять душ

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по охране труда.