Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА,

## МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ КОЛЕСНЫХ ПАР ТЕЛЕЖЕК

г

2002 г

СОГЛАСОВАНО:						          УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				     Руководитель организации

«____»________________ 2002г.					«____»______________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ДЛЯ МАШИНИСТА МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ КОЛЕСНЫХ ПАР ТЕЛЕЖЕК.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве машиниста моечной установки  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, вводный  инструктаж и первичный инструктаж  на рабочем месте и обучение в установленном порядке и имеющие вторую  группу по электробезопасности, а также:

-повторный инструктаж;

-инструктаж по пожарной безопасности;

-внеплановый и целевой инструктажи;

-стажировку

1.2. Машинист моечной установки  должен знать и соблюдать:

- устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации моечного оборудования;

- основные виды и принципы неполадок этого оборудования;

- безопасные приемы при выполнении операций по мойке колесных пар тележек;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности.

1.3.Машинист моечной установки не должен прикасаться к электрооборудованию, не устранять самому неисправности электрооборудования.

1.4.Управление моечной установкой осуществляется с пульта управления.

1.5.Для обеспечения безопасности моечная установка колесных пар тележек   размещаются в автономном  помещении.

1.6.Все вращающиеся и токоведущие оборудования электродвигателей и вспомогательных механизмов должны быть ограждены.

  - Компрессорное оборудование должно иметь звуковую и световую сигнализацию при выходе параметров за установленную величину.

  - Насосная  установка, моечная установка, другие производственные сооружения и помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Госпожнадзора.

  - Конструкция и расположение органов управления должны исключать возможность непроизвольного и самопроизвольного включения и отключения производственного оборудочания.

  - Ремонт оборудования, находящегося под водой, в резервуарах должен производиться только после освобождения сооружений от воды.

  - Выполнять только ту работу, которая поручена мастером.

  - Машинист моечной установки должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкции;

-положением о дисциплине работников железнодорожного транспорта Р.Ф.

-инструкцией по сигнализации на железных дорогах Р Ф;

-правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.

1.12.В своей работе машинист должен использовать следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный;

-ботинки кожаные;

-рукавицы комбинированные;

-очки защитные,

-фартук прорезиненный

1.13.При нахождении на железнодорожных путях машинист моечной установки обязан соблюдать следующие требования:

-железнодорожные пути проходить только в установленных местах, обозначенными указателям «Служебный проход»;

-переходить пути только под прямым углом, предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося локомотива на опасном расстоянии.

-переходить путь, занятый подвижным составом, только пользуясь переходными площадками вагонов;

- -проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними не менее 10 м;

-обращать внимание на показания ограждающих светофоров

-не перебегать пути перед движущимся составом;

- не подлезать под вагоны.

- .

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.До включения моечной установки машинист  обязан:

- надеть спецодежду, спецобувь;

- очистить рабочее место и проходы вокруг установки.

2.2.Проверить:

- исправность привода, исполнительных механизмов установки и ее пусковые приспособления;

- исправность чалочных приспособлений и наличие схемы строповки;

- наличие, исправность и надежность закрепления защитных ограждений;

- наличие и надежность заземления корпусов электродвигателей и пусковой аппаратуры;

- исправность изоляции электросиловой проводки;

- достаточность освещения рабочих мест.

  - Обо всех замеченных недостатках сообщить мастеру.

2.4.Подготовить моечный раствор согласно технологической карты.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1..При обвязке и зацепке колесных пар машинист должен руководствоваться следующими указаниями:

-обвязку и зацепку колесных пар проводить согласно схеме строповки

-обвязывать колесную пару таким образом, чтобы во время перемещения искключалось падение отдельных частей и обеспечивалось устойчивое положение груза

перед каждым подъемом колесной пары машинист должен лично подать сигнал машинисту мостового крана о начале подъема и перемещения;

-перед горизонтальном перемещении груза убедиться, что колесная пара поднята на высоту не менее 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;

-укладку колесной пары проводить равномерно на рельсы.

3.2.При установке колесной пары  на автоматическую мойку, машинист  обязан проверить отсутствие посторонних предметов в моечной  установке.

3.3..Мойка колесных пар  проводится по установленной программе.в течение 7-10 мин

3.4.Следить за температурой моющего раствора по термометру, которая должна быть в пределах 75-85 град.

3.5. При мойке колесных пар в растворе каустической соды пользоваться защитными очками.

3.6. При механизированной мойке колесных пар  источники освещения, проводка и силовые двигатели должны быть герметически изолированными.

3.7.Питание магнитных пускателей и кнопок управлений моечной установки при напряжении 220В допускается при соблюдении следующих условий: устройство механической и электрической блокировки при открывании дверей шкафов магнитных пускателей, гидроизоляции пусковых устройств и проводки, заземления корпусов, кабины и аппаратуры.

3.8.Пригодность моющего раствора определяется анализом в лаборатории.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении дефектов оборудования, представляющих опасность для жизни людей к целостности оборудования, немедленно приостанови работы, по возможности отключи электрооборудование от электросети, прими меры к ликвидации аварии, о случившимся доложи руководству.

  - При опасности возникновения несчастного случая прими меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, окажи медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызови «Скорую медицинскую помощь». Поставь в известность о случившимся руководство

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Убедиться в надежности отключения электрооборудования моечной установки от электросети.

  - Навести порядок на рабочем месте и вокруг моечной установки.

  - Обо всех неполадках в работе доложи мастеру.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ