Наименование организации

# Инструкция №

по охране труда машиниста роторного  экскаватора

г

2002год

Согласовано:                                                                                                                      Утверждаю:

Председатель профкома                                                                   Руководитель организации

________________________                                                                    _______________________

___________2002г.                                                                                   __________________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА  РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе в качестве машиниста роторного  экскаватора  допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

Для  выполнения  обязанностей машиниста  роторного экскаватора допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления  роторным экскаватором, не  имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, достигшие 18 летнего возраста. При оформлении на работу за  машинистом должен быть закреплен определенный  роторный экскаватор приказом по предприятию.

- Машинист  роторного экскаватора должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по  охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф №90 от 14.03.96 г

- Машинист роторного  экскаватора обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Машинист  роторного экскаватора должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- иметь на экскаваторе медицинскую аптечку оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения начальника АХО;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Машинист  роторного экскаватора должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей  роторного экскаватора,  приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте  немедленно остановить экскаватор. Только после устранения  всех недостатков продолжить работу на экскаваторе.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- остановить экскаватор, перекрыть краны топливопроводов и маслопроводов;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть  экскаватор.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику АХО,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Основными  опасными   и  вредными  производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы роторного  экскаватора;

- горячие поверхности двигателя,  системы охлаждения, глушителя и т.п.;

- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;

- столкновение с другим транспортным средством или механизмами, или наезд на людей;

- шум, вибрация;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

- падение перемещаемого груза и при  погрузочно-разгрузочных работах.

- В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим"  машинисту  роторного  экскаватора выдаются  сроком на 12 месяцев полукомбинезон  хлопчатобумажный, на 3 месяца рукавицы комбинированные. На наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке на 30 месяцев,  брюки   хлопчатобумажные  на  утепляющей прокладке на 30 месяцев, валенки 36 месяцев.

- В процессе повседневной работы машинист обязан:

-применять в процессе работы машины по назначению, в соответствии с инструкциями  заводов- изготовителей;

-поддерживать машину в технически исправном состоянии, не допуская работу с неисправностями, при которых эксплуатация роторного экскаватора запрещена;

-быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть специальную  одежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Внешним осмотром убедиться в полной исправности  роторного  экскаватора и проверить:

- техническое состояние экскаватора ,  обращая особое внимание на исправность двигателя тормозной системы, рулевого управления и ходовой части,  муфты сцепления,  топливных   баков, топливопроводов и карбюраторов;

- наличие инструмента и приспособлений;

- заправку экскаватора топливом и маслом.

2.3. После получения задания на выполнение работы машинист обязан:

-осмотреть с руководителем  место расположения подземных сооружений и коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками и проверить соответствие трассы требованиям безопасности;

-провести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации;

-предупредить о запуске двигателя работников, обслуживающих  машину или находящихся в зоне ее работы и убедиться, что рычаг переключения передач находиться в нейтральном положении;

-произвести запуск электродвигателя, проверить на холостом ходу работу фрикциона.

  - Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях:

-неисправностях механизмов, гидросистемы роторного экскаватора;

-несоответствии условий и места работы экскаватора требованиям безопасности;

-нахождении в опасной зоне работы экскаватора посторонних людей;

-отсутствии наряда-допуска при работе вблизи коммуникаций или линии  электропередачи.

  - В случае обнаружения неисправностей к работе на экскаваторе не  приступать   до   полного   устранения   замеченных недостатков и сообщить об этом руководителю работ..

2.6.Заправку экскаватора топливом производить после  полной остановки двигателя.

2.7.Открывать крышку радиатора при охлажденном двигателе, оберегать руки и лицо от ожогов.

2.8.Все вращающиеся детали зубчатые,  цепные  и  ременные передачи,  маховики  и  т. п.  должны быть ограждены кожухами. Пуск экскаватора при снятых кожухах не разрешается.

2.9.Пуск двигателя  и механизмов разрешается только после подачи машинистом сигнала.

2.10.Необходимо следить  за тем,  чтобы во всех шпоночных, болтовых и клиновых соединениях ответственных частей  экскаватора была  исключена возможность их самопроизвольного разъединения.

  - При осмотре аккумуляторной батареи необходимо:

- проверить плотность  контакта  наконечников  проводов  с выводными клеммами;

- прочистить вентиляционные  отверстия в пробках элементов и доливать при необходимости дистиллированную воду.

2.12.Уровень электролита должен быть на 10-15мм выше предохранительного щитка,  установленного над сепараторами. Электролит пролитый на поверхность батареи, следует вытирать чистой ветошью смоченной раствором нашатырного спирта концентрированной соды (10 процентным раствором). Следует остерегаться попадания электролита на тело,  одежду,  обувь  и  т.п. так как в электролите содержится серная кислота,  разрушающая   материал  одежды  и вызывающая ожоги.

2.13.При запуске  пускового  двигателя  наматывать пусковой шнур на руку не разрешается.  Во избежании травмы при  обратном ударе  охватывать заводную рукоятку нужно правой рукой, так чтобы все пальцы руки были с одной стороны.

  - После пуска  двигателя  необходимо  проверить работу ковшовой цепи, конвейера, механизма подъема и опускания рабочего органа и других механизмов экскаватора.

3. Требования безопасности во время работы

- В период  выполнения  совместной работы согласовывать свои действия с действиями рядом работающих людей.

- Перед включением рабочего органа  и хода экскаватора машинисту необходимо убедиться в отсутствии на роторе открытых вращающихся частях экскаватора посторонних предметов, свободном пути движения экскаватора.

- Установку и перемещение экскаватора вблизи выемок ( котлованов, траншей) следует осуществлять  за пределами призмы обрушения грунта. При опасности  обрушения грунта машинисту следует немедленно отвести экскаватор в безопасное место.

- Во время перерывов в работе или при проведении технического обслуживания машины рабочий орган необходимо извлечь из траншеи, а затем экскаватор отвести от ее края на расстояние не менее 2 м, после чего рабочий орган опустить на грунт.

- При необходимости очистки ротора  машинист обязан опустить его на землю и выключить двигатель.

- Выполнять работы вблизи подземных коммуникаций, а также в охранной зоне воздушной линии электропередачи допускается при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи, наряда- допуска, определяющего безопасные условия работы и под надзором руководителя работ.

- Перед движением с места,  вперед или назад, подъезде к рабочему месту,  а так же во всех случаях,  когда имеется возможность неожиданного  наезда  на человека,  подавать звуковой сигнал.

- Ремонтировать и регулировать узлы рабочего органа, находящегося в траншее не разрешается.

- Нельзя допускать проход людей по бровке траншеи в зоне работы экскаватора.

- Выходить и  садиться  в  кабину  экскаватора во время движения не разрешается.

- Передвижение и  работа поперек крутых склонов запрещается; спускаться под уклон рекомендуется на первой транспортной скорости.

- Площадка на которой устанавливается экскаватор должна быть хорошо спланирована,  освещена и обеспечивать хороший обзор фронта работ.

- Во время работы экскаватора запрещается:

- передавать управление лицам, не имеющим на это право;

- оставлять экскаватор с работающим двигателем;

- перевозить в кабине экскаватора посторонних лиц;

- находиться под экскаватором при работающем двигателе или под поднятым рабочим органом, не установленным на страховочные подставки.

- Чистку, смазку и ремонт экскаватора  можно  производить только  после  его  остановки.  При этом двигатель должен быть выключен,  а все движущиеся и ходовые  части  экскаватора застопорены.

- Если в зоне работы экскаватора расположены подземные кабели, водопроводные и канализационные трубы,  а также газопроводы, то обслуживающий персонал должен быть  проинструктирован о  мерах  предосторожности  и вести работу под наблюдением представителей технадзора.

- Машинист экскаватора причастный к дорожно-транспортному происшествию,  вызвавшему несчастный случай (наезд на людей или  столкновение с другим транспортным средством)  должен немедленно сообщить в органы ГИБДД,  мастеру, оказать пострадавшему помощь, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии)  до прибытия работников ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При обнаружении дефектов в экскаваторе, представляющих опасность для жизни людей и повреждения экскаватора необходимо приостановить работу с подачей звукового сигнала. О неполадках поставить в известность руководителя работ.

- При разрыве шлангов гидросистемы немедленно заглушить двигатель и принять меры к замене шлангов и наименьшей потере масляной жидкости и принять противопожарные меры.

- При обнаружении в карьере, забое не указанных руководителем работ электрических кабелей, взрывоопасных или других предметов работу экскаватора следует немедленно остановить до получения разрешения от соответствующих органов надзора.

- При просадке или сползании грунта машинисту экскаватора следует прекратить работу, отъехать от этого места на безопасное расстояние и доложить о случившемся руководителю работ.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.Поставить экскаватор на место,  отведенное для стоянки, выключить двигатель и включить тормоз.

5.2.Повернуть поворотную  платформу  так, чтобы ковш был отведен от стенки забоя и опустить  его на грунт.

5.3.Очистить экскаватор от грязи и пыли.

5.4.Проверить техническое состояние экскаватора ( о больших неисправностях сообщить механику участка для их устранения силами ремонтной бригады, а мелкие неисправности ликвидировать самому).

5.5.Снять и убрать специальную одежду  в  отведенное  для этого место,  вымыть руки и лицо с мылом,  по возможности принять душ.  Применять для мытья другие химические вещества  запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда