Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

МАШИНИСТА ТРУБОУКЛАДЧИКА

г

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002_г.

протокол №__________________				   __________________ 2002 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА ТРУБОУКЛАДЧИКА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К управлению   в качестве машиниста  трубоукладчика, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение в установленном порядке ,прошедшие проверку знаний в комиссии и получившие удостоверение на право управления трубоукладчиком, имеющие  профессиональные навыки.

  - При совмещении данной работы с обвязкой, строповкой грузов, рабочий должен предварительно пройти обучение управления трубоукладчиком.

  - Машинист трубоукладчика должен знать:

-устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования;

-основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

-безопасные приемы при выполнении на трубоукладчике;

-правила внутреннего распорядка;

-правила пожарной безопасности;

-уметь оказывать 1-ю медицинскую  помощь при несчастных случаях;

-не заходить за ограждения опасных зон;

-не смотреть на пламя электросварки;

-при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.4. В процессе работы на машиниста трубоукладчика  могут воздействовать следующие вредные производственные факторы:

-движущиеся машины и их рабочие органы;

-опрокидывание машин, падение их частей;

-повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;

-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работающего;

-шум и вибрация.

1.5. Для защиты от общих загрязнений  и механических воздействий машинисты трубоукладчиков   использовать следующие СИЗ:

-комбинезон хлопчатобумажный;

-рукавицы комбинированные;

-сапоги резиновые.

Зимой дополнительно:

-куртка и брюки на утепляющей прокладке;

-валенки.

1.6. При нахождении на территории строительной площадки машинисты должны носить каски.

1.7.В процессе повседневной работы машинисты должны:

-применять в процессе работы трубоукладчик  по назначению, в соответствии с инструкциями заводов- изготовителей;

-поддерживать трубоукладчик  в технически исправном состоянии, не допуская работу  с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;

-быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.8. Машинисты трубоукладчиков  обязаны немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния здоровья.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

2.2. Предъявить руководителю удостоверение  о проверке знаний безопасных методов работы и получить инструктаж на рабочем месте.

  - Наружным осмотром  проверить рабочее место, подходы к нему, убрать ненужные предметы,   наличия концевых выключателей, исправность металлоконструкций пульта управления и заземления.

  - Проверить исправность механизмов трубоукладчика, в том числе:

-осмотреть механизмы трубоукладчика, их крепления и тормоза, а также ходовую часть , тяговые и буферные устройства;

-проверить наличие и исправность  ограждений  механизмов;

- проверить смазку передач, подшипников  и канатов, а также состояние смазочных приспособлений и сальников;

-осмотреть в доступных местах металлоконструкции и соединения секций стрелы и элементов ее подвески, а также металлоконструкции и сварные соединения ходовой рамы и поворотной части;

-осмотреть крюк и его крепление в обойме;

- проверить наличие и исправность приборов  и устройств безопасности  на кране ( концевых выключателей, ограничителя грузоподъемности);

-провести осмотр электроустановок и системы гидропривода крана;

-совместно со стропальщиком проверить соответствие съемных грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм и бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера;

-осмотреть трассу предполагаемого перемещения и зону работы трубоукладчика и убедиться, что уклон местности, устойчивость стенок траншей, габариты приближения строений, а также линии электропередачи соответствуют требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации крана.

  - Проверить исправность заземления, а также отсутствие оголенных токоведущих проводов;

  - Убедиться в исправности ограждений опасной зоны, наличии предупреждающих надписей  и знаков безопасности;

  - Опробовать без нагрузки действие механизмов трубоукладчика;

  - Убедиться в соответствии поднимаемого груза конструкции трубоукладчика.

  - проверить правильность намотки каната на барабане и убедиться в его исправности по нормам браковки стальных канатов.

  - Эксплуатация трубоукладчика  не допускается:

-при неисправностях, указанных в инструкции завода-изготовителя;

-дефектах грузозахватных приспособлений или несоответствии их характеру выполняемых работ;

-несоответствии характеристик трубоукладчика по грузоподъемности и вылету стрелы условиям работы;

-отсутствии наряда-допуска при работе под ЛЭП;

-при уклоне местности, превышающем указанный в паспорте завода-изготовителя;

неустойчивости стенок траншей.

  - Убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне работы, а также помех, препятствующих укладке труб ( машин, оборудования или материалов).

3. Обязанности во время работы

  - Машинист во время работы трубоукладчика  не должен отвлекаться от своих обязанностей, а также производить чистку, смазку  и ремонт механизмов.

  - Входить  на трубоукладчик и сходить с него во время работы механизмов передвижения, вращения или подъема не разрешается.

  - Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц и дать предупредительный звуковой сигнал.

  - Передвижение трубоукладчика под линией электропередачи следует осуществлять при нахождении стрелы в транспортном положении при условии, что расстояние по воздуху между верхней  точкой стрелы и ближайшим проводом линии электропередачи не менее:

-при напряжении до 1 кВ-1,м; при 1-20 кВ-2,0 м; при 35-110 кВ – 4,0 м; при 150-220 кВ – 5,0 м.

3.5. Установка трубоукладчика  на площадке с уклоном более указанного в паспорте, а также под линией электропередачи, находящейся под напряжением, не допускается.

3.6. Работа  и перемещение трубоукладчика вблизи линии электропередачи разрешается под непосредственным руководством лица, указанного в наряде – допуске.

3.7. При установке трубоукладчика на краю откоса котлована машинист обязан соблюдать минимальные расстояния приближения  от основания откоса выемки  до ближайшей опоры трубоукладчика не менее указанных: при глубине выемки 1м,  расстоянии на песчаном грунте 1,5 м, суглинистом,  и глинистом грунтах – 1м.

При глубине 2 м соответственно 3.0м, 2,0 м 1,5 м.

При глубине 3 м соответственно 4,0 м,  3,25 м, 1,75 м.

При глубине 4 м соответственно 5,0 м, 4,0м, 3,0 м.

При глубине 5 м  соответственно 6,0м, 4,75 м,3.5 м.

При невозможности соблюдения этих расстояний откос должен быть укреплен.

3.8. Перемещение трубоукладчика  с грузом по территории строительной  площадки или вдоль трассы трубопровода допускается, если вес перемещаемого груза не превышает грузоподъемности трубоукладчика при данном вылете стрелы.  При этом следует:

-установить стрелу  в положение, соответствующее минимальному  вылету;

-приподнять груз  не менее чем на 0,5 м выше поверхности земли или встречающихся на пути предметов;

-перемещать трубоукладчик только на первой передаче.

3.9. При подъеме и перемещении  груза машинисты обязаны:

-перемещать груз только по сигналу стропальщика, кроме команды «Стоп», которая должна выполняться независимо от того, кем она подана;

-включать механизмы в работу плавно, без рывков, избегая  раскачивания груза и стрелы;

-следить за тем, чтобы стрела при ее подъеме не поднималась выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету;

-ставить оголовок стрелы точно над грузом, не допуская  при этом косого натяжения грузового полиспаста;

-определять грузоподъемность трубоукладчика в зависимости и от вылета стрелы по указателю грузоподъемности;

-не допускать  при подъеме  груза приближения крюка к оголовку  стрелы на расстояние не менее 0,5 м;

-применять только испытанные инвентарные грузозахватные приспособления и тару;

-произвести фиксацию груза  при его подъеме на высоте 20-30 см для того, чтобы убедиться в правильности его строповки, отсутствии стропальщика в опасной зоне, обеспечении устойчивости машины и исправности тормозов лебедки, после чего производить дальнейший подъем его на необходимую высоту;

-перед подъемом груза  из котлована необходимо убедиться в наличии на барабане грузовой лебедки не менее 1,5 витков каната, не считая находящихся под зажимным устройством;

-поднимать баллоны с кислородом, ацетиленом и другими газами только в специальных контейнерах;

-при эксплуатации трубоукладчика  принимать меры, предупреждающие его опрокидывание   или самопроизвольное перемещение при наличии уклона местности.

3.10.При укладке плети трубопровода  в траншею машинисты обязаны:

-не допускать косого натяжения грузового каната при наложении полотенца на трубопровод;

-не допускать рывков при подъеме и опускании трубопровода;

-не поднимать трубопровод выше 1 м от поверхности земли;

-следить, чтобы трубопровод, опускаемый на дно траншеи, не задевал ее стенок;

-осуществлять подъем  и перемещение груза за несколькими трубоукладчиками под непосредственным надзором руководителя работ;

-не допускать подъема, перемещения или опускания плети при нахождении людей  в траншее

3.11. При механизированной очистке трубопровода трубоукладчики должны продвигаться  вдоль трубопровода  при вылете  стрелы не более 1,5 м. При этом высота подъема  трубопровода должна быть минимальной, необходимой только для прохода очистной машины.

3.12.Во время работы  трубоукладчика  машинистам запрещается:

-допускать к стоповке грузов работников, не закрепленных руководителем за машиной в качестве стропальщика, а также применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок или клейм;

-перемещать груз при нахождении людей, включая стропальщика, между поднимаемым или  опускаемым грузом и стеной здания, траншеи, оборудованием;

-передавать управление трубоукладчиком лицам, не имеющим удостоверения машиниста трубоукладчика;

-осуществлять чистку и смазывание механизмов подъемника;

-поднимать груз, масса которого неизвестна, а также работать трубоукладчиком  при недостаточном освещении, снегопаде или тумане, снижающем видимость в пределах фронта работ;

-опускать стрелу с грузом до петери устойчивости трубоукладчика;

-поднимать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к основании, заложенный другими грузами или залитый бетоном, а также раскачивать его для отрыва;

-поднимать или опускать длинномерные грузы без применения специальных стяжек соответствующей длины;

поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, неправильно обвязанный груз или находящийся в неустойчивом положении, а также в таре, заполненный выше бортов;

-освобождать трубоукладчиком защемленные грузом грузозахватные приспособления;

укладывать трубопроводы в траншею, если в ней и на пути движения груза, а также в зоне возможного падения стрелы находятся люди;

- поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, не уравновешанный и выравниваемый массой людей или поддерживаемый руками;

-опускать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также ближе 1 м от края откоса или траншеи;

-проводить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом грузе;

-выходить  из кабины трубоукладчика при работающем двигателе.

3.13. Погрузку  трубоукладчика на трейлер или железнодорожную платформу следует осуществлять по инвентарной эстакаде.

После погрузки необходимо зафиксировать трубоукладчик, выключая его продольное или поперечное смещение.

3.14. Техническое обслуживание трубоукладчика следует осуществлять только после остановки двигателя и снятия давления в гидравлической и пневматической системах, кроме случаев, предусмотренных инструкцией завода-изготовителя.

3.15. Сборочные единицы трубоукладчика, которые   могут перемещаться под действием собственной массы, при техническом обслуживании следует заблокировать или опустить на опору для исключения их перемещения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении неисправности механизмов трубоукладчика,  при обрыве заземления  и других неисправностях и других  неисправностей, которые могут привести к аварийной ситуации, рабочий должен:

-по возможности опустить груз;

-приостановить дальнейшую работу трубоукладчика  до устранения неисправностей;

-поставить в известность руководителя работ;

4.2. Во время грозы, при сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для данной машины, а также при ухудшении видимости при дожде, сильном снегопаде и тумане, когда машинист плохо различает сигналы стропальщика и перемещаемый груз.

4.3. При потере устойчивости трубоукладчика.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Опустить груз вниз.

  - Поставить трубоукладчик в предназначенное для стоянки место и затормозить его.

  - Установить стрелу и крюк  в положение, определяемое инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации трубоукладчика.

  - Выключить  двигатель

  - Закрыть дверь кабины на замок.

  - Сообщить руководителю работ о всех неполадках.

  - Вымыть руки с мылом или принять душ

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по охране труда.