Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для механика рефрижераторных установок.

г

2002 г.

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                                                  Руководитель организации

_____________________						          ____________

__________2002г.                                                                                             ____________2002 г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ   МЕХАНИКА РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК.

- Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве механика рефрижераторных установок    допускаются лица не моложе 18 лет,   прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

1.2.Механик рефрижераторных установок    должен:

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- целевой и внеплановый инструктажи;

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14 03.96 г. и приказу МПС от 07. 07. 1987 г.  № 23 ц;

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- использовать безопасные методы труда;

- контролировать исправность холодильного оборудования и инвентаря;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и, надписей и сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3 Механик   должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- правила устройства и безопасной эксплуатации рефрижераторных установок;

- устройство систем термостатирования АРВ, электрооборудования, вентиляции;

- вести контроль за исправным состоянием дизельной установки;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции;

   назначение  средств индивидуальной защиты;

- инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ;

- положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта;

- санитарные правила подготовки пассажирских вагонов и санитарные правила содержания пассажирских вагонов;

- инструкции по техническому обслуживанию оборудования  АРВ;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Механик   в работе должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

-федерального закона «Транспортный устав железных дорог РФ»;

-правил технической эксплуатации железных дорог  РФ (ПТЭ);

-инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ;

-положения о дисциплине работников железнодорожного  транспорта РФ;

  - Во время работы на механика   могут воздействовать следующие опасные факторы:

-     падающие  с высоты предметы при неправильном складировании багажа;

- пониженная температура;

- физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную;

-     движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-     недостаточная освещенность в темное время суток;

-     повышенное значение напряжения в электрической цепи.

1.5. Механик  должен в своей работе использовать  следующие СИЗ:

-костюм  хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, перчатки резиновые, ботинки,  плащ.

Зимой дополнительно:

-куртка утепленная, валенки, галоши на валенки.

  - В целях предупреждения пожаров механику   запрещается:

-    загромождать проходы в АРВ;

- пользоваться электронагревательными приборами, необорудованных для этой цели;

- пользоваться временной или неисправной проводкой;

  - При нахождении  на железнодорожных путях  механик рефрижераторных установок  обязан соблюдать следующие требования:

-железнодорожные пути  проходить только в установленных местах, обозначенными указателями «Служебный проход», проходить вдоль пути только по обочине;

-переходить пути только под прямым углом, предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии локомотива;

-переходить путь, занятый подвижным составом, только пользуясь переходными площадками вагонов;

-обходить группы вагонов не ближе 5 м от автосцепки;

-проходить между расцепленными вагонами,  если расстояние между ними не менее 10 м;

-при сходе с вагона держаться за поручни и располагаться лицом к вагону, предварительно осмотрев место схода и убедившись в исправности поручней и подножек, а также в отсутствии движущего состава по соседнему пути;

-обращать внимание на ограждающие светофоры;

-не перебегать пути перед движущимся составом;

-садиться на подножки вагонов и сходить с них во время движения;

-наступать на электрические провода и кабели;

-прикасаться к оборванным проводам;

-подниматься на крышу вагона, находящегося под контактным проводом;

-приближаться ближе 2 м к токоведущим частям контактной сети.

1.8. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, механик несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. До начала работ механик, ответственный за работу на секции рефрижераторного состава, должен получить письменное разрешение  на производство работ от мастера ПТО, а затем лично убедиться в наличии ограждения.  Работа без ограждения  запрещается.

2.2. Перед началом работы механик рефрижераторных установок  обязан:

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть оборудование АРВ и определить техническое состояние, при наличии неполадок устранить их;

-проверить наличие противогаза и противопожарных средств;

-проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить их надежную установку;

-убедиться в надежности освещенности рабочих мест;

-проверить работу телефонной связи и аварийной сигнализации.

2.3. При техническом обслуживании оборудования АРВ очистку оборудования необходимо производить обтирочной ветошью  или подобными материалами. Обтирочная ветошь и материалы должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей. Запрещается использовать для очистки бензин, керосин и другие ЛВЖ.

## ТЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Техническое обслуживание холодильной установки необходимо проводить с откидных площадок, размещаемых в машинном отделении рефрижераторного вагона.

- По степени опасности холодильные камеры относятся к категориям установок с повышенной опасностью.

- Запрещается допускать к эксплуатации запорную арматуру с поврежденными сальниками, клапанами, а также маховичками, затрудняющими открывание и закрывание сосудов, аппаратов и баллонов.

- При техническом обслуживании и ремонте рефрижераторных вагонов вскрывать холодильную камеру можно только после откачки хладоагента из вскрываемой части установки.

- Для осмотра оборудования рефрижераторного подвижного состава должны применяться переносные электрические светильники напряжением не свыше 42 вольт, а в машинном отделении не свыше 12 вольт или аккумуляторные фонари. Подводящий кабель переносного светильника должен иметь двойную изоляцию, а лампа защищена стеклянным колпаком и металлической сеткой.

- Утечку хладоагента из холодильной установки необходимо устранять немедленно после ее обнаружения. Подтягивать болты, полностью или частично менять сальниковую набивку, запорную арматуру допускается только после снижения давления хладоагента в поврежденном участке до атмосферного и отключения холодильной установки от основной магистрали.

- Заполнение хладоагентом системы должно выполняться со стороны низкого давления. При заполнении холодильной установки подогревать баллоны запрещается.

- Для обнаружения места утечки хладоагента необходимо обеспечивать механиков галоидными лампами или течеискателями типа ГТИ.

- Баллоны  с хладоагентом должны  отвечать Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- Для присоединения баллонов к холодильной установке необходимо использовать отоженные медные цельнотянутые трубки или маслобензостойкие шланги давлением не менее 16 кг на см. кв.

- Запрещается допускать к эксплуатации холодильную установку с манометрами, у которых:

-отсутствует пломба или клеймо;

-стрелка не возвращается к нулевой отметке при посадке на нуль;

-разбито стекло или имеются другие неисправности, влияющие на точность показания манометра.

- При расфасовке хладоагента в баллоны и при его откачке из холодильной установки разрешается использовать баллоны с непросроченным сроком проверки.

- Задвижки, вентили, краны рефрижераторного состава необходимо содержать в полной исправности и систематически смазывать.

- Запрещается добавление к используемому хлалоагенту хладоагентов других типов.

- Не располагать в одном помещении с холодильными установками и баллонами с хладоагентом аппараты и приборы с открытым пламенем или внешними поверхностями, температура которых превышает 300 град.

- Заправку дизельным топливом топливных баков рефрижераторного состава следует производить из заправочных колонок.

- Во время экипировки дизельным топливом РПС запускать дизель-генераторы и производить какие-либо работы в машинном отделении не допускается.

- При запуске дизелей рефрижераторного состава в холодное время года для разогрева не пользоваться открытым огнем.

- После окончания технического обслуживания и экипировки рефрижераторного состава необходимо произвести уборку оборудования и помещений машинного отделения.

- При осмотре и контроле аккумуляторных батарей пользоваться защитными очками.

- Запрещается проверять состояние аккумуляторных батарей закорачиванием контактов.

- Снятие и установку клеммных зажимов производить с особой осторожностью, не допуская искрения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При работах в холодильных установках  могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

-загорание, могущее привести к пожару;

-авария в дизель-генераторной установке;

-утечка хладоагента;

-попадание под действие электрического тока.

4.2. При возникновении аварийной ситуации механик обязан прекратить работу, немедленно сообщить мастеру и действовать согласно плану ликвидации аварий.

4.3. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

-немедленно сообщить в пожарную охрану;

-приступить к ликвидации пожара;

-организовать эвакуацию людей;

-организовать встречу пожарной части.

4.4.   При загорании электрооборудования применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

4.5. В случае получения травмы или заболевания механик   должен прекратить работу, передать обязанности другому лицу,  поставить в известность мастера  и обратиться в медпункт.

4.6. При попадании под действие электрического тока необходимо:

-освободить пострадавшего от действия электрического тока путем отключения рубильника (выключателя) или с помощью диэлектрических перчаток;

-вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о случившемся мастеру;

-производить искусственное дыхание.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы механик  должен:

-привести в порядок рабочее место в АРВ, доложить мастеру об окончании работы;

-сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально отведенное место;

-при возвращении в ПТО соблюдать правила нахождения на территории железной дороги;

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. О всех нарушениях производственного процесса механик  должен сообщить непосредственному руководителю.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда