Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для

монтажника

г

2002 г

Согласовано:                                                                                                      Утверждаю:

Председатель профкома                                                        Руководитель организации

____________________                                                          ______________________

_________2002г.                                                                                    __________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МОНТАЖНИКА

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе в качестве монтажника   допускаются лица не моложе 18 лет , прошедшие медицинскую комиссию, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

Для выполнения обязанностей монтажника  могут быть приняты лица, не имеющие  медицинских противопоказаний для данной профессии, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.

1.2. Монтажник   должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р.Ф. №90 от 14.03 98 г

1.3. Монтажник   обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования безопасности при использовании переносного электроинструмента; эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Монтажник  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Монтажник  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к  сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, монтажник   несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим  и служащим специальной одежды, специальной обуви  и  других  средств  индивидуальной защиты" слесарю- ремонтнику полагается:  костюм хлопчатобумажный - срок   носки 12 месяцев  и  рукавицы комбинированные - срок носки 2 месяца. Постоянно занятые вне помещения сборкой и монтажом  зимой  дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке - срок носки 3О месяцев; брюки хлопчатобумажные - срок носки  3О месяцев.

Хранить выданные средства индивидуальной защиты следует в гардеробной в шкафу, сдавать в стирку и ремонт в установленном порядке.

1.11. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных  обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- детали;

- неисправные рабочий инструмент,  приспособления и оборудование;

- электроток;

- электрооборудование или электропроводка;

- повышенная запыленность воздуха;

- повышенный уровень шума.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть спецодежду,  волосы убрать под берет или кепку.

- Проверить свое рабочее место оно должно быть равномерно освещено (без бликов),  не загромождено посторонними предметами.

- Проверить исправность  инструмента и приспособлений для установки дверей:

- электрического переносного инструмента;

- рукоятка  ударного  инструмента (молотка и т.д.)  должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;

- поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

- веретено  ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники,  отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной,   гладко зачищенной рукоятке,  которая,  для большей прочности, должна быть стянута с обоих  концов  металлическими бандажными кольцами;

- отвертки должны быть с неискривленными  стержнями,   так как возможно  соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;

- гаечные  ключи  должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей  должны  иметь  строго  параллельные губки, расстояние  между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

- торцовые  и  накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

3. Требования безопасности во время работы

- Выполняй только ту работу, которая поручена мастером.

- Будь в работе внимательным , не отвлекайся сам и не отвлекай других.

- . Все предметы должны размещаться  в  зоне максимальной досягаемости рук рабочего, его руки должны быть свободны от выполнения поддерживающих движений (эти функции должны выполнять приспособления).

- Выполняя  операции  по   монтажу , соблюдать положения технологической карты.

- Работая на высоте, необходимо надежно пристягиваться монтажным поясом к надежным конструкциям.

- При подъеме конструкций сигнализация должна быть организована таким образом, чтобы все сигналы рабочим, занятым на оттяжке, подвались только одним рабочим, руководящим подъемом.

- Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы предупредительными сигналами.

- Строповку изделий производить только за монтажные петли стропами, оборудованными карабинами, согласно утвержденной схемы строповки грузов.

- При подъеме изделия необходимо находиться  от него на расстоянии не ближе 1 м .

- При подъеме изделия, его перемещении в горизонтальном положении производить над выступающими деталями не менее, чем на 0,5 м.

- После 4установки изделия ослабить тросы и убедиться в правильности его установки.

- Запрещается укладывать монтируемые изделия на настилы подмостей.

- Работать  только исправными инструментами..

- Работу зубилом  выполнять в защитных очках.

- При использовании   переносного  электроинструмента (дрель, щлифмашинка и  т.д),при установке металлических дверей клиенту,   пользоваться специальной электропроводкой на напряжение 42В и соблюдать следующие требования безопасности:

-перед включением убедиться в заземлении корпуса и исправной изоляции проводов;

-проверить инструмента на холостом ходу;

-при напряжении более 42В пользоваться индивидуальными средствами защиты (диэлектрические перчатки, коврики);

-при прекращении работы отключить инструмент.

- При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закрепить. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается.

- Не удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента.   Стружка  и  опилки  подлежат  удалению после полной остановки электроинструмента специальными крючками  или щетками.

- Работать  дрелью не более 2/3 длительности рабочего дня. В соответствии с санитарными нормами предусмотреть  1О-15 минутные перерывы после каждого часа работы.

- С целью защиты от поражения электротоком при работе с электроинструментом пользоваться резиновыми перчатками и резиновыми ковриками.

- В целях безопасности следить за исправностью изоляции, не допускать механических повреждений кабеля.

- При перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение  электроинструмента  к  электросети при отсутствии  специального безопасного штепсельного  разъема. Это должен сделать электромонтер.

- При внезапной остановке электроинструмента он  должен быть отключен выключателем.

- Лицам,  работающим с электроинструментом,  самим не разбирать и не ремонтировать инструмент,  кабель,  штепсельные соединения,  другие части.

- При снятии или установке деталей и узлов на машине, пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При аварийных ситуациях приостановить работы, выйти из опасной зоны, при необходимости вывести работающих рядом. При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его предупреждению ( остановить оборудование или соответствующий механизм, оградить опасную зону). О случившемся поставить в известность руководителя работ.

- При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность руководство.

- Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую помощь, поставить в известность руководителя работ.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления убрать в отведенное для них место.

- Проверить рабочее место после установки двери в противопожарном отношении.

- Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом,  по возможности принять душ,  применять для  мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Начальник участка

Согласовано:

Инженер по охране труда