Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для накатчицы  плетельно - басонного производства

г.

2002год

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                                                  Руководитель

_____________________						         ___________

__________2002г.                                                                                             ____________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

НАКАТЧИЦЫ  ПЛЕТЕЛЬНО-БАСОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

1. Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе  в качестве  накатчицы плетельно-басонного производства допускаются лица,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- внеплановый и целевой инструктажи;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Накатчица плетельн0-басонного производства    должна:

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- пройти проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90

от 14. 03.96 г.;

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- использовать безопасные методы труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и надписей, а также сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3.  Накатчик  должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- общее устройство накаточных, разгонных машин, накаточного барабана ,  в том числе систем вентиляции,;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;

- место расположения аптечек;

    правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда, техники безопасности и промсанитарии;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Накатчица   в работе должна руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

  - Во время работы на накатчицу    могут  воздействовать следующие опасные факторы:

-падающие с высоты предметы и инструмент;

-повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток;

-цепные и зубчатые и ременные передачи ;

-вращающее мотовило;

-.вращающие валики

1.5.Накатчица должна использовать  следующие СИЗ:

-халат хлопчатобумажный., косынка.

1.6Накатчица   должна выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

-не подходить с открытым огнем к газосварочному аппарату, газовым баллонам ЛВЖ, ГЖ и емкостям с пропиточным маслом;

-не прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.7.. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.8. Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.8. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, накатчица    несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы  накатчица должна:

-надеть полагающуюся  по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место;

-проверить наличие и исправность заземляющего устройства;

включить в работу систему вентиляции;

проверить наличие ограждений и предохранительных устройств;

проверить наличие и исправность инструмента, а также наличие их на стеллажах  и ремонтных установках запасных частей и материалов;

-проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить их надежную установку;

-убедиться в надежности освещенности рабочего места.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1 Быть внимательным во время работы

3.2. Перед пуском машины предупредить рядом работающих .

3.2.  Чистку, смазку движущих частей машин производить только при остановленной машине и отключенном электродвигателе.

3.3. Заправку изделий  производить только на остановленной машине.

3.4.Запутанные концы изделий расправлять только на остановленной машине во избежание попадания пальцев рук в жало вращающихся валиков..

3.5 при любой неисправности выключать машину и сообщать бригадиру.

3.6. После устранения неисправности пускать машину только с разрешения бригадира.

3.7. Не открывать и не снимать ограждений , не касаться движущихся частей во время работы машины..

3.8 Содержать рабочее место в чистоте и порядке, не загромождать проходы.

3.9. При появлении запаха гари дыма и или искры немедленно остановить машину и сообщить бригадиру, а при загорании принять меры к ликвидации очага загорания

. 3.10. . Пользоваться только установленными проходами . Перелезать через машины и подлезать под них запрещается.

3.11 При любых перерывах в работе работающие машины   отключать.

.3.12 Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации намотчица  обязана прекратить работу, немедленно сообщить бригадиру  и далее выполнять его команды.

4.2. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.3. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

-немедленно сообщить в пожарную охрану;

-приступить к ликвидации пожара;

-организовать эвакуацию людей;

-организовать встречу пожарной части.

При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители.или порошковые.

4.4. При повреждении изоляции электроборудования прекратить работу, поставить в известность бригадира и возобновлять работу только после устранения повреждений.

4.5. В случае получения травмы или заболевании оператор  должен прекратить работу, передать обязанности другому лицу,  поставить в известность бригадира и обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы накатчица  должна

-остановить машину и обесточить электродвигатель:

-привести в порядок рабочее место и устранить следы разлитого масла;

-сложить инструмент, инвентарь и шпули  в специально отведенное место;

-собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся  крышкой;

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.3. После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

5.4. О всех нарушениях производственного процесса оператор  должен сообщить мастеру.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда