Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ АБЗ,

ЗАНЯТЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ

АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ

г.

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						 		      УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.					«____»______________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ДЛЯ  ОПЕРАТОРОВ АБЗ,

# ЗАНЯТЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ

# АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе по приготовлению асфальтобетонной смеси допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, не моложе 18 лет, получившие инструктаж по технике безопасности  и обученные безопасным приемам ведения работ на данной установке и имеющие удостоверение.

  - Операторы, занимающиеся приготовлением асфальтобетонной смеси, должны знать и соблюдать:

- конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования;

- основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

- безопасные приемы приготовления асфальтобетонной смеси;

- правила загрузки битума, песка;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности.

  - Все рабочие, обслуживающие АБЗ, должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами (защитными очками, респираторами и др.) в соответствии с действующими нормами.

  - Проходы, лестницы, трапы и рабочие площадки должны быть очищены от посторонних предметов и мусора, а в зимнее время от снега и льда, посыпаны песком или сеяным шлаком.

  - Следует опасаться ожогов от нагретого оборудования, а также брызг расплавленного битума.

  - Запрещается дотрагиваться до токоведущих частей оборудования (распределительные устройства, электропроводка).

  - Каждый работающий должен, исключая аварийные случаи, выполнять ту работу, которая ему поручена руководителем.

  - Инструменты должны располагаться удобно, чтобы не приходилось делать лишних движений.

  - Каждый рабочий АБЗ должен знать основные правила оказания первой помощи при различных несчастных случаях.

  - Передвигаясь по территории завода необходимо придерживаться левой стороны дороги, идя навстречу движущему транспорту. Автомобильный транспорт, стоящий на дороге нужно обходить сзади, железнодорожный спереди.

  - Для обеспечения безопасности движения транспортных средств по территории АБЗ, на соответствующих участках дорог (проездах) должны быть вывешены предупредительные знаки ( ограничение скорости, стоянка запрещена). Хорошо видимые водителями в дневное время и ночное, а также указатели движения по территории завода.

  - Горловины (люки) битумоплавильных котлов должны закрываться решетками с ячейкой размером 200Х200мм, а также крышками, снабженными рачками или скобами.

  - Чтобы битум не стекал по стенам битумоплавильной установки по всему контуру обмуровки, необходимо устраивать кирпичный борт высотой 20см.

  - Во избежание травмирования при падении с транспортной ленты каменных материалов, проходы под транспортером, необходимо ограждать навесами или козырьками.

  - При расположении транспортеров в траншеях подземного типа, между транспортером и стеной должен быть проход шириной не менее 0,8м. Траншеи такого типа нужно оборудовать низковольтной осветительной проводкой (напряжением 12,24,36В) и двухсторонней светозвуковой сигнализацией.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Привести в порядок спецодежду, застегнуть или завязать рукава, волосы убрать под плотно прилегающий головной убор, заправить спецодежду так, чтобы не было свисающих или развивающих концов.

  - Осмотреть и убедиться в исправности машин и оборудования.

  - Проверить наличие и исправность защитных ограждений, исправность защитного заземления корпусов электродвигателей, пусковых устройств и механизмов, наличие и исправность звуковых и световых сигналов, соединения концов приводных ремней и их натяжение.

  - Перед пуском машин, механизмов и др. оборудования АБЗ необходимо дать предупредительный сигнал.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Погрузо-разгрузочные операции должны выполняться под руководством И.Т.Р.

  - Рабочие, занятые приготовлением асфальтобетонной смеси несут каждый в отдельности персональную ответственность за аварии, вывод из строя оборудования в результате неправильных действий рабочих или несоблюдения ими требований производственных инструкций, правил безопасности.

  - К разгрузке или погрузке железнодорожных вагонов следует приступить только после полной остановки и закрепления их с двух сторон тормозными башмаками, использовать для этих целей, поленья и другие предметы запрещается.

  - Запрещается становиться на пути, чтобы удержать или подтянуть вагон.

  - Передвигать одновременно несколько вагонов разрешается при наличии не более четырех груженных или восьми порожных осей в сцепленном состоянии при скорости не более 3км/ч.

  - Вагоны нужно передвигать в одном направлении с интервалом не менее 15м. До начала передвижения необходимо убедиться в том, что путь свободен и подать предупредительный сигнал.

  - При перекатывании вагонов запрещается спускать по уклону вагоны, не имеющие тормозов, находиться в вагоне, на платформе во время движения.

  - При выгрузке навалочных грузов механизированным способом, рабочим запрещается находиться в вагоне или на платформе.

  - Смерзшиеся навалочные грузы при выгрузке в зимнее время предварительно нужно разрыхлить для восстановления сыпучести.

  - При сливе вяжущих материалов, все используемые приспособления нужно размещать так, чтобы они не мешали работе и не загораживали проходы.

  - Шланги, по которым подается пар к цистернам или бункерам, полувагонам, в местах присоединения к подводящей линии должны быть снабжены запорными вентилями. По окончании разогрева шланги необходимо отсоединять только после прекращения подачи пара.

  - При использовании насосов для слива битума необходимо надежно присоединить битумопроводы к сливному клапану.

  - При наполнении автогудронатора горячим битумом необходимо:

- убедиться, что автогудронатор надежно заторможен, под колеса подложены упоры;

- переносить или подтягивать соединения заборного рукава при включенном насосе;

- в случае наполнения песком автогудронатор установить так, чтобы заборный рукав находился с правой стороны автогудронатора;

- по окончании набора битума машинисту автогудронатора подать сигнал.

  - Запрещается спускаться в бункер для обрушения образовавшихся сводов материалов, находиться над течкой питателя и заглядывать снизу в течку бункера.

  - При работе закрытых винтовых и ковшовых конвейеров запрещается открывать люки и держать крышки кожуха открытыми.

  - Запрещается находиться на транспортной ленте, крышах, а также вблизи желобов в зоне выхода материалов.

## Обслуживание форсунок

  - Перед розжигом форсунок следует тщательно проверить систему подачи топлива и пара (сжатого воздуха) к форсунке, особенно герметичность соединений трубопроводов. В процессе работы необходимо следить за исправностью паропровода и топлипровода.

  - При розжиге форсунка сначала открывают вентиль подачи пара или воздуха, а затем вентиль подачи топлива.

  - Форсунку разжигают факелом из пропитанных нефтяными продуктами тряпок, закрепленных на проволоке длиной 1,5-2м.

  - При розжиге форсунки и ее регулировке, рабочий должен находиться сбоку точки. Во избежание травмирования глаз, форсунщик должен работать в защитных очках.

## Разогрев вяжущих материалов

  - Загружать битумный котел кусковым битумом нужно по наклонной решетке или желобу, небольшими кусками (не крупнее 15-25см), чтобы битум не разбрызгивался из котла. Во время загрузки котлов рабочие должны находиться с боку загрузочного люка. Заполнять котел по объему на 70-75%.

  - Пред перекачиванием битума по трубопроводам необходимо убедиться в исправности фланцевых соединений, кранов насосов.

  - При обслуживании битумных насосов необходимо соблюдать следующее:

- включать насос только после полного обогрева всех битумопроводов;

- при последовательном перекачивании битума из разных котлов запрещается переключать краны на битумопроводах переключателем крана, насос следует остановить;

- следить за тем, чтобы давление битума в магистрале было не выше допустимого;

- при появлении стука в насосе прекратить работу и устранить недостатки.

  - В качестве активного пеногасителя следует применять препарат СКТН-1, который в количестве 5-8 капель вводится на котел 18т, при температуре битума 100-105оС.

  - Запрещается переливать горячий битум вручную ведрами или ковшами.

  - Перед чисткой или ремонтом битумного котла необходимо:

- полностью удалить из котла остатки битума;

- охладить и хорошо проветрить котел;

- отключить котел от всех паро и битумопроводов с установкой заглушек;

- перед допуском рабочего в котел поставить указатель: «Человек в котле»;

- работа должна вестись под руководством И.Т.Р. и по наряду-допуску;

- ремонт должен проводиться не менее, чем 2-мя рабочими, один в котле с предохранительным колесом и веревкой, а другой следит за работой и контролирует его, затем меняются местами.

## Приготовление асфальтобетонной смеси

  - При пуске асфальтобетонного смесителя необходимо сначала пустить двигатель (включить рубильник электродвигателя) и проверить установку на холостом ходу. Если не обнаружено неисправностей – зажечь форсунку.

  - Во избежание ожогов наливать горячий битум в весовой ковш и переливать в мешалку или смесительный барабан  следует осторожно, постоянно открывая кран.

  - Перерабатывать старый асфальтобетон нужно при замедленном режиме работы форсунки при контроле И.Т.Р.

  - Очищать мешалку от остатков асфальтобетонной смеси следует только после полной остановки и принятия мер, препятствующих случайному пуску мешалки.

  - апрещается ускорять выгрузку асфальтобетонной смеси с помощью инструмента (лома, лопаты) замерять ее температуру во время выгрузки и находиться вблизи выпускаемого лотка смесителя.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При загорании битума в котле необходимо плотно закрыть горловину котла крышкой, погасить форсунку. Для тушения огня применять углекислотный огнетушитель и песок. Если загорание своими силами не удается предотвратить, нужно вызвать пожарную охрану и поставить в известность руководителя.

  - При попадании разогретого битума на кожу (получение термического ожога) пораженное место промыть солевым маслом или керосином, затем тепловой водой с мылом и обратиться в здравпункт.

  - При обнаружении течи битума из котла следует немедленно прекратить топку и перекачать битум в другие котлы.

  - При аварийных ситуациях приостанови работы, выйди из опасной зоны, при необходимости отключи оборудование от электросети. При опасности возникновения несчастного случая прими меры по его предупреждению. О случившимся доложи руководству.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКАНЧАНИИ РАБОТ

  - Для остановки оборудования необходимо:

- Выработать полностью массу.

- Выключить электродвигатели установки.

- Очистить оборудование и рабочее место от массы.

  - Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент, ограждения, вспомогательные и предохранительные приспособления.

  - Очистить от пыли и налипшей массы рабочую одежду. Обувь, вымыть лицо и руки с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

### Инженер по ОТ